# СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

## ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»,

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 151901 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

##### СОСТАВИЛ: Ю.И.АВЕРКИНА

2014 г.

Аннотация

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  151901 Технология машиностроения и программой общепрофессиональной дисциплины «Гидравлические и пневматические системы» в объеме 70 часов.

Методические рекомендации адресованы студентам 2-го    курса  и может также быть использован преподавателями специальности.

Разработка имеет своей целью методическое сопровождение самостоятельной работы студентов по курсу дисциплины  и ориентирована на  обеспечение практической направленности обучения студентов, а также   формирование умений, общих и профессиональных компетенций по организации работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию оборудования тепловых электрических станций.

Методические рекомендации  охватывают все темы учебной дисциплины и содержат указания по решению заданий профессиональной направленности, список литературы, задания для самоконтроля теоретического курса дисциплины.

В разработке указаны форма и порядок представления работы, сроки ее сдачи, критерии оценки работы.

«Лист самооценки студента»  заполняется студентом  с целью рефлексии проделанной работы.

Оглавление

| - Темы для рефератов - Составление таблиц - Комплексная задача - Литература |  |
| --- | --- |

Задание 1.

Тематика рефератов в рамках самостоятельной внеаудиторной работы

В ходе изучения дисциплины студент должен выполнить по одному реферату из каждого раздела учебной дисциплины.

Порядок представления материала: на бумажном носителе.

Срок  представления материала: итоговое занятие по разделу.

Форма контроля со стороны преподавателя: собеседование.

Раздел 1.Основные сведения из гидравлики

Тематика рефератов:

- «Вклад отечественных ученых и инженеров в развитие гидро-пневмопривода, развитие гидравлики, насосостроения».

- «Гидравлические сопротивления трубопроводов»

- «Трубопроводы и их виды. Назначение и область применения»

Раздел 2. Гидравлические машины.

Тематика рефератов:

- «Многопоршневые и многоплунжерные насосы. Область применения поршневых и плунжерных насосов»

- «Классификация центробежных насосов, типы конструкций и принцип действия»

Раздел  3. Объемный      гидропривод

Тематика рефератов:

- «Классификация, назначение основных сортов масел, рекомендуемых для объемного гидропривода».

- «Негорючие рабочие жидкости. Основы эксплуатации рабочих жидкостей».

- «Основные элементы гидродвигателей»,

- «Назначение и принцип работы гидрозамков одностороннего и двухстороннего действия»,

- «Назначение и принцип работы регуляторов расхода».

- «Классификация центробежных насосов, типы конструкций и принцип действия»

Показатели оценки реферата:

- содержательность, логичность, аргументированность изложения материала и обобщение выводов;

- умение анализировать различные источники, извлекать из них исчерпывающую информацию, систематизировать и обобщать материалы;

- умение выявлять несовпадения в различных позициях, суждениях по проблеме реферата, давать им критическую оценку;

- присутствие личностной позиции автора, самостоятельность, оригинальность, обоснованность его суждений;

- умение ясно выражать свои мысли в письменной форме, яркость, образность выражений, индивидуальность стиля реферата;

- соблюдение требований, предъявляемых к оформлению реферата;

- наличие и качество приложений  к реферату.

Методические рекомендации к написанию реферата

Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение научной проблемы, результатов научного исследования, содержащихся в одном или нескольких произведениях идей и т. п.

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования. В связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, как к научной работе.

Общие требования к оформлению рефератов.

Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, основные положения которого здесь и воспроизводятся.

Общий объём работы - 15—30 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа. В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражающие суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки.

Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с литературой, обобщения литературных источников и практического материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, делать выводы.

Реферат должен содержать:

титульный лист,

оглавление,

введение,

основную часть (разделы, части),

выводы (заключительная часть),

приложения,

пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х источников) с указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания.

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера страниц по отдельным главам.

Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора).

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием номеров страниц, например /12, с.56/ или "В работе [11] рассмотрены...." Каждая глава текста должна начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая.

I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать несколько вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему реферата.

II глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу целесообразно разбить на подпункты -  2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении соответствующих страниц).

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой они относятся.

Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.

Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечислению.

Оформление ссылок на рисунки. Для наглядности изложения желательно сопровождать текст рисунками. В последнем случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки. Все иллюстрации в реферате должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется.

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, например "№", например: "рис.3", "табл.4", "с.34", "гл.2". "см. рисунок 5" или " график....приведен на рисунке 2". Если указанные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без сокращений, например "из рисунка видно, что...", "таблица показывает, что..." и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде приложения к работе.

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка № перед цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце.

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с точки зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п.

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы.

Примерный объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста.

В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные источники следует располагать в следующем порядке:

энциклопедии, справочники;

книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, место издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы);

газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер издания, номер страницы).

Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту.

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок приводятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. Размер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 (полужирный), текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть помещено в начале работы.

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 12 пунктов, после — 6 пунктов. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается.

Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую нумерацию). На титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.

Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема работы, ниже в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год выполнения.

Библиография
Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера источника в квадратных скобках. Библиографическое описание (в списке источников) состоит из следующих элементов:

основного заглавия;

обозначения материала, заключенного в квадратные скобки;

сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием;

сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой;

при ссылке на статью из сборника или периодического издания — сведений о документе, в котором помещена составная часть, отделенных двумя наклонными чертами с пробелами до и после них;

места издания, отделенного точкой и тире;

имени издателя, отделенного двоеточием;

даты издания, отделенной запятой.

Задание 2.

- В рамках изучения темы «Центробежные насосы» студент должен самостоятельно изучить учебный материал и заполнить таблицу 1:

Таблица 1

«Классификация и характеристики центробежных насосов».

| Тип насоса | Область применения | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |

Порядок представления материала: на бумажном носителе.

Срок  представления материала: семинарское занятие  по теме «Центробежные насосы»

Форма контроля со стороны преподавателя: собеседование, индивидуальная проверка.

- В рамках изучения темы «Вентиляторы и вариаторы» студент должен самостоятельно изучить учебный материал и заполнить таблицу 2:

Таблица 2

«Классификация вентиляторов»

| Тип вентилятора | Область применения | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |

Порядок представления материала: на бумажном носителе.

Срок  представления материала: семинарское занятие  по теме «Вентиляторы».

Форма контроля со стороны преподавателя: собеседование, индивидуальная проверка.

- В рамках изучения темы «Гидропривод» студент должен самостоятельно изучить учебный материал и заполнить таблицу 3:

Таблица 3

«Вспомогательные элементы гидропривода»

| Элемент гидропривода | Назначение | Принцип действия |
| --- | --- | --- |

Порядок представления материала: на бумажном носителе.

Срок  представления материала: семинарское занятие  по теме «Гидроприводы».

Форма контроля со стороны преподавателя: собеседование, индивидуальная проверка.

Методические рекомендации по решению комплексной задачи в рамках изучения раздела «Гидроприводы»

В рамках изучения раздела  «Гидроприводы» студент должен самостоятельно выполнить комплексную задачу.

Теоретическая справка

Объёмным гидроприводом называется совокупность объёмных гидромашин, гидроаппаратуры и других устройств для передачи механической энергии посредством жидкости. Для объёмных гидромашин характерно то, что их рабочий процесс основан на попеременном заполнении рабочей камеры жидкостью и вытеснении её из рабочей камеры.

Основные преимущества объёмного гидропривода по сравнению с механическими и электрическими передачами состоят в бесступенчатом регулировании скорости, возможности создания больших передаточных отношений, простоте преобразования вращательного движения в поступательное, небольшой удельной массе. Приходящейся на единицу передаваемой мощности (0,2 –0,3 кВт/кг), возможности простого и надежного предохранения двигателей от перегрузок.

Эти преимущества определили широкое применение гидропривода практически во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и в станкостроение.

Объемный гидропривод используется при создании промышленных роботов и манипуляторов, позволяющих совершенствовать производственные процессы путём внедрения гибкой перенастраивающейся технологии. К числу недостатков гидропривода относятся несколько более низкий коэффициент полезного действия, чем в механических передачах, зависимость параметров гидропривода от температуры пожароопасности.

Выполнение комплексной задачи  «Расчет объёмного гидропривода» является заключительным этапом в изучении дисциплины «Гидравлические и пневматические машины» и представляет собой самостоятельную творческую работу.

Для решения данной комплексной задачи необходимо произвести следующие расчеты:

- Расчет объёмного гидропривода.

  - Выбор рабочей жидкости и номинального давления.

  - Расчет гидромотора.

  - Расчет гидроцилиндра.

  - Расчет трубопроводов:

    - Рассчитать расход рабочей жидкости в магистралях.

    - Определить внутренние диаметры труб.

    - Определить необходимую толщину стенки труб на напорных участках с учетом возможного гидравлического удара.

  - Баланс давление. Выбор насоса.

  - Баланс мощности. КПД гидропривода.

  - Выбор гидроаппаратуры.

Пример решения комплексной задачи:

1. Расчет объёмного гидропривода:

  - Выбор рабочей жидкости и номинального давления.

Рабочая жидкость для гидросистемы выбирается в зависимости от значения кинематической вязкости V в системе единиц СИ, исходя из заданного значения условной вязкости (ВУ).

V=0,0731ВУ−0,0651ВУ×102сст (сантистокс)

По таблице 1 в качестве рабочей жидкости выбираем масло гидравлическое (например, МГ-30; ν=27-33сст;  ρ= 980кгм3)

Для выбора номинального давления нужно проанализировать технические характеристики серийно выпускаемых гидромоторов по таблице удовлетворяющих исходным требованиям (по крутящему моменту М = кнм и угловой скорости вращения П= об/мин и насосов по таблицам).

Из таблицы следует, что для заданных условий соответствует гидромотор типа (например, МР 4000/160 на номинальное давление  Рном. = 16 МПа. Выбираем Рном. = 16 МПа.

Примечание:

При выборе значения давления следует учитывать, что с увеличением давления до определенного предела (30 – 35МПа) снижаются вес и стоимость гидравлического оборудования, уменьшается относительная величина потерь в гидросистеме. Вместе с тем, с увеличением давления, повышаются требования к элементам гидропривода, качеству и чистоте рабочей жидкости, а также усложняется ремонт. По ГОСТ 12445-80 номинальное давление Рном. Можно принимать 6; 3; 10; 16; 20; 25 и 32 МПа. Для неполноворотного гидродвигателя рекомендуется принимать Рном. не выше 16 МПа.

1.2. Расчет гидромотора.

Гидромотором называется объёмный гидродвигатель с вращающимся рабочим органом.

Развиваемый гидромотором крутящий момент М определяется по формуле М=V⋅ΔРгмηм2π   Нм

Определяем рабочий объём гидромотора      V=М⋅2ПΔРМηМ=.......м3,

где η М = 0,95 – механический КПД гидромотора.

∆РГМ = Р1 – Р2 = 16 – 0,5 = 15,5 МПа – перепад манометрического давления в гидромоторе.

Р1 = РНОМ. = 16 МПа – давление в нагнетательной линии.

Р2 = 0,5 МПа – давление в сливной линии.

М = ….. Нм крутящий момент гидромотора задан в исходных данных.

По таблице 6 выбираем ….. (например радиально-поршневой нерегулируемый гидромотор типа ПР 4000/160 с данными: VФ = 4000 см3 = 4∙ 10-3м3;

РНОМ.= 16МПа;  η М = 0,95;   η = 0,9;  ωном= 9,6 с-1

По значению фактического рабочего объёма VФ выбранного гидромотора определяем фактический перепад давления ∆Р/гм

ΔРгм=Р1−Р2=М×2πVФηм= …..МПа

Расход рабочей жидкости через гидромотор      Qгм=VФnηV×60=.....м3с

где n - ….. об/мин – частота вращения гидромотора задана в исходных данных,

ηV – объёмный КПД

η1=ηVηм⇒ηV=ηηМ=.....0,95=.......

η – полный КПД гидромотора, выбранного таблицей ….

Полезная мощность гидромотора      Рполез=Мω=М⋅πn30=.....Вт=.......кВт Потребляемая мощность гидромотора   Рпотр=Рполез.η=.....кВт

1.3. Расчет гидроцилиндра.

Гидроцилиндром называется гидравлический двигатель с возвратно-поступательным движением рабочего органа (поршня со штоком).

Из условия равновесия поршня в гидроцилиндре двухстороннего действия с односторонним штоком, когда рабочая жидкость с манометрическим (т.е. избыточным) давлением Р1 подводится в поршневую полость гидроцилиндра, а отводится с давлением Р2 из штоковой полости находится внешняя сила F, прикладываемая к штоку.

F=πД24Р1−Р2×ηМ=АnΔРгцηм  ,

где Аn – площадь поршня, м2;

ηм = 0,95 – механический КПД гидроцилиндра.

Определяем площадь поршня          Аn=FР1−Р2×ηМ=F16−0,5−0,95м2

F – рабочее усилие на штоке гидроцилиндра задано в исходных данных.

Расчетный диаметр поршня      Д=4Аnπ=.......м

По ГОСТ 12447 принимаем Д = …..м = … мм.

(По ГОСТ 12447 – 80 нормальные диаметры подвижных деталей: в мм:

25(28); 32(36); 40; (45); 50; (56); 63; (70); 80; (90); 100; (110); 125; (140); 160; (180); 200; (220); 250; (280); 320; (360); 400; (450); 500; (560); 630; (700); 800; (900); 1000.

Фактическая площадь поршня:      Аn=πД24=.......м2

Фактический перепад давления в гидроцилиндре:    ΔРгц=FАn×ηм=.......МПа

Расход рабочей жидкости через гидроцилиндр:     Qгц=АnV×1ηV=.......м3с,

где V – скорость поршня, м/с.

ηV = 1 – объёмный КПД при манжетном уплотнении поршня.

Определяем полезную мощность гидроцилиндра:   Ргцполез=F×V=.......Вт Потребляемая мощность гидроцилиндра:   Ргцпотреб=Ргцполезη=.....Вт,

где η = ηм ηV = 0,95 ∙ 1 = 0,95 – общий КПД гидроцилиндра.

1.4. Расчет трубопроводов

5.4.1. Расход рабочей жидкости в гидросистеме:   Q=1,01×Qгм+Qгц=.......м3с

5.4.2. Для выбора диаметров трубопроводов на разных участках необходимо задаться скоростью рабочей жидкости V на этих участках.

Рекомендуется: для сливных участков V= 2 м/с.

Для напорных участков V = 3 : 8 м/с

Принимаем скорость рабочей жидкости в напорных трубопроводах: V = …м/с.

В данной практической работе для упрощения расчетов производится расчет только напорных трубопроводов.

Определяем внутренние диаметры напорных труб  d=1,13QV

d1=1,13Qгм+QгцV=.....м

d2=1,13QгмV=.....м

d3,4=1,13QгцV=.....м

По ГОСТ 16516 – 80 принимаем d1= ….. мм; d2= ….. мм;  d3,4= ….. мм;

(Условные проходы (мм) ГОСТ 16516-80: 1; 1,6; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250).

Фактические скорости рабочей жидкости в напорных трубопроводах:

V=4×Qπd2;V1=4Qгм+Qгцπd12=.......мсV2=4Qгмπd22=.......мсV3,4=Qгцπd3,42=.......мс

5.4.3. Для напорной магистрали на участке l1 определим толщину стенки трубопровода. Толщина стенки δ труб рассчитывается из условия прочности их при гидравлическом ударе.

δ=Рном×d12σ=.....м, где σ = 410 МПа

Примечание:

Минимальная толщина стенки с учетом ударного давления Руд , возникающего при внезапном перекрытии трубопровода рассчитывается по формуле:   δmin=d2σ+Руσ−Ру−1, где σ = 410 МПа – допускаемое напряжение материала трубы из стали. Сталь 20. Максимальное давление в системе при возникновении гидравлического удара   Ру = Рном. +∆Ру, где ∆Ру – ударное повышение давления.

Определяем ударное повышение давления:  ΔРу=ρV1ρЕж+d1ρδЕтр=.....МПа,

где ρ = …….кгм3 - плотность выбранной жидкости в п. 5.1.

Еж = 1,7 ∙ 109 Па – модуль упругости жидкости.

Етр. = 2,2 ∙ 1011 Па – модуль упругости стальных стенок трубопровода.

Максимальное давление в системе при возникновении гидравлического удара:        Ру=Рном+ΔРу=16×106+ΔРу=.......106Па

Определяем минимальную толщину стенки:  δmin=d12σ+Руσ−Ру−1=.......м.

Примечание:

Потери давления в трубопроводе    ΔР=V2ρ2λℓd+Е

Где V – фактическая скорость рабочей жидкости в каждом напорном трубопроводе в м/с.

d – диаметр каждого трубопровода, м.

ℓ - длина каждого трубопровода, м.

λ – коэффициент гидравлических сопротивлений по длине трубопровода.

∑Е – сумма всех коэффициентов местных сопротивлений.

Значения λ в общем случае зависят от числа Рейнольдса Rе и относительной шероховатости стенок трубопровода d/∆э = 0,1 мм. При значении критического числа Рейнольдса:  Rе=Vdν≤2320,

Где ν – коэффициент кинематической вязкости жидкости п. 5.1. Режим течения жидкости ламинарный.     λ=64Rе;

При 2320 ≤ Rе ≤ 4000 значения λ рекомендуется определить по формуле Френкеля:        λ=2,7Rе0,53 ;

При 4000 ≤ Rе ≤ 10 dΔэ - по формуле Блазиуса

λ=0,316Rе0,25;

При 10 dΔэ≤Rе≤500dΔэ по формуле Альтшуля

λ=0,11Δэd+68Rе0,25

При Rе≥ 500 dΔэ - по формуле Шифринсона

λ=0,11Δэd0,25

Значения λ в зависимости от значений Rе и Δэd можно также определять по номограмме Кольбрука – Уайта.

Определяем числа Рейнольдса для каждого участка трубопровода:

Rℓ1=V1×d1ν×10−6=

Rℓ2=V2×d2ν×10−6=

Rℓ3,4=V3×d3ν×10−6=

Определяем коэффициент гидравлических сопротивлений λ. Допустим, что 10d1Δэ<Rе<500d1Δэ; подставляем значения 100,1<Rℓ<5000,1 , то значения коэффициента λ определяем по формуле (6)

λ=0,11Δэd+68Rℓ0,25=

λ1=0,11Δэd1+68Rℓ10,25=

λ2=0,11Δэd2+68Rℓ20,25=

λ3,4=0,11Δэd3,4+68Rℓ30,25=

Определяем потери давления на каждом участке трубопровода по формуле (1).

Суммарные коэффициенты местных сопротивлений

ε1=ε2=1,4×3=4,2ε3=ε4=0,21×3=0,63.

Эквивалентная длина распределителей. Длину участков ℓ2 и ℓ4 увеличиваем на эквивалентную длину ℓэкв., соответствующую сопротивлению в распределителе:  ℓэкв = 180 d; ℓэкв2 = 180 ∙ d2 = …..м; ℓэкв4 = 180 ∙ d4 = …..м.

ΔР=V2ρ2λℓd+ε

ΔР1=V12ρ2λ1×ℓ1d1+ε1=.......................Па

ΔР2=V12ρ2λ2×ℓ2+ℓЭКВ2d1+ε2=.......................Па

ΔР3,4=V3,42ρ2λ3,4ℓ3+ℓ4+ℓЭКВ4d3,4+ε3+ε4=............Па, где ∆Р3+4 = ∆Р3 + ∆Р4 – суммарные потери давления на участках ℓ3 и ℓ4.

1.5. Баланс давления. Выбор насоса.

Потери давления в гидросистеме, включающие потери давления в трубопроводах и в гидродвигателях, составляют:

Для гидросистемы с гидромотором:   Р1=ΔР1+ΔРг.м.+ΔР2+Рсл=.........Па.

Для гидросистемы с гидроцилиндром: РII=ΔР1+ΔРг.w.+ΔР3+4+Рсл=.........Па

Баланс давлений Р1≈Р2(значения)МПа

Дисбаланс давлений: (от большего отнимается меньшее)       Р1−Р2=.......МПа−вполне допустим.

Выбираем насос по наибольшему расходу Q  и наибольшему давлению Р=….МПа (п.6.2 или 6.3).

По таблице 6 (например радиально-поршневой нерегулируемый насос типа

U – 518.   Рном. = 16 МПа;  Рmax = 20 МПа;  V = 1000 см3; n = 960 об/мин.; Qном.=856 л/мин = 14,2 л/с, номинальная мощность 280 кВт, ηн = 0,91; ηм=0,95, масса 1500 кг.

Полезная мощность насоса: Рполез.= Qн. ∙ Рн. = …….Вт = ………кВт, где

Qн.  - берется из п. 8.1.

Рн – берется из п. 6.2 или 6.3.

Потребляемая мощность насоса:    Рпот.=Рполез.ηн.=

1.6. Баланс мощности. КПД гидропривода.

Определяем потери мощности в участках трубопровода

Ртр=Qгм+QгцΔР1+QгмΔР2+QгцΔР3+4+Qгм+Qгц×Рсл=..........Вт

Уравнение баланса мощности: Рполез.насос=Ргм.потр.+Ргц.потр.+Ртруб=....., т.е. совпадение полезной мощности насоса и затрат мощности во всей системе гидропривода.

КПД гидропривода есть отношение полезной мощности гидродвигателей к потребляемой мощности насоса:   ηг.п.=Рполезн.гм+Рполез.гцРпот.насоса=.....

1.7. Выбор гидроаппаратуры.

Распределитель выбираем по таблице 5.

Например: В качестве распределителя выбираем распределитель с электромагнитным управлением типа Р323АП54 с условным проходом 32 мм на давление до 32 МПа и расходом 400 л/мин = 7 л/с

Принимаем к установке два спаренных предохранительных клапана (таблица 9) типа 40-200-3-11 с условным проходом Номм на давление 20 МПа и расходом до 400 л/мин.

Для очистки рабочей жидкости устанавливаем во всасывающей магистрали сдвоенные сетчатые фильтры типа 80-160 (таблица 8).

2. Задание для выполнения комплексной задачи

Для объёмного гидропривода машины выбрать насос и гидродвигатели, указать их технические характеристики и рассчитать основные параметры гидропривода при установившемся режиме параллельной работы его рабочих органов.

Принципиальная схема предусматривает параллельное подключение каждого из двух гидродвигателей.

Решение задачи должно  состоять из следующих разделов:

- Предисловие.

- Задание на выполнение практической работы.

- Принципиальная схема гидропривода.

- Исходные данные.

- Расчет объёмного гидропривода.

  - Выбор рабочей жидкости и номинального давления.

  - Расчет гидромотора.

  - Расчет гидроцилиндра.

  - Расчет трубопроводов:

    - Рассчитать расход рабочей жидкости в магистралях.

    - Определить внутренние диаметры труб.

    - Определить необходимую толщину стенки труб на напорных участках с учетом возможного гидравлического удара.

  - Баланс давление. Выбор насоса.

  - Баланс мощности. КПД гидропривода.

  - Выбор гидроаппаратуры.

Литература

- Л.С. Столбов и др. «Основы гидравлики и гидропривод станков», М., 2010г

- Башта Т.М. «Машиностроительная гидравлика», справочное пособие. М., 2010 год.

- Саешников В.К., Усов А.А. «Станочные гидроприводы», справочник, М., 2009 год.

- Башта Т.М. и др. «Гидравлика гидромашин и гидроприводы», М., 2012 год.

Приложения

Характеристики рекомендуемых рабочих жидкостей

Таблица 1

| Наименование рабочей жидкости | ГОСТ для техусловий | Вязкость при +500С,кг/м3 сст | Плотность, кг\м3 | Температура, 0 С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | застывания | вспышки |
| Гидравлическое ВМГ3 | ТУ №38-196-68 | 10-11 | 860 | -60 | 144 |
| Гидравлическое МГ -30 | ТУ №38-197-68 | 27-33 | 980 | -35 | 190 |
| Индустриальное ИГМ -12 | ГОСТ 1707-51 | 10-14 | 880 | -30 | 165 |
| Индустриальное ИГМ -20 | ГОСТ 1707-51 | 17-23 | 900 | -20 | 170 |
| ВНИИНП –403 | ГОСТ 16728-71 | 25-35 | 850 | -10 | 200 |
| Турбинное Т22 | ГОСТ 32-78 | 20-23 | 900 | -20 | 170 |
| Турбинное Т22 | ГОСТ 32-78 | 28-32 | 900 | -20 | 170 |

# Техническая характеристика шестерённых насосов типа НШ

## Таблица 2

| Показатели | НШ 10Е-2 | НШ 32-2 | НШ 50-2 | НШ 100-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Рабочий объем, см3 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 2. Давление Мпа номинальное максимальное |  |  | 14,0 17,5 |  |
| 3. Номинальная подача, дм3\с | 0,29 | 0,92 | 1,44 | 2,32 |
| 4. Частота вращения, I\с номинальная минимальная максимальная | 192 96 300 | 192 96 240 | 192 96 240 | 150 96 200 |
| 5. Номинальная потребляемая мощность, КПД% | 5,2 | 15,4 | 23,8 | 37,5 |
| 6. Полная КПД % | - | 83 | 83 | 85 |
| 7. Масса, кг | 2,5 | 6,8 | 7,4 | 17,5 |

Техническая характеристика радиально –поршневых высоко моментных регулируемых гидромоторов типа МРФ.

## Таблица 3

| Наименование параметров | МРФ 400\25М | МРФ 630\25М | МРФ 1000\25М | МРФ 1600\25М | МРФ 2500\25М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление, МПа номинальное максимальное | 25 32 | 25 32 | 25 32 | 25 32 | 25 32 |
| Рабочий объём, см3 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Частота вращения: I\с Номинальная Максимальная минимальная | 30 37,8 0,3 | 31,4 39,6 0,3 | 24 30 0,15 | 24 30 0,15 | 15 19,2 0,1 |
| Номинальный расход, л\мин | 120 | 189 | 252 | 381 | 381 |
| Номинальный крутящий момент кНм | 1,5 | 2,7 | 3,8 | 6,0 | 9,5 |
| Номинальная мощность, кВт | 46 | 72 | 83 | 140 | 140 |
| Коэффициент полезного действия: Механический полный |  |  | 0,95 0,90 |  |  |

Техническая характеристика распределителей с гидравлическим правлением

## Таблица 4

| Тип | мм | МПа | л\мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Р102-АИ25 | 10 | 20 | 40 |
| Р203-АИ14 | 30 | 32 | 160 |
| Р323-АИ14 | 32 | 32 | 400 |
| Р503-АИ14 | 50 | 32 | 800 |
| Р803-АИ14 | 80 | 32 | 200 |

Техническая характеристика распределителей с электромагнитным управлением

## Таблица 5

| Тип | мм | МПа | л\мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Р102-АИ14 | 10 | 20 | 40 |
| Р203-АИ14 | 20 | 32 | 160 |
| Р323-АИ54 | 32 | 32 | 400 |
| Р503-АИ14 | 50 | 32 | 800 |
| Р803-АИ14 | 80 | 32 | 2000 |

Техническая характеристика радиально-поршневых высокомоментных нерегулируемых гидромоторов типа МР.

## Таблица 6

| Наименование параметров | МР 1600\160 | МР 2500\160 | МР 4000\160 | МР 6300\160 | МР 10000\160 | МР 2500\250 | МР 1600\250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление, Мпа: Номинальное максимальное | 16 20 | 16 20 | 16 20 | 16 20 | 16 20 | 25 32 | 25 32 |
| Рабочий объем, см3 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 2500 | 16000 |
| Частота вращения,I\с: Номинальная Максимальная минимальная | 9,6 5,0 0,6 | 9,6 15,0 0,5 | 9,6 12,0 0,5 | 6,3 10,0 0,3 | 3,8 6,0 0,3 | 6,3 15,7 0,21 | 4,0 6,3 0,16 |
| Номинальный расход, л\мин | 162 | 252 | 402 | 378 | 250 | 150 | 640 |
| Номинальный крутящий момент, кНм | 3,75 | 5,8 | 9,3 | 15 | 24 | 9,4 | 60 |
| Номинальная мощность, кВт | 37 | 57 | 91,5 | 92,5 | 93 | 58 | 245 |
| Масса, кг | 282 | 400 | 398 | 450 | 600 | 175 | 920 |

Примечание: Механическое КПД  ηм=0,95;полныйКПДη=0,90

# Техническая характеристика щелевых фильтров

## Таблица  7

| Тип | мм | МПа | л\мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-80-1 | 10 | 6,3 | 10 |
| 16-80-1 | 16 | 6,3 | 16 |
| 25-80-1 | 16 | 6,3 | 25 |
| 40-80-1 | 20 | 6,3 | 40 |
| 63-125-2 | 20 | 6,3 | 63 |

# Техническая характеристика сетчатых фильтров

## Таблица  8

| Тип | мм | МПа | л\мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 40-80 | 40 | - | 125 |
| 80-80 | 32 | - | 320 |
| 80-160 | 80 | - | 400 |

Техническая характеристика предохранительных клапанов.

## Таблица 9

| Тип | мм | МПа | л\мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-100-1-11 | 10 | 10 | 40 |
| 10-20-1-11 | 10 | 20 | 40 |
| 10-320-1-11 | 10 | 32 | 40 |
| 20-100-1-11 | 20 | 10 | 100 |
| 20-200-1-11 | 20 | 20 | 100 |
| 20-320-1-11 | 20 | 32 | 100 |
| 32-100-1-11 | 32 | 10 | 250 |
| 32-200-1-11 | 32 | 20 | 250 |
| 32-320-1-11 | 32 | 32 | 250 |
| 40-200-3-11 | 40 | 40 | 400 |
| 40-200-3-11 | 40 | 20 | 400 |
| 40-320-3-11 | 40 | 32 | 400 |
| 50-100-3-11 | 50 | 10 | 630 |
| 50-200-3-11 | 50 | 20 | 630 |
| 50-32-3-11 | 50 | 32 | 630 |

Техническая характеристика радиально-поршневых нерегулируемых насосов

Таблица 10

| Наименование параметров | Н-518 | НР 1250\200 |
| --- | --- | --- |
| Давление, МПа: Номинальная максимальная | 16 20 | 20 25 |
| Рабочий объем, см3 | 1000 | 1250 |
| Частота вращения, об \мин: Номинальная Максимальная Минимальная | 960 960 600 | 960 960 600 |
| Подача номинальная, л \ мин | 856 | 1100 |
| Мощность, кВт | 280 | 457 |
| Полный КПД,% | 91 | 92 |
| Механическая КПД,% | 95 | 95 |
| Масса, кг | 1500 | 2260 |

Техническая характеристика гидрораспределителей типа Р на давление 20-32 МПа                                                Таблица  11

| Параметры | Р-202 | Р-203 | Р-322 | Р-323 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление, МПа: Номинальное максимальное | 20 21 | 32 35 | 20 21 | 32 35 |
| Условный проход, мм | 20 | 20 | 32 | 32 |
| Поток рабочей жидкости, дм3/с: номинальное максимальное | 2,67 2,83 | 2,67 2,83 | 6,67 6,33 | 6,67 8,33 |
| Допустимые внутренние утечки, см3/с | 3,33 | 10,0 | 5,0 | 15,0 |
| Усилие управления распределителем ,Н | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Масса | 16,5 | 16,5 | 45 | 45 |

Техническая характеристика  секционных гидрораспределителей типа Р на давление 16 МПа

Таблица 12

| Показатели | Условный проход, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 32 |
| Давление, МПа: номинальное максимальное | 16 17,5 | 16 17,5 | 16 17,5 |
| Поток рабочей жидкости, дм3/с: номинальный максимальный | 1,67 2,08 | 2,67 3,33 | 4,17 5,33 |
| Внутренние переточки рабочий жидкости, см3/с | 0,83 | 1,25 | 1,67 |
| Потери давления в распределителе, МПа | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Количество секций в одном блоке, не более | 6 | 6 | 6 |

Техническая характеристика нерегулируемых аксимально – поршневых насосов типа 210

Таблица 13

| Показатели | 210.12 | 210.16 | 210.20 | 210.35 | 210.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий объем, см3 | 11,6 | 28,1 | 54,8 | 107 | 225 |
| Давление, МПа: номинальное максимальное | 16 32 | 16 32 | 16 32 | 16 32 | 16 25 |
| Частота вращение, I/с: Номинальная Минимальная Максимальная | 240 5 285 | 192 5 230 | 150 5 185 | 120 5 140 | 72 5 120 |
| Номинальная подача, дм3/с л/с | 0,45 | 0,87 | 1,32 | 2,06 | 2,7 |
| Номинальный потребляемая мощность, кВт | 8 | 15,5 | 23,6 | 36,9 | 63,0 |
| Коэффициент полезного действия, %: объёмный полный | 96,5 91,0 | 96,5 91,0 | 96,5 91,0 | 97,0 91,5 | 97,5 92,0 |
| Масса, кг | 5,5 | 12,5 | 25 | 52 | 88 |

Значение коэффициента для некоторых видов местных сопротивлений.

## Таблица 14

| Вид сопротивления | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| Выходы жидкости из трубы в бак: Для турбулентного режима Для ламинарного режима | 1,0 2,0 |
| Выход из бака в трубу с острыми: Кромками Штуцеры Распределители Обратные клапаны | 0,5-1,0 0,1-0,15 2-4 1,5-3,0 |
| Вход во всасывающую трубу | 5-10 |
| Вентили открытые | 3-8 |
| Прямое колено трубопровода без закруглений и вставок (β=900) | 1,2-1,5 |
| Главный порворот трубы диаметром d с радиусом закрепления Rпри d\R, равном: 0,2 0,5 0,87 1,0 при β=900 =β/90 | 0,13 0,15 0,21 0,29 |
| Прямоугольные тройники при трубах равного диаметром: Разделение потоков Сложение потоков | 0,5-1,5 1,0-2,5 |

3. Принципиальная схема гидропривода.

6

7

5

3

2

1

4

l3d3

l1

d1

l2

d2

l4

d4

1-Бак

2- Фильтр

3-Насос

4-Предохранительный клапан

5- Гидрораспределитель

6-Гидроцилиндр

7-Гидромотор

- Исходные данные

| Исходные параметры |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вязкость жидкости (ВУ) |  | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Нагрузочный момент гидромотора КНм) |  | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 |
| Угловая скорость вращения гидромотора n (об\мин) |  | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Рабочие усилие на штоке гидроцилиндра F(Кн) |  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Скорость перемещения поршня V(м\мин) |  | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
| Длина участков трубопровода (м) | l1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | l2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 |
|  | l3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 |
|  | l4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 |

На участке l1 и  l2, трубопровода имеется при резких поворота на 900, а на участках l3 и  l4 – трубопровод имеет по три поворота сdR=0,8Длина участков напорной и сливной линий принять одинаковыми.

- ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ:

- Егорушкин В.Е., Циплович Б.И. «Основы гидравлики и теплотехники». М., «Машиностроение», 2010 год.

- Никитин О.Ф., Холин К.М., «Объёмные гидравлические и пневматические приводы»., М. «Машиностроение», 2012 год.

- Столбов Л.С. и др. «Основы гидравлики и гидропривод станков»., М. «Машиностроение», 2010год.

- Свешников В.К., Усов А.А. «Станочные гидроприводы», Справочник М. «Машиностроение», 2012 год.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

- Долгачев Ф.М., Лейко В.С. «Основы гидравлики и гидропривод», М. «Стройиздат», 1981 год.

- Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач. Под ред. С.С. Руднева и Л.Г. Подвидева, М. «Машиностроение», 1974 год.

- Лабораторный практикум по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу». Под ред. Я.М. Вильнера. Минск, «Высшая школа», 1980 год.

- Перекрестов А.В. «Задачи по объёмному гидроприводу». К., «Высшая школа», 1984 год

- «Сборник задач по машиностроительной гидравлике», Под ред. И.И. Куколевского и Л.Г. Подвидза. М., «Машиностроение», 1981 год.

- Кузовлев В.А. «Техническая термодинамика и основы теплопередачи»., М. «Высшая школа», 1983 год.

- Богданович Л.В. «Гидравлические приводы», К. «Высшая школа», 1980 год.