Смоленская академия профессионального образования

Методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Часть I. Графическая среда  AutoCAD

Специальность 151901 Технология машиностроения

Составитель: Ю.И.Аверкина

Смоленск

2014

ВВЕДЕНИЕ.

Практические занятия направлены  на получение представлений о возможностях графической среды AutoCAD, получение навыков использования графической среды AutoCAD в профессиональной деятельности: для создания чертежей деталей и сборочных узлов, а также для выполнения сложных конструкторских и технологических расчетов, развитие интереса к процессу  проектирования конструкторской документации в графической среде AutoCAD.

Навыки, приобретаемые в процессе выполнения практических занятий, позволяют использовать их в дальнейшей профессиональной деятельности.

Задание №1

«РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТОМ».

Цель: создать и настроить  электронный документ в графической среде  AutoCAD.

Задачи:

  - Изучение интерфейса графической среды AutoCAD.

  - Освоение основных приемов работы в графической среде AutoCAD.

  - Приобретение навыков работы с основными командами и панелями инструментов.

Задание:  создать электронный документ в графической среде  AutoCAD. Выполнить настройку электронного документа и обеспечить его информационную безопасность.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Методические указания.

Для выполнения практического задания необходимо изучить Раздел 1. «Знакомство с интерфейсом программы AutoCAD» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 151901 Технология машиностроения / направление подготовки ВПО 151000 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств/.

Алгоритм выполнения:

- Загрузить программу графическая среда AutoCAD.

- Создать электронный документ, используя шаблоны документов.

- Выполнить сохранение документа в папке Практические занятия под именем Практическое занятие №1.

- Выполнить настройку визуального отображения графической информации в документе.

- Обеспечить информационную безопасность документу.

- Построить элементарные геометрические фигуры с использованием панели инструментов Рисование.

- Выполнить  импорт и экспорт файлов.

- Настроить интерфейс программы, информацию сохранить в ПРОфайле.

Задание  №2

«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ КОМАНДЫ СИСТЕМЫ:

СОЗДАНИЕ ДВУХ ВИДОВ ДЕТАЛИ».

Цель: создать два вида детали.

Задачи:

- Изучение базовых возможностей графической среды AutoCAD.

- Освоение основных приемов обеспечивающих точность построения деталей.

- Приобретение профессиональных навыков построения чертежей.

Задание.  Построить два вида детали, выполнить простановку размеров, указать осевые линии, задать толщину линий.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Методические указания.

Для выполнения практического задания необходимо изучить темы: «Построение отрезков», «Построение Вспомогательной (Конструкторской) прямой», «Режимы выбора объектов», «Удаление объектов», «Построение подобных объектов», «Зеркальное отражение объектов», «Обрезка объекта», «Удлинение объектов», «Задание толщины линиям», раздела II «Построение примитивов с помощью элементарных команд»; тему «Простановка линейных размеров» раздела VII «Размеры» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 151901 Технология машиностроения / направление подготовки ВПО 151000 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Алгоритм выполнения задания.

40

15

20

25

60

На эскизе крайняя точка (узел)   размера 60 строиться в режиме  объектной трассировки (отслеживания)

Активировать ОRТHО (ОРТО) и OSNAP (ПРИВЯЗКИ) на панели состояния.

- Активировать команду     Line (отрезок)     на панели Рисование.

- На запрос командной строки  левой кнопкой мыши указать любую точку на рабочей области экрана, переместить курсор в вверх, ввести значение -  40 и нажать  ВВОД, переместить курсор в право, ввести значение – 15,  нажать ВВОД, далее построить цепочку отрезков: 20, 25 и 60. Замкнуть цепочку отрезков используя объектную привязку.

25

10

Привязка по нормали (появление маркера объектной привязки)

Активировать команду     Line (отрезок)   на панели Рисование и аналогично достроить внутреннюю часть детали главного вида.

- Так как деталь симметрична относительно оси, то построение левой части детали будет выполняться, с ее последующим отображением относительно оси.

- Активировать команду ЗЕРКАЛО (MIRROR)  на панели Рисование.

- Секущей рамкой выбрать ранее  созданные объекты и нажать ВВОД.

- Указать ось отражения, которая определяется двумя точками и нажать ВВОД.

Выбор объектов			Определение оси отражения (2 точки)			Результат

- Выбрать весь объект с помощью «ручек» и задать толщину линий (0,5) из падающего меню панели инструментов – Свойства объекта. Для выхода из режима «ручки», нажать клавишу <ESC> дважды.

Результат

→

- В строке состояний активировать клавишу (LWT) ВЕС – режим экранного отображения толщины линий.

- Для настройки осевой линии необходимо в падающем меню панели инструментов Свойства объектов войти в параметр Другое (Other),

в открывшемся диалоговом окне «Диспетчер типов линий» нажать Загрузка (Load), при этом откроется еще одно окно «Загрузка типов линий», где из списка выбрать необходимую осевую линию Осевая2 (CENTER) и нажать ОК.

- Выделить осевую линию с помощью режима «ручки», выбрать соответствующий тип линий из падающего меню на панели инструментов Свойства.

→    →

- Используя режим редактирования «Ручки» задать толщину осевой линии  - 0,3 мм.

- Для создания проекционной связи главного вида и вида сверху необходимо использовать и опцию (Вер (Ver)) команды   ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ (XLINE).

- Используя опцию (Гор (Hor)) команды  ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ (XLINE),  построить произвольно горизонтальную линию.

- Построить линии параллельные  горизонтальной на расстоянии 50мм и 35мм,  используя команду  ПОДОБИЕ (OFFSET) .

- Удалить лишние линии на виде сверху, используя команду ОБРЕЗАТЬ (TRIM) .

→

- Достроить вид сверху используя команду ЗЕРКАЛО (MIRROR)  на панели Рисование, задать толщину линиям, указать осевые.

- Аналогично выполнить чертеж вида сбоку.

- Выполнить простановку линейных размеров, используя команду - РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR)  .

Задание  №3

«ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОМАНД».

Цель: выполнить чертеж детали в соответствии с требованиями ЕСКД.

Задачи:

  - Изучение базовых возможностей графической среды AutoCAD.

  - Приобретение навыков работы с командами панелей Рисование и Редактирование.

  - Приобретение профессиональных навыков оформления чертежей.

Задание I.  Выполнить чертеж детали  (тело вращения) в соответствии с требованиями ЕСКД.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Методические указания.

Для выполнения практического занятия необходимо изучить материал  раздела  II «Построение примитивов с помощью элементарных команд»; раздел VII «Размеры» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 151901 Технология машиностроения / направление подготовки ВПО 151000 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Алгоритм выполнения.

  - Используя команды панели инструментов Рисование и Редактирование выполнить построение внешнего контура детали.

  - Для построения внутреннего контура детали  использовать команду ПОДОБИЕ (OFFSET) .

  - Для удаления лишних линий – использовать команду ОБРЕЗАТЬ (TRIM)  .

  - Задать толщину линиям.

  - Выполнить нанесение штриховки.

  - Активировать команду - РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR) и указать поочередно: точку 1 - начало первой выносной линии, точку 2 - начало второй выносной линии и  точку 3 - положение размерной линии. Аналогично выполнить простановку линейных размеров: 35, 10.

  - Для простановки внутренних линейных размеров детали (длина ступеней) со значением 15 используем команду РЗМЦЕПЬ (DIMCONTINUE) .

  - Для простановки значений наружных диаметров детали используется команда РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR), для чего необходимо указать 1-ю и 2-ю точку размерной линии и далее активировать опцию Mtext. Ввести в раскрывшееся окно %%c<> и нажать ОК (Гл. VII). Зафиксировать размер – 3т.

  - Простановку других наружних диаметров выполнить аналогично.

  - Выполнить простановку внутренних диаметров используя линейный размер и опцию Mtext.

  - Выделить размер Ø90 с помощью режима «ручки», правой кнопкой мыши вызывать контекстное меню, в котором выбирать пункт Свойства (Properties). В раскрывшемся списке отключить размерную линию под №2 (OFF). Не отменяя режим «ручки» активировать клавишу Копирование свойств (Match Properties) стандартной панели инструментов и указать диаметры Ø30, Ø60.

  - Указать  радиус глухого отверстия.

Задание  №4

«НАСТРОЙКА РАЗМЕРНОГО СТИЛЯ, ПРОСТАНОВКА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК В ЧЕРТЕЖАХ».

Цель: освоить методику простановки допусков  и посадок в графической среде AutoCAD.

Задачи:

- Изучение основных особенностей простановки символов и формирование верхних и нижних пределов допусков.

- Приобретение профессиональных навыков формирования и редактирования допусков.

Задание.  Настроить размерный стиль, выполнить простановку допусков и посадок в линейных размерах.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела VII «Размеры» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 151901 Технология машиностроения / направление подготовки ВПО 151000 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Алгоритм оформления  размеров.

Способ 1. (Использование многострочного текста).

- Активировать команду РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR), указать первую точку выносной линии, затем ввести 55 и нажать ВВОД. ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать опцию Мтекст. В раскрывшемся окне Формат текста  ввести 55m6(+0,03/+0,011). ЛКМ выделить текст, расположенный в скобках  и сформировать дробь выбрав клавишу Дробный.

Выделить дробную надпись в скобках еще раз. ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать пункт Свойства дробного текста. В раскрывшемся диалоговом окне Свойства дробного текста в поле Формат из падающего списка Стиль выбрать пункт Допуск. Нажать ОК для подтверждения. Зафиксировать размер на графическом экране.

Аналогично выполняется простановка размеров, имеющих верхнее и нижнее отклонение.

- Для простановки допуска на размер 115±0,017 необходимо в диалоговом окне Формат текста после значения 115 вставить символ ± и значение отклонения 0,017.

- Формирование нижнего отклонения для размера 40.

- Формирование верхнего отклонения для размера 50.

Способ 2 (Редактирование свойств размера).

- Выполнить простановку линейных размеров 40, 60, 80, 100, используя команду РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR).

- Редактирование размера 40:

  - Выделить размер 40 с помощью режима «Ручки» и правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Свойства (Properties).

  - В раскрывшемся списке выбрать меню Tекст и раскрыть список нажав на значок <+>.

  - Выбрать пункт Текстовая строка (Text Override), в поле которого прописать код <>\A0\H0.7x;-0,016, где угловые скобки <> означают номинальное значение размера, А0 – обозначает нижнюю строку, Н0.7x – высоту шрифта допуска в процентном соотношении к высоте шрифта номинального размера, -0,016 - нижнее отклонение. Необходимо нажать ВВОД для подтверждения.

- Простановка верхнего отклонения размера 60 осуществляется аналогично, за исключением того, что в ячейке Текстовая строка (Text Override) необходимо после основной надписи в угловых скобках <> сделать следующую запись: \A2\H0.7x; где А2 обозначает верхнюю строку, Н0.7x  – высоту шрифта допуска +0,03.

- Простановка двух отклонений (верхнего и нижнего) несколько отличается от  простановки единичного допуска:

  - Выделить размер 80, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Свойства (Properties).

  - В раскрывшемся списке выбрать падающее меню Допуски (Tolerances), щелкнуть возле него значок <+>. В раскрывшемся меню выбрать пункт Показ допусков (Tolerances Display), щелчком левой кнопкой мыши выбрать из падающего списка пункт Отклонения (Deviation).

  - В ячейке Высота текста допуска (Tolerance text height)  значение 1 заменить на 0,7.

  - В ячейке Верхний предел (Tolerance limit lower)  вписать значение нижнего предела 0,041.

  - В ячейке Нижний предел (Tolerance limit upper) вписать значение верхнего предела с соответствующем знаком -0,011.

- Выделить следующий размер 100 и правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Свойства (Properties).

  - В ячейке Текстовая строка (Text Override) необходимо после основной надписи в угловых скобках <> сделать следующую запись <>\H0.7x\S-0,036^\-0,071 и нажать ВВОД. S-0,036^ - означает верхнее отклонение, -0,071 – нижнее.

Задание  №5

«СОЗДАНИЕ СЛОЕВ И БЛОКОВ».

Цель: спроектировать сборочные чертежи деталей, используя при проектировании слои и блоки.

Задачи:

- Изучение особенностей создания слоев в графической среде AutoCAD.

- Создание и вставка блоков в область чертежа.

- Приобретение профессиональных навыков использования основных свойств слоев.

Задание.

  - Создать Блоки значков шероховатости  Ra3,2, Ra2,5, Ra1,25, Ra0,8, Ra0,63.

  - Создать чертеж детали Вал-шестерня, чертеж мазеудерживающего кольца.

  - Создать сборочный чертеж узла Вал-шестерня  в соответствии с требованиями ЕСКД.

  - Выполнить чертеж сборочного узла «Фиксатор» в соответствии с требованиями ЕСКД.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела  X «Слои. Блоки» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 151901 Технология машиностроения / направление подготовки ВПО 151000 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Алгоритм выполнения.

  - Активировать команду СЛОЙ (LAYER), в открывшемся диалоговом окне Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) создать следующие слои, с соответствующими параметрами:

1.2. Создать чертеж детали вал-шестерня используя соответствующие слои. Оформить чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД.

1.3. Создать чертеж мазеудерживающего кольца, используя соответствующие слои. Оформить чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД.

- Создать сборочный чертеж узла вал-шестерня.

А). Установить мазеудерживающие колца на вал-шестерню.

Б). Выключить слой – размеры.

В). Заблокировать все слои, кроме слоя Подшипники.

Г). Вставить подшипники в область чертежа, используя библиотеку стандартных элементов.  Высота подшипников (Подшипник 308 ГОСТ8338-75)  h=23, наружный диаметр подшипников D=90.

Д). Разблокировать слои. Линии внутренних фасок подшипников, мазеудерживающих колец сделать слоем DefPoints.

Е). Указать размеры посадочных мест и габаритные размеры сборочного узла.

Алгоритм выполнения сборочного узла «Фиксатор».

1 Этап. Деталировка.

1. Спроектировать детали, входящие в узел сборки.

2 Этап. Компоновка сборочного узла.

2. С помощью команды Переместить (Move) скомпоновать сборочный узел.

Пружину построить в готовом сборочном узле, используя команду Кольцо (Donut) установив значение 0 – для внутреннего диаметра кольца, и значение 1.5 для внешнего диаметра кольца.

Перечень литературы и средств обучения

Основная учебная литература

- Климачева Т.Н. «AutoCAD 2010. Полный курс для профессионалов».: Диалектика – 2009. - 1088 с., с ил.

- Эллен Финкельштейн «AutoCAD 2009  и AutoCAD LT 2009. Библия пользователя (+DVD-ROM)».:  Пер. с англ. – М.: Диалектика – 2009. - 1376 с.: ил.

- Полещук Н. «AutoCAD 2009». В подлиннике. - СПб:  БХВ - Петербург – 2009. - 1184 с.: с ил.

- Россоловский А.В. «AutoCAD 2000. Настольная книга пользователя». – М.: Нолидж, 2001.-  928 с., с ил.

- Хейфец А.Л. Инженерная и компьютерная графика. Auto CAD: Опыт преподавания и широта взгляда. М.: Диалог-МИФИ.  2004. – 432 с.

Дополнительная учебная литература

- Съемщикова Л.С. Электронный самоучитель «Чертим на компьютере в AutoCAD 2007 / 2008».

- Соколова Т. «Auto CAD 2005 для студента. Популярный самоучитель. – СПб.: Питер 2005.- 320 с.: с ил. – (Серия «Популярный самоучитель»).

ПРИЛОЖЕНИЕ I.

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

2.

3.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…….………………………………………………………………..	2

Задание  №1 «Работа с электронным документом» …………………..……………	3

Задание №2 «Элементарные команды системы: создание двух видов

детали»………………………………………………………………………..	4

Задание №3 «Построение геометрических примитивов с

помощью элементарных команд»………………………….…..………………	9

Задание №4 «Настройка размерного стиля, простановка

допусков и посадок в чертежах»……………………………………………….	…12

Задание №5. «Создание слоев и блоков»………………………..………….....17

Перечень литературы …………………………………………………………..21

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………..................	22