Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для студентов по выполнению

контрольных работ

для специальности

151901  Технология машиностроения

дисциплина

«Инженерная графика»

2015

Организация-разработчик: ОГБПОУ  СмолАПО

Разработчик: Еремченко Н.В. - преподаватель специальных  дисциплин ОГБПОУ  СмолАПО

Согласована с работодателями         АО «НПП «Измеритель»

Утверждена Научно-методическим советом ОГБПОУ  СмолАПО

Введение

Дисциплина «Инженерная графика» является одной из фундаментальных общепрофессиональных дисциплин общетехнического циклов, устанавливающая базовые знания для освоения специальных дисциплин. Умение читать и выполнять чертежи – необходимое условие успешной работы на производстве Программа по дисциплине раскрывает содержание курса.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять графические изображения  технологического оборудования и   технологических схем в ручной и машинной графике;

- выполнять комплексные чертежи и  геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике;

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;

- читать чертежи и схемы;

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- законы, методы и приемы проекционного черчения;

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической

- документации;

- правила оформления чертежей,

- геометрические построения и правила  вычерчивания технических деталей;

- способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;

- требования стандартов Единой системы  конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем

Изучение данной дисциплины способствует формированию следующих профессиональных компетенций:

Участвовать  в  разработке проектов изделий машиностроения с учетом механических, технологических, конструкторских, эксплуатационных параметров

Участвовать в разработке средств технологического оснащения машиностроительных производств

Участвовать  в разработке проектов модернизации действующих машиностроительных производств

Использовать  современные информационные технологии при проектировании машиностроительных изделий, производств

Учебные и справочные пособия

Основные источники:

- Березина Н.А. Инженерная графика: учебн. пособие для спо. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 270 с.

- Стандарты  ЕСКД.

- Аверин В.М. Компьютерная и инженерная графика: учебн. пособие для спо. – 5-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2013. – 217 с. - (Среднее профессиональное образование).

- Точка, прямая, плоскость: учебно-методическое пособие/ А. И. Андреев-Твердов, К. В. Васильева. — М.: ФГОУ ВПО МГУЛ, 2013. — 24 с.

- Основы проекционного черчения: учеб. пособие/ К. В. Васильева, Кузнецова Т. В., Чувашев А. П. — М.: ФГОУ ВПО МГУЛ, 2013. — 66 с.

- Основы проекционного черчения: учеб. пособие/ К. В. Васильева, Кузнецова Т. В., Чувашев А. П. — М.: ФГОУ ВПО МГУЛ, 2013. — 66 с.

- Резьбовые соединения: учеб.-методическое пособие/ А. И. Андреев-Твердов, Т. В. Кузнецова. — М.: ФГОУ ВПО МГУЛ, 2013. — 47 с.

Дополнительные источники:

- Нанесение размеров: учеб.-методическое пособие/ А. П. Чувашев, К. В. Васильева. — М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. — 43 с.

- Инженерная графика и начертательная геометрия. Часть 1. Краткий сборник упражнений по начертательной геометрии, геометрическому и проекционному черчению: учеб. пособие/ А. П. Чувашев, В. А. Тихонов, Т. В. Кузнецова. — М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. — 54 с.

- Куликов В.П. Стандарты в курсе инженерной графики, М.- Форум, 2009

- Боголюбов С.К. Черчение. - М.: Машиностроение, 2000. – 336 с.

- Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. - М.: Высшая школа,1989. – 368 с.

- Чекмарёв А.А., Инженерная графика. -  М,: Высшая школа, 2003.

- Фетисов В.М. Основы инженерной графики. -  Ростов-на-Дону,: Высшее образование,  «Феникс», 2004.

Раздел 1. Геометрическое черчение

Тема 1.1.

Основные сведения по оформлению чертежей. Чертежные инструменты и принадлежности, организация рабочего места. Стандарты.  Определение и назначение ЕСКД по ГОСТ 2.001-70.  Форматы, масштабы. Основная надпись чертежа.   Линии.

Литература.  [1] § §1 - 5.

Вопросы для самопроверки:

- Нужно ли уменьшать проставляемые на чертеже размеры, если чертёж выполнен в масштабе 1:5?

- Какова длина штрихов штрихпунктирной и штриховой линий?

- На каком  расстоянии от контура проводится размерная линия?

- На какое расстояние за  контур детали выходят осевые и центровые линии?

Тема 1.2.

Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах.  Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей.

Литература.  [1] § §6, 8.

Вопросы для самопроверки:

- Как определяется размер шрифта?

- Как определяются размеры элементов букв?

- Как определяется толщина линий шрифта?

Тема 1.3.

Основные правила нанесения размеров. Общие требования.  Размерные и выносные линии. Размерные числа. Условные знаки и надписи

Литература.  [1] § §7 - 8.

Вопросы для самопроверки:

- Какое расстояние должно быть между параллельными размерными линиями?

- На какое расстояние должны выходить  выносные линии за концы стрелок размерной линии?

Тема 1.4.

Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических  деталей. Уклон и конусность на технических деталях, определение, правила построения по заданной величине и обозначение. Приемы вычерчивания контура деталей с применением различных геометрических построений. Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжения двух сторон угла дугой окружности заданного радиуса. Сопряжение прямой с дугой окружности. Сопряжение дуги с дугой. Внешнее и внутреннее касание дуг. Построение лекальных кривых.

Литература.  [1] § §9 - 15.

Вопросы для самопроверки:

- Что такое сопряжение?

- Какова последовательность выполнения чертежа детали, в очертании которой имеется сопряжение?

Раздел 2.Основы начертательной геометрии

Тема 2.1.

Проецирование точки Общие сведения о видах проецирования.

Проецирование точки на две плоскости проекции. Проецирование точки на три плоскости проекции. Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и проекций точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах, координаты точки.

Литература.  [1] § §19 - 20.

Вопросы для самопроверки:

- Как называются и обозначаются плоскости проекций?

- Какие координаты точки определяют её положение на плоскости Н?

- Что определяют  координаты Y и  Z ?

Тема 2.2.

Проецирование отрезка прямой линии Проецирование отрезка прямой линии на плоскости проекций. Углы между прямой и плоскостями проекций.

Следы прямой линии. Изображение взаимного положения двух прямых на комплексном чертеже.

Литература.  [1] § §19 - 20.

Вопросы для самопроверки:

- Как располагаются на чертеже проекции отрезка, перпендикулярного плоскости  проекций  Н?

- Как располагаются на чертеже проекции горизонтали, фронтали?

Тема 2.3.

Проецирование плоскости. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Следы плоскости. Проецирующие плоскости и плоскость общего назначения. Проекции точек и прямой,   расположенных на плоскости. Взаимное расположение плоскостей.  Прямая, параллельная плоскости, и пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей.

Литература.  [1] § §22.

Вопросы для самопроверки:

- Как располагаются на чертеже проекции плоской геометрической фигуры, перпендикулярной  плоскости проекций V?

- Как располагаются на чертеже проекции плоской геометрической фигуры, параллельной  плоскости проекций V?

Тема 2.4

Способы преобразования проекций. Способ перемены плоскостей проекций.

Способ вращения. Способ совмещения.

Литература.  [1] § §23 -25.

Вопросы для самопроверки:

- Как следует провести новую ось проекций, если нужно определить натуральную величину отрезка способом перемены плоскостей проекций?

- Как следует провести  ось вращения для определения натуральной  величины отрезка способом вращения?

Тема 2.5

Аксонометрические проекции. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольная (изометрическая и диметрическая) и фронтальная изометрии. Аксонометрические оси. Показатели искажения.

Литература.  [1] § § 26 - 28.

Вопросы для самопроверки:

- Какие виды аксонометрических проекций существуют?

- В чем отличие прямоугольной  аксонометрической проекции и прямоугольной  диметрической   проекции?

- Как располагаются оси проекций в аксонометрической и диметрической   проекциях?

- Каковы коэффициенты искажения по осям в аксонометрической и диметрической   проекциях?

Раздел 3

Геометрические тела в ортогональных и аксонометрических проекциях

Тема 3.1

Проецирование геометрических тел. Формы геометрических тел. Анализ проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). Проецирование  геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара, тора) на три плоскости.  Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Изображение геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях.

Литература.  [1] § §29 - 30.

Вопросы для самопроверки:

- Как проецируются боковые ребра прямой правильной призмы на фронтальную и горизонтальную плоскости проекций, если её основание лежит в плоскости  Н?

- Как проецируется основание пирамиды  на плоскость проекций   H,  V,  W, если оно расположено в плоскости  Н?

- Где располагаются на  профильной и горизонтальной проекциях крайние образующие фронтальной проекции цилиндра и конуса?

Тема 3.2

Пересечение геометрических тел плоскостями и развертки их. Понятие о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения. Построение разверток поверхностей усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды, конуса. Изображения усеченных геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях.

Литература.  [1] § §31 - 33.

Вопросы для самопроверки:

- Какой геометрической фигурой является фигура среза многогранника плоскостью, расположенной наклонно его основанию?

- Какой геометрической фигурой является линия пересечения тела вращения плоскостью общего положения?

- Какие линии получатся при пересечении конуса плоскостью, параллельной одной его  образующей и  параллельной двум  его  образующим?

- Какая линия получится при пересечении цилиндра наклонной плоскостью, пересекающей все его образующие?

Тема 3.3

Взаимное пересечение поверхностей тел.  Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. Пересечение цилиндрических поверхностей. Пересечение поверхностей цилиндра и призмы.

Пересечение поверхностей призм и пирамид.

Литература.  [1] § §34 - 37.

Вопросы для самопроверки:

- Какие способы применяются для построения линий пересечения  поверхностей тел?

Тема 4.1

Проекции моделей. Выбор положения модели  для  более наглядного ее

изображения. Компоновка и последовательность выполнения чертежа модели.

Построение третьей проекции модели по двум  данным проекциям.

Построение трёх проекций модели по её наглядному изображению.

Литература.  [1] § §39 - 41.

Вопросы для самопроверки:

- Как выбирается главный вид модели?

- Что такое компоновка чертежа?

- Какова последовательность выполнения чертежа модели?

Тема 4.2

Проекции моделей с разрезами. Понятие разреза, сечения. Простые разрезы.

Построение проекций модели с разрезами. Построение модели в аксонометрии с вырезом одной четверти. Элементы технического рисования.

Литература.  [1] § §42 -4 5.

Вопросы для самопроверки:

- Для чего выполняется разрез?

- Как проводятся секущие плоскости?

- Какой  разрез называется простым?

- Чем отличается технический рисунок от аксонометрического изображения модели?

Раздел 5 Машиностроительное черчение

Тема 5.1

Основные сведения о конструкторской документации. Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость качества изделий от качества чертежей. Стандартизация и ЕСКД.  Обзор стандартов ЕСКД. Виды изделий. Конструкторские документы и стадии их разработки.

Литература.  [1] § §46 - 48.

Вопросы для самопроверки:

- Что такое  ЕСКД?

- Какие виды изделий устанавливает  ГОСТ?

- Каковы виды конструкторских документов?

- Какие стадии разработки конструкторских документов устанавливает  ГОСТ?

Тема 5.2

Изображение изделий на машиностроительных чертежах. Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. Разрезы: горизонтальные, вертикальные (фронтальные и профильные) и наклонные. Сложные разрезы (ступенчатые и ломанные). Обозначение разрезов.

Расположение разрезов. Местные разрезы. Обозначения и надписи. Соединение половины вида с половиной разреза. Расположение сечений,  вынесенные и наложенные сечения,  сечения цилиндрической поверхности. Условности и упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и сечений.

Литература.  [1] § §49 -53.

Вопросы для самопроверки:

- Как располагают основные виды относительно друг друга?

- В каких случаях применяется дополнительный вид?

- Как оформляется на чертеже местный вид?

- Что такое выносной элемент?

- Что изображают в разрезе детали?

- Чем отличается сечение от разреза?

- Как располагают и обозначают сечения?

Тема 5.3

Резьба, резьбовые изделия. Виды изделий с винтовой поверхностью. Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Образование винтовой поверхности.

Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили  резьб.

Условное изображение резьбы и её технологических элементов: сбегов, недорезов, проточек, фасок. Обозначение резьбы. Стандартные резьбовые крепежные детали и их условные обозначения согласно ГОСТ.

Литература.  [1] § §56 - 59.

Вопросы для самопроверки:

- Что такое шаг резьбы?

- Какую форму имеет профиль метрической резьбы?

- Какими линиями изображают наружный и внутренний диаметры резьбы на стержне и отверстии?

- Что такое недорез?

- Что такое фаска?

- Для чего на резьбовой детали выполняют проточки?

Тема 5.4

Разъемные и неразъемные соединения . Виды разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые. Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы.	Неразъёмные соединения  (сварные, паяные , клееные, заклёпочные). Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей. Сборочные чертежи неразъемных соединений.

Литература.  [1] § §60 - 61.

Вопросы для самопроверки:

- Какие соединения называются разъёмными и неразъёмными?

- Какие соединения относятся к разъёмным?

- Какие соединения относятся к неразъёмным?

- Как обозначаются сварные соединения?

Тема 5.5

Зубчатые передачи.  Основные виды передач. Основные параметры. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Построение и изображение различных зубчатых передач.

Литература.  [1] § §62 - 66.

Вопросы для самопроверки:

- В чём особенность изображения зубчатых колёс?

- Как определяется модуль зубчатого колеса по геометрическим размерам?

- Каковы условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах?

Раздел 6  Эскизы деталей и рабочие чертежи

Тема 6.1

Общие требования к чертежам деталей. Форма детали и ее элементы.

Графическая и текстовая часть чертежа. Понятие о конструкторских и технологических базах. Нанесение размеров на чертежах деталей.

Понятие о допусках и посадках. Нанесение на чертежах предельных отклонений.

Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей.

Литература.  [1] § §67 - 71.

Вопросы для самопроверки:

- Каковы основные правила нанесения размеров?

- Как обозначаются на чертеже шероховатости поверхностей?

- Как обозначаются на чертеже предельные  отклонения?

- Как обозначается на чертеже материал, применяемый для изготовления детали?

Тема 6.2

Эскизы деталей. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Последовательность выполнения эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий - их виды, назначение, требования к ним. Порядок составления чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа.

Литература.  [1] § §72 - 73.

Вопросы для самопроверки:

- Назначение эскиза и рабочего чертежа?

- Каковы требования к рабочим чертежам?

Тема 6.3

Чертёж общего вида и сборочный чертёж Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Обозначение изделия и его составных частей. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной единицы, предназначенных для выполнения сборочного чертежа. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на разрезах и сечениях. Упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Изображение уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных устройств и т.д. Назначение спецификаций. Порядок заполнения спецификаций.

Литература.  [1] § §74 -77.

Вопросы для самопроверки:

- Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?

- Как располагают линии штриховки на смежных деталях узла?

- Что такое  спецификация?

- Каков порядок заполнения спецификации?

Тема 6.4

Чтение и деталирование чертежей.  Чтение и деталирование чертежей общих видов и сборочных чертежей. Назначение данной сборочной единицы.

Работа сборочной единицы. Количество деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, присоединительные, установочные и монтажные размеры. Деталирование сборочного чертежа.

Литература.  [1] § §78.

Вопросы для самопроверки:

- Что значит прочитать чертеж?

- Как выбирают главное изображение детали?

- Что такое деталирование?

Раздел 7.Схемы

Тема 7.1

Технологические схемы.  Назначение схем. Разновидности схем. Особенности схем различных типов. Общие требования к выполнению схем. Графическое изображение технологического оборудования.  Кинематические, гидравлические и пневматические схемы.

Литература.  [1] § §78.

Вопросы для самопроверки:

- Каково назначение схем?

- Каковы общие требования к выполнению схем?

Графическая работа 1

«Соединения резьбовые»

Графическая работа состоит из трёх частей:

- болтовое соединение;

- шпилечное соединение;

- соединение двух деталей с резьбой.

Методические указания

При выполнении чертежей резьбовых соединений следует пользоваться справочными материалами.

При выполнении п. 3 графической  работы  рекомендуется ввёртывать одну деталь в другую не полностью, а на 10-15 мм. Это позволит более наглядно отобразить особенности вычерчивания резьбы двух соединяемых деталей.

Для п. 3 рекомендуется применить масштаб   2:1.

Основная надпись

Пример оформления графической работы

1в

1б

1а

Вариант 1

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой.

- Начертить деталь А , навёрнутой на деталь Б.

2а

2б

2в

Вариант 2

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой. Размеры шпильки  подобрать по ГОСТу.

- Начертить деталь А , навёрнутой на деталь Б.

3а

3б

3в

Вариант 3

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой. Размеры шпильки  подобрать по ГОСТу.

- Начертить деталь А , ввёрнутой в  деталь Б.

Вариант 4

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой. Размеры шпильки  подобрать по ГОСТу.

- Начертить деталь А , навёрнутой на деталь Б.

4в

4б

4а

Вариант 5

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой. Размеры шпильки  подобрать по ГОСТу.

- Начертить деталь А , навёрнутой на деталь Б.

5в

5а

5а

Вариант 6

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой. Размеры шпильки  подобрать по ГОСТу.

- Начертить деталь А , ввёрнутой в деталь Б.

6в

6б

6а

7а

7б

7в

Вариант 7

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой. Размеры шпильки  подобрать по ГОСТу.

- Начертить деталь А , ввёрнутой в деталь Б..

8а

8б

8в

Вариант 8

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой. Размеры шпильки  подобрать по ГОСТу.

- Начертить деталь А , навёрнутой на деталь Б.

Вариант 9

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой. Размеры шпильки  подобрать по ГОСТу.

- Начертить деталь А , ввёрнутой в деталь Б.

9в

9б

9а

0а

0б

0в

Вариант 0

- Начертить соединение двух деталей болтом.

Размеры болта подобрать по ГОСТу.

- Начертить соединение двух стальных  деталей шпилькой. Размеры шпильки  подобрать по ГОСТу.

- Начертить деталь А , ввёрнутой в деталь Б.

Графическая работа №2

По данному наглядному изображению на формате  А3 выполнить чертёж сварного соединения:

- выполнить три проекции с необходимыми разрезами;

- обозначить сварные швы согласно гост 2. 109-73  и  гост 2.312-72;

- проставить необходимые размеры  и параметры шероховатости;

- заполнить спецификацию и  основную надпись

Графическая работа №3

«Передачи зубчатые»

Прежде чем приступить к выполнению графической работы по зубчатым передачам, необходимо ознакомиться с элементами зубчатых колес и с некоторыми основными определениями и терминами. Полные сведения по этим вопросам содержат  ГОСТы: ГОСТ 16530-70 по цилиндрическим зубчатым колесам; ГОСТ 19325-73 по коническим зубчатым  колесам и ГОСТ 18498 - 73 по цилиндрическим червякам и червячным колёсам.

Выполнить  чертеж  цилиндрической зубчатой передачи.   В вариантах 1 - 5  большое зубчатое колесо вычерчивается выше малого;  а в вариантах 6-0,  наоборот, большое колесо вычерчивается ниже малого.

Размеры отдельных элементов колес, необходимые для выполнения

чертежа,  даны в таблице.

Размеры элементов цилиндрической зубчатой передачи

| № варианта | m | Z1 | Z2 | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 25 | 13 | 32 | 25 |
| 2 | 5 | 22 | 14 | 26 | 22 |
| 3 | 5 | 20 | 14 | 24 | 20 |
| 4 | 6 | 18 | 12 | 25 | 22 |
| 5 | 6 | 20 | 10 | 28 | 18 |
| 6 | 5 | 13 | 25 | 25 | 32 |
| 7 | 5 | 14 | 22 | 22 | 26 |
| 8 | 5 | 14 | 20 | 20 | 24 |
| 9 | 6 | 12 | 18 | 22 | 25 |
| 0 | 6 | 10 | 20 | 18 | 28 |

Расчётные формулы

m – модуль (задан в таблице);

Z1 – количество зубьев большого колеса (задано  в таблице);

Z2 – количество зубьев малого колеса (задано  в таблице);

d1   и  d2  - делительные окружности: 	d1 = Z1 ∙ m ;   d2 = Z2 ∙ m

D1 – диаметр шейки вала (задан в таблице);

D2 – диаметр шейки вала (задан в таблице);

D3      и     D4 –  диаметры  валов:      D3  =1.2 D1      D4 = 1.2 D2

c – размер фаски на валу:с = 1,5…3 мм в зависимости от размера вала;

ha   - высота головки зуба,    ha   = m  ;

hf  -  высота ножки зуба,       hf  =1.2 m;

e – толщина обода зубчатого колеса,  е = (2…3)m;

B – ширина зубьев  колеса, В = (8…10)m;

k – толщина диска зубчатого колеса,  k = (1/3) В;

LСТ – длина ступицы зубчатого колеса,  LСТ = (1,2…1,5) D1  или  D2.

Графическая работа №4

Выполнить  рабочие  чертежи деталей согласно  сборочного чертежа.

Методические указания

Детали на рабочих чертежах следует изображать с наименьшим количеством видов, но их должно быть достаточно для определения формы и размеров детали. Располагать детали на рабочих чертежах следует с учетом того, как их будут обрабатывать.

Так, точеные детали, поверхности которых являются поверхностями вращения, следует располагать с горизонтально расположенной осью вращения.

Для этих деталей часто бывает достаточно одного вида, так как знак Ø перед размером диаметра цилиндра говорит о том, что другая проекция этого элемента - окружность и ее нет необходимости вычерчивать.

Особое внимание следует обратить на сопрягаемые размеры деталей, которые определяют характер их соединения.

Каждая деталь вычерчивается на отдельном формате, размер которого выбирается самостоятельно  в соответствии с  ГОСТ 2.301-68 с учетом количества видов детали,  размеров  и масштаба.

Деталирование, т. е. выполнение чертежей деталей со сборочного чертежа, начинают с чтения сборочного чертежа, при помощи спецификации и описания следует определить, из каких деталей (и в каком количестве) состоит сборочная единица, способы соединения деталей между собой и их взаимодействие. Разбирая форму каждой детали, ориентируются на проекционную связь и штриховку детали. Найдя деталь на всех изображениях, определить количество видов, главный вид, разрезы, необходимые для ее изображения на чертеже. После этого приступают к эскизированию детали.

Эскиз является подготовительной к чертежу работой и не включается в контрольное задание. Не следует копировать деталь со сборочного чертежа, так как на сборочном чертеже виды и разрезы дают представление о конструкции изделия, а на чертеже - о форме детали.

Выполняя эскиз детали, определяют, какие необходимо проставить размеры для изготовления изображенной детали. Обычно размеры для чертежей деталей снимают с контуров сборочного чертежа, так как номинальных размеров на чертеже всего несколько - это габаритные, присоединительные, установочные и некоторые другие, а нас интересуют все размеры, необходимые для изготовления детали.

Для того чтобы определить истинные размеры детали, необходимо выяснить, во сколько раз уменьшен (или увеличен) при печатании изображенный чертеж. С этой целью находим на чертеже самый большой размер (чем больше размер, тем меньше погрешность при подсчете).

Например, размер 120 при непосредственном измерении на рисунке в настоящем пособии оказался равным 52 мм. Разделив 120 на

52, получаем коэффициент уменьшения равным приблизительно 2,307.

Теперь, чтобы узнать размеры, не указанные на сборочном чертеже, надо измерять их на чертеже и полученные величины умножить на 2.307.

Чтобы избежать большого числа подсчетов, применяют графический метод вычисления.

В этом случае вычерчивают график пропорциональной зависимости действительных размеров и на чертеже задания. График вычерчивают на бумаге в клетку или на миллиметровке (см. рис.)  следующим образом.

Произвольно строят два взаимно перпендикулярных отрезка ОА и ОВ. На горизонтальном отрезке ОА от точки О откладывают циркулем-измерителем величину отрезка, взятого с чертежа, размер которого обозначен (например, 120 мм). Затем по вертикальной линии откладывают вверх от точки О действительный размер 120 мм по линейке. Из полученных точек восставляют перпендикуляры до пересечения в точке М. Проводя из точки О прямую через точку М, получим линию масштаба 1: 1. При помощи линии масштаба легко находятся истинные размеры деталей без арифметических подсчетов. Для этого берут измерителем любой размер чертежа, откладывают этот размер на линии ОА от точки О, из полученной точки восставляют перпендикуляр до пересечения с наклонной ОМ. Величина этого перпендикуляра будет являться действительным: размером измеряемого элемента.

Основную надпись заполняют по описаниям к сборочным чертежам, приведенным в настоящем пособии.

Упрощения изображений, допускаемые на сборочном чертеже, не должны механически переноситься на чертежи деталей. Например, канавки и фаски, не изображенные на сборочном чертеже, вычерчивают по ГОСТ 10549-63. На рабочих чертежах вычерчивают элементы деталей, не изображенные на сборочном чертеже: литейные и штамповые уклоны, конусность, скругления, галтели и др.

Материал для изготовления детали (марку, ГОСТ ) выбирать по справочнику (см. «Рабочую тетрадь, часть 2»).

Клапан  обратный

Вариант  1

Клапан обратный

Корпус 1 изготовлен из стали. Фланец корпуса имеет четыре проходных отверстия для крепления болтами на рабочее место.  На верхнем  цилиндре корпуса нарезана резьба М72х4 для навертывания накидной гайки 4;  внутренний цилиндр имеет резьбу М50 для  ввертывания втулки 3.

Золотник 2 изготовлен  из латуни. Он имеет четыре направляющих, скользящих в проходном отверстии  корпуса 1.

Втулка 3 изготовлена из латуни. Имеет  четыре  отверстия для специального ключа, которым её ввёртывают в корпус 1 (резьба М50), регулируя давление пружины 7 на золотнике 2 и определяя тем самым рабочее давление клапана.

Гайка накидная 4 (резьба М72х4) изготовлена из стали. Служит  для крепления отбортованной трубы  (патрубок 5).

Патрубок 5 изготовлен из стали. Служит  для  присоединения  к трубопроводу, по которому рабочая среда идет к аппарату.

Прокладка 6 изготовлена из резины. Служит  для   уплотнения соединения

патрубка 5 с корпусом 1.

Пружина 7 изготовлена из пружинной проволоки. Сжатием пружины 7 устанавливают определённое рабочее давление, способное открыть золотник 2. Поджатие пружины осуществляется вращением втулки 3.Обратный клапан служит для пропуска рабочей среды к потребителю. В случае падения давления в зоне под золотником  2 пружина 7 закроет   отверстие  золотником,  и  проход  среды будет перекрыт.

Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 2, 3, 4.

Вентиль запорный

Вариант  2

Вентиль запорный

Корпус 1  изготовлен из алюминия.  В верхнем торце корпуса имеется четыре отверстия под шпильку  М10 для крепления крышки 2.  Боковые торцы корпуса имеют также по четыре  отверстия М10 для присоединения фланцев трубопровода с помощью шпилек М10 (шпильки кроме четырёх, крепящих крышку, на чертеже не показаны).

Крышка 2 изготовлена  из алюминия.  Во фланце имеются четыре отверстия для прохода крепящих шпилек и два   отверстия  с резьбой М8  для шпилек, с помощью которых производится  подтяжка сальниковой втулки 4.

Стакан 3 изготовлен из кислотостойкой стали, обеспечивает изоляцию корпус 1   от атмосферы.

Втулка сальниковая 4 изготовлена  из кислотостойкой стали. Подтяжка сальниковой  втулки производится шпильками 15.

Втулка золотниковая 5 изготовлена  из кислотостойкой стали, обеспечивает крепление золотника 6 на головке шпинделя 8.

Золотник  6  изготовлен из кислотостойкой стали, перекрытие проходного отверстия корпуса  1,  крепится на    головке шпинделя 8 подвижно, что даёт возможность самоустанова  в  отверстие.

Втулка резьбовая 7 изготовлена  из стали, ввёрнута в верхнюю часть крышки  2  (резьба  М24)  и застопорена винтом 11 (резьба  М4),   обеспечивает  твёрдость резьбовой опоры для шпинделя 8.

Шпиндель 8  изготовлен из кислотостойкой стали. Верхняя часть шпинделя имеет резьбу  М8 для ввертывания в крышку  и  резьбу  М8 для навинчивания гайки (на чертеже не показана).

Прокладка резиновая  9 рабочей полости корпуса 1.

Шайба  10   изготовлена  из кислотостойкой стали, является опорой для сальника.

Винт  М4 стопорный  ГОСТ 1477-65   поз. 11 предотвращает проворачивание втулки 7 при вращении шпинделя 8.

Гайка  М8 ГОСТ 5915-70   поз. 12 изготовлена  из стали, служит для  крепления и подтяжки  сальниковой втулки.

Гайка  М10  ГОСТ  5915-70   поз. 13  изготовлена  из стали.

Шайба  8   ГОСТ  11371-78 поз. 14 изготовлена  из стали.

Шпилька  М8   ГОСТ  22032-76   поз. 15 изготовлена  из стали.

Набивка сальниковая графитовая  17  обеспечивает  герметизацию рабочей полости корпуса 1.

Вентиль применяется для перекрытия трубопроводов. Перекрытие осуществляется вращением шпинделя 8. При этом золотник 6 устанавливается  в проходном отверстии и перекрывает его.

Выполнить чертежи  деталей  поз.  2, 3, 4, 8.

Клапан предохранительный

Вариант  3

Клапан предохранительный

Корпус 1 изготовлен из стали. В нижнем фланце корпуса  1 имеются  четыре проходных отверстия для крепления  корпуса 1 винтами или шпильками к рабочей камере. Фланец рабочей камеры показан на чертеже оборванным и без номера позиции.  В  сферической части корпуса просверлено четыре  отверстия для сброса  давления при срабатывании клапана.  В верхнем цилиндре корпуса  имеется внутренняя резьба  для ввертывания специальной  втулки  6 (резьба М24).

Седло 2 изготовлено из стали.  Специальным цилиндрическим выступом седло 2  под давлением  корпуса прижимает прокладку 8, обеспечивая плотность соединения с фланцем  рабочей камеры.

Золотник 3 изготовлен  из латуни, имеет три направляющих, которые скользят в проходном  отверстии седла 2. В закрытом положении  золотник 3 удерживается штоком 4, давление которого на золотник 3 определяется пружиной.

Штоком 4 изготовлен  из стали, имеет цилиндрический выступ  (с лысками,  см. Б-Б) для  опоры нижней тарелки пружины 9. Верхняя часть штока имеет резьбу для гайки и контргайки. Поворотом рукоятки можно  поднимать шток 4, сжимая пружину 9 и освобождая золотник 3.

Тарелка   пружины 5 (2 шт) изготовлена  из стали. Служит опорой для пружины 9.

Втулка 6 резьбовая регулирующая (резьба М24) изготовлена  из стали. Служит для установки клапана на определённое давление.

Рукоятка 7 изготовлена  из стали. Служит для ручного сброса давления.

Прокладка 8 изготовлена из резины. Обеспечивает плотность соединения седла с фланцем рабочей камеры.

Пружина 9  изготовлена из пружинной проволоки.

Гайка М10  ГОСТ 5915-70 поз. 10 (2 шт.) изготовлена  из стали.

Шайба 10 ГОСТ 11371-78  поз. 11 (2 шт.) изготовлена  из стали.

Предохранительный клапан устанавливается на рабочей камере. В случае повышения давления в камере выше установленного  поджатием пружины  9 золотник 3 поднимается,  и давление  сбрасывается через отверстия в корпусе 1. При  необходимости  можно  сбросить давление, нажав  на рукоятку 7.

Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 4, 5, 6.

Клапан  обратный

Вариант  4

Клапан  обратный

Штуцер  1 изготовлен из стали,  имеет резьбовой конец  М52 х2 для крепления на рабочее место,  другой конец штуцера резьбу  М42 х2. Он ввёртывается  в отверстие  корпуса 2.  Вокруг него  имеется цилиндрическая канавка для прокладки  8. Корпус 2 изготовлен из стали. В верхней и  нижней части имеются резьбовые отверстия  М42 х2. Отводный патрубок корпуса 2 имеет резьбу М45 для навинчивания накидной гайки 5.

Золотник 3 изготовлен из  латуни, имеет  четыре направляющих,  скользящих в отверстии   штуцера 1,  обеспечивает перекрытие проходного отверстия  и  пропуск рабочей среды.

Крышка 4 изготовлена  из стали,  ввёрнута в корпус 2 на резьбе  М42х2.

Выступающий цилиндр с отверстием является направляющим для золотника 3 и пружины 9.  Небольшое отверстие в  верхней  части  цилиндра служит для  выхода и входа  воздуха при перемещении золотника 3.

Накидная гайка 5  изготовлена  из стали,   служит для  присоединения  к трубопроводу, по которому рабочая среда идет к аппарату.

Прокладки резиновые 7  и  8  служат  для  уплотнения  соединения  корпуса 2 с крышкой 4, штуцером  1 и патрубком 6.

Пружина 9 изготовлена  из пружинной проволоки.   Пружина  расчитана на определённое  давление рабочей среды, способное поднять золотник 3.

Обратный клапан рассчитан на пропуск рабочей среды в трубопровод, идущий к потребителю. В случае падения давления в зоне под золотником 3 пружина 9 опускает его, перекрывая  таким образом проходное отверстие и не допуская движения рабочей среды в обратном направлении.

Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 3, 4, 6.

Клапан предохранительный

Вариант  5

Клапан предохранительный

Корпус 1 изготовлен из стали. Фланец корпуса имеет четыре отверстия М8 для крепления. В корпус ввертываются два штуцера 4 для присоединения к трубопроводу от источника питания (правый)  и для вывода в атмосферу (левый). Сверху в корпус ввёртывается крышка 3 на резьбе М 42х2.

Золотник 2 изготовлен  из стали, имеет специальный цилиндрический выступ для установки прокладки 5.

Крышка  3 изготовлена  из стали. Зажим прокладок 8 обеспечивает герметизацию рабочей камеры клапана.

Штуцер 4 (2 шт) изготовлен из стали.  Прокладка резиновая 5 вкладывается  в золотник, обеспечивает плотность перекрытия рабочего отверстия клапана.

Пружина 6 изготовлена  из пружинной проволоки, рассчитана на определённое давление.

Шайба  42  ГОСТ 11371-78 поз. 7  изготовлена из стали.

резиновые 8 и 9  обеспечивают герметизацию рабочей камеры клапана. Клапан служит для автоматического сброса газа из работающей системы при превышении установленных пределов давления.

Выполнить чертежи  деталей  поз.  2, 3, 4, 6.

Фильтр  воздушный

Вариант  6

Фильтр  воздушный

Корпус 1 изготовлен из стали. В верхнюю  часть корпуса ввёртывается крышка 2 (резьба М80х3). В двух специальных приливах корпуса  имеются отверстия для ввёртывания штуцеров 5, присоединяемых к трубопроводу.

Крышка  2  изготовлена  из стали.  Ввёртывается в корпус1, зажимая прокладку 10.  В верхней части имеет отверстие для выпуска воздуха в атмосферу. В рабочем положении отверстие перекрыто коническим концом рукоятки 3.

Рукоятка 3 изготовлена из стали,  ввёртывается в 2  (резьба М18),  служит для выпуска воздуха в атмосферу.

Штуцер специальный 4 изготовлен из латуни, ввёртывается  в отверстие корпуса 1 (резьба М14х1),  служит для вывода воздуха  из рабочей полости крышки в трубопровод.

Штуцер 5 (2 шт) изготовлен из стали, служит для присоединения к трубопроводу.

Шайба специальная 6 изготовлена из стали,  служит для прижима  прокладки 9, обеспечивающей изоляцию рабочей полости фильтра 7 от рабочей полости крышки  2.

Фильтр 7 изготовлен из специального пористого материала, служит для очистки воздуха, идущего по трубопроводу к работающему аппарату.

Прокладки резиновые 8 (2шт.) обеспечивают плотность  присоединения    штуцеров 5 к корпусу 1.

Прокладки резиновые 9  (2шт.) обеспечивают  герметизацию рабочей полости фильтра 7.

Прокладка  резиновая 10  обеспечивает  плотность  соединения     корпуса 1 и крышки 2.

Воздушный фильтр устанавливается  на трубопровод и очищает воздух, идущий к работающему  аппарату. Воздух под давлением  подаётся через правый штуцер  и, проходя через фильтр 7, выходит в рабочую полость крышки 2, оттуда через  специальный штуцер 4 и по системе отверстий через штуцер 5 идет к потребителю.

Выполнить чертежи  деталей  поз.  2, 3, 5,6.

Указатель уровня жидкости

Вариант  7

Указатель уровня жидкости

Корпус 1  изготовлен из стали, имеет  специальные выступы для установки на кронштейн с четырьмя отверстиями под болты М 6.

Стакан 2 изготовлен из стали, ввёрнут в корпус  1 (резьба М39 х 2),  служит для установки стеклянной  трубки –3, имеет специальное окно для слежения за уровнем жидкости.

Трубка стеклянная 3 служит для показа уровня жидкости через специальное окно стакана 2.

Крышка 4 изготовлена из стали, фиксирует через прокладку 8 положение стеклянной трубки 3 и стакане 2.

Гайка накидная   5 изготовлена из  стали, служит для  для крепления патрубка 6. Резьба на гайке  М30.

Патрубок 6   изготовлен из стали, служит для присоединения  гибкого шланга,  идущего от установки, в которой контролируется уровень жидкости.

Прокладка  7 обеспечивает плотность соединения патрубка  6  с корпусом 1.

Прокладки резиновые 8 (2шт.)   обеспечивают  установку стеклянной трубки 3  и 	плотность соединения стакана  2  с   корпусом 1 и крышкой 4.

Указатель уровня жидкости  построен по принципу сообщающихся сосудов и  позволяют контролировать уровень жидкости при  проведении  опытов на установке. Крепление указателя на кронштейне и отвод с помощью гибкого шланга позволяют устанавливать различные  уровни жидкости  в установке.

Выполнить чертежи  деталей  поз.  2, 3,  5, 6.

Вентиль запорный цапковый

Вариант  8

Вентиль запорный цапковый

Маховик 1 является армированной деталью. В пластмассовое тело маховика  впрессована скоба из ковкого чугуна с квадратным отверстием. Скоба не имеет номера позиции . Она – часть  (арматура)  армированной детали, являющейся сборочной единицей.

Корпус 2 изготовлен из стали  (штампованный). Цилиндрические патрубки корпуса  (левый и правый) имеют резьбу 1'' для присоединения к трубопроводу.

Шпиндель 3 выполнен из нержавеющей стали. При завальцовке золотника 4 в отверстие шпинделя обеспечено подвижное соединение, позволяющее золотнику самоустановку в отверстие корпуса 2.

Золотника 4 выполнен из нержавеющей стали.

Гайка накидная  5 изготовлена  из стали   и имеет резьбу М 36 х1,5 для навинчивания на корпус 2.

Втулка сальниковая 6 выполнен из стали.

Шайба 7 служит опорой  для асбестовой набивки 8, выполнена  из стали.

Набивка  8 асбестовая, пропитанная  обеспечивает изоляцию рабочей полости вентиля от  атмосферы.

Гайка М6 ГОСТ 5915-70 поз. 10 изготовлена  из стали, служит для  крепления маховика.

Шайба 6 ГОСТ 11371-78 поз. 9 изготовлена  из стали.

Вентиль запорный применяется для перекрытия трубопроводов холодильных установок. Рабочая среда – жидкий и  газообразный аммиак  с температурой от 70 до +150о С – подаётся к левому нижнему патрубку корпуса 2 и  через верхний правый патрубок направляется к установке.

Перекрытие трубопровода осуществляется  золотником 4,  который своей конической поверхностью запирае вертикальное отверситие корпуса 2, прекращая доступ рабочей среды из левого патрубка в правый. Вентиль изображен в закрытом положении. Проходимость вентиля регулируется положением  золотника  4  в отверстии. Уплотнение набивки 8, предотвращающей утечку аммиака в атмосферу, осуществляется подтяжкой сальниковой втулки 6 накидной гайкой 5.

Выполнить чертежи  деталей  поз.  3, 4, 5,6.

Клапан  выпускной

Вариант  9

Клапан  выпускной

Корпус 1  изготовлен из стали.

Крышка  2 изготовлена  из стали, имеет резьбу  для присоединения к  корпусу  М40 х 1,5 и  резьбу  для присоединения к  резервуару 1''.

Клапан 3 выполнен из латуни , имеет резьбу  М6 для навёртывания специальной гайки 4, зажимающей прокладку 6 и являющуюся опорой  для пружины 8.

Гайки специальная  4 выполнена  из стали.

Прокладка  резиновая 6  обеспечивает  перекрытие системы.

Прокладка  резиновая 7.

Пружина стальная служит  для прижима прокладки 6, перекрывающей  отверстие  в корпусе 1.

Шплинт 9 (2шт.) разводной, стальной , проволочный.

Клапан  выпускной применяется для сброса давления  из рабочей полости резервуара. Он устанавливается на резервуар с помощью трубы 1''. Поворот рукоятки обеспечивает нажим  на цилиндрический хвост клапана3, выступающий из корпуса 1. Клапан 3 поднимается, при этом сжимая пружину 8 и открывая выходное отверстие  корпуса 1, имеющее выход в атмосферу  через два отверстия Ø 6.

Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 2, 3, 4.

Кондуктор для сверления

Вариант  10

Кондуктор для сверления

Корпус 1  изготовлен из стали, имеет три фрезерованных паза ля выхода сверла  при сверлении отверстий.  Верхний цилиндрический поясок  служит  для установки детали на корпус 1. Контур детали показан тонкой штрихпунктирной линией.

Плита кондукторная 2  изготовлена  из стали, служит  для установки кондукторных втулок и прижима детали.

Втулки  кондукторные  3 (3 шт.) изготовлены  из стали и закалены, служат  для направления сверла при сверлении.

Палец 4 изготовлен из стали, служит  для  точной установки и зажима кондукторной плиты.

Шайба специальная 5 изготовлена  из стали.  Паз на шайбе позволяет снимать её   не отвертывая гайки  6 до конца, а лишь ослабив её, что ускоряет съём обрабатываемой детали.

Гайки   М14  ГОСТ 5915-70 поз. 6 (2шт.)  изготовлены  из стали,  служат  для   установки пальца  4  и для зажима  обрабатываемой  детали  между  корпусом  1  и  кондукторной   плитой 2.

Втулка 7   изготовлена  из стали и закалена, служит  для точной установки кондукторной   плиты  2,  в которую она  запрессована, на палец  4.

Штифт 8 цилиндрический  Ø 4х 30 ГОСт 3128-70 изготовлен из стали, служит  для фиксирования  кондукторной плиты 2, предотвращая её угловой поворот по отношению к обрабатываемой детали.

Шайба  14  ГОСТ  11371-68  поз. 9  изготовлена  из  стали.

Кондуктор для сверления позволяет сверлить отверстия в  обрабатываемой детали без предварительной разметки. Большая точность сверления обеспечивается точной взаимной установкой детали и  кондукторной плиты. Быстрота съёма и установки  детали обеспечивает высокую производительность труда при обработке большой партии деталей.

Выполнить чертежи  деталей  поз. 1, 2, 3, 4.