Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Методические указания

для выполнения лабораторных и практических работ

по дисциплине Охрана труда в машиностроении

специальность СПО

15.02.08 Технология машиностроения

Ковалёва О.Н.

Смоленск

2015

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый практикум подготовлен для студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.  Практикум имеет своей целью практическую  проверку теоретических положений курса дисциплины; приобретение опыта решения технических производственных задач, самостоятельной работы со справочной  и нормативно- технической литературой, а также анализа результатов принятых технических решений.

Выполнение лабораторных и практических работ позволит будущему специалисту использовать правила охраны труда при  формировании таких профессиональных компетенций как:

ПК-1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК-3.1. Обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению деталей

ПК-2.2. Руководить работой структурного подразделения.

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, обобщать и анализировать информацию, определять цели и выбирать пути их  достижения.

ОК-4. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК-5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Содержание:

1. Методические указания и  карта отчёта к практической работе № 1 Анализ негативных производственных факторов на рабочем месте. Заполнение карты условий труда на рабочем месте.

2. Методические указания и  карта отчёта к лабораторной работе №2.  Контроль электробезопасности на рабочем месте

3. Методические указания и  карта отчёта к п лабораторной работе № 3. Контроль запылённости воздуха в помещении.

4. Методические указания  и  карта отчёта к лабораторной работе №4. Контроль освещения производственных помещений.

5. Методические указания и  карта отчёта к практической работе №5.  Планировка рабочего места.

6. Методические указания и  карта отчёта к практической работе № 6. Разработка инструкции по охране труда.

7. Методические указания и  карта отчёта к практической работе №7  Разработка и проведение инструктажа по охране труда.

8. Методические указания и  карта отчёта к практической работе №8. Расследование и учёт  несчастного случая на рабочем  месте.

Практическая работа № 1.

Анализ негативных производственных факторов на рабочем  месте. Заполнение карты условий труда.

Цель работы: Овладеть методикой идентификации  и  анализа факторов производственной среды.

Общие сведения.

Тяжесть труда характеризует совокупное воздействие всех элементов, составляющих условия труда, на работоспособность человека, его здоровье, жизнедеятельность и восстановление рабочей силы. В таком представлении понятие тяжести труда одинаково применимо как к умственному, так и к физическому труду.

О степени тяжести труда можно судить по реакциям и изменениям в организме человека. Они, в конечном счете, служат показателем качества самих условий труда.

В соответствии с современной физической теорией функциональных систем различают три функциональных состояния организма (ФСО) человека: нормальное, пограничное (между нормой и патологией) и патологическое. В процессе трудя под воздействием разных производственных элементов (факторов) и их комплексов у человека может сформироваться только одно из трех функциональных состояний организма. Поэтому их можно использовать в качестве физиологической шкалы, позволяющей установить категорию тяжести любой работы. В настоящее время объективно обосновано наличие шести категорий тяжести работ, которым соответствуют шесть групп условий труда.

| Категория тяжести труда | Условия выполнения работы |
| --- | --- |
| Первая категория | при оптимальных условиях внешней производственной среды и при оптимальной величине физической, умственной и нервно-эмоциональной нагрузки. |
| Вторая категория | в условиях, когда предельно допустимые концентрации (ПДК) и предельно допустимые уровни (ПДУ) вредных и опасных производственных факторов не превышают требований нормативно-технических документов.. |
| Третья категория | В условиях, при которых у практически здоровых людей возникают реакции, свойственные пограничному состоянию организма. |
| Четвёртая категория | воздействие неблагоприятных (опасных и вредных) факторов приводит к формированию более глубокого пограничного состояния у практически здоровых людей |
| Пятая категория | в результате весьма неблагоприятных условий труда в конце рабочего периода (смены, недели) формируются реакции, характерные для патологического функционального состояния организма у практически здоровых людей, исчезающие у большинства работников после полноценного отдыха. Однако у некоторых лиц они могут перейти в производственно обусловленные и профессиональные заболевания. |
| Шестая категория | в особо неблагоприятных (критических) условиях труда. При этом патологические реакции развиваются очень быстро, могут иметь необратимый характер и нередко сопровождаются тяжелыми нарушениями функций жизненно важных органов. |

Методика определения тяжести труда на рабочем месте

По этой методике прежде всего выявляют биологически значимые элементы условий труда, составляя «Карту условий труда на рабочем месте». Под биологически значимыми понимают такие элементы условий труда, которые с наибольшей вероятностью влияют на формирование определенных реакций организма работающего человека (нормальных, пограничных или патологических). Затем каждый элемент условий труда оценивают в баллах с помощью табл. 3. Число баллов меняется от 1 (оптимальные условия) до 6 (наиболее тяжелые условия). Элемент условий труда получает полный балл, если его действие продолжается не менее 70% времени 8-часовой смены. В противном случае балл уменьшается на единицу. Химические вещества 1-го и 2-го классов опасности, канцерогенные вещества и ионизирующие излучения оцениваются полным баллом при продолжительности действия, равном или превышающем 25% сменного времени. Полученные баллы вносят в «Карту условий труда на рабочем месте» с учетом продолжительности воздействия того или иного элемента условий труда, суммируют и делят на число этих элементов. По полученной средней величине биологически значимых элементов условий труда хср с помощью табл. 2 устанавливают интегральную оценку тяжести труда Ит  и категорию тяжести труда.

При заполнении Карты следует иметь в виду, что если действующие на работающего элементы получили оценку 1 или 2 балла, то надо суммировать все элементы, включенные в Карту. Если же на рабочем месте есть элементы с оценкой 3, 4, 5 или 6 баллов, то для определения интегральной оценки следует учитывать только эти элементы. Элементы, имеющие оценку 1 или 2 балла, в этом случае принимать во внимание не нужно, так как они не оказывают существенного влияния на нормирование условий труда. Интегральную оценку тяжести труда в баллах с приемлемой точностью определяют с помощью следующего уравнения:

где Иτ — интегральная оценка тяжести труда на рабочем месте;

хопр - фактор, получивший наибольшую оценку в баллах;

— сумма баллов биологически значимых факторов (элементов условий труда) без Хопр;

n - количество производственных факторов.

Если продолжительность действия того или иного фактора меньше длительности смены, то это надо учитывать путем умножения балльной оценки хi на долю времени воздействия данного фактора. За единицу в данном случае принимается 8-часовой рабочий день (480 мин).

Исключением являются химические вещества 1-го и 2-го классов опасности, канцерогенные вещества и ионизирующие излучения, которые получают полный балл при продолжительности воздействия более 25%  сменного времени.

Подсчитав Ит категорию тяжести труда определяют по табл. 2.

Пример I. На рабочем месте на работающего воздействуют пять биологически значимых факторов (элементов условий труда), оцененных в 3, 3, 4, 5, 6 баллов. Все они воздействуют в течение всей рабочей смены (480 мин). Определяем интегральную балльную оценку, а затем категорию тяжести труда:

Категория тяжести труда — VI.

Пример 2. На рабочем месте четыре биологически фактора имеют соответственно следующую оценку: 3, 3, 4, 5, 6 но продолжительность их воздействия разная и равна соответственно 380, 240 мин, что в долях единицы составляет: 0,8; 0,5; 0,25; 0,5. Определяем фактические балльные оценки:

х1 = 3 · 0,8 = 2,4;  х2 = 3 · 0,5 = 1,5; х1 = 4 · 0,25 = 1,0;  х1 = 6 · 0,5 = 3,0;

Интегральная балльная оценка будет равна:

Таблица № 2

| Индекс категории тяжести труда | Средняя величина биологически значимых производственных факторов хср | Интегральная количественная оценка тяжести труда Ит |
| --- | --- | --- |
| I | До 1,0 | До 18 |
| II | 1,1…2,0 | 19,7…33,0 |
| III | 2,1…3,0 | 34,4…45,0 |
| IV | 3,1…4,0 | 45,7…53,0 |
| V | 4,1…5,0 | 53,9…58,5 |
| VI | 5,1…6,0 | 58,9…60,0 |

Критерии для оценки производственных факторов (элементов условий труда)         Таблица№3

| Наименование факторов | Оценка факторов, баллы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Санитарно – гигиенические факторы. 1. Эффективно – эквивалентная температура воздуха (ЭЭТ) на рабочем месте, С0 - в помещение в теплый период - в помещении в холодный период - на открытом воздухе зимой - на открытом воздухе летом 2. Атмосферное давление: - повышенное, МПа - пониженное (высота над уровнем моря, м) 3. Химические вещества. Наличие и кратность превышения ПДК 4. Промышленная пыль. Наличие и кратность превышения ПДК 5. Вибрация Наличие плюс количество децибел, превышающее ПДУ, дБ 6. Промышленный шум. Наличие плюс количество децибел, превышающее норму, дБ 7.Ультразвук (низкочастотный, распространяющийся в воздухе). Наличие плюс количество децибел, превышающее ПДУ, дБ 8. Инфракрасное (тепловое) излучение. Вт/м2 9. Электромагнитные поля радио - частот. Наличие плюс нормируемый параметр, превышающий ПДУ: а) 60 кГц...300 МГц. В/м. А/м б) 300 МГц...300 ГГц. Вт/м2 10. Ионизирующее излучение (предельно допустимая зона ПДД), Зв | +18…20 +20…22 - - - - Нет » » Нет » » » » » | +21…22 +17…19 - - 0,12…0,16 100…500 ПДК ПДК ПДУ ПДУ ПДУ - ПДУ ПДУ Ниже ПДД | +23…28 +15…16 0…(-9) +27…35 0,17…0,22 600…1000 До 2,5 » 5 » ПДУ +3 До ПДУ +5 » ПДУ +5 » 350 ПДУ +10 ПДУ +5 На уровне ПДД | +29…32 +7…14 -10…-14 +36…39 0,23…0,28 1100…2000 От 2,6 до 4 » 6 »10 До ПДУ +6 До ПДУ +10 » ПДУ +10 От 420 до 1400 ПДУ +20 ПДУ +10 > ПДД при воздействии в течении > 25%продолж-ти смены | +33…35 < +7 -15…-20 +40…45 0,29…0,3 2100…4000 От 4,1 до 6 » 11 »30 До ПДУ +9 До ПДУ + +свыше 10 » ПДУ +20 От 1750 до 3500 ПДУ + > 20 ПДУ + > 20 > ПДД при воздействии в течении > 50% продолж-и смены | > +35 < 0 > -20 < +45 > 0,4 < 4000 > 6 > 30 До ПДУ + 9 + охлаждение До ПДУ + свыше 10 + вибрации До ПДУ + свыше 10 > 3500 - - - |
| 11. Биологические производственные факторы: микроорганизмы и макроорганизмы | Отсутствуют контакты | Отсутствуют контакты | нетяжёлые излечимые заболевания | тяжёлые заболевания, от которых, имеется надёжная профилактика | особо опасные инфекционные заболевания от которых есть надёжная профилактика | особо опасные инфекционные заболевания, от которых нет надёжной профилактики |
| Б. Психофизиологические факторы. 12. Физическая, динамическая нагрузка за смену, Дж: а. общая (с преимущественным участием мышц корпуса и ног) б. региональная (с преимущественным участием мышц плечевого пояса) 13. Статическая, физическая нагрузка в течении смены (при удержании груза или приложении силы), Нс: на одну руку на обе руки на мышцы корпуса и ног Стационарное рабочее место 14. Рабочая поза и перемещение в пространстве | До 42 · 104 До 21 · 104 До 18 · 104 До 43 · 104 До 61 · 104 Поза свободная (смена позы «сидя - стоя» по усмотрению работника), корпус и конечности в удобном положении при перемещении и обработке деталей массой до 5 кг. - - | 43 ·104- 83 ·104 22 ·104-- 42 ·104 19 ·104 -36 ·104 44 ·104- 86 ·104 62 ·104- 123 ·104 Поза свободная (смена позы «сидя - стоя» по усмотрению работника), корпус и конечности в удобном положении при перемещении и обработке деталей массой до 5 кг. - - | 84 ·104-125 ·104 43 ·104- 62 · 104 37 ·104-70 ·104 87 ·104- 144 ·104 124 ·104-210 ·104 Поза свободная (смена позы «сидя - стоя» по усмотрению работника), корпус и конечности в удобном положении Работа на конвейере с высотой линии более 1,5 м при перемещении и обработке деталей массой до 5 кг Работа в наклонном положении под углом до 300 до 25% времени смены | 126 ·104- 170 ·104 63 ·104- 83 ·104 70 ·104- 97 ·104 145 ·104- 220 ·104 211 ·104-300 ·104 Поза вынужденная, корпус и конечности в удобном положении, но работа в тестоном, ограниченном пространстве (например, в кабине транспорта) Работа на конвейере с высотой линии более 1,5 м при перемещении и обработке деталей массой до 5 кг Работа в наклонном положении под углом до 300 до 50% времени смены или до 600 – 25% времени смены | > 170 · 104 > 83 · 104 Поза вынужденная, неудобная (на коленях, на корточках, лежа, в подвеске или на ремнях) в тесном, ограниченном пространстве (например, в очистном забое) без груза, более 50% продолж-ти смены Работа на высоте более 5 м без груза Работа в наклонном положении под углом до 300 до 50% времени смены или до 600 до 50% времени смены, или до 900 – 25% времени смены | В сочетании с другими опасными и вредными производственными факторами > 170 · 104 В сочетании с другими опасными и вредными производственными факторами > 83 · 104 В сочетании с другими опасными и вредными производственными факторами > 97 · 104 > 220 · 104 > 300 · 104 |

Карта допуска.

Сформулируйте основные понятия и определения:

Вредный производственный фактор - 																											_____________________________________________

Опасный производственный фактор - 																											____________________________________________

Пассивный негативный фактор - 																												_____________________________________________

Активный негативный фактор - 																												_____________________________________________

Условия труда - 																															_____________________________________________

Рабочая зона - 																															_____________________________________________

Физические негативные факторы -

Биологические негативные факторы - 																											_____________________________________________

Химические негативные факторы - 																												________________________________________

Опасные факторы комплексного характера - 																										_____________________________________________

Психофизиологические негативные факторы - 																										_____________________________________________

Отчет по практической работе №1

Название работы

Цель работы: 																															_____________________________________________

Задание: 																													_____________________________________________________________

Предприятие___________________________________________________________________________________________________________________________________

Цех 											_______________

Объект обследования: рабочее место 																______________________________

Количество работающих на обследуемом месте 			_______________

Оборудование рабочего места 																																																													____________________

Карта условий труда на рабочем месте.

Предприятие_______________________________________________________

Цех_______________________________________________________________

Профессия или должность____________________________________________

I. Санитарно-гигиенические производственные факторы

| Наименование фактора | Величина фактора в балах | Длительность действия фактора | Величина фактора с учетом длительности |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективно-эквивалентная температура на рабочем месте, о С |  |  |  |
| Атмосферное давление; мм. рт.ст. |  |  |  |
| Химические вещества; мг/м3 1) 2) 3) |  |  |  |
| Промышленная пыль мг/м3 |  |  |  |
| Вибрации, дБ |  |  |  |
| шум, дБ |  |  |  |
| Ультразвук, дБ |  |  |  |
| Инфракрасное (тепловое) излучение, ВТ/м2 |  |  |  |
| Электромагнитные поля, В/м |  |  |  |
| Ионизирующие излучения, Эв |  |  |  |
| Биологические производственные факторы 1)микроорганизмы 2)макроорганизмы |  |  |  |

II. Психофизические производственные факторы на рабочем месте.

| Физическая диагностика нагрузки 1)общая (при работе мышц всего тела) 2)локальная (с участием мышц рук и плечевого пояса),Дж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статическая физическая нагрузка (при удержании груза) 1)на одну руку 2)на две руки, Н С |  |  |  |
| Рабочая поза и перемещение в пространстве |  |  |  |
| Сменность |  |  |  |
| Продолжительность непрерывной работы, час в сутки |  |  |  |
| Напряженность зрения (размер объекта различения, мм) |  |  |  |
| Длительность сосредоточенного наблюдения, % от времени смены |  |  |  |
| Число объектов наблюдения |  |  |  |
| Число движений в час (темп мелких (пальцы рук), крупных (рук, пояса)) |  |  |  |
| Число информационных сигналов |  |  |  |
| Монотонность числа приемов в операции, длительность повторяющихся операций |  |  |  |
| Режим труда и отдыха |  |  |  |
| Нервно-эмоциональная нагрузка |  |  |  |

Число факторов формирующих тяжесть труда___________________________

Сумма баллов(∑n)___________________________________________________

Оценка тяжести труда_______________________________________________

Категория тяжести труда_____________________________________________

Дата заполнения________ Ф.И.О.________________________Группа_______

Расчетная часть:

_______________

Выводы: 																																																																																																																																																																															______________________________

Самоконтроль:

Уровень    усвоения

Этапы  работы

Этапы   работы:

1.Индентификация негативных факторов на рабочем месте.

2.Оценка тяжести труда

3. Определение категории тяжести труда. Заполнение карты условий труда.

Методические указания  к  лабораторной работе № 2.

Контроль электробезопасности на рабочем месте.

Цель работы: Проанализировать надёжность защитных мер электробезопасности на рабочем месте.

Оборудование: мегомметр, измерительные щупы.

Общие сведения.

Для защиты от поражения электрическим током применяются    следующие технические меры защиты:

- применение малых напряжений -до 42в (ограничивается  ручным злектрофицированным инструментом и переносными лампами в помещениях осбо опасных и с повышенной опасностью);

- электрическое разделение сетей (осуществляется путём подключения отдельных электроустановок через отдельные трансформаторы);

- защита от случайного прикосновения к токоведущим частям( ограждение и расположение токоведущих частей в недоступном месте);

- защитное заземление, зануление, защитное отключение

( Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

Зануление — это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

Защитное отключение — это система защиты, автоматически отключающая электроустановку при возникновении опасности поражения человека электрическим током при изменении какого либо параметра электрической цепи).;

- применение индивидуальных защитных средств.

- электрическая изоляция;

- контроль и профилактика повреждения изоляции;

Сопротивление изоляции в значительной мере определяет степень безопасности эксплуатации электроустановок. При вводе в эксплуатацию вновь смонтированных и вышедших из ремонта электроустановок проводят приемо-сдаточные испытания, объем и нормы которых регламентируются ПУЭ. Изоляцию вращающихся электрических машин, трансформаторов и аппаратов испытывают, как правило, переменным напряжением 1000 В. Контроль сопротивления изоляции осущесвляют прибором – мегомметром. Мегомметр состоит из генератора постоянного тока с ручным приводом, логометра и добавочных сопротивлений

Рис. 1. Общий вид приборов-мегомметров, в конструкцию которых входят:

- зажим для подключения «массы»;

- зажим для подключения щупа;

- переключатель шкал;

- шкала;

- рукоятка привода генератора.

Рис. 2 а)- схема подключение мегомметра;                б) измерительные щупы.

а)                                                               б)

Изоляция электропроводки считается достаточной, если ее сопротивление между проводом каждой фазы и землей, или разными фазами на участке между последовательно включенными установочными автоматами, или плавкими предохранителями, или за последним предохранителем не менее 0,5 МОм. В обычных помещениях изоляцию проверяют не реже одного раза в 2 года, а в сырых, особо сырых, пожароопасных, взрывоопасных помещениях и в зданиях с химически активными парами, вредно действующими на изоляцию, ежегодно. В промежутках между измерениями (раз в 6 мес или в 3 мес в зависимости от помещения) осматривают проводки, выключатели, арматуру светильников. Если сопротивление окажется ниже нормы, изоляцию испытывают напряжением 1000 В в течение 1 мин. Если при испытании изоляция не пробивается, участок проводки можно оставить в работе до плановой замены.

У электродвигателя сопротивление изоляции обмоток статора должно быть не менее 0,5 МОм при рабочей температуре 50…70°С и 1 МОм при 10...30°С.

Мегомметр типа применяют для измерения сопротивления изоляции   и выпускают   на напряжения 100, 250, 500 1000 В (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика мегомметра

| Напряжение мегомметра, В | Предел измеряемого сопротивления, МОм | Рабочая шкала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кОм | МОм |
| 100 | 100 | 0,1…200 | 0,01…20 |
| 250 | 250 | 0,3…500 | 0,01…50 |
| 500 | 500 | 0,4…1000 | 0,05…100 |
| 1000 | 1000 | 0,5…1000 | 0,20…200 |

Мегомметр состоит из генератора постоянного тока с ручным приводом, логометра и К зажимам подключают контролируемый участок проводника.

Алгоритм выполнения работы:

- Получите задание на обследование  конкретного производственного участка

- Проанализируйте наличие и надёжность коллективных мер электробезопасности оборудования

- изучите схему и наличие защитного заземления;

- изучите схему включения и наличие защитного зануления;

- изучите схему и наличие защитного отключения

- Проконтролируйте сопротивление изоляции электроустановки (по заданию)

Подготовив мегомметр к работе, определите целостность, надёжность и состояние изоляции обмоток асинхронного двигателя. двигателя к эксплуатации:

- определите сопротивление изоляции каждой из фаз статора двигателя     относительно корпуса (проверка  качества изоляции между обмотками и корпусом, отсутствие замыканий «на корпус»);

- определите сопротивление изоляции между двумя фазами двигателя (проверка качества изоляции, отсутствие коротких замыканий между обмотками).

- Полученные данные отразите в отчёте.

- Оформить отчет и сделать вывод о надёжности электроустановок.

Меры безопасности.

1.Перед работой прибор необходимо проверить. Контроль прибора проводит лаборант.

2.При проведении всех видов измерений следует помнить, что, исследуемый объект (асинхронный двигатель) должен быть отключён от сети.

3. Измерения проводить под контролем лаборанта

Карта допуска.

Электрический ток – это___________________________________________________     __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Укажите основные виды поражения человека электрическим током:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Укажите значения тока, проходящего через человека в случаях:

Ощутимый ток  переменный __________  постоянный ____________

Неотпускающий ток   переменный __________  постоянный ____________

Фибрилляционный ток переменный __________  постоянный ____________

Укажите основные средства коллективной защиты работающих от поражения электрическим током______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Укажите основные средства индивидуальной защиты работающих от поражения электрическим током_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Электрическая изоляция -  это   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Перечислите приборы, применяемые  для контроля изоляции ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчёт по лабораторной работе № 2

Название работы_______________________________________________________

Цель работы: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объекты обследования:

- Оборудование ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Электродвигатель: _________________________________________________

Приборы и материалы: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Защитное заземление_____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обозначения: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. Защитное зануление______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обозначения ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Защитное  отключение ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обозначение____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Измерение сопротивления изоляции обмоток двигателя.

Схема подключения мегомметра при измерении сопротивления изоляции обмоток электродвигателя.

- Электродвигатель

- Мегомметр

Результаты измерений:

| Объект измерения | Нормативная величина | Показания прибора |
| --- | --- | --- |
| обмотка «С1» - корпус |  |  |
| обмотка «С2» - корпус |  |  |
| обмотка «С3» - корпус |  |  |
| обмотки «С1-С2» |  |  |
| обмотки «С1-С3» |  |  |
| обмотки «С3-С2» |  |  |

Заключение о надёжности обмоток электродвигателя: _________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль:

Уровень    усвоения

Этапы  работы

Этапы   работы:

1.Анализ эффективности электробезопасности исследуемого оборудования

2.Умение пользоваться прибором контроля

3. Определение эффективности изоляции обмоток оборудования

Методические указания  к  лабораторной работе №3

Контроль запыленности воздуха в помещении.

Цель работы: Приобрести навыки по контролю запыленности воздуха на рабочем месте

Оборудование: измерительная рулетка, прибор контроля запылённости воздуха

Общие сведения.

Производственной пылью называются находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе рабочей зоны твердые частицы размером от нескольких десятков до долей микрона. Пыль принято также называть аэрозолем, имея в виду, что воздух является дисперсной средой, а твердые частицы - дисперсной фазой. Производственную пыль классифицируют по способу образования, происхождения и размерам частиц.

В соответствии со способом образования различают пыли (аэрозоли) дезинтеграции и конденсации. Первые являются следствием производственных операций, связанных с разрушением или измельчением твердых материалов и транспортировкой сыпучих веществ. Второй путь образования пыли - возникновение твердых частиц в воздухе вследствие охлаждения или конденсации паров металлов или неметаллов, выделяющихся при высокотемпературных процессах.

По происхождению различают пыль органическую, неорганическую и смешанную. Характер и выраженность вредного действия зависят, прежде всего, от химического состава пыли, который главным образом определяется ее происхождением. Вдыхание пыли может вызвать поражение органов дыхания - бронхит, пневмокониоз или развитие общих реакций (интоксикация, аллергия). Исключительно высокое значение имеет классификация пыли по размеру пылевых частиц (дисперсности): видимая пыль (размер свыше 10 мкм) быстро оседает из воздуха, при вдыхании она задерживается в верхних дыхательных путях и удаляется при кашле, чихании, с мокротой; микроскопическая пыль (0,25 -10 мкм) более устойчива в воздухе, при вдыхании попадает в альвеолы легких и действует на легочную ткань; ультрамикроскопическая пыль (менее 0,25 мкм), в легких ее задерживается до 60-70%, но роль ее в развитии пылевых поражений не является решающей, так как невелика ее общая масса.

Пыль также отрицательно воздействует на технологический процесс, особенно в чистых производствах. Основным способом борьбы с пылью является предупреждение ее образования и выделения в воздух, где наиболее эффективными являются мероприятия: герметизация оборудования, пневнотранспортирование, дистанционное управление; замена пылящих материалов влажными, пастообразными, гранулирование; аспирация и др.Большое значение имеет применение систем искусственной вентиляции, дополняющее основные технологические мероприятия по борьбе с пылью. Для борьбы с вторичным пылеобразованием, т.е. поступлением в воздух уже осевшей пыли, используют влажные методы уборки, ионизации воздуха и др.

В случаях, когда не удается снизить запыленность воздуха в рабочей зоне более радикальными мероприятиями технологического и другого характера, применяются индивидуальные защитные средства различного типа: респираторы, специальные шлемы и скафандры с подачей в них чистого воздуха.

К автоматическим приборам определения концентрации пыли относятся ИЗВ-1, ИЗВ-3 (измеритель запыленности воздуха), ПРИЗ-1 (переносной радиоизотопный измеритель запыленности), ИКП-1 (измеритель концентрации пыли), ПКЗВ-905-1(прибор контроля запыленности воздуха) и др

Конструкция прибора

Прибор контроля запыленности воздуха ПКЗВ-905-1   предназначен дам автоматического определения счётной концентрации твердых частиц в анализируемом объеме воздуха в шести размерных интервалах одновременно.

Прибор может быть использован для измерения запыленности воздуха производственных помещений.

Прибор конструктивно выполнен переносным (рис. 1) и состоит из следующих основных частей: шасси 4,  передней панели 10, радиатора 1. На радиаторе 1 расположены регулирующие транзисторы платы питания, сетевой шнур 24, держатель предохранителя 25, клемма «┴» 26, контрольный разъём 27. На шасси 4 расположены оптические датчики 5 со светокалибратором 22, насос 6, с глушителем, силовой трансформатор 7, высоковольтный стабилизатор 18. В приборе установлены перемещающиеся по направляющим плата питания 2, плата усилителя 3, плата управления 8 и плата индикации 9.  На передней панели 10 расположены табло 21 для индикации результатов измерения, лампа «Замер» 11, кнопки «Пуск» 12 и «Стоп»15, тумблер «Сеть» 13, и «Насос»14, ручка «Расход» 16 и ротаметр 17. Сверху прибор закрывается крышкой 19 с ручкой 20. На крышке расположено отверстие 28 для входного сопла 23.

Работа прибора основана на преобразовании размера частиц в амплитуду электрических импульсов, которые осуществляются в фотоэлектрическом датчике,. На рисунке 2 приведена структурная схема, поясняющая принцип работы приборы. Твердые частицы, взвешенные в воздухе, засасываются насосом 10 с глушителем 2 через входное сопло 4 датчика в камеру анализа 5. Свет, рассеянный частицами, фокусируется на катоде фотоэлектронного умножителя 1, который преобразуется его в электрические импульсы с длительностью, равной времени пролёта частицы и амплитудой, пропорциональной размеру частицы.

Рисунок 1.Конструкция прибора

Рисунок 2.Структурная схема прибора

Меры безопасности.

1.Перед работой прибор необходимо надежно заземлить при помощи клеммы «┴» на задней стенке. Контроль заземления проводит лаборант.

2.При проведении всех видов обслуживания и работе следует помнить, что, цепи сетевого питания, силовой трансформатор, потенциометр ''Расход" находятся под напряжением 220 В, ФЗУ использует  высоковольтное напряжение.

3. Установку прибора и контроль показаний осуществляют обучающие. Измерения проводит  лаборант.

Подготовка прибора к работе.

1. Подключите шину заземления к клемме «┴» на задней стенке прибора. Поставьте тумблеры «Сеть» и "Насос" в нижнее положение, выведите ручку "Расход" влево до упора.

2. Подключите прибор к сети 220 В, 50-Гц с помощью встроенного кабеля.

3. Установите тумблер «Сеть» на передней панели в положение "Вкл.". При этом должны осветиться шкала ротаметра а зажечься некоторые сегменты цифровых ламп.

4. Откройте заглушку входного сопла на верхней крышке прибора и установите тумблер "Насос" в положение "Вкл."

5. Выведите ручкой "Расход" верхний край поплавка ротаметра на уровень, отмеченный риской.

6. Прогрейте прибор в течение 1,5-2 мин. По истечении 1,5-2 мин самопрогрева прибор готов к работе.

Порядок работы.

1. Нажмите кнопку «Пуск». После нажатия кнопки должны установиться нули на табло, а по истечении 3 – 6 секунд должна загореться лампа «Замер» в центре цифрового табло. Через 120 секунд лампа должна погаснуть. Запишите показания цифрового табло.

2. Нажмите кнопку «Стоп» если измерения необходимо прекратить.

3. Повторите операции по пункту 1 несколько раз, если необходимо провести многократное измерение.

4. В процессе измерений поддерживайте  величину расхода неизменной, регулируя ручку «Расход».

5. Выведете ручку «Расход» в крайнее левое положение. Поставьте тумблеры «Сеть» и «Насос» а нижние положение. Отключите кабель питания от сети. Оденьте заглушку на входное сопло датчика.

Алгоритм выполнения:

1.Изучите устройство и принцип действия прибора ПКЗВ-905-1.

2.Ознакомьтесь с методикой определения запыленности воздуха в помещении.

4.Получите задание на обследование (производственное помещение)

5.Определите количество точек контроля в зависимости от площади помещения:

S до20м2- три точки

S до50м2-четыре точки

S до100м2-пять точек

S больше 100м2-  кол-во точек = (S -100м)/100, где S-площадь помещения

6.Измерьте запыленность воздуха в необходимых точках.

7.Определите класс чистоты помещения по номограмме

8.Проанализируйте полученные данные и оформите отчет

Карта допуска.

Пыль  -  это ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Действие пыли на организм работающего__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите средства индивидуальной защиты работающего от частиц пыли_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите средства коллективной защиты работающего от частиц пыли_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Допишите:

1.Классификация пыли (по происхождению)

|  | Органи- ческая |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Классификация пыли (по размеру частиц)

|  | Видимая ( больше 10мкм ) |  | (от 0,25 до 10мкм) |  | (меньше 0,25мкм) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Отчет по лабораторной работе № 3

Название______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цель работы: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объект обследования __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Приборы и материалы: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Структурная схема прибора:

Обозначения на схеме прибора:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица №1 Результаты измерений запыленности воздуха в разных точках

| Размеры частиц | № 1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица № 2 Определение класса чистоты производственного помещения

| Размер помещения | Кол-во точек | Среднее значение содержания частиц пыли каждого размера |  |  |  |  |  | Степень чистоты помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выводы______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль:

Уровень    усвоения

Этапы  работы

Этапы   работы:

1.Определение контрольных точек в контролируемом помещении

2.Определение запыленности в помещении

3. Определение класса чистоты помещения.

Методические указания  к  практической работе № 4.

Контроль освещенности на рабочем месте.

Цель работы: Приобрести навыки по контролю и анализу зрительных условий на рабочем месте.

Оборудование: измерительная рулетка, люксметр

Общие сведения. Производственное освещение - важнейший показатель гигиены труда, главный фактор качества информации о внешнем мире, поступающий через глаза в мозг человека.

Естественное освещение, создаваемое непосредственно солнцем или светом небесного излучения, осуществляется через боковые световые проемы, окна, верхние световые проемы—фонари.

Искусственное освещение бывает общим и комбинированным (сочетание общего с местным). В зависимости от расположения оборудования в производственном помещении различают равномерное и локализованное освещение. По назначению освещение подразделяют на рабочее и аварийное.

Виды осветительных ламп.

Газоразрядные лампы: люминесцентные (ЛД—дневного света, ЛБ—теплого белого света, ЛХБ— холодного белого света, ЛДЦ — с улучшенной цветопередачей, ЛЕ—лампы наиболее близки к спектру солнечного света); дуговые ртутные; ксеноновые и др.

Люминесцентные лампы по сравнению с лампами накаливания энергоэффективны, обладают гигиеническими преимуществами и высокой световой отдачей  (в 3...4 раза), срок службы—до 14000 ч. Однако следует помнить, что у этих ламп большая глубина колебания светового потока и относительно длительное разгорание (до 7 мин), они оказывают на окружающих слепящее действие. Для уменьшения пульсации светового потока светильники оборудуют не менее чем двумя лампами; лампы включают в разные фазы сети или применяют специальные схемы включения. Для поддержания гигиенических условий освещения и исключения явления стробоскопического эффекта устанавливают допустимые значения коэффициента пульсации освещенности (табл. 1)

Дуговые ртутные люминесцентные лампы ДРЛ - это лампы с исправленной цветностью. Они усиливают зеленый и голубой тона и резко искажают цветопередачу других тонов.

Допустимые значения коэффициента пульсации освещенности (СНиП 11-4-79)

Таблица 1.

| Система освещения | Коэффициент пульсации для разрядов зрительной работы (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I…II | II | IV…VII |
| Общее освещение | 10 | 15 | 20 |
| Комбинированное освещение: |  |  |  |
| Общее | 20 | 20 | 20 |
| Местное | 10 | 15 | 20 |

Ртутные лампы применяют в основном для высоких производственных помещений.

Ксеноновые лампы состоят из кварцевой трубки, заполненной газом ксеноном. Эти лампы выпускаются мощностью 2...100 кВт и используются для освещения спортивных сооружений, железнодорожных станций и других сооружений. Они излучают ультрафиолетовые лучи.

Лампы накаливания бывают: вакуумные (НВ), газонаполненные (НГ), бесспиральные с криптоно-ксеноновым наполнением_(НБК) Это источники света теплового излучения.

Лампы просты, надежны в эксплуатации, но имеют низкую светоотдачу, низкий срок службы и преобладание в спектре жёлтых и красных лучей.

Светильники- прямого  и отраженного  света; открытые, пылезащищенные, пыленепроницаемые; незащищенные, герметичные и других классификаций согласно ГОСТ 13828— 70. При подборе светильников следует учитывать условия среды.

Для оценки искусственного освещения установлен ряд светотехнических величин: сила света, освещенность, яркость фона, контраст объекта различения с фоном, коэффициент пульсации светового потока, коэффициент неравномерности освещенности и др. Однако основной показатель, который нормируется СНиП 11-4—79,—освещенность, поверхностная плотность светового потока Е (лк). С целью облегчения нормирования освещенности рабочих мест все работы разбиты на разряды точности. Сама норма освещенности дифференцируется в зависимости от контраста объекта различения с фоном (малый, средний, большой) и характеристики фона (темный, средний, светлый).

Основным показателем уровня естественного освещения из-за возможности его колебаний в течение короткого времени принят коэффициент естественной освещенности (КЕО), который определяется по формуле:

,  где Ев — естественная освещенность в данной точке внутри помещения, лк; Ен — естественная освещенность вне помещения, лк.

При одностороннем боковом освещении минимальный световой коэффициент еmin нормируется в точке, наиболее удаленной от светового проема.

При двустороннем боковом освещении и симметричных световых проемах еmin нормируется для середины помещения.

К производственному освещению предъявляются такие гигиенические требования: спектральный состав света должен быть близок к солнечному; уровень освещенности должен соответствовать гигиеническим нормам, быть равномерным и устойчивым.

Приборы и оборудование. Для определения эффективности производственного освещения применяют люксметры (приборы для определения плоскостной освещенности).

Люксметр– это оптическое устройство для измерения освещенности: люкс (лк), наряду с единицей СГС фотом, равным 10 000 люксам, является единицей измерения именно этой световой величины.

Существуют зрительные фотометры (в них используется визуальный метод определения световых величин - это когда приемником светового излучения служит глаз наблюдателя), и физические – световой поток в них регистрируется с помощью физического приемника. Все люксметры оценивают освещенность исключительно физическим методом. То есть неотъемлемой частью люксметров является фотоэлемент, преобразующий поток видимого излучения в электрический сигнал.

Люксметры ТКА  («Люкс», «Люкс/Эталон», «ПКМ-05» и «ПКМ-31») – одни из наиболее востребованных приборов на предприятиях

Принцип действия люксметра основан на способности фоторезистора изменять свою электрическую проводимость под влиянием видимого света.

Конструкция прибора: полупроводниковый фотоэлемент, входящий в состав фотометрической головки люксметра, служит приемником светового потока. Далее, световая энергия, преобразованная в электрический ток в блоке обработки сигнала, регистрируется цифровым микроамперметром, шкала которого проградуирована в единицах освещенности. В некоторых люксметрах результаты замеров представлены в виде графического индикатора. Фотометрическая головка и блок обработки соединены между собой гибким кабелем. Токовые диапазоны, соответствующие различным уровням освещенности, переключаются за счет изменения сопротивления цепи автоматически или вручную. Питание от батареек. Кроме фотоэлемента, фотометрическая головка люксметра может состоять из светорассеивающей насадки (для расширения диапазона измерений), защиты от косого света (косинусной насадки) и корректирующих (улучшающих) светофильтров – для снижения погрешности, обусловленной отличием чувствительности фотоэлемента и восприимчивости человеческого глаза.

В состав Люксметра входят:

фотометрическая головка,

блок обработки сигнала

соединительный кабель

Рис. 1. Общий вид люксметра

Измерения проводятся в соответствии с ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Порядок работы с прибором

1. Подготовка к работе

До начала работы с прибором внимательно необходимо ознакомить с назначением прибора, его техническими данными и характеристиками, устройством и принципом действия, а также с методикой проведения измерений.

Убедитесь в работоспособности элемента питания. Если при включении прибора в поле индикатора появится символ, индицирующий разряд батареи, то необходимо произвести замену элемента питания.

2. Порядок работы

2.1. Включите прибор, повернув переключатель диапазонов.

2.2. Определите значение темнового сигнала Етс, лк, при всех положениях переключателя, закрыв входное окно фотометрической головки, плотным ворсистым черным материалом.

Примечание: Измерение темнового тока актуально при работе в диапазонах "(0…20) лк" и "(0…200) лк".

2.3. Расположите фотометрическую головку прибора параллельно плоскости измеряемого объекта. Проследите за тем, чтобы на окно фотоприемника не падала тень от оператора, производящего измерение, а также тень от временно находящихся посторонних предметов.

2.4. Считайте с цифрового индикатора измеренное значение освещенности Еизм, лк

2.5. Рассчитайте истинную освещенность Е, лк, по формуле: Е = Еизм. – Етс.

2.6. В случае появления на индикаторе символа «1 », означающего перегрузку по входному сигналу, переключите прибор на следующий диапазон измерения.

Алгоритм  выполнения работы.

- Изучите устройство, методику измерений и принцип работы прибора.

- Определите расстояние от окна до рабочих мест с помощью рулетки. Определите естественную освещенность рабочих мест заданного помещения, выполнить измерения с помощью люксметра. Записать результаты в отчет.

- Постройте график зависимости освещенности рабочего места от расстояния до окна. Сделайте выводы.

- Определите коэффициент естественной освещенности (КЕО). Измерив освещенность    вне помещения (за окном) и поочередно на рабочих местах, определите КЕО по формуле (1). Сравните полученное значение с нормой. Определите разряд работы, которой соответствует данный КЕО. Сделайте выводы.

- Определите световой коэффициент расчетом. Этот метод применим в случае отсутствия приборов, а чаще для определения площади световых проемов при нормируемом коэффициенте.

Расчет ведут по формуле:  , где

ер— расчетный световой коэффициент, S0 площадь одного светового проема, окна, м2; n - число световых проемов, окон; Sп — площадь пола помещения, м2.

Примечание. Для жилых помещений   = 0,1…0,25; для производственных - .0,1... 1,5.

Результаты расчета отразить в отчете.

- Определите угол падения светового потока. Угол падения светового потока образуется двумя лучами, исходящими от рабочего места к верхнему и нижнему обрезам окна. Для качественного освещения рабочего места угол α не должен быть менее 27°. Чтобы определить угол падения, измеряют высоту окна

Н и L - расстояние до рабочего места (рис. 3). Тогда Тgа =, а сам угол определяют по таблице 2.

Рис. 3. Схема определения угла падения светового потока.

- Таблица тангенсов (извлечение)                                                                   Таблица 2.

| 0,18 | 10 | 0,44 | 24 | 0,7 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 14 | 0,50 | 27 | 0,8 | 39 |
| 0.30 | 17 | 0,58 | 30 | 1,0 | 45 |
| 0,36 | 20 | 0,65 | 33 | 1,15 | 49 |

Результаты отразить в отчете. Дать вывод.

- Определите освещенность рабочих мест от искусственного освещения.

Примечание. При измерении освещенности от люминесцентных ламп ЛБ, ДД и ДРЛ необходимо показания люксметра умножить на поправочный коэффициент соответственно 1,15; 0,88 и 1,2.

- Начертите схему расположения ламп в помещении. В отчете указать тип  светильника, вид и мощность ламп,  схемы ламп.

- Выполните отчёт по проделанной работе

Карта допуска.

Свет -это__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Основные светотехнические характеристики.

Дайте определение.

Ф-световой поток-___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Е-Освещенность-___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

КЕО-_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

J-сила света-_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ρ-коэффициент отражения-___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Классификация искусственного освещения (по назначению)

Нормирование производственного освещения производится в зависимости от: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет по лабораторной работе № 4

Название____________________________________________________________________

Цель работы: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объект обследования ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приборы и материалы: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Естественное освещение

Определение освещенности рабочих мест

| Расстояние от окна до рабочего места, м | Освёщенность , лк | Выводы |
| --- | --- | --- |

Расстояние, м.

Е, освещённость , лк

Определение КЕО помещения

| Освещенность внутри помещенияпомещения Ее, лк | Освещенность вне помещения Ен, лк | КЕО |  | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактический | норма |  |

Расстояние, м.

КЕО, %

Световой коэффициент

| Площадь помещения | Площадь окна | Число | Расчетный | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn. м | So, м2 | окон, п | коэффициент ер |  |

Угол падения светового потока

| Высота окна n, м | Расстояние до рабочего места Ь, м | Угол падения светового потока а | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |

Искусственное освещение

Схема расстояния светильников

Тип светильников ______________________

Тип ламп ______________________

Освещенность на рабочих местах

| Рабочие место | Освещенность фактическая | Нормы освещенности | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 |  |  |  |
| № 2 |  |  |  |
| № 3 |  |  |  |
| № 4 |  |  |  |

Самоконтроль:

Уровень    усвоения

Этапы  работы

Этапы   работы:

1.Определение освещенности при естественном освещении с  помощью люксметра

2.Определение освещенности при естественном освещении расчётным методом

3. Определение освещенности при искусственном освещении.

Методические указания  к  практической  работе № 5.

Планировка рабочего места.

Цель работы: Приобрести навыки по организации рабочего места с учётом требований нормативов ССТБ.

Общие сведения

При организации рабочих мест необходимо учитывать то, что конструкция рабочего места, его размеры и взаимное положение его элементов (органов управления, средств отображения информации, кресел, основного и  вспомогательного оборудования и т.п.) должны соответствовать антропометрическим, физиологическим и психофизиологическим данным человека, а также характеру.

Организация рабочего места должна обеспечивать:

- устойчивое положение и свободу движений работающего;

- безопасность выполнения трудовых операций;

- исключать по возможности даже кратковременную работу в неудобных позах (характеризующуюся, например, необходимостью сильно наклоняться    вперед или в стороны, приседать, работать с вытянутыми или высокоподнятыми руками и т.п., вызывающих повышенную утомляемость.

При выполнении планировки рабочего места необходимо учитывать:

1. Положение работающего.

Рабочее место должно обеспечивать возможность удобного выполнения работ в положении сидя или (и) стоя. При выборе положения работающего необходимо учитывать:

•   физическую тяжесть работ;

- размеры рабочей зоны и необходимость передвижения в ней
работающего в процессе выполнении работ;

- технологические  особенности  процесса  выполнения  работ
(требуемая точность действий, характер чередования по времени пассивного наблюдения и физических действий, необходимость ведения записей и др.).

Рабочее место для выполнения работ стоя организуется при физической работе средней тяжести и тяжелой, а также при технологически обусловленной величине рабочей зоны, превышающей ее параметры при работе сидя.

Если технологический процесс не требует постоянного перемещения работающего и физическая тяжесть работ позволяет выполнять их в положении сидя, в конструкцию рабочего места следует включить кресло и подставку для ног, а также предусмотреть в конструкции оборудования пространство для размещения ног, позволяющее выполнять работы при высокой посадке работающего.

2.Пространственная компоновка рабочего места

Конструкция рабочего места должна обеспечивать выполнение трудовых операций в зонах моторного поля (оптимальной, легкой достигаемости и досягаемости) в зависимости от требуемой точности и частоты действий:

- выполнение трудовых операций «очень часто» (две и более операции в 1 мин) и «часто» (менее двух операций в 1 мин, но более двух операций в 1 час) должно производиться в пределах зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля;

- выполнение трудовых операций «редко» (не боле 2х операций в 1 час) допускается в пределах зоны досягаемости моторного поля.

Размерные характеристики рабочего места

Конструкция рабочего места должна обеспечивать удобную рабочую позу человека,

которое достигается регулированием:

•  высоты рабочей поверхности (расстояние от пола до реально существующей или

воображаемой горизонтальной плоскости, где выполняются основные трудовые движения);

•  высоты сиденья;

- высоты пространства для ног.

3.Эргономические характеристики рабочего места

Рис. 1 Эргономические характеристики рабочего места: 1 - зона досягаемости моторного поля; 2 - зона легкой досягаемости моторного поля; 3 - оптимальная зона моторного поля; а) рабочее место стоя; б) рабочее место сидя

Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации в случае опасности

4.Размещение технологической и технологической (организационной)  оснастки

Общие принципы размещения технологической и организационной оснастки на рабочем месте:

- на рабочем месте не должно быть ничего лишнего, все необходимое для работы должно находиться в непосредственной близости от работающего (но не мешать ему), размещение оснастки должно исключать неудобные позы работника;

- те  предметы,  которыми  пользуются  чаще,  располагаются ближе тех предметов, которыми пользуются реже;

- те предметы, которые берут левой рукой, должны находиться слева, а те предметы, которые берут правой рукой - справа, если используют обе руки, место расположения оснастки выбирают с учетом удобства захвата ее двумя руками;

- более опасная, с точки зрения травмирования, оснастка должна располагаться выше менее опасной оснастки; однако при этом следует учитывать, что тяжелые предметы при работе удобнее и легче опускать, чем поднимать;

- рабочее место не должно загромождаться заготовками и готовыми деталями.

5.Обзор и наблюдение за технологическим процессом

Организация рабочего места должна обеспечивать сенсорный контроль деятельности и безопасность выполнения трудовых операций.

Размещение рабочего места должно обеспечивать необходимый обзор рабочей зоны и контроль отсутствия людей в опасных зонах.

Рис.2.  Зоны достигаемости рук человека в положении стоя в вертикальной и горизонтальной плоскостях:  1-8 – номера зон

Рис.3. Информационные зоны визуального поля: а — при повороте глаз; б —при повороте головы; в — при повороте головы и глаз; _------оптимальные углы обзора;    - - - - максимальные углы обзора

Рис. 4 Минимальное пространство, необходимое для выполнения работы при различных положениях тела

Рис. 6. Зоны для выполнения ручных операций и размещения органов управления: 1 — зона для размещения наиболее важных и очень часто используемых органов управления (оптимальная зона моторного поля); 2 — зона для размещения часто используемых органов управления (зона легкой досягаемости моторного поля); 3 — зона для размещения редко используемых органов управления (зона досягаемости моторного поля)

Рис.7.Оптимальное расстояние до органов управления станком при работе станочника среднего роста

Рис.8. Оптимальные расстояния и размеры рабочего места пользователя ПЭВМ

Рис.9. Планировка рабочего места:  а) станочника, оснащено инструментальным шкафом -1 (тумбочкой станочника), в котором должен   храниться    инструмент    постоянного    пользования и средства по уходу за станком; стеллажом- 2 (приемным столом) для размещения тары с заготовками и готовыми деталями (нижняя полка стеллажа предназначена для хранения принадлежностей к станку); решеткой -3 под ноги рабочему; полкой- 4 для чертежей и измерительного инструмента. б) оператора   оснащено тумбочкой для инструмента- 1, решеткой под ноги- 2 и другой техоснасткой.

Алгоритм выполнения работы:

1.Получите задание на выполнение планировки рабочего места

- выполнение определенного вида работ на рабочем месте

- местонахождение рабочего места

2.Определите виды оборудования, оснастки, инструмента и средств защиты   работающего, которые будут находиться на рабочем месте.

3.Скомпануйте элементы на рабочем месте  с учетом нормативных    требований.

4.Выберите оптимальные расстояния и размеры рабочего места. Начертите схему.

6.Начертите схему планировки рабочего места в соответствии с требованиями ССТБ.

Карта допуска.

Рабочее место - это   _______________________________________________________________

________________________________________________________________

Характеристики человека, которые учитываются при организации    рабочего

места

| Антропо- мет- рические |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приведите название стандартов, в соответствии с которыми организуются рабочие места ГОСТ 12.2..032-78 ССБТ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ГОСТ 12.2.033-78 СБТ_____________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Перечислите  элементы рабочего места:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эргономика-это______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планировка рабочего места - это    _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планировка рабочих мест должна обеспечивать__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет по практической работе № 5

Название работы______________________________________________________________

Цель работы: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рабочее место _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Выполняемые  работы________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оптимальные расстояния и размеры рабочего места

Планировка   рабочего места

Обозначения по планировке  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль:

Уровень    усвоения

Этапы  работы

Этапы   работы:

1.Определение видов оборудования, оснастки, инструмента и средств защиты   работающего, которые будут находиться на рабочем месте

2.Определение оптимальных расстояний и размеров рабочего места в соответствии с требованиями ССТБ.

3.Выполнение схемы планировки в соответствии с требованиями ССТБ.

Методические указания  к  практической  работе № 6.

Составление инструкции по охране труда.

Цель работы: приобрести навыки разработки инструкций по охране труда на рабочем месте.

Материалы и оборудование: Типовые инструкции по  охране труда

Общие сведения

Инструкции по охране труда являются нормативным документом, устанавливающим требования по охране труда при выполнении работ работниками на рабочих местах в производственных помещениях, на территории учреждения и в других местах, где работники выполняют порученную им работу или служебные обязанности.

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно к должности, профессии работника или виду выполняемой работы.

Инструкция по охране труда должна содержать разделы:

- Введение (наличие раздела носит рекомендательный характер).

- Общие требования охраны труда.

- Требования охраны труда перед началом работы.

- Требования охраны труда во время работы.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

- Требования охраны труда по окончании работы.

В разделе «Введение»: Приводятся ссылки на нормативные документы, которые учтены при разработке инструкции или дается перечень этих документов. Не следует его перегружать.

В разделе «Общие требования охраны труда» должны быть отражены:

Краткая характеристика технологического процесса, оборудования, основных применяемых материалов (особенно если они по физическому состоянию или химическим свойствам могут представлять опасность) с указанием опасных и вредных факторов, действующих на работников. Указать источники образования факторов, зоны действия, условия воздействия на работающих.

Условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к выполнению соответствующей работы: возраст лиц (если есть возрастные ограничения), пол, состояние здоровья, необходимость первичного и периодического медицинского освидетельствования, наличие квалификации, прохождение обучения и инструктажа по безопасности труда и периодической проверки знаний работников.

Периодичность прохождения обучения и инструктажей по охране труда.

Требования, предъявляемые к оборудованию и рабочему месту. Перечень средств коллективной защиты работающих, которые в соответствии с условиями работы должны быть установлены в рабочей зоне. Конкретные места их установки (при необходимости).

Перечень средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви, которыми должен обеспечиваться работник (при необходимости с указанием норм выдачи и срока использования для данной профессии или должности и обозначении стандартов или технических условий на них).

Требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности (перечень первичных средств пожаротушения, автоматических извещателей системы пожарной сигнализации, которые должны быть (могут быть) в рабочей зоне участка, цеха, помещения, с указанием мест установки.

Указание о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы. Требование к наличию на рабочем участке, в помещении медицинской аптечки.

Правила поведения работников при отравлении, заболевании и травмировании и о способах оказания первой помощи пострадавшему (если отсутствует специально разработанная инструкция для работников).

Порядок уведомления администрации о случаях травмирования и выявленных неисправностях оборудования, приборов и инструментов, которые могут привести к авариям и несчастным случаям.

Ответственность работника за нарушение требований инструкции по охране труда (невыполнение требований инструкции должно рассматриваться как нарушение производственной дисциплины).

В разделе «Требования охраны труда перед началом работы» должны быть отражены:

Порядок подготовки и использования средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви и других защитных средств (защитных кремов, паст, эмульсий и т.п.).

Требования к подготовке рабочего места (проверка свободности проходов, проездов, доступов к электрорубильникам, органам управления).

Порядок проверки исправности защитного заземления, оборудования, приспособлений, инструмента, контрольно-измерительных приборов, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, необходимых для создания безопасных условий труда (например, на холостом ходу).

Порядок проверки местной вентиляции и местного освещения.

Порядок проверки наличия и состояния исходных материалов (заготовки, сырье, провода и т.п; места хранения и складирования).

Требования к обеспечению пожарной безопасности (проверка наличия или исправности средств сигнализации и тушения пожара, отсутствие подтекания топлива и других легковоспламеняющихся жидкостей, искрения в проводке и механизмах, требования к хранению легковоспламеняющихся жидкостей и материалов, ветоши, промасленной тары и т.п.).

Особые требования безопасности к подготовке оборудования и инструмента, применению средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви при работе с пожароопасными, взрывоопасными и вредными веществами.

Порядок приема смены в случае непрерывной работы.

В разделе «Требования охраны труда во время работы» должны быть отражены:

Требования к использованию средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви при проведении работ.

Порядок пуска и остановки оборудования.

Требования безопасного обращения с исходными материалами (заготовки, сырье и т.п.), вспомогательными материалами.

Безопасные способы и приемы подъема и перемещения тяжестей (работы, выполняемые вручную, использование тары, транспортных средств, грузоподъемных машин и механизмов и т.п.).

Порядок установки агрегатов, оснастки и органов управления в безопасное положение.

Безопасные приемы установки и съема заготовок и деталей, их замеров.

Способы и приемы безопасного выполнения работ с учетом последовательности проведения технологического процесса, эксплуатации оборудования, приборов.

Порядок и правила пользования ручным и механизированным инструментом, приспособлениями и устройствами, а также переносным освещением и т.п.

Порядок взаимодействия при групповом выполнении работ.

Обязанности работающих следить за исправностью инструмента, защитных и предохранительных приспособлений, показаниями контрольных или сигнализирующих устройств и приборов и т.п.

Основные виды отклонений от нормы в технологическом режиме и порядок приведения работы оборудования, приборов и т.д. до требуемых значений (снижение или увеличение напряжения, уменьшение или увеличение давления и температуры, изменение скорости или числа оборотов и т.п.).

Действия, направленные на предотвращение аварийных и травмоопасных ситуаций при возникновении тех или иных неисправностей, повреждений, поломок.

Указания о безопасном содержании рабочего места, недопустимость накопления отходов в рабочей зоне и т.п.

Меры безопасности работающих при обнаружении неисправностей оборудования, инструмента и т.п. (указать конкретные действия работника).

Требование соблюдения правил личной гигиены при выполнении работы.

Особые меры безопасности при эксплуатации систем, работающих под давлением, при проведении работ с применением вредных, пожаро- и взрывоопасных веществ.

Порядок проведения работ повышенной опасности. Особые требования при выполнении работ на высоте и меры защиты от падающих с высоты предметов. Меры безопасности при производстве работ в полевых условиях, вблизи линий электропередач, водоёмов, в колодцах, емкостях, при передвижении человека через водные преграды, железнодорожные переезды, по пересеченной местности, а также в сложных метеорологических условиях, если это требуется по условиям работы.

Правила пожарной безопасности при проведении работы.

В разделе «Требования охраны труда при аварийных ситуациях» должны быть отражены:

Действия в возможных аварийных ситуациях (загорания при работе, появление токсичных и взрывоопасных газов, розлив горючих или агрессивных жидкостей, появление напряжения на корпусе оборудования и т.д.).

Действия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании.

Порядок эвакуации работников из опасных зон.

Порядок аварийного отключения оборудования.

Порядок уведомления руководителей при возникновении аварийной ситуации.

В разделе «Требования охраны труда по окончании работ» должны быть отражены:

Порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин и механизмов, аппаратуры, приборов, а при непрерывном процессе – порядок передачи их следующей смене.

Порядок складирования готовой продукции.

Порядок уборки отходов производства.

Требования по наведению порядка на рабочем месте, уборке инструментов, инвентаря, приспособлений и сдаче их на место хранения или следующей смене.

Требования по обеспечению пожарной безопасности (отключение электрооборудования, нагревателей, освещения и других источников, могущих вызвать загорание).

Порядок сдачи рабочего места.

Требования соблюдения производственной санитарии, особенно по окончании работ с вредными веществами.

Правила очистки, спецобработки (при необходимости) спецодежды, спецобуви, защитных средств и сдачи их на хранение

Алгоритм выполнения:

1.Получите задание (конкретные рабочие места) в соответствии с вариантом

| № варианта | Профессия работающего | Цех |
| --- | --- | --- |
|  | Токарь | Механической обработки |
|  | Фрезеровщик | Механической обработки |
|  | Оператор станков с ЧПУ | Механической обработки |
|  | Шлифовщик | Механической обработки |
|  | Сверловщик | Механической обработки |

2.Проанализируйте условия труда, используя опыт пребывания на предприятии во время практики или экскурсии.

3.Изучите  требования к разработке инструкций и типовую инструкцию по охране труда.

4.Разработайте инструкцию по охране труда.

5. Оформите отчёт.

Карта допуска.

Основные понятия и определения.

Опасная зона- это___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите средства коллективной  защиты  работающих       _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите средства индивидуальной   защиты  работающих            _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечислите опасные и вредные факторы, сопровождающие механическую обработку материалов         резанием             _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечислите ответственных за создание безопасных условий труда на производстве____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет по практической работе № 6

Название  работы     __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цель  работы: ________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание:__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Предприятие____________________________________

Цех____________________________________________

Объект исследования: рабочее место_______________

Оборудование рабочего места_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Согласовано | “Утверждаю” _________________ _________________ |
| --- | --- |

Инструкция по охране труда

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Разработал_________________________________________

Самоконтроль:

Уровень    усвоения

Этапы  работы

Этапы   работы:

1.Определение и анализ неблагоприятных производственных факторов на рабочем месте.

2.Умение использования типовой инструкции по охране труда

3. Разработка инструкции по охране труда.

Методические указания  к  практической  работе № 7.

Составление  и проведение инструктажа по охране труда.

Цель работы: Приобрести навыки проведения инструктажа по охране труда.

Общие сведения

Обучение по ОТ является одним из направлений профилактической работы по охране труда. Наличие квалифицированного персонала - одно из важнейших условий безопасности труда, снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний на производственном предприятии.

Согласно ст. 225 ТК РФ «Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда»: «Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим».

Обучение и проверка знаний по ОТ рабочих осуществляется в соответствии с ГОСТом 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». Стандарт предусматривает обучение безопасности труда при подготовке новых рабочих, организацию инструктажа работающих и обучение безопасности труда при повышении квалификации.

Обучение безопасности труда новых рабочих проводится при профессионально-техническом обучении или непосредственно на рабочем месте под руководством мастера участка, цеха.

Названный выше ГОСТ предусматривает проведение следующих видов инструктажей: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого.

Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или на практику.

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое возложены его обязанности, в кабинете по охране труда, оборудованном современными техническими средствами обучения, по программе, разработанной с учетом стандартов ССБТ, а также всех особенностей конкретного производства.

Вводный инструктаж регистрируется в журнале регистрации вводного инструктажа (личной карточке инструктажа). Программа утверждается руководителем предприятия или его заместителем.

Примерная программа вводного инструктажа.

1.	Общие сведения о предприятии.

2.	Законодательство об охране труда.

2.1.	Общие сведения о стандартах Системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

2.2.	Рабочее время и время отдыха.

2.3.	Охрана труда женщин и молодежи.

2.4.	Государственное управление охраной труда.

2.5.	Порядок расследования и оформления производственно

го травматизма и профессиональных заболеваний.	,

2.6.	Правила внутреннего трудового распорядка.

3. Техника безопасности.

3.1.	Основные опасные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве.

3.2.	Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев. Требования к    производственному оборудованию и производственным процессам в стандартах ССБТ.

3.2.1.Предохранительные устройства.

3.2.2.Оградительные устройства.

3.2.3.Сигнализирующие устройства. Цвета и знакибезопасности.

3.3.	Электробезопасность.

3.3.1.Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений.

3.3.2.Условия, повышающие опасность поражения током.

3.3.3.Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма.

3.3.4.Основные правила безопасности при эксплуатации электрооборудования.

3.3.5.Отражение требований электробезопасности в стандартах ССБТ.

3.4.	Организация рабочего места.

3.5.	Основные правила поведения, связанные с движением

внутризаводского и внутрицехового транспорта и работой грузоподъемных механизмов.

4. Производственная санитария.

4.1. Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды.

4.1.1.Общие понятия о вредных производственных факторах.

- Предельно допустимые значения вредных факторов.
Требования и нормы по видам опасных и вредных производственных факторов в    стандартах ССБТ.

4.1.2.Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические и     организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические).

4.2.Промышленная вентиляция.

4.2.1Назначение вентиляции. Способы вентиляции.

4.2.2.Естественная вентиляция.

4.2.3Механическая вентиляция (приточная и вытяжная, общеобменная и местная).

4.2.4.Контроль за эффективностью вентиляции.

4.3.Промышленное освещение.

4.3.1.Роль освещения в общей системе мероприятий по охране труда.

4.3.2.Искусственное освещение: основные светотехнические величины, системы освещения,      источники света, светильники общего и местного освещения.

4.3.3.Естественное освещение, его виды.

4.3.4Содержание осветительных установок и светопроемов.

4.4.Защита от шума и вибрации.

4.4.1.Влияние шума и вибрации на организм.

4.4.2.Предельно допустимые уровни звукового давления и вибрации.

4.4.3.Основные методы борьбы с шумом и вибрацией. Стандарты ССБТ на шум и  вибрацию.

4.4.4.Лечебно-профилактические мероприятия по уменьшению вредного воздействия шума и вибрации.

5. Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к средствам защиты в стандартах ССБТ.

- Спецодежда.

- Спецобувь.

- Средства защиты рук.

- Средства защиты головы, глаз и лица.

- Средства защиты органов дыхания.

- Средства защиты от шума и вибрации.

- Предохранительные приспособления

6.      Пожарная безопасность.

6.1.	Стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности.

6.2.	Основные причины пожаров и взрывов.

6.3.	Общие меры по обеспечению пожарной безопасности.

6.4.	Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими. Огнегасительные вещества.

6.5.	Действия обслуживающего персонала при возникновении

пожара. Первая помощь пострадавшему.

7.	Первая помощь пострадавшему.

7.1.	Электротравмы.

7.2.	Механические травмы.

7.3.	Термические ожоги.

7.4.	Ожоги кислотами и щелочами.

7.5.	Отравления.

7.6.	Травмы глаз.

Первичный инструктаж проводится на рабочем месте. Его задача — привить вновь поступающему на работу (или переводимому в другое подразделение) навыки безопасных приемов труда.

Первичный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Вновь обученные выполняют свою работу в течение 2—5 смен под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформляется допуск их к самостоятельной работе, который фиксируется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (личной карточке инструктажа).

Перечень основных вопросов инструктажа на рабочем месте

- Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном производственном        участке.

- Основные опасные и вредные производственные факторы.

- Безопасная организация и содержание рабочего места.

- Устройство станка (машины, механизма, прибора), опасные зоны оборудования, предохранительные приспособления и ограждения, системы блокировки и сигнализации.

- Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).

- Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.

- Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.

- Схема безопасного передвижения работающих по территории цеха.

- Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании грузов.

- Меры предупреждения пожаров, обязанности при возникновении пожара, способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения и сигнализации, места их расположения.

Повторныйый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников через шесть месяцев по программе инструктажа на рабочем месте с целью проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда.

Внеплановый инструктаж проводят при изменении правил по охране труда, технологического процесса, модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, нарушении работниками требований безопасности. Длительных перерывах в работе.

Целевой инструктаж проводят с работниками, направляемыми на работы, требующие наряд-допуск. Знания проверяет лицо проводившее инструктаж. Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются, они обязаны пройти инструктаж вторично. Целевой инструктаж также проводится в следующих случаях:

- выполнение разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по его специальности (погрузка-выгрузка, уборка территории и т. п.);

- ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф; — проведение экскурсий на предприятии, других массовых мероприятий.

Инструктаж по перечисленным видам работ проводит мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель. Результаты проверки знаний фиксируются в журнале регистрации и подтверждаются подписями проводившего инструктаж и инструктируемым.

Алгоритм выполнения работы:

1.Получить задание на проведения инструктажа по охране труда:

- вид инструктажа

- характеристика инструктируемых

- место проведения инструктажа.

2.Разработать инструктаж по охране труда (тезисы содержания)

3.Провести инструктаж по охране труда (перед студенческой аудиторией).

Карта допуска.

Инструктаж по охране труда -    это _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Классификация видов инструктажа по охране труда

Приведите название стандарта ГОСТ 12.2.032-78ССБТ __________________________
_______________________________________________________________________

ГОСТ12.2.033-78ССБТ _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

Укажите цель инструктажа:

вводного______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

первичного_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

повторного_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Регистрация инструктажей проводится  в  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лица, показавшие неудовлетворительные знания по результатам инструктажа к работе________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет по практической работе № 7

Название работы___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Цель работы: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид инструктажа _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Характеристика      инструктируемых________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место   проведения инструктажа______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Содержание инструктажа

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Инструктаж провёл ___________________________________________

Инструктируемые:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль:

Уровень    усвоения

Этапы  работы

Этапы   работы:

1.Определение и анализ неблагоприятных производственных факторов на рабочем месте;

умение использования типовые рекомендаций по проведению инструктажа .

2. Разработка содержания инструктажа

3. Проведение инструктажа.

Методические указания  к  практической  работе № 8.

Расследование и учет несчастных случаев на производстве

Цель работы:    Ознакомиться с понятием и причинами возникновения несчастных случаев, порядком  их расследования и учет на производстве, также с методами  анализа травматизма.

Общие сведения

Несчастным случаем на производстве называют случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работы.     Повреждение здоровья в результате несчастного случая называют травмой. Травма, полученная работающим на производстве, называется производственной.

Производственные травмы в зависимости от характера  воздействующих факторов подразделяются на:

а) механические повреждения  (ушибы,  ранения, вывихи,  переломы, сотрясения мозга);

б) поражение электрическим током (электроудар, электротравма);

в) термические повреждения (ожоги пламенем, нагретыми частями оборудования,   горячей водой и пр.);

г) химические повреждения (ожоги, острые отравления);

д) комбинированные повреждения (сочетание нескольких опасных факторов).

Производственные травмы по тяжести подразделяются на 6 категорий:

- микротравма (после оказания помощи можно продолжать работу).

- легкая травма (потеря трудоспособности на 1 или несколько дней).

- травма средней тяжести (многодневная потеря трудоспособности);

- тяжелая травма (когда требуется длительное лечение);

- травма, приводящая к инвалидности (частичная или полная утрата трудоспособности);

- смертельная травма.

Причины возникновения производственных травм:

- организационные (нарушение технологического процесса и требований техники безопасности (ТБ), неправильная организация рабочего места и режима труда);

- технические (техническое несовершенство оборудования, неисправность механизмов, отсутствие или не использование защитных средств);

- санитарно-гигиенические (несоответствие условий труда требованиям КЗоТ, системе стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарным нормам(СН), строительным нормам и правилам (СНиП) и др.

- психофизиологические (неудовлетворительное состояние здоровья, переутомление, стресс, опьянение и др.).

Методы анализа показателей травматизма

Разработке мероприятий по улучшению условий труда предшествует необходимый этап - исследование и анализ причин травматизма. Для анализа состояния производственного травматизма применяют методы: статистический, экономический, монографический и топографический.

1. Статистический метод позволяет количественно оценить повторяемость несчастных случаев по ряду относительных коэффициентов. В результате сравнения полученных коэффициентов за отчетный период с предшествующим периодом можно оценить эффективность профилактических мер. Обычно при этом методе анализа несчастные случаи группируются по однородным признакам: профессиям, видам работ, возрасту, стажу работ, причинам, вызвавшим травму. Простота и наглядность являются несомненным достоинством этого метода. Однако у него есть и недостаток - он не выявляет опасные производственные факторы.

2.   Экономический метод анализа производственного травматизма позволяет оценить эффективность финансовых затрат на профилактику травматизма с расходами на организационные и технические мероприятия. Для более полной и глубокой характеристики травматизма экономический метод часто используют в сочетании с монографическим методом.

3. Монографический метод  анализа  травматизма  состоит в углубленном и всестороннем изучении отдельного производства, цеха или участка. Он включает описание технологического процесса, оборудования и особенностей технологического регламента, описание опасных зон на рабочих местах, также санитарно-гигиенические условия труда и наличие защитных приспособлений, ограждений и травмоопасных ситуаций. Монографический метод  анализа травматизма характеризуется полнотой, но трудоемок. Этот метод позволяет выявить потенциальную опасность не только в действующих производствах, но и на этапе проектирования, тем самым исключить причины травматизма.

4.  Топографический метод анализа травматизма проводится по месту происшествия. При этом все несчастные случаи условными знаками наносятся на план производственного участка или схему механизма в тех местах, где они произошли. В результате этого выявляются опасные зоны, требующие соответствующих защитных мер и особого внимания.

Алгоритм  выполнения:

1.Получите задание в соответствии с вариантом.

Таблица 1. Исходные данные для расчета показателей травматизма

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отчетный период, мес. (М) | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 |
| Число несчастных случаев (Т) | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 6 |
| Число дней нетрудоспособности (Д) | 180 | 200 | 280 | 320 | 200 | 250 | 270 | 320 | 160 | 200 |
| Среднесписочное число работающих (Рс) | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 |

2. Проведите  анализа производственного травматизма статистическим методом

Среди основных показателей травматизма, используемых при статистическом методе анализа, являются:

а) коэффициент частоты травматизма  - число пострадавших при несчастных случаях за отчетный период на 1ООО работающих, определяется по формуле:

Кч = Т х 1ООО/ Рс,     где  Кч - коэффициент частоты травматизма;

Т - число учтенных травм с потерей трудоспособности;

Рс - среднесписочное число работающих за отчетный период.

б) коэффициент тяжести травматизма - число человеко-дней нетрудоспособности, которое приходится на один несчастный случай и определяется по формуле:

Кт = Д / Т,      где Кт - коэффициент тяжести травматизма ;

Д - общее количество дней нетрудоспособности за отчетный период;

Т - количество учтенных травм.

в) коэффициент календарной повторяемости несчастных случаев - показывает через сколько рабочих дней в среднем повторяются несчастные случаи и определяется  по формуле:

В = 22,5 х 12 / Т,     где  В - календарная повторяемость несчастных случаев;

Т - число несчастных случаев за отчетный период.

г) коэффициент средней повторяемости - показывает на сколько человеко-дней приходится один несчастный случай, определяется по формуле:

Вср =  22,5 х 12 х Рс / Т,     где Вср - коэффициент средней повторяемости несчастных случаев;

Рс - среднесписочное число работающих за отчетный период;

Т  - число несчастных случаев за отчетный период.

д) коэффициент опасности работ - характеризуется тяжестью и частотой несчастных случаев, определяется по формуле:

Ор = Кт х Т х 1ОО / Рс х М х 22,5,     где Ор - коэффициент опасности работ;

Кт - коэффициент тяжести травматизма ;

Т - количество учтенных несчастных случаев;

Рс - среднесписочное число работающих;

М - число месяцев в отчетном периоде.

3.Проанализируйте результаты анализа, сделайте выводы и оформите отчёт

Карта допуска

Тестовый опрос

- Какой из перечисленных ниже несчастных случаев не может квалифицироваться как несчастный случай на производстве?

А: Несчастный случай произошел с работником вне территории организации, когда он по    заданию заместителя директора получал со склада другой организации товары.

Б: Несчастный случай произошел с работником во время установленного перерыва для приема пищи.

В: Несчастный случай произошел с работником вне рабочего времени при следовании к месту служебной командировки.

Г: Несчастный случай произошел с работником во время часового перерыва на обед, когда он направлялся в магазин вне территории организации.

- Работодатель создал комиссию по расследованию легкого несчастного случая, включив в нее инженера по охране труда и представителя профсоюзного органа. Соответствует ли это законодательству?

А: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель государственной инспекции труда.

Б: Нет. В комиссию должен быть включен также представитель работодателя.
В: Нет. В комиссию также должен быть включен непосредственный руководитель пострадавшего.

Г: Да. В комиссии должны быть представлены две стороны: представитель работодателя (лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда) и представитель профсоюзного органа.

3. Кем расследуется несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для выполнения работ к другому работодателю?

А: Расследуется комиссией, образованной работодателем, который направил работника. В состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, у которого произошел несчастный случай.

Б: Расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит уполномоченный представитель работодателя, направившего работника.

В: Расследуется комиссией, образованной обоими работодателями.

Г: Расследуется государственным инспектором труда.

4. Подлежат ли расследованию и учету несчастные случаи на производстве, происшедшие со студентами образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, проходящими производственную практику в организациях, если им не установлена заработная плата?

А: В каждом конкретном случае определяет комиссия по расследованию несчастного случая.

Б: Нет. Не подлежат. Они застрахованы в образовательном учреждении.

В: Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие как с работниками, так и другими лицами, если они находились при исполнении работы, совершаемой в интересах работодателя.

Г: Нет. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшедшие только с работниками, находящимися в трудовых отношениях с работодателем.

5. Должен ли работодатель (его представитель) сохранять до начала расследования несчастного случая обстановку на месте, где он произошел?

А: Нет, потому что необходимо принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

Б: Необходимо сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия.

В: Да, в том случае, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии. В случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование, видеосъёмку и пр.).

Г: Необходимо сохранить обстановку, какой она была на момент несчастного случая, и только после осмотра места происшествия комиссией по расследованию несчастного случая, ликвидировать последствия несчастного случая.

6. Несчастный случай с работниками оформляется:

А) Актом по форме Н-1;       Б) Актом по форме Н-2;       В) Актом в произвольной форме.

7. Акт о несчастном случае на производстве хранится:

А) 75 лет;       Б) 50 лет;        В) 45 лет.

8. С какого момента исчисляется срок расследования несчастного случая?

а) Со дня происшествия.

б) С момента получения извещения о несчастном случае.

в) Со дня издания работодателем приказа о создании комиссии по расследованию.

г) Определяет председатель комиссии

9. В какой срок после окончания расследования несчастного случая пострадавшему выдается акт формы Н-1? 	а) В течение суток.   б) В трехдневный срок.  в) Через 15 дней.   г) В течение месяца

10. Сколько экземпляров акта формы Н1 составляется при несчастном случае на производстве?

- Один   б) Три, если случай является страховым   в)  Два    г) Четыре

11.  Кто утверждает акт расследования несчастного случая формы Н-1?

А. Руководитель предприятия  Б.Руководитель службы охраны труда

В.Председатель комиссии по расследованию несчастного случая

12. Кто несет ответственность за организацию и своевременное расследование и учета несчастных случаев?

А. Руководитель предприятия     Б.Руководитель службы охраны труда

В. Председатель комиссии по расследованию несчастного случая

13.  Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на  производстве?

а) Работодатель незамедлительно образует комиссию

б) Специалист по охране труда    в) Государственный инспектор труда

Отчет по практической работе №8

Название работы

Цель работы: 																															_____________________________________________

Объект обследования:																_____________________________________________

Метод анализа__________________________________________________________

Количество работающих на обследуемом объекте 			_______________

Расчётные показатели травматизма

| Показатели | Кч коэффициент частоты травматизма | Кт коэффициент тяжести травматизма | В коэффициент календарной повторяемости несчастных случаев | Вср коэффициент средней повторяемости | Ор коэффициент опасности работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты расчётов |  |  |  |  |  |

Выводы: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль:

Уровень    усвоения

Этапы  работы

Этапы   работы:

1.Владение методикой анализа

2.Проведение необходимых расчётов

3. Анализ расчётных данных.