Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Ковалёва О.Н.

Практикум по учебной дисциплине

«Материаловедение»

для специальности 151901 Технология машиностроения

Смоленск  2014

Пояснительная записка

Лабораторные работы по дисциплине «Материаловедение» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПР и программой дисциплины.  Целью лабораторного практикума является освоение умений по проверке  опытным путем  свойств конструкционных и сырьевых материалов,   а также освоение умений:

определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления;

определять твердость материалов;

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

подбирать способы и режимы обработки металлов  для изготовления различных деталей.

Содержание:

- Пояснительная записка

- Инструктивная карта к практической работе №1 Построение кривых охлаждения для сплавов диаграммы «Ғе -Ғе3С»

- Инструктивная карта  к практической работе №2 Выбор марки материала для конкретных деталей в зависимости от условий работы

- Инструктивная карта к практической работе № 3 Технология изготовления литейной формы

- Инструктивная карта к практической работе № 4 Горячая Объёмная штамповка

- Инструктивная карта к практической работе № 5 Сварка металлов

- Инструктивная карта к практической работе № 6 Обработка металлов резанием

- Литература.

- Карты отчета

Инструктивная карта

к практической работе № 1

Построение кривых охлаждения для сплавов диаграммы «Ғе -Ғе3С»

Цель работы:

1.Освоить умения  построения кривых охлаждения для сплавов

диаграммы «Ғе - Ғе3С»

2.Освоить умения  практического  применения  диаграммы «Ғе- Ғе3С»

Оборудование:

- диаграмма «Ғе - Ғе3С»

- чертёжные инструменты

Общие положения.

Первое представление о диаграмме «Fe – C» дал Д.К. Чернов, который в 1868 году указал на существование стали критических точек и их зависимость от содержания в ней углерода, т.е. фактически впервые указал на полиморфизм железа. Обычно диаграмму «Fe-C» изображают только до 6,67% С, когда образуется химическое соединение карбид железа Fe-C, т.к. практическое значение имеет лишь эта часть диаграммы «Fe-C». (Сплавы, содержащие больше углерода, очень хрупкие). Этот участок диаграммы называют диаграммой состояния «Fe-FeC»

Основные структуры в сплавах системы «Fe-FeC»:

Феррит- твердый раствор внедрения углерода в Fea. Максимальная растворимость углерода достигает 0,02% при Т=727С. При комнатной температуре растворяется меньше 0,006% С. Твердость и механические свойства феррита близки к свойствам чистого железа (НВ=80).

Аустенит - твердый раствор внедрения углерода в Fey. При Т=1147 С аустенит содержит 2,14% С, а при Т=727 С – 0,8%. Аустенит пластичен, немагнитен, имеет твердость НВ=170-220.

Цементит- карбид железа Fe3C, образующийся при содержании углерода = 6,67 % С. Цементит имеет сложную орторомбическую решетку и очень высокую твердость (НВ=800), хрупкий.

Ледебурит- эвтектика системы «Fe – FeC», представляют механическую смесь цементита и аустенита, содержащая 4,3 % С.

Перлит- механическая смесь (эвтектоид), состоящая из мелких различных размеров пластинок цементита в ферритной основе, содержание углерода составляет 0,8%.

Алгоритм выполнения:

- Внимательно ознакомиться с заданием.

- Определить к какой группе сплавов относится заданный сплав.

- Построить диаграмму состояния сплавов «Ғе-Ғе3С (Размером не менее 150×150 мм)

- Обозначить все точки и структуры на диаграмме «Ғе-Ғе3С».

- Провести на диаграмме «Ғе-Ғе3С» заданный сплав (вертикальную линию соответствующую по концентрации заданному сплаву).

- Обозначить точки пересечения сплава с линиями диаграммы.

- Рядом с построенной диаграммой «Ғе-Ғе3С» построить новую систему координат «Температура – время охлаждения» (Масштаб температур на диаграмме «Ғе - Ғе3С» и на вновь  построенной системе координат должен совпадать).

- Спроектировать точки пересечения заданного сплава с линиями диаграммы  «Ғе- Ғе3С» на вновь  построенную систему координат «Температура – время охлаждения».

- Построить кривую охлаждения заданного сплава, соединив спроектированные точки отрезками линий с учётом тепловых эффектов, которые наблюдаются при превращениях в структуре сплавов (скорость охлаждения сплава, которая определяет наклон отрезков  кривой охлаждения сплава, рекомендуется выбирать произвольно).

- Охарактеризуйте превращения в структуре заданного сплава при медленном охлаждении.

Пример  построения кривой охлаждения для сплава с содержанием углерода С=3,8%.

Заданный сплав с содержанием углерода - С =3,8% - это доэвтектический чугун.

1. Построение кривой охлаждения сплава

2. Превращения в сплаве при медленном охлаждении

Доэвтектический чугун (3,8 % углерода) охлаждается до температуры линии ликвидус в жидком состоянии. Первичная кристаллизация начинается на ликвидусе (точка-1) с выделения из жидкости аустенита. При охлаждении в интервале температур точек 1-2  количество аустенита увеличивается и соответствует при температуре точки 2 отрезку 2-С, а концентрация углерода в нем, изменяясь по линии солидус - JE, достигает предельной растворимости, равной 2,14 % (проекция точки Е). Одновременно к концу кристаллизации сохраняется некоторое количество жидкости (отрезок Е-2), концентрация углерода в которой, изменяясь по линии ликвидус ВС, соответствует эвтектическому составу (4,3 % углерода). В результате первичная кристаллизация завершается при температуре точки 2 (1147 °С) эвтектическим превращением; оставшаяся жидкость затвердевает в ледебурит на аустенитной основе (аустенитно-цементитная смесь). После кристаллизации сплав имеет структуру: аустенит и ледебурит на аустенитной основе (А + ЛА). При дальнейшем охлаждении в интервале точек 2-3, вследствие уменьшения растворимости углерода в аустените по линии ES, из аустенита выделяется цементит вторичный; аустенит при этом обедняется углеродом до 0,8 %. При температуре точки 4 (727 °С) аустенит, получивший эвтектоидный химический состав, превращается в перлит. Поскольку это превращение претерпевает и аустенит, входящий в состав ледебурита, то ледебурит на аустенитной основе становится ледебуритом на перлитной основе (перлитно-цементитная смесь). Окончательная структура сплава после охлаждения — перлит, ледебурит на перлитной основе и цементит вторичный (П + Лп + Ц2).

Варианты заданий

| № варианта | Содержание углерода в сплаве, С % | № варианта | Содержание углерода в сплаве, С % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С = 0,3% | 9. | С = 0,45% |
|  | С = 3,5% | 10. | С = 5,5% |
|  | С = 1,2% | 11. | С = 2,5% |
|  | С = 0,8% | 12. | С = 4% |
|  | С = 6% | 13. | С = 0,65% |
|  | С = 4,3% | 14. | С = 4,5% |
|  | С = 0,9% | 15. | С = 1,8% |
|  | С = 0,55% | 16. | С = 0,3% |

Инструктивная карта

к практической работе № 2

Выбор марки материала для конкретных деталей в зависимости от условий работы

Цель работы:

- Освоить умения  работы со справочной литературой по выбору марок стали и сплавов в зависимости от условий их работы;

- Освоить умения по  выбору  вида и режимов термической обработки сплавов в зависимости от назначения изделия;

- Освоить умения по  обоснованию  выбора материала для заданной детали.

Общие сведения

Задание предусматривает: обосновать выбор материала для изготовления заданной детали и выбор вида и режима термической и химико-термической обработки, которая обеспечит надежность и работоспособность детали в условиях эксплуатации, указанных в задаче.

Для решения задачи необходимо прежде всего определить материал, обладающий свойствами, близкими к требуемым. Для этой цели рекомендуется ознакомиться с классификацией, составом и назначением основных материалов, используемых в технике.

Если для улучшения свойств выбранного материала нужны термическая и химикотермическая обработка, то необходимо указать их режимы, получаемую структуру и свойства. При рекомендации режимов обработки необходимо также указать наиболее экономичные и производительные способы. Например, для деталей, изготавливаемых в массовом и крупносерийном производстве – обработку с индукционным нагревом, газовую цементацию и др.

Инструментальные стали для резания или горячего деформирования должны сохранять при нагреве высокие твердость, прочность и износостойкость, т.е. обладать красностойкостью (теплостойкостью). Это свойство создается специальным легированием и термической обработкой.

В связи с этим различают:

- Нетеплостойкие -  сохраняющие высокую твердость (HRC 60) при нагреве не выше 190-225 0С и используемые для резания мягких металлов с небольшой скоростью, а также для деформирования в холодном состоянии. Это углеродистые и легированные стали (с относительно невысоким содержанием легирующих элементов). Карбидная фаза – цементит.

- Полутеплостойкие -  преимущественно штамповые, рабочая кромка которых нагревается до 400-500 оС. Это стали легированные хромом и дополнительно вольфрамом, молибденом и ванадием. Карбидная фаза – легированный цементит и карбид хрома.

- Теплостойкие – для резания с повышенной скоростью. Нагрев рабочей кромки до 500-600оС (быстрорежущие стали). Штампа стали при повышенном нагреве до 600-800оС. Твердость HRC 60-62 у быстрорежущей стали после нагрева до 600-680оС и HRC 45-52 у штамповых при нагреве до 650-700оС.

Сплавы на основе цветных металлов обладают лучшими механическими и технологическими свойствами, чем чистые металлы, поэтому они широко применяются в промышленности.

Латунями называются сплавы меди с цинком, содержание цинка до 42%. Чтобы придать латунным сплавам лучшие механические и технологические свойства в них добавляют легирующие элементы: железо, никель, свинец, алюминий от 2-8%. Латуни подвергают рекристаллизационному отжиму при температуре 600-700оС для снятия наклепа, полученного в процессе холодной деформации.

Бронзы – сплавы меди с любыми элементами кроме цинка и никеля.

Бронзы разделяют на простые и оловянистые и специальные – безоловянистые; литейные и деформируемые.

Алюминиевые сплавы обладают высокими механическими свойствами, небольшим удельным весом, устойчивые против коррозии. Различают две группы алюминиевых сплавов: литейные и деформируемые.

Магниевые сплавы представляют собой сплавы магния с алюминием, марганцем и цинком. Их широко применяют в промышленности как литейные, так и деформируемые.

Большое применение в промышленности, особенно в самолетостроении нашли сплавы титана, которые имеют сочетание высокой прочности и пластичности, малую плотность, хорошую жаропрочность, высокую коррозийную стойкость во многих агрессивных средах.

При решении задач рекомендуется использовать следующие пособия:

- Марочник сталей под редакцией Сорокина В.Г. М.: Машиностроение, 1989 г.

- Журавлёв В.И.,  Николаева О.Н.  «Машиностроительные стали» 1992 г.,     справочник.

- Раскатов В.М и  другие  «Машиностроительные материалы» 1990 г.,  справочник.

- Арзамасов Б. М.  и другие «Конструкционные материалы» 1990 г., справочник

- В.В. Васильев  «Композиционные материалы» 1990 г., справочник.

- Справочник металлиста, том 2, под редакцией Рахштадта.

- Марочник сталей под редакцией Зубченко  А.В., М.: Машиностроение, 2005.

8.О.Е.Осинцев, В.Н. Фёдоров. Медь и медные сплавы,  справочник, 2007г

9. Ю.М. Зубарев. Современные инструментальные материалы, 2008г.

10. Франценюк И. В., Франценюк Л. И.  Альбом микроструктур чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов.

Пример выполнения задания.

Задание:  Подберите марку стали повышенной теплостойкости, пригодную для резания жаропрочной стали. Укажите ее состав, режимы термической обработки, схемы микроструктуры.

Решение: При резании сталей и сплавов с аустенитной структурой (нержавеющих, жаропрочных и др.), получающих все более широкое применение в промышленности, стойкость инструментов и предельная скорость резания могут сильно снижаться по сравнению с резанием обычных конструкционных сталей и чугунов с относительно невысокой твердостью (до НВ 220-250). Это связано главным образом с тем, что теплопроводность аустенитных сплавов понижается. Вследствие этого теплота, выделяющаяся при резании, лишь в небольшой степени поглощается сходящей стружкой и деталью и в основном воспринимается

режущей кромкой. Кроме того, эти сплавы сильно упрочняются под режущей кромкой в процессе резания, из-за чего заметно вырастают усилия резания.

Для резания подобных материалов, называемых труднообрабатываемые, малопригодны быстрорежущие стали умеренной теплостойкости типа Р12, сохраняющие высокую твердость (HRC-60) и мартенситную структуру после нагрева не выше 615-620оС.

Для обработки аустенитных сплавов необходимо выбирать быстрорежущие стали повышенной теплостойкости, а именно кобальтовые стали сохраняют твердость HRC 60 после более высокого нагрева до 640-645оС. Кроме того, кобальт заметно повышает теплостойкость быстрорежущей стали, а следовательно, снижает температуру режущей кромки из-за лучшего отвода тепла в тело инструмента. Стали с кобальтом имеют высокую твердость – до HRC 68.

Для сверл и фрез, применяемых для резания аустенитных сплавов, рекомендуются кобальтовые сплавы марок PI2Ф4К5 или Р8М3К6С.

Химический состав сталей, %

Сталь                               C               Gr          W      Mo     V     Co

PI2Ф4К5                         1,3            3,8        12,5     1       3,5    5,5

Р8М3К6С                       1,1            3,8           8      3,6      1,7     6

Термическая обработка кобальтовых сталей принципиально не отличается от обработки других быстрорежущих сталей.

Закалка до 1240-1250оС (PI3Ф4К5) и 1210-1220оС (Р8М3К6С), что необходимо для растворения большого количества карбидов и насыщения аустенита (мартенсита) легирующими элементами. Более высокий нагрев недопустим: он вызывает рост зерна, что снижает прочность и вязкость. Структура стали после закалки: мартенсит, остаточный аустенит (15-30%) и избыточные карбиды, не растворяющиеся при нагреве и задерживающие рост зерна. Твердость HRC 60-62.

Затем инструменты опускают при 550-5600С (3 раза по 60 минут).

Отпуск:

а) вызывает выделение дисперсных карбидов мартенсита, что повышает твердость до HRC 66-69;

б) превышает мягкую составляющую – остаточный аустенит в мартенсит;

в) снимает напряжения, вызываемые мартенситным превращением.

После отпуска инструмент шлифуют, а затем подвергают цианированию, чаще всего жидкому с выдержкой 15-30 мин. (в зависимости от сечения инструмента).

Твердость цианирования слоя на глубину 0,02-0,03мм достигает HRC 69-70. Цианирование повышает стойкость инструментов на 50-80%. После цианирования возможен кратковременный нагрев при 450-500 0С с охлаждением в масле, поверхность инструмента приобретает тогда синий цвет и несколько улучшает стойкость против воздушной коррозии.

Термический цикл обработки

Т0С

12500С

А1

Закалка                                 5500С

3-х кратный    отпуск                           цианирование                                                                                                                                        Время

Микроструктура стали.

(схема)

после  отжиг после закалки и многократного отпуска

Алгоритм выполнения задания:

- Изучить условия работы заданной детали и требования, предъявляемые к ней.

- Выбрать марку материала для изготовления детали или инструмента, изучить ее состав и механические свойства.

- Разработать в зависимости от условий работы детали, необходимый вид и режим термической или химико-термической обработки, начертить термический цикл обработки.

- Дать обоснование выбора марки материала и вида термической обработки детали.

Варианты индивидуальных заданий:

- Завод изготавливает коленчатые валы диаметром 35мм; сталь в готовом состоянии должна иметь предел текучести не ниже 290 мПа и ударную вязкость не ниже 50 мПа. Вал должен обладать повышенной износостойкостью не по всей поверхности, а только в шейках, т.е. в участках, сопряженных с подшипниками и работающих на истирание.

Подберите марку стали, рекомендуйте режим термической обработки,      повышающей твердость в отдельных участках поверхности вала.

Зарисовать схему микроструктуры и твердость стали в поверхностном слое шейки вала и структуру и механические свойства в остальных участках вала.

- Щеки и шары машин для дробления руды и камней работают в условиях повышенного износа, сопровождаемого ударами.

Подберите сталь для изготовления щек и шаров, учитывая, что они    изготавливаются методом литья, должны иметь предел прочности не ниже 640 мПа и ударную вязкость при температуре +20 0С не ниже 260 дж/см 2. Укажите химический состав, режимы термической обработки и свойства стали. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Детали самолетов – педали, рычаги изготавливают из сплава с хорошими литейными свойствами, обладающие кроме того хорошей обрабатываемостью резанием. Предел прочности сплава не ниже 220 мПа. Рекомендуйте состав сплава, режимы термической обработки, укажите механические свойства в готовом изделии. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Стаканы цилиндров мощных двигателей внутреннего сгорания должны обладать высоким сопротивлением износу на поверхности. Для повышения износостойкости применяют азотирование.

Подберите сталь, пригодную для азотирования, приведите химический состав, рекомендуйте режим термической обработки и режим азотирования. Укажите твердость поверхностного слоя и механические свойства низлежащих слоев в готовом изделии. Приведите схему микроструктуры.

- Рессоры грузового автомобиля изготавливают из качественной ленерованной стали, толщина рессоры до 10мм. Сталь должна иметь предел прочности не менее 1500 мПа и обладать высокими пределами выносливости и упругости. Подберите сталь, укажите ее состав, режимы термической обработки, свойства. Зарисуйте микросхему.

- Необходимо изготовить шестерни из цветного сплава, стойкого против действия воды и пара и обладающего небольшим коэффициентом трения. Предел прочности не ниже 340МПа. Укажите марку сплава, его состав, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку материала для изготовления фрезы, обрабатывающей нержавеющие стали. Теплостойкость до 630 0С. Укажите состав сплава, режимы его термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выберите марку стали для изготовления топоров. Лезвие топора не должно сниматься или выкрашиваться в процессе работы, поэтому оно должно иметь твердость в пределах HRC 50-55 на высоту не более 30-40мм, остальная часть топора не подвергается закалке.    Укажите химический состав стали, режимы термической обработки, обеспечивающие данную твердость на лезвии топора. Зарисовать схему микроструктуры.

- Сварные бензиновые и масляные баки, от материала которых не требуется высоких механических свойств, изготавливают в самолетостроении из легких листов сплавов, обладающих повышенной стойкостью против коррозии, пластичностью и хорошей свариваемостью. Подберите сплав, укажите состав, механические свойства, зарисуйте схему микроструктуры.

- Необходимо подобрать марку цветного сплава для пружинящего    контакта, не дающего искры. Материал должен иметь предел прочности не ниже 1176 мПа и твердость не ниже НВ 400. Укажите состав, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Шар – баллон с толщиной стенки 30мм для сжатого воздуха изготавливается из поковок с помощью сварки. Должен иметь предел прочности не менее 900 мПа. Выбрать марку материала, режимы термической обработки. Указать состав стали, механические свойства и схему микроструктуры.

- Выберите марку стали для изготовления продольной пилы по дереву, укажите режимы термической обработки, механические свойства готовой пилы, схему микроструктуры. Термическую обработку необходимо проводить таким образом, чтобы предупредить деформацию пилы и обеспечить получение в стали высоких упругих свойств (пила должна пружинить).

- Лопатки реактивных двигателей работают в окислительной среде при высоких температурах 720-850 0С. Металл должен обладать повышенной коррозийной стойкостью и прочностью при указанной температуре. Подберите материал для лопаток, укажите его состав, свойства, структуру, режимы термической обработки.

- Лонжероны и шпангоуты самолетов изготавливают из легких сплавов высокой прочности. Подберите марку сплава, укажите химический состав, режимы термической обработки и механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Сталь, применяемая для пароперегревателей котлов высокого давления должна сохранять повышенные механические свойства при длительных нагрузках при Т=500 0С и иметь достаточную пластичность для возможности гибки и завальцовки при сборке котла. Укажите состав стали, режимы термообработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Шестерня работает на истирание в условиях возможных ударных нагрузок. Выберите сталь, учитывая, что диаметр шестерни = 50мм, твердость поверхности не менее 57 HRC. Укажите состав, режимы термической обработки, механические свойства стали. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Полуоси должны иметь повышенную прочность по всему сечению (твердость HRC 28-35). Укажите состав стали, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Подобрать марку стали для изготовления штампа, обрабатывающего сплавы АК-6 и АК-8 в горячем состоянии. Укажите состав стали, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Подобрать марку цветного сплава для деталей самолета, работающего при нагреве до температуры 450 0С, имеющего предел прочности не ниже 980 мПа. Укажите состав, режимы термообработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку стали для шестерни с твердостью зуба HRC=56-58. Укажите химический состав, режимы термообработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку стали для изготовления матрицы вырубного штампа холодной штамповки с твердостью рабочей поверхности HRC=59. Укажите состав, назначьте и обоснуйте режимы термической обработки, укажите механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку стали для изготовления пресс-формы литья под давлением. Укажите состав стали, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Для изготовления роликов подшипников качения диаметром 18мм требуется сталь с пределом прочности не менее 1600 мПа и твердостью 56-58 HRC. Укажите состав стали, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Выбрать марку материала для изготовления рабочих валков блюмингов диаметром до 1000мм (твердость 229-285 НВ). Указать состав, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисуйте схему микроструктуры.

- Для средненагруженных деталей самолета- обшивок элерона (предел прочности 260 мПа) применяют легкий цветной сплав. Выбрать марку материала. Указать состав, режим термообработки, механические свойства. Зарисовать схему микроструктуры.

- Лопасти винтов – нагруженные элементы конструкций самолетов выполняются из легкого цветного сплава с пределом прочности не менее 420мПа. Указать состав сплава, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисовать схему микроструктуры.

- Вкладыши подшипников выполняются из цветного сплава. Подобрать марку материала, указать состав, механические свойства, зарисовать схему микроструктуры, учитывая, что подшипники работают при средней нагруженности с ударными нагрузками.

- Выбрать марку материала для изготовления диаметром 15мм метчика. Твердость рабочей поверхности инструмента должна быть не менее HRC60. Указать состав, механические свойства, режимы термообработки. Зарисовать схему микроструктуры.

- Выбрать марку материала для сверла, обрабатывающего конструкционные стали с прочностью до 1000 мПа. Сверло должно сохранять режущие свойства во время работы до 600 0С. Указать состав, режим термической обработки, механические свойства, зарисовать схему микроструктуры.

- Выбрать марку стали для задвижки трубопровода, работающего при температуре 600-650 0С. Указать состав, режимы термической обработки, механические свойства. Зарисовать схему микроструктуры

Инструктивная карта

к практической работе № 3

Технология изготовления литейной формы

Цель работы:

- Освоить умения по выполнению  эскиза литейной формы в сборе в соответствии с заданием и укажите все элементы литейной формы и их назначение.

- Освоить умения  характеризовать технологический процесс ручной формовки заданной литейной формы в необходимой последовательности, выполняя эскизы.

Оборудование:

- Макет разборной литейной формы, выполненной в гипсе.

- Комплект моделей разной формы

- Чертёжные инструменты

Общие положения.

Технологическая схема производства отливок состоит из следующих основных этапов:

- разработка технологии изготовления отливки;

- проектирование и изготовление литейной оснастки;

- изготовление литейной формы и стержней;

- расплавление металла и заливка его в форму;

- затвердевание и охлаждение отливки;

- освобождение отливки от формы и стержней;

- очистка и обрубка отливки;

- контроль качества отливки.

1.2. Литейная оснастка

Литейная оснастка – это комплект приспособлений для изготовления отливок, в который входят модель отливки, модели элементов литниковой системы, модельные плиты, стержневые ящики, опоки и др.

Часть оснастки, включающая все приспособления, необходимые для образования рабочей полости литейной формы при ее формовке, называется модельным комплектом. Полный комплект оснастки, необходимый для получения разовой формы, называется формовочный комплект.

1.2.1. Модель отливки

Модель отливки – это копия отливки, отражающая ее внешние очертания, размер которой больше отливки на величину усадки сплава и служит для образования отпечатка в литейной форме, соответствующего наружной конфигурации и размерам отливки. Также, в отличие от отливки, модель имеет выступы, называемые стержневыми знаками. Стержневые знаки модели создают в форме углубления для установки стержней.

Модели простых отливок обычно неразъемные, а сложных – разъемные и изготавливаются из древесины, металлических сплавов, пластмассы и некоторых других материалов (рис. 3).

При изготовлении форм на машинах вместо моделей используют модельные плиты. Модельная плита- это металлическая плита, на которой укреплены металлические модели отливок и модели литниковой системы.

1.2.2. Стержни

Стержень, являясь элементом литейной формы, служит для образования отверстий и полостей в отливке и состоит из рабочей части, образующей поверхность отливки, и знаков, которые крепят стержни в форме.

Изготавливают стержни из специальных стержневых смесей в стержневых ящиках из древесины, металлических сплавов, пластмассы. Стержневой ящик обычно состоит из двух частей. Рабочая полость ящика изготавливается в соответствии с конфигурацией отверстий в отливке и стержневых знаков (рис.4).

1.2.3. Литниковая система и ее модели

Для заливки металла, выхода газов, отделения неметаллических включений и контроля заливки форма имеет систему каналов, которая называется литниковой системой. Литниковая система состоит из следующих элементов (рис. 1):

Рис. 1. Литниковая система

- литниковая чаша – служит для смягчения удара струи жидкого металла, выливаемого из ковша, и частичного задержания шлака;

- стояк – конический канал круглого сечения;

- шлакоуловитель – канал трапециевидного сечения, служащий для улавливания шлака и частиц формовочной смеси, попавших в стояк из литниковой чаши;

- питатели – каналы, подводящие жидкий металл к полости формы;

- выпор – вертикальный канал, служащий для отвода газов из формы и контроля заполнения формы металлом (на рисунке не показан).

Жидкий сплав заливают в литниковую чашу, затем через стояк сплав поступает в шлакоуловитель и дальше через питатели – в полость формы. Шлакоуловитель расположен выше питателя. Металл отстаивается в шлакоуловителе и неметаллические включения всплывают к потолку шлакоуловителя.

Каналы литниковой системы выполняются по особым моделям, которые представляют собой набор деревянных брусков различного размера и сечения.

1.2.4. Опоки

Опоки – это жесткие деревянные или металлические рамки различной формы. Они служат для удержания формовочной смеси, образующей литейную форму как при ее изготовлении и транспортировке, так и при последующей заливке и охлаждении отливки.

Опока, с уплотненной формовочной смесью и отпечатком от модели, называется полуформой, если модель разъемная, и формой, если модель неразъемная.

Если формовку выполняют в двух опоках, то для предотвращения смещения полуформ, опоки скрепляют, для чего на их стенках снаружи предусматриваются специальные приспособления (скобы, втулки со штырями и др.).

1.3. Формовочные и стержневые смеси

Для изготовления песчано-глинистой формы используют специальные формовочные смеси.

По применению формовочные смеси разделяют на облицовочные, наполнительные и единые (общие).

В зависимости от вида сплава и веса отливки применяют различные стандартные составы формовочных смесей с определенными пропорциями составляющих материалов. В их состав входят: кварцевый песок, глина, специальные добавки.

Стержни по условиям их работы должны обладать повышенной газопроницаемостью, большой прочностью, удовлетворительной податливостью и повышенной противопригарностью. Их изготавливают из стержневых смесей, состоящих из кварцевого песка и специальных связующих материалов (3-5 %), которые придают стержню прочность после сушки. В качестве связующих применяют крепители различных марок, сульфитную барду и др.

1.4. Разработка технологического процесса изготовления отливки в песчано-глинистой форме в парных опоках по разъемной модели на примере отливки из серого чугуна.

1.4.1. Чертеж детали

Основой для разработки технологического процесса изготовления отливки является чертеж детали (рис. 2,а).

Поверхности детали, подвергающиеся механической обработке, условно обозначаются знаком  или  без числового или с числовым обозначением параметра шероховатости.  Знак  означает, что данная поверхность механической обработке не подвергается. Если шероховатость всех поверхностей одинакова, то знак шероховатости помещают только в правом верхнем углу чертежа.

Рис. 2. Эскизы детали (а) и детали с элементами литейной формы (б)

1.4.2. Чертеж детали с элементами литейной формы

По чертежу детали (рис. 2, а) разрабатывают технологический чертеж детали с элементами литейной формы (рис. 2, б) в следующей последовательности:

1. определяется плоскость разъема 1 модели и формы для удобства формовки и извлечения модели из формы. В симметричных деталях плоскость разъема обычно проходит через ось симметрии.

Разъем модели и формы показывают отрезком или ломаной штрихпунктирной линией, заканчивающейся знаком «×», над которой указывается буквенное обозначение разъема – «МФ».

Направление разъема показывают сплошной основной линией, ограниченной стрелками и перпендикулярной к линиям разъема. Положение отливки в форме при заливке обозначают буквами: В (верх) и Н (низ). Буквы проставляют у стрелок, показывающих направление разъема формы.

При нескольких разъемах модели и формы каждый разъем показывается отдельно.

2. у поверхностей, с которых будет сниматься слой металла при последующей механической обработке (на чертеже детали они обозначены соответствующими знаками шероховатости), наносят сплошной тонкой линией, вынесенной за контур детали, припуски 2 на механическую обработку. Величина припусков определяется по ГОСТ.Кроме припусков на механическую обработку все размеры детали увеличивают пропорционально величине усадки сплава, из которого будет изготовлена отливка;

3. отверстия, впадины и т.п., не выполняемые при изготовлении отливки, зачеркивают сплошной тонкой линией 3;

4. контуры стержня со стержневыми знаками 4, выполненными заодно со стержнем, изображаются сплошной тонкой линией. В разрезе стержни штрихуются только у контура. Стержни обозначаются буквами и порядковыми номерами, например «ст.1».

.Размеры знаков стержней и зазоры между знаками стержней и модели принимаются по ГОСТ.

1.4.3. Чертеж отливки

По чертежу детали с элементами литейной формы (рис. 2, б) разрабатывается чертеж отливки, на котором, в отличие от чертежа детали с элементами литейной формы, наносятся формовочные уклоны и радиусы закруглений (галтели) в местах сопряжений поверхностей (в данной работе чертеж отливки не разрабатывается).

1.4.4. Чертеж модели

По чертежу отливки разрабатывается чертеж модели (рис. 3). Модель имеет разъем 1, стержневые знаки 2, 3 (они окрашены черным цветом), конфигурация которых соответствует конфигурации знаков, указанных на чертеже детали с элементами литейной формы (рис. 2, б; ст. 1 и ст. 2). На модели предусматривают формовочные уклоны 4 на стенках, перпендикулярных плоскости разъема и радиусы закруглений в местах сопряжения стенок 5. Размеры моделей выполняют с учетом припусков на механическую обработку, технологических припусков и усадки сплава, из которого изготавливают отливку.

Рис. 3. Эскиз деревянной модели для ручной формовки

1.4.5. Стержни и стержневые ящики

Для изготовления стержней используют стержневые ящики (рис. 4).

Рис. 4. Деревянные стержневые ящики для ручного изготовления   стержней:

а) для вертикального стержня ст. 1;   б) для горизонтального стержня ст. 2

1.5. Изготовление литейной песчано-глинистой формы ручной формовкой в парных опоках по разъемной модели для отливки из серого чугуна

Процесс изготовления литейной песчано-глинистой формы называется формовка.

В единичном и мелкосерийном производствах, а также при получении больших отливок применяется ручная формовка. В массовом производстве при получении отливок применяют машинную формовку, при которой механизируются самые трудоемкие операции – уплотнение смеси и извлечение модели из формы.

Для изготовления формы необходимы модели, стержни, опоки, подмодельные доски, а также такие инструменты как лопатки, сита, трамбовки, вентиляционные иглы, кисти и щетки, крюки, гладилки, ложечки, ланцеты и др.

Технологический процесс ручной формовки осуществляется в следующей последовательности:

Рис.5. Последовательность изготовления песчано-глинистой формы  ручной формовкой в парных опоках по разъемной модели  для отливки втулки

1) изготовление нижней полуформы (рис. 5, а). На подмодельную доску кладут половину модели без шипов (плоскостью разъема вниз) и устанавливают опоку. Припудрив модель порошком талька или графита, покрывают ее через сито слоем (15-20 мм) облицовочной смеси. Этот слой уплотняют руками, после чего в опоку набрасывают лопаткой наполнительную смесь и уплотняют ее трамбовкой. Перемещая по верхнему краю опоки линейку, удаляют лишнюю формовочную смесь. В формовочной смеси на расстоянии 40-50 мм друг от друга и на 10-15 мм от модели, душником накалывают отверстия для выхода газов. Опоку накрывают второй подмодельной доской и переворачивают на 180º, первую подмодельную доску убирают;

2) изготовление верхней полуформы (рис. 5, б). На заформованную половину модели накладывают ее вторую половину, направляя шипы последней в гнезда первой. Поверхность разъема посыпают сухим кварцевым (разделительным) песком. Верхнюю опоку ставят на нижнюю, фиксируют ее положение штырями, которые вставляют в отверстия приливов на опоках. Устанавливают модели шлакоуловителя, стояка и выпоров (брусочки). Верхнюю опоку наполняют формовочными смесями, так же как нижнюю. После уплотнения смеси вокруг стояка гладилкой прорезают литниковую чашу;

3) извлечение моделей (рис. 5, в). Из верхней полуформы вынимают модель стояка и выпоров, осторожно раскачивая; снимают верхнюю опоку и переворачивают плоскостью разъема вверх. В плоскости разъема нижней полуформы гладилкой прорезают питательные каналы от шлакоуловителя к полости формы. Смочив водой полоску формовочной смеси на границе с моделью и осторожно поколачивая деревянным молотком по подъемнику, ввинченному в гнездо, вынимают из формы половинки модели и модель шлакоуловителя. Исправляют повреждения формы и удаляют осыпавшуюся землю сухим сжатым воздухом. Поверхность полуформ присыпают порошкообразным графитом или порошком древесного угля;

4) сборка формы (рис. 5, в; 5, г). При сборке формы в углубления (знаки) нижней полуформы вкладывают стержень, устанавливают на место верхнюю опоку (полуформу). Полуформы фиксируют штырями и наверх кладут груз, чтобы при заливке расплавленный металл своей тяжестью не сдвинул верхнюю опоку.

1.6. Заливка формы и выбивка отливки

Чугун плавят в печах – вагранках, пламенных и электрических печах. Жидкий металл заливают в форму ковшем до тех пор, пока он, поднимаясь снизу, не заполнит до верха выпоры.

1.-жидкий металл; 2- отвод газов

Рис.6. Заливка металла в форму.

После затвердевания металла и определенной выдержки, необходимой для охлаждения отливки, ее выбивают из формы. После чего из отливки выбивают стержень, обрубают и зачищают литниковую систему, очищают отливку от пригоревшей земли и производят контроль.

Алгоритм выполнения работы:

- Получите вариант задания для выполнения практической работы.

- Изучите элементы литейной формы на гипсовом разборном макете.

- Выполните эскиз литейной формы в сборе в соответствии с заданием и укажите все элементы литейной формы и их назначение.

- Охарактеризуйте технологический процесс ручной формовки заданной литейной формы в необходимой последовательности, выполняя эскизы.

- Оформите отчёт

Варианты заданий.    Эскизы собранных литейных форм (вертикальный разрез)

Инструктивная карта

к практической работе № 4

Горячая объёмная штамповка

Цель работы:

1.Освоить умения зарисовки схемы  процесса горячей объемной штамповки. 2.освоить умения  описания ручьев  штампа и порядка  прохождения заготовки по ручьям в процессе штамповки:       Заготовка→…….→…….→…….→ штамповка

3. Освоить умения по указанию всех составляющих  обозначений на схеме молота и его характеристики .

Оборудование:

- Модель штампа.

- чертёжные инструменты

Общие положения.

Горячей объемной штамповкой получают в специальных штампах из нагретых заготовок изделия, называемые штампованными поковками. Штампом называется металлическая форма, состоящая обычно из двух частей, в которых имеются полости, по конфигурации соответствующие изготовляемой поковке. Эти полости называются ручьями. Одна часть штампа закрепляется в подштамповой подушке, установленной на шаботе молота или плите пресса, а другая — в подвижной части его.

Рис.1.Общий вид и схема паровоздушного молота арочного типа:

1,3 — каналы;

2 — парораспределительное устройство; 4 — направляющие;

5 — шабот;

6 — матрица штампа;

7 — пуансон штампа;

8 — баба;

9 — станина;

10— шток;

11 — поршень;

12 — цилиндр

Каждый штамп годен для изготовления лишь одной определенной поковки, поэтому штампы применяются преимущественно при крупносерийном и массовом производстве. В штампе может быть один или несколько ручьев. Заготовка в многоручьевом штампе получается последовательно, сначала в заготовительных (черновых) ручьях, в которых выполняются операции вытяжки или гибки, и затем в штамповочных для предварительной и окончательной штамповки.. Штамповка обычно производится с одного нагрева. Штампы изготовляются из специальных сталей, обладающих высокой твердостью и жаропрочностью, и из легированного чугуна (для холодной листовой штамповки). В процессе штамповки рассматривают три фазы:

- металл течет во все стороны до стенок штампа;

- металл заполняет полости штампа и стремится вытечь из него; в металле возникают напряжения сжатия, идет образование заусенцев в разрезе двух половин штампа;

- образованные заусенцы теряют пластические свойства и не дают вытекать металлу, идет уплотнение и окончательное заполнение всех «закоулков» штампа.

Применяется также безоблойная штамповка в закрытых штампах, при которой требуются заготовки определенной массы; заусенцы при этом не образуются. Для объемной штамповки применяют паровоздушные штамповочные молоты двойного действия с массой падающих частей до 1800 кг (имеют наибольшее распространение), гидравлические и фрикционные прессы, кривошипные ковочно-штамповочные прессы, горизонтально-ковочные машины, винтовые фрикционные прессы и др.

Рис.3. Многоручьевой молотовый штамп и операции штамповки шатуна:

1, 2, 3,4,5 — соответственно подкатной, протяжной, предварительный, гибочный и окончательный ручьи; 6 — профиль подкатного ручья; 7 —поковка; 8 — исходная заготовка; I — протяжка; II — подкатка; III — гибка; IV — предварительная штамповка; V — окончательная штамповка.

Штамповочные ручьи бывают окончательными (чистовыми) и предварительными (черновыми).

Окончательный ручей, обязательный для любого штампа, предназначен для штамповки уже готовой поковки (с облоем). Деформация в нем невелика, что позволяет повысить точность размеров штамповки. Остальные ручьи применяют в различных сочетаниях в зависимости от формы штамповки.

Предварительный ручей применяют при штамповке штамповок сложной формы для уменьшения износа окончательного ручья. Основная деформация, необходимая для получения конечной формы штамповки, происходит в предварительном ручье, повторяющем по форме окончательный ручей, но с большими радиусами закруглений и без канавки для заусенца.

Заготовительные ручьи предназначены для перераспределения массы заготовки по главным осям штамповки согласно распределению массы в штамповке. К ним относятся формовочный, пережимной, подкатной, протяжной и гибочный ручьи.

В формовочном ручье заготовке придается форма, приближающаяся к форме штамповки в плоскости разъема штампов. При этом площадь поперечного сечения заготовки изменяется незначительно.

Пережимной ручей предназначен для уширения заготовки без ее заметного удлинения. В формовочный и пережимной ручьи заготовка поступает чаще без предварительной обработки, реже - после протяжного ручья. После обработки в формовочном и пережимном ручьях заготовка попадает в штамповочный ручей (предварительный или окончательный).

Подкатной ручей позволяет перераспределять объем металла вдоль оси заготовки в соответствии с формой поковки, т.е. увеличивать одни поперечные сечения за счет уменьшения других. Заготовка поступает в подкатной ручей либо без предварительной обработки, либо из протяжного ручья. После каждого удара в подкатном ручье заготовку кантуют. После подкатного ручья заготовка попадает чаще всего в штамповочный ручей, реже - в гибочный или формовочный.

В протяжном ручье площади поперечных сечений отдельных участков заготовки уменьшаются за счет протяжки. В этом ручье обычно осуществляется первая штамповка, после чего заготовка передается в любой другой ручей.

Гибочный ручей придает заготовке форму, соответствующую форме штамповки в плоскости разъема штампов, путем гиба. Гибочный ручей может применяться в любой последовательности среди заготовительных ручьев.

Отрубной ручей применяется при штамповке поковки от прутка, т.е. одна заготовка (пруток) служит для последовательной штамповки нескольких штамповок. В этом случае готовую штамповку отрубают от прутка отрубным ножом.

Алгоритм выполнения работы:

1.Зарисуйте схему процесса горячей объемной штамповки. Какой процесс называется штамповка?

2.Приведите схему многоручьевого штампа. Опишите ручьи штампа и укажите порядок прохождения заготовки по ручьям в процессе штамповки:       Заготовка→…….→…….→…….→ штамповка

Почему штамповочные ручьи располагаются в центре зеркала штампа?

3. Приведите схему паровоздушного молота арочного типа и укажите все составляющие обозначений на схеме молота. Охарактеризуйте данный вид оборудования.

Инструктивная карта

к практической работе № 5

Сварка металлов

Цель работы:

Освоить умения чертить  схемы предложенных видов сварки

Общие сведения

Сварка — это технологический процесс получения неразъёмного соединения посредством установления межатомных и межмолекулярных связей между свариваемыми частями изделия при их нагреве (местном или общем), и/или пластическом деформировании. Сварка применяется для соединения металлов и их сплавов, термопластов во всех областях производства и в медицине.

При сварке используются различные источники энергии: электрическая дуга, газовое пламя, лазерное излучение, электронный луч, трение, ультразвук.

Классификация видов сварки металлов

ГОСТ 19521-80  устанавливает классификацию сварки металлов по основным физическим, техническим и технологическим признакам.

Физические признаки, в зависимости от формы энергии, используемой для образования сварного соединения, подразделяются на три класса:

- Термический класс: виды сварки, осуществляемые плавлением с использованием тепловой энергии.

- Термомеханический класс: виды сварки, осуществляемые с использованием тепловой энергии и давления.

- Механический класс: виды сварки, осуществляемые с использованием механической энергии и давления.

К техническим признакам относятся: способ защиты металла в зоне сварки, непрерывность сварки, степень механизации сварки.

Технологические признаки включают степень автоматизации процесса: ручная, полуавтоматическая, автоматическая

Термический класс сварки

Электродуговая сварка.

Сварочной дугой называют длительный мощный электрический разряд в ионизированной среде.

Источником теплоты является электрическая дуга, возникающая между торцом электрода и свариваемым изделием при протекании сварочного тока в результате замыкания внешней цепи электросварочного аппарата. Выделяющееся тепло  нагревает торец электрода и оплавляет свариваемые поверхности, что приводит к образованию сварочной ванны — объёма жидкого металла. В процессе остывания и кристаллизации сварочной ванны образуется сварное соединение.

Ручная дуговая сварка

Для сварки используют электрод с нанесённым на его поверхность покрытием (обмазкой).

При плавлении обмазки образуется защитный слой, отделяющий зону сварки от атмосферных газов (азота, кислорода), и способствующий легированию шва, повышению стабильности горения дуги, удалению неметаллических включений из металла шва, формированию шва и т. д. В зависимости от типа электрода и свариваемых материалов электросварка производится постоянным током обеих полярностей или переменным током.

Сварка в защитных газах

- Электродуговая сварка неплавящимся электродом

В качестве электрода используется стержень, изготовленный из графита или вольфрама, температура плавления, которых выше температуры, до которой они нагреваются при сварке. Сварка чаще всего проводится в среде защитного газа (аргон, гелий, азот и их смеси) для защиты шва и электрода от влияния атмосферы, а также для устойчивого горения дуги. Сварку можно проводить как без, так и с присадочным материалом. В качестве присадочного материала используются металлические прутки, проволока, полосы.

- Полуавтоматическая сварка проволокой в углекислом газе плавящимся электродом

В качестве электрода используется металлическая проволока, к которой через специальное приспособление (токопроводящий наконечник) подводится ток. Электрическая дуга расплавляет проволоку, и для обеспечения постоянной длины дуги проволока подаётся автоматически механизмом подачи проволоки. Для защиты от атмосферы применяют углекислый газ, который подаётся из сварочной головки вместе с электродной проволокой. Следует заметить, что углекислый газ является активным газом — при высоких температурах происходит его диссоциация с выделением кислорода. Выделившийся кислород окисляет металл. В связи с этим приходится в сварочную проволоку вводить раскислители (такие, как марганец и кремний).

Сварка под флюсом

В этом виде сварки конец электрода (в виде металлической проволоки или стержня) подаётся под слой флюса. Горение дуги происходит в газовом пузыре, находящемся между металлом и слоем флюса, благодаря чему улучшается защита металла от вредного воздействия атмосферы и увеличивается глубина проплавления металла.

Газопламенная сварка

Ацетилено-кислородное пламя (температура около 3150 °C в 2—3 мм от ядра)

Источником теплоты является газовый факел, образующийся при сгорании смеси кислорода и горючего газа. В качестве горючего газа могут быть использованы ацетилен, МАФ, пропан, бутан, блаугаз, водород, керосин, бензин, бензол и их смеси. Тепло, выделяющееся при горении смеси кислорода и горючего газа, расплавляет свариваемые поверхности и присадочный материал с образованием сварочной ванны. Пламя может быть окислительным, «нейтральным» или восстановительным (науглероживающим), это регулируется соотношением кислорода и горючего газа. В последние годы в качестве заменителя ацетилена применяется новый вид топлива — сжиженный газ МАФ (метилацетиленовая фракция).

Новые виды сварки:

- Электрошлаковая сварка

- Плазменная сварка

- Электронно-лучевая сварка

- Лазерная сварка

Термомеханический класс сварки

При сварке происходят два последовательных процесса: нагрев свариваемых изделий до пластического состояния и их совместное пластическое деформирование. Основными разновидностями контактной сварки являются: точечная контактная сварка, стыковая сварка, рельефная сварка, шовная сварка.

Контактная сварка

Точечная сварка

1- электроды; 2- соединяемые детали; 3-сварная точка

При точечной сварке детали зажимаются в электродах сварочной машины или специальных сварочных клещах (зона 1). После этого между электродами начинает протекать большой ток, который разогревает металл деталей в месте их контакта до температур плавления(зона2). Затем ток отключается и осуществляется «проковка» за счёт увеличения силы сжатия электродов(зона3). Металл кристаллизуется при сжатых электродах и образуется сварное соединение.

Стыковая сварка

Заготовки сваривают по всей плоскости их касания. В зависимости от марки металла, площади сечения заготовок и требований к качеству соединения стыковую сварку можно выполнять одним из способов.

1-Зажимные устройства

2- Свариваемые прутковые заготовки

3-Неподвижный пуансон сжатия

4- Подвижный пуансон сжатия

5-Рабочая поверхность сварочной машины

6-Трансформатор   7. Токоподводящие шины.

1.Стыковая сварка сопротивлением

Заготовки, установленные и закреплённые в стыковой машине, прижимают одну к другой усилием определённой величины, после чего по ним пропускают электрический ток. При нагревании металла в зоне сварки до пластического состояния происходит осадка. Ток выключают до окончания осадки. Данный способ сварки требует механической обработки и тщательной зачистки поверхностей торцов заготовок.

2.Стыковая сварка непрерывным оплавлением

Состоит из двух стадий: оплавления и осадки. Заготовки устанавливают в зажимах машины, затем включают ток и медленно сближают их. При этом торцы заготовок касаются в одной или нескольких точках. В местах касания образуются перемычки, которые мгновенно испаряются и взрываются. Образующиеся пары металла играют роль защитной атмосферы и уменьшают окисление расплавленного металла. При дальнейшем сближении заготовок образование и взрыв перемычек происходят на других участках торцов. В результате на торцах возникает тонкий слой расплавленного металла, облегчающий удаление окислов из стыка. При осадке скорость сближения заготовок резко увеличивают, осуществляя при этом пластическую деформацию на заданный припуск. Переход от оплавления к осадке должен быть мгновенным, без малейшего перерыва. Осадку начинают при включённом токе и завершают при выключенном.

Диффузионная сварка

Сварка осуществляется за счёт диффузии — взаимного проникновения атомов свариваемых изделий при повышенной температуре. Сварку проводят в вакуумной установке, нагревая места соединения до 800 °C. Вместо вакуума может быть использована среда защитных газов. Методом диффузной сварки можно пользоваться при создании соединений из разнородных металлов, отличающихся по своим физико-химическим свойствам, изготавливать изделия из многослойных композитных материалов.

1-нагружающее устройство, передающее давление; 2-вакуумная камера;

3-зажимы; 4- свариваемые детали.

Сварка трением

1-невращающийся свариваемый стержень; 2- вращающийся свариваемый стержень; 3- вращающийся патрон; 4 место разогрева и сварки.

Существует несколько схем сварки трением, первой появилась соосная. Суть процесса состоит в следующем: на специальном оборудовании (машине сварки трением) одна из свариваемых деталей устанавливается во вращающийся патрон, вторая крепится в неподвижный суппорт, который имеет возможность перемещения вдоль оси. Деталь, установленная в патрон, начинает вращаться, а деталь, установленная в суппорте, приближается к первой и достаточно большим давлением воздействует на неё. В результате трения одного торца о другой происходит износ поверхностей и слои металла разных деталей приближаются друг к другу на расстояния, соразмерные размеру атомов. Начинают действовать атомные связи (образуются и разрушаются общие атомные облака), в результате возникает тепловая энергия, которая нагревает в локальной зоне концы заготовок до температуры ковки. По достижении необходимых параметров патрон резко останавливается, а суппорт продолжает давить ещё какое-то время, в результате образуется неразъёмное соединение. Сварка происходит в твёрдой фазе.

Механический класс сварки

Сварка взрывом

Сварка осуществляется сближением атомов свариваемых изделий на расстояние действия межатомных сил за счёт энергии, выделяемой при взрыве. С помощью данного способа сварки часто получают биметаллы.

Ультразвуковая сварка металлов

1-магнитострикционный преобразователь; 2-волновод;

3-электрод-инструмент; 4-свариваемые детали

Сварка осуществляется сближением атомов свариваемых металлических изделий на расстояние действия межатомных сил за счёт энергии ультразвуковых колебаний, вводимых в материалы. Ультразвуковая сварка характеризуется рядом положительных качеств, и несмотря на высокую стоимость оборудования, обуславливает её применение в производстве микросхем (сварка проводников с контактными площадками), прецизионных изделий, сварка металлов разных типов и металлов с неметаллами.

Холодная сварка

- и 5-пуансоны для сжатия в момент сварки;

- и 4 –пуансоны для предварительного сжатия;

- - свариваемые детали; 6- сварная точка.

Холодная сварка представляет собою соединение однородных или неоднородных металлов при температуре ниже минимальной температуры рекристаллизации; сварка происходит благодаря пластической деформации свариваемых металлов в зоне стыка под воздействием механического усилия. Холодная сварка может быть стыковой, точечной и шовной.  Прочность соединения существенно зависит от усилия сжатия и степени деформации свариваемых деталей.

Алгоритм выполнения работы:

1.Внимательно изучите особенности технологических процессов сварки термического, термомеханического и  механического классов.

2. В соответствии с  вариантом задания начертите схемы предложенных видов сварки 3.Охарактеризуйте сущность процессов, технологические преимущества, недостатки  и область применения видов сварки

4. Оформите отчёт.

Варианты заданий.

| Вариант № | Виды сварки |
| --- | --- |
|  | Ручная электродуговая сварка Контактная точечная сварка |
|  | Электродуговая сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов Контактная стыковая сварка |
|  | Полуавтоматическая сварка проволокой в углекислом газе плавящимся электродом Диффузионная сварка |
|  | Электродуговая сварка под флюсом Сварка трением |
|  | Газопламенная сварка Ультразвуковая сварка металлов |

Инструктивная карта

к практической работе № 6

Обработка металлов резанием

Цель работы:

- Освоить умения выполнения эскиза  режущего инструмента с указанием конструктивных особенностей.

- Освоить умения характеризовать предложенные процессы резания металлов

Оборудование:

- Комплект металлообрабатывающего инструмента

- Металлорежущий токарный станок (модель,макет)

- Чертёжный инструмент.

Общие сведения

Обработка металлов резанием - это процесс срезания режущим инструментом с поверхности заготовки слоя металла в виде стружки для получения необходимой геометрической формы, точности размеров, взаиморасположения и шероховатости поверхностей детали.

Токарная обработка материалов заключается в обработке тел вращения режущим инструментом, движущимся вдоль оси вращения заготовки.

Резец (англ. tool bit) — это режущий инструмент, предназначенный для обработки деталей различных размеров, форм, точности и материалов. Является основным инструментом, применяемым при токарных, строгальных и долбёжных работах. Рабочая часть резца представляет собой клин, который под действием приложенного усилия деформирует слой металла, после чего сжатый элемент металла скалывается и сдвигается передней поверхностью резца. При дальнейшем продвижении резца процесс скалывания повторяется и из отдельных элементов образуется стружка.

Конструктивная схема токарного резца

Основные схемы обработки металлов резанием

1-орабатываемая поверхность заготовки

2-снимаемый слой металла

3- обработанная поверхность заготовки

Устройство и основные узлы токарного станка.

Большинство токарных станков имеют практически одинаковую конструкцию и различаются только габаритами и расположением органов управления. На рисунке показан типовой токарный станок и его основные узлы.

- Ось токарного станка - виртуальная ось, проходящая через ось вращения заготовки параллельно станине.

- Передняя тумба и задняя тумба - литые чугунные тумбы, служащие подставками для узлов и механизмов станка. В настольных станках тумбы не используются.

- Станина - основная часть, остов токарного станка. Станину, обычно, изготавливают цельнометаллической путём отливки из чугуна. Станина крепится к тумбам станка. Большой вес станины снижает вибрации от электропривода станка и вибрации, возникающие в процессе обработки деталей. В нижней части станины, внутри или сзади токарного станка устанавливается двигатель электропривода.

- Электрический шкаф - шкаф, внутри которого расположены элементы электрической схемы станка, а на наружной панели включатели главного электродвигателя, компрессора для охлаждающих жидкостей, вольтметр и индикаторные лампочки.

- Передняя бабка - заключает в себя набор шестерён, рычагов, валов и механизмов для изменения скорости вращения заготовки и скорости подачи режущего инструмента.

- Гитара - составная часть передней бабки, в которой расположены сменные шестерни для настройки привода инструмента при нарезании резьбы (в современных станках смена шестерён не требуется).

- Шпиндель - основной вал вращения заготовки. На шпинделе могут устанавливаться крепёжные приспособления, такие как патрон, центр, цанга и тому подобные.

- Патрон - наиболее распространённое крепёжное приспособление для заготовок.

- Суппорт - приспособление для крепления обрабатывающего инструмента и перемещения инструмента в заданных направлениях.

- Фартук - передняя крышка суппорта.

- Задняя бабка - приспособление для крепления заготовки (при обработке в центрах), или для крепления инструментов, таких например как метчик, плашка при нарезании резьбы и прочих приспособлений.

Алгоритм выполнения работы:

- Внимательно изучите теоретические сведения о процессе резания металлов.

- В соответствии с заданием выполните эскиз режущего инструмента с указанием конструктивных особенностей.

- Охарактеризуйте предложенные процессы резания металлов

- На схеме токарного станка укажите основные узлы и опишите их функциональное назначение.

- Оформите отчёт.

Литература

- Адаскин А.М. и др., Материаловедение в машиностроении, М., Юрайт, 2012-535с.

- Вишневецкий Ю.Т.  Материаловедение : учебник для технич. колледжей / Ю.Т. Вишневецкий. - 4-е изд. - М. : Дашков и К, 2009.

- Зубарев Ю.М. Современные инструментальные материалы, СПб.: «Лань», 2008-224с..

- Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы: Учебник для средних специальных учебных заведений.- 10-е изд, перераб., СПб.: Политехника, 2010-382 с.

5.Марочник сталей (под редакцией  Зубченко  А.В.), М.: Машиностроение, 2005г

6.Оськин В.А. и др. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных материалов-М. КолосС,2008-318с

Карта  допуска  к  практической  работе  № 1

- Какие линии на диаграмме «Ғе -Ғе3С» называются……..:?

солидус______________________________________________________________

ликвидус_____________________________________________________________

эвтектического превращения_____________________________________________

эвтектоидного превращения______________________________________________

- Что такое……?

феррит_________________________________________________________________

аустенит_______________________________________________________________

перлит_________________________________________________________________

цементит_______________________________________________________________

ледебурит______________________________________________________________
   3.  В каких условиях выделяется первичный, вторичный цементит?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каково строение ледебурита при комнатной температуре и немного ниже эвтектической температуры 1147°С?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Что из себя  представляют структуры: перлит, ледебурит?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как содержание цементита в структуре Ғе–С-х сплавов влияет на свойства сплавов?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе № 1

Построение кривых охлаждения для сплавов диаграммы «Ғе -Ғе3С»

Цель работы:  ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Диаграмма  «Fe – Fe3C»                                                           Кривая охлаждения

Т,С0                                                                               Т,С0        сплав ________

Анализ структурных составляющих:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  № 2

- Какие требования предъявляются к деталям работающим, в условиях поверхностного износа?___________________________________________ ___________________________________________________________________

- Чем определяется выбор марки цементуемой стали для изделий различного назначения? _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Чем определяется выбор марки улучшаемой стали для изделий различного назначения? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Каковы требования, предъявляемые к коррозионностойким сталям?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы требования, предъявляемые к жаростойким сталям?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы требования, предъявляемые к жаропрочным сталям?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы особенности титановых сплавов как конструкционного материала?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы особенности латуни как конструкционного материала?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы особенности бронзы как конструкционного материала

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы особенности дуралюмина как конструкционного материала?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе № 2

Выбор марки материала для конкретной детали в зависимости от условий эксплуатации

Цель работы:  ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Условия эксплуатации детали   ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выбор и характеристика материала:  _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Химический состав материала (Гост            )

Механические свойства  материала _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технологические свойства материала _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Термическая обработка материала

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цикл термической обработки

Т,С0

Время

Схема микроструктуры материала ______________

После термической    обработки

В исходном состоянии

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  № 3

1.Как называется заготовка полученная способом литья? ____________________________________________________________________________________________________________________________

2.Что называют литейной  формой?   _______________________________________________________   ______________________________________________________________________________________________________________

3.Перечислите материалы, которые входят в состав формовочной смеси____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Что входит в состав модельного комплекта?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Для образования в литейной форме каналов для подвода металла служит ______________________________________________________________

6. Для образования в литейной форме внутренних отверстий и полостей применяют______________________________________________________________________________________________________

7.Почему для отливок , получаемых в песчано-глинистых формах требуются большие припуски на дальнейшую обработку резанием____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе № 3

Технология изготовления литейной формы

Цель работы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Эскиз литейной формы

Элементы литейной формы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технологическая последовательность изготовления литейной формы.

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  №4

1. Обработка металлов давлением возможна только благодаря такому свойству материала  как_______________________________________________________

2. Изменение формы и размеров заготовки при воздействием нагрузки
нагрузки называется_____________________________________________________

3. Способность материалов сопротивляться разрушению под  действием приложенных внешних сил называется __________________________________

4.Пластичность металла, как правило, увеличивается с повышением     ____________________________________________________________________

5.Заготовка, полученная горячей объёмной штамповкой, называется ____________________________________________________________________

6.Горячая объемная штамповка производится на оборудовании______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Как различается штамповочное оборудование  динамического и статического действия?________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Как называется инструмент для горячей объемной штамповки?___________

__________________________________________________________________

9. Температуру для горячей объемной штамповки выбирают по__________

__________________________________________________________________

10.Укажите преимущества горячей объемной штамповки по сравнению с ковкой__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе №4

Горячая объёмная штамповка

Цель работы:  _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема процесса горячей объемной штамповки.

Штамповка-это ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема многоручьевого штампа с указанием технологических переходов

Название операции и ручья

Назначение штамповочных ручьёв

Порядок прохождения заготовки по ручьям в процессе штамповки

Заготовка →    …….  →  …….  →  …….  →  штамповка

Почему штамповочные ручьи располагаются в центре зеркала штампа?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема паровоздушного молота арочного типа

Обозначения на схеме молота.

Охарактеризуйте данный вид оборудования ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  № 5

1.Сварка - это _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Свариваемость_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

3.Основные режимы ручной дуговой сварки:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Типы сварных швов______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Как классифицируют способы сварки________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.Перечислите способы защиты металла сварочной ванны от воздействия окружающей среды______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Перечислите новые виды сварки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе № 4

Сварка металлов

Цель работы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Классификация видов сварки металлов

ГОСТ 19521-80

| Термический класс | Термомеханический класс | Механический класс |
| --- | --- | --- |

- Схема сварки___________________________________________

Обозначения по схеме:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сущность процесса сварки

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технологические преимущества и недостатки способа сварки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Область применения видов сварки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Схема сварки___________________________________________

Обозначения по схеме:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сущность процесса сварки

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технологические преимущества и недостатки способа сварки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Область применения видов сварки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  №6

1. Обработка металлов резанием – это ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Перечислите названия основного режущего инструмента ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. 	К основным элементам режима резания относят скорость резания, подачу, толщину срезаемого слоя с заготовки, и  ______________ резания.

4. Поступательное перемещение режущей кромки резца за один оборот обрабатываемой заготовки называется_______________________________________________

5.Резец состоит из головки, или рабочей части, и ___________________________________________________________

6. Поверхность резца, по которой сходит стружка, называется _____________________________________________________________

7.Перечислите основные материалы, применяемые для изготовления металлорежущего инструмента ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе №6

Обработка металлов резанием

Цель работы

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскиз режущего инструмента__________________________________

Обозначение  конструктивных элементов:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика процессов  резания металлов

Схема _____________________________

Инструмент _______________________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема _________________

Инструмент -____________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема ___________________________________

Инструмент- _________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема   _________________________________

Инструмент- ____________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема __________________________________________

Инструмент _____________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Схема токарного станка

Основные узлы станка

| № | Название | Функциональное назначение. |
| --- | --- | --- |
| 14 |  |  |

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  № 1

- Какие линии на диаграмме «Ғе -Ғе3С» называются……..:?

солидус______________________________________________________________

ликвидус_____________________________________________________________

эвтектического превращения_____________________________________________

эвтектоидного превращения______________________________________________

- Что такое……?

феррит_________________________________________________________________

аустенит_______________________________________________________________

перлит_________________________________________________________________

цементит_______________________________________________________________

ледебурит______________________________________________________________
   3.  В каких условиях выделяется первичный, вторичный цементит?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каково строение ледебурита при комнатной температуре и немного ниже эвтектической температуры 1147°С?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Что из себя  представляют структуры: перлит, ледебурит?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как содержание цементита в структуре Ғе–С-х сплавов влияет на свойства сплавов?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе № 1

Построение кривых охлаждения для сплавов диаграммы «Ғе -Ғе3С»

Цель работы:  ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Диаграмма  «Fe – Fe3C»                                                           Кривая охлаждения

Т,С0                                                                               Т,С0        сплав ________

Анализ структурных составляющих:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  № 2

- Какие требования предъявляются к деталям работающим, в условиях поверхностного износа?___________________________________________ ___________________________________________________________________

- Чем определяется выбор марки цементуемой стали для изделий различного назначения? _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Чем определяется выбор марки улучшаемой стали для изделий различного назначения? ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- Каковы требования, предъявляемые к коррозионностойким сталям?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы требования, предъявляемые к жаростойким сталям?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы требования, предъявляемые к жаропрочным сталям?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы особенности титановых сплавов как конструкционного материала?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы особенности латуни как конструкционного материала?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы особенности бронзы как конструкционного материала

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Каковы особенности дуралюмина как конструкционного материала?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе № 2

Выбор марки материала для конкретной детали в зависимости от условий эксплуатации

Цель работы:  ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Условия эксплуатации детали   ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выбор и характеристика материала:  _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Химический состав материала (Гост            )

Механические свойства  материала ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технологические свойства материала ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Термическая обработка материала

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цикл термической обработки

Т,С0

Время

Схема микроструктуры материала ______________

В исходном состоянии

После термической    обработки

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  № 3

1.Как называется заготовка полученная способом литья? ____________________________________________________________________________________________________________________________

2.Что называют литейной  формой?   _______________________________________________________   ______________________________________________________________________________________________________________

3.Перечислите материалы, которые входят в состав формовочной смеси____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Что входит в состав модельного комплекта?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Для образования в литейной форме каналов для подвода металла служит ______________________________________________________________

6. Для образования в литейной форме внутренних отверстий и полостей применяют______________________________________________________________________________________________________

7.Почему для отливок , получаемых в песчано-глинистых формах требуются большие припуски на дальнейшую обработку резанием____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе № 3

Технология изготовления литейной формы

Цель работы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Эскиз литейной формы

Элементы литейной формы _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технологическая последовательность изготовления литейной формы.

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  №4

1. Обработка металлов давлением возможна только благодаря такому свойству материала  как_______________________________________________________

2. Изменение формы и размеров заготовки при воздействием нагрузки
нагрузки называется_____________________________________________________

3. Способность материалов сопротивляться разрушению под  действием приложенных внешних сил называется __________________________________

4.Пластичность металла, как правило, увеличивается с повышением     ____________________________________________________________________

5.Заготовка, полученная горячей объёмной штамповкой, называется ____________________________________________________________________

6.Горячая объемная штамповка производится на оборудовании______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Как различается штамповочное оборудование  динамического и статического действия?________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Как называется инструмент для горячей объемной штамповки?___________

__________________________________________________________________

9. Температуру для горячей объемной штамповки выбирают по__________

__________________________________________________________________

10.Укажите преимущества горячей объемной штамповки по сравнению с ковкой__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе №4

Горячая объёмная штамповка

Цель работы:  _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема процесса горячей объемной штамповки.

Штамповка-это ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема многоручьевого штампа с указанием технологических переходов

Название операции и ручья

Назначение штамповочных ручьёв

Порядок прохождения заготовки по ручьям в процессе штамповки

Заготовка →    …….  →  …….  →  …….  →  штамповка

Почему штамповочные ручьи располагаются в центре зеркала штампа?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема паровоздушного молота арочного типа

Обозначения на схеме молота.

Охарактеризуйте данный вид оборудования ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  № 5

1.Сварка - это _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Свариваемость_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

3.Основные режимы ручной дуговой сварки:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Типы сварных швов______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Как классифицируют способы сварки________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.Перечислите способы защиты металла сварочной ванны от воздействия окружающей среды______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Перечислите новые виды сварки_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе № 4

Сварка металлов

Цель работы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Классификация видов сварки металлов

ГОСТ 19521-80

| Термический класс | Термомеханический класс | Механический класс |
| --- | --- | --- |

- Схема сварки___________________________________________

Обозначения по схеме:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сущность процесса сварки

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технологические преимущества и недостатки способа сварки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Область применения видов сварки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Схема сварки___________________________________________

Обозначения по схеме:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сущность процесса сварки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технологические преимущества и недостатки способа сварки

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Область применения видов сварки

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________

Карта  допуска  к  практической  работе  №6

1. Обработка металлов резанием – это ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Перечислите названия основного режущего инструмента ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. 	К основным элементам режима резания относят скорость резания, подачу, толщину срезаемого слоя с заготовки, и  ______________ резания.

4. Поступательное перемещение режущей кромки резца за один оборот обрабатываемой заготовки называется_______________________________________________

5.Резец состоит из головки, или рабочей части, и ___________________________________________________________

6. Поверхность резца, по которой сходит стружка, называется _____________________________________________________________

7.Перечислите основные материалы, применяемые для изготовления металлорежущего инструмента ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчета к практической работе №6

Обработка металлов резанием

Цель работы

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оборудование:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскиз режущего инструмента__________________________________

Обозначение  конструктивных элементов:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика процессов  резания металлов

Схема _____________________________

Инструмент _______________________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема _________________

Инструмент -____________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема ___________________________________

Инструмент- _________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема   _________________________________

Инструмент- ____________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема __________________________________________

Инструмент _____________________________________

Характер перемещения инструмента и заготовки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Общие сведения о процессе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Схема токарного станка

Основные узлы станка

| № | Название | Функциональное назначение. |
| --- | --- | --- |
| 14 |  |  |

Самоконтроль_________________________________

Дата  выполнения  работы  ______________________

Студент________________ _____

Уровень  усвоения____________

Преподаватель: _______________