Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение «Смоленская академия профессионального образования»

Методические рекомендации к практическим занятиям

по дисциплине «Компьютерная графика»

специальность 15.02.08 Технология машиностроения

Смоленск  2015

Рекомендовано кафедрой «Машиностроения, теплоэнергетики, полиграфии и пожарной безопасности» ОГБПОУ СмолАПО в качестве методического пособия для студентов, обучающихся по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

Допущено научно-методическим советом СмолАПО в качестве учебно-методического пособия для преподавателей и студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Методические рекомендации к практическим работам

по дисциплине «Компьютерная графика»

Составитель: Лазарева Т.В. – преподаватель ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования».

Редактор: Терещенкова С.В.- преподаватель ОГБПОУ «Смоленская академии профессионального образования»

Рецензенты:

Аверкина Ю.И. – преподаватель специальных дисциплин технического факультета ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Практическое занятие № 1. Работа с электронным документом

Практическое занятие № 2. Элементарные команды системы: создание двух видов детали

Практическое занятие № 3. Элементарные команды системы: создание трех видов детали

Практическое занятие № 4. Построение геометрических примитивов с помощью элементарных команд

Практическое занятие № 5. Построение геометрических примитивов с помощью элементарных команд

Практическое занятие № 6. Настройка размерного стиля, простановка допусков и посадок в чертежах

Практическое занятие № 7. Настройка размерного стиля, простановка допусков и посадок в чертежах

Практическое занятие № 8. Редактирование объектов чертежа

Практическое занятие № 9. Построение углов

Практическое занятие № 10. Выполнение чертежей конических зубчатых колес в соответствии с требованиями ЕСКД

Практическое занятие № 11. Построение сопряжений поверхностей в деталях

Практическое занятие № 12. Построение чертежей деталей типа корпус

Практическое занятие № 13. Формирование надписей в чертеже

Практическое занятие № 14. Создание слоев и блоков

Список литературы

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине «Компьютерная графика» предназначены для студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения и составлено в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Компьютерная графика».

Практические занятия направлены на получение представлений о возможностях графической среды AutoCAD, получение навыков использования графической среды AutoCAD в профессиональной деятельности: для создания чертежей деталей и сборочных узлов, а также для выполнения сложных конструкторских и технологических расчетов, развитие интереса к процессу  проектирования конструкторской документации в графической среде AutoCAD.

Навыки, приобретаемые в процессе выполнения практических занятий, позволяют использовать их в дальнейшей профессиональной деятельности.

Практическое занятие №1

Тема: РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТОМ

Задание: создать электронный документ в графической среде AutoCAD и обеспечить его информационную безопасность.

Формируемые умения:

Создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере

Методические рекомендации по выполнению заданий

Для выполнения практического задания необходимо изучить Раздел 1. «Знакомство с интерфейсом программы AutoCAD» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Алгоритм выполнения:

- Загрузить программу графическая среда AutoCAD.

- Создать электронный документ, используя шаблоны документов.

- Выполнить сохранение документа в папке Практические занятия под именем Практическое занятие №1.

- Выполнить настройку визуального отображения графической информации в документе.

- Обеспечить информационную безопасность документу.

- Построить элементарные геометрические фигуры с использованием панели инструментов Рисование.

- Выполнить  импорт и экспорт файлов.

- Настроить интерфейс программы, информацию сохранить в ПРОфайле.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие №2

Тема: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ КОМАНДЫ СИСТЕМЫ:

СОЗДАНИЕ ДВУХ ВИДОВ ДЕТАЛИ

Задание: Построить два вида детали, выполнить простановку размеров, указать осевые линии, задать толщину линий.

Формируемые умения:

изучение базовых возможностей графической среды AutoCAD и освоение приемов обеспечивающих точность построения деталей

Методические указания.

Для выполнения практического задания необходимо изучить темы: «Построение отрезков», «Построение Вспомогательной (Конструкторской) прямой», «Режимы выбора объектов», «Удаление объектов», «Построение подобных объектов», «Зеркальное отражение объектов», «Обрезка объекта», «Удлинение объектов», «Задание толщины линиям», раздела II «Построение примитивов с помощью элементарных команд»; тему «Простановка линейных размеров» раздела VII «Размеры» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Алгоритм выполнения задания.

40

15

20

25

60

На эскизе крайняя точка (узел)   размера 60 строиться в режиме  объектной трассировки (отслеживания)

Активировать ОRТHО (ОРТО) и OSNAP (ПРИВЯЗКИ) на панели состояния.

- Активировать команду     Line (отрезок)     на панели Рисование.

- На запрос командной строки  левой кнопкой мыши указать любую точку на рабочей области экрана, переместить курсор в вверх, ввести значение – 40 и нажать ВВОД, переместить курсор в право, ввести значение – 15,  нажать ВВОД, далее построить цепочку отрезков: 20, 25 и 60. Замкнуть цепочку отрезков используя объектную привязку.

25

10

Привязка по нормали (появление маркера объектной привязки)

Активировать команду Line (отрезок)  на панели Рисование и аналогично достроить внутреннюю часть детали главного вида.

- Так как деталь симметрична относительно оси, то построение левой части детали будет выполняться, с ее последующим отображением относительно оси.

- Активировать команду ЗЕРКАЛО (MIRROR)  на панели Рисование.

- Секущей рамкой выбрать ранее  созданные объекты и нажать ВВОД.

- Указать ось отражения, которая определяется двумя точками и нажать ВВОД.

Выбор объектов			Определение оси отражения (2 точки)			Результат

- Выбрать весь объект с помощью «ручек» и задать толщину линий (0,5) из падающего меню панели инструментов – Свойства объекта. Для выхода из режима «ручки», нажать клавишу <ESC> дважды.

Результат

→

- В строке состояний активировать клавишу (LWT) ВЕС – режим экранного отображения толщины линий.

- Для настройки осевой линии необходимо в падающем меню панели инструментов Свойства объектов войти в параметр Другое (Other),

в открывшемся диалоговом окне «Диспетчер типов линий» нажать Загрузка (Load), при этом откроется еще одно окно «Загрузка типов линий», где из списка выбрать необходимую осевую линию Осевая2 (CENTER) и нажать ОК.

- Выделить осевую линию с помощью режима «ручки», выбрать соответствующий тип линий из падающего меню на панели инструментов Свойства.

→    →

- Используя режим редактирования «Ручки» задать толщину осевой линии  - 0,3 мм.

- Для создания проекционной связи главного вида и вида сверху необходимо использовать и опцию (Вер (Ver)) команды   ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ (XLINE).

- Используя опцию (Гор (Hor)) команды  ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ (XLINE),  построить произвольно горизонтальную линию.

- Построить линии параллельные  горизонтальной на расстоянии 50мм и 35мм,  используя команду  ПОДОБИЕ (OFFSET) .

- Удалить лишние линии на виде сверху, используя команду ОБРЕЗАТЬ (TRIM) .

→

- Достроить вид сверху используя команду ЗЕРКАЛО (MIRROR)  на панели Рисование, задать толщину линиям, указать осевые.

- Аналогично выполнить чертеж вида сбоку.

- Выполнить простановку линейных размеров, используя команду - РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR)  .

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие №3

Тема: СОЗДАНИЕ ТРЕХ ВИДОВ ДЕТАЛИ

Задание. Построить три вида детали (ПРИЛОЖЕНИЕ I), выполнить простановку размеров, указать осевые линии, задать толщину линий.

Формируемые умения:

Приобретение профессиональных навыков построения трех видов детали в графической среде Auto CAD.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал  тем: «Построение отрезков», «Построение Вспомогательной (Конструкторской) прямой», «Режимы выбора объектов», «Удаление объектов», «Построение подобных объектов», «Зеркальное отражение объектов», «Обрезка объекта», «Удлинение объектов», «Задание толщины линиям», раздела II «Построение примитивов с помощью элементарных команд»; тему «Простановка линейных размеров» раздела VII «Размеры» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие № 4

Тема: ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОМАНД

Задание. Выполнить чертеж детали  (тело вращения) в соответствии с требованиями ЕСКД.

Формируемые умения:

  - Изучение базовых возможностей графической среды AutoCAD.

  - Приобретение навыков работы с командами панелей Рисование и Редактирование.

  - Приобретение профессиональных навыков оформления чертежей.

Методические указания.

Для выполнения практического занятия необходимо изучить материал  раздела  II «Построение примитивов с помощью элементарных команд»; раздел VII «Размеры» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Алгоритм выполнения.

  - Используя команды панели инструментов Рисование и Редактирование выполнить построение внешнего контура детали.

  - Для построения внутреннего контура детали  использовать команду ПОДОБИЕ (OFFSET) .

  - Для удаления лишних линий – использовать команду ОБРЕЗАТЬ (TRIM)  .

  - Задать толщину линиям.

  - Выполнить нанесение штриховки.

  - Активировать команду - РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR) и указать поочередно: точку 1 - начало первой выносной линии, точку 2 - начало второй выносной линии и  точку 3 - положение размерной линии. Аналогично выполнить простановку линейных размеров: 35, 10.

  - Для простановки внутренних линейных размеров детали (длина ступеней) со значением 15 используем команду РЗМЦЕПЬ (DIMCONTINUE) .

  - Для простановки значений наружных диаметров детали используется команда РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR), для чего необходимо указать 1-ю и 2-ю точку размерной линии и далее активировать опцию Mtext. Ввести в раскрывшееся окно %%c<> и нажать ОК (Гл. VII). Зафиксировать размер – 3т.

  - Простановку других наружних диаметров выполнить аналогично.

  - Выполнить простановку внутренних диаметров используя линейный размер и опцию Mtext.

  - Выделить размер Ø90 с помощью режима «ручки», правой кнопкой мыши вызывать контекстное меню, в котором выбирать пункт Свойства (Properties). В раскрывшемся списке отключить размерную линию под №2 (OFF). Не отменяя режим «ручки» активировать клавишу Копирование свойств (Match Properties) стандартной панели инструментов и указать диаметры Ø30, Ø60.

  - Указать  радиус глухого отверстия.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение – графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие №5

Тема: ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОМАНД

Задание  Выполнить чертежи деталей (тела вращения) в соответствии с требованиями ЕСКД.

Формируемые умения:

1.Изучение базовых возможностей графической среды AutoCAD.

2.Приобретение навыков работы с командами панелей Рисование и редактирование.

3.Приобретение профессиональных навыков оформления чертежей.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал  раздела  II «Построение примитивов с помощью элементарных команд»; раздел VII «Размеры» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие № 6

Тема: НАСТРОЙКА РАЗМЕРНОГО СТИЛЯ, ПРОСТАНОВКА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК В ЧЕРТЕЖАХ

.

Задание.  Настроить размерный стиль, выполнить простановку допусков и посадок в линейных размерах.

Формируемые умения:

- Изучить основные особенности простановки символов и формирование верхних и нижних пределов допусков.

- Приобрести профессиональные навыки формирования и редактирования допусков.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела VII «Размеры» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Алгоритм оформления  размеров.

Способ 1. (Использование многострочного текста).

- Активировать команду РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR), указать первую точку выносной линии, затем ввести 55 и нажать ВВОД. ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать опцию Мтекст. В раскрывшемся окне Формат текста  ввести 55m6(+0,03/+0,011). ЛКМ выделить текст, расположенный в скобках  и сформировать дробь выбрав клавишу Дробный.

Выделить дробную надпись в скобках еще раз. ПКМ вызвать контекстное меню и выбрать пункт Свойства дробного текста. В раскрывшемся диалоговом окне Свойства дробного текста в поле Формат из падающего списка Стиль выбрать пункт Допуск. Нажать ОК для подтверждения. Зафиксировать размер на графическом экране.

Аналогично выполняется простановка размеров, имеющих верхнее и нижнее отклонение.

- Для простановки допуска на размер 115±0,017 необходимо в диалоговом окне Формат текста после значения 115 вставить символ ± и значение отклонения 0,017.

- Формирование нижнего отклонения для размера 40.

- Формирование верхнего отклонения для размера 50.

Способ 2 (Редактирование свойств размера).

- Выполнить простановку линейных размеров 40, 60, 80, 100, используя команду РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR).

- Редактирование размера 40:

  - Выделить размер 40 с помощью режима «Ручки» и правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Свойства (Properties).

  - В раскрывшемся списке выбрать меню Tекст и раскрыть список нажав на значок <+>.

  - Выбрать пункт Текстовая строка (Text Override), в поле которого прописать код <>\A0\H0.7x;-0,016, где угловые скобки <> означают номинальное значение размера, А0 – обозначает нижнюю строку, Н0.7x – высоту шрифта допуска в процентном соотношении к высоте шрифта номинального размера, -0,016 - нижнее отклонение. Необходимо нажать ВВОД для подтверждения.

- Простановка верхнего отклонения размера 60 осуществляется аналогично, за исключением того, что в ячейке Текстовая строка (Text Override) необходимо после основной надписи в угловых скобках <> сделать следующую запись: \A2\H0.7x; где А2 обозначает верхнюю строку, Н0.7x  – высоту шрифта допуска +0,03.

- Простановка двух отклонений (верхнего и нижнего) несколько отличается от  простановки единичного допуска:

  - Выделить размер 80, правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Свойства (Properties).

  - В раскрывшемся списке выбрать падающее меню Допуски (Tolerances), щелкнуть возле него значок <+>. В раскрывшемся меню выбрать пункт Показ допусков (Tolerances Display), щелчком левой кнопкой мыши выбрать из падающего списка пункт Отклонения (Deviation).

  - В ячейке Высота текста допуска (Tolerance text height)  значение 1 заменить на 0,7.

  - В ячейке Верхний предел (Tolerance limit lower)  вписать значение нижнего предела 0,041.

  - В ячейке Нижний предел (Tolerance limit upper) вписать значение верхнего предела с соответствующем знаком -0,011.

- Выделить следующий размер 100 и правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт Свойства (Properties).

  - В ячейке Текстовая строка (Text Override) необходимо после основной надписи в угловых скобках <> сделать следующую запись <>\H0.7x\S-0,036^\-0,071 и нажать ВВОД. S-0,036^ - означает верхнее отклонение, -0,071 – нижнее.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие № 7

Тема: НАСТРОЙКА РАЗМЕРНОГО СТИЛЯ, ПРОСТАНОВКА ДОПУСКОВ И ПОСАДОК В ЧЕРТЕЖАХ

Задание. Спроектировать чертеж детали Валик задний в соответствии с требованиями  ЕСКД.

Формируемые умения:

- Освоение основных приемов формирования размеров с допусками в графической среде AutoCAD.

- Приобретение профессиональных навыков оформления чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела VII «Размеры», тему «Однострочный текст» раздела VI «Текст»  методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие № 8

Тема: РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЧЕРТЕЖА

.

Задание. Спроектировать чертеж детали Шестерня в масштабе 1:1 в соответствии с требованиями  ЕСКД. Выполнить масштабирование чертежа детали -  2:1 и откорректировать размерный стиль.

Формируемые умения:

- Осваивать основные приемов редактирования объектов чертежа.

- Приобретать профессиональные навыки проектирования конструкторской документации, редактирования и настройки размерного стиля.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела VIII «Масштабирование объектов», тему «Однострочный текст» раздела VI «Текст» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие № 9

Тема: ПОСТРОЕНИЕ УГЛОВ

Задание I.  Начертить детали, строя углы с помощью режима редактирования «Ручки», выполнить простановку размеров, указать осевые линии, задать необходимую толщину линиям.

Задание II.  Выполнить упрощенный чертеж  конического зубчатого колеса, строя углы с помощью режима редактирования «Ручки», проставить размеры, указать штриховку и осевые линии, задать толщину линиям.

Формируемые умения:

- Осваивать основные методы построения углов в графической среде AutoCAD, при проектировании деталей.

- Приобретать профессиональные навыки построения углов, используя различные методы построения.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела  III «Построение углов» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие № 10

Тема: ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ  КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ  КОЛЕС В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЕСКД

Задание.  Выполнить чертеж  конического зубчатого колеса, вала-шестерни в соответствии с требованиями ЕСКД.

Формируемые умения:

- Изучить  и освоить  особенности проектирования конического зубчатого колеса и вала-шестерни в графической среде AutoCAD.

- Приобрести профессиональные навыки проектирования конического зубчатого колеса и вала-шестерни.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела  III «Построение углов» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие № 11

Тема: ПОСТРОЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ДЕТАЛЯХ

Задание. Построить сектор 1 и 2. Произвести простановку размеров, указать осевые линии, задать толщину линий.

Формируемые умения:

  - Освоить  основные приемы  построения сопряжений в графической среде AutoCAD.

  - Приобрести профессиональные  навыки построения сопряжений.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела  V «Сопряжения» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Сектор 1.

Сектор 2.

Практическое занятие № 12.

Тема: ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ ТИПА КОРПУС

Задание. Построить чертежи деталей типа корпус (Приложение II, III), используя различные методы построения сопряжений. Оформить чертежи в соответствии с требованиями ЕСКД.

Формируемые умения

- Освоение основных приемов построения сопряжений в графической среде AutoCAD.

- Приобретение профессиональных навыков выполнения чертежей корпусных деталей.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела  V «Сопряжения» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Пример оформления:

Практическое занятие № 13

Тема: ФОРМИРОВАНИЕ НАДПИСЕЙ В ЧЕРТЕЖЕ

Задание.  1. Создать надпись технических требований, используя многострочный текст. Надпись ТТ оформить согласно ЕСКД.

  - 2. Создать основные надписи в штампе чертежа, используя однострочный текст и выравнивание по ширине.

3. Создать надписи на полках выносках.

А.        Б.    В.

  - 4. Разработать и оформить спецификацию к сборочному узлу оправка цанговая:

Формируемые умения:

- Освоить основные приемы формирования надписей в графической среде AutoCAD.

- Изучить основные особенности простановки символов и формирование дробей.

- Приобрести профессиональные навыки  формирования и редактирования текстовых надписей.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела  VI «Текст» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Практическое занятие № 14

Тема: СОЗДАНИЕ СЛОЕВ И БЛОКОВ

Задание.

  - Создать Блоки значков шероховатости  Ra3,2, Ra2,5, Ra1,25, Ra0,8, Ra0,63.

  - Создать чертеж детали Вал-шестерня, чертеж мазеудерживающего кольца.

  - Создать сборочный чертеж узла Вал-шестерня  в соответствии с требованиями ЕСКД.

  - Выполнить чертеж сборочного узла «Фиксатор» в соответствии с требованиями ЕСКД.

Формируемые умения:

- Изучить особенности создания слоев в графической среде AutoCAD.

- Создать и вставлять блоки в область чертежа.

- Приобретать профессиональные навыки использования основных свойств слоев.

Методические указания.

Для выполнения практической работы необходимо освоить материал   раздела  X «Слои. Блоки» методического пособия для самостоятельной работы студентов специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.

Оборудование: графические станции, лицензированное программное обеспечение - графическая среда AutoCAD.

Алгоритм выполнения.

  - Активировать команду СЛОЙ (LAYER), в открывшемся диалоговом окне Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) создать следующие слои, с соответствующими параметрами:

1.2. Создать чертеж детали вал-шестерня используя соответствующие слои. Оформить чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД.

1.3. Создать чертеж мазеудерживающего кольца, используя соответствующие слои. Оформить чертеж в соответствии с требованиями ЕСКД.

- Создать сборочный чертеж узла вал-шестерня.

А). Установить мазеудерживающие колца на вал-шестерню.

Б). Выключить слой – размеры.

В). Заблокировать все слои, кроме слоя Подшипники.

Г). Вставить подшипники в область чертежа, используя библиотеку стандартных элементов.  Высота подшипников (Подшипник 308 ГОСТ8338-75)  h=23, наружный диаметр подшипников D=90.

Д). Разблокировать слои. Линии внутренних фасок подшипников, мазеудерживающих колец сделать слоем DefPoints.

Е). Указать размеры посадочных мест и габаритные размеры сборочного узла.

Алгоритм выполнения сборочного узла «Фиксатор».

1 Этап. Деталировка.

1. Спроектировать детали, входящие в узел сборки.

2 Этап. Компоновка сборочного узла.

2. С помощью команды Переместить (Move) скомпоновать сборочный узел.

Пружину построить в готовом сборочном узле, используя команду Кольцо (Donut) установив значение 0 – для внутреннего диаметра кольца, и значение 1.5 для внешнего диаметра кольца.

Список литературы

Основные источники:

Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 : учебн.пособие для спо / П.Я. Пантюхин, А.В. Быков, А.В. Репинская. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012

Аверин В.Н. Компьютерная и инженерная графика : учебн. пособие для спо / В.Н. Аверин. - 5-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2013

Дополнительные источники:

- Герасимов А.А. «Автоматизация работы в КОМПАС-График (+DVD-ROM)». - СПб:  БХВ - Петербург – 2010.

- Интерактивные пособия по КОМПАС-График.

- Интерактивный учебник «Азбука КОМПАС-График».

- Климачева Т.Н. AutoCAD 2010. Полный курс для профессионалов: М., Диалектика. – 2009. - 1088 с., с ил.

Интернет-ресурсы

http://oap.org.ru/acad.shtml - Интерактивный учебник по изучению графической среды  AutoCAD.

ПРИЛОЖЕНИЕ I.

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

2.

3.