Макаров Г.Н.,

Игнатов В.Д.

г. Смоленск

НОУ ВПО Смоленский

гуманитарный университет”

НЕЙРОУПРАВЛЕНИЕ  ДВУМЕРНОГО  ДИНАМИЧЕСКОГО  ОБЪЕКТА

Попытки применения нейросетевых структур в контуре системы автоматического управления (САУ) в виде нового регулятора требует предварительного исследования  динамики таких систем и оценки влияния внешних возмущений на точность управления. Особой проблемой является синтез структуры самого нейросетевого регулятора.

Задача состоит в том, чтобы предельно упростить структуру синтезируемого нейросетевого регулятора без потерь качественных показателей управления. Чем проще структура, тем надёжнее его аппаратная реализация и тем меньше времени требуется на переобучение нейронной сети регулятора в условиях внешних возмущений.

В данной работе ставится задача исследовать динамику поведения  САУ с нейросетевым регулятором при управлении двумерным объектом и сравнить его  с динамикой поведения САУ с классическим  регулятором ,оптимальным по быстродействию.

Основное требование к синтезу алгоритмов нейроуправления, которое выдвигается это использование  только априорных сведений  о порядке математической модели динамического объекта управления. Иными словами, из  решения задачи исключается предварительная проблема параметрической идентификации объекта управления.

В проблеме управления многомерными объектами известны два подхода:

1.Зависимое регулирование выходных координат объекта с помощью эквивалентных одноконтурных систем регулирования;

2. Связанное регулирование, когда кроме основных каналов регулирования используются дополнительные статические или динамические устройства между каналами регулирования, которые позволяют скомпенсировать перекрёстные связи объекта.

Каждый из этих подходов имеет свои достоинства и недостатки, а также свою область применения.

Основной недостаток эквивалентных одноконтурных систем регулирования состоит в том, что эквивалентная передаточная функция объекта выражается через оптимальную передаточную функцию регулятора  другого основного канала объекта, которая, как правило, неизвестна. Исходя из этих соображений, воспользуемся вторым подходом к объекту регулирования [1].

В соответствии с использованной в [1] структурой  САУ, структура нейросетевого  регулятора  двумерного объекта первого порядка   с компенсацией перекрёстных связей, показана на рисунке. Элемент Z-1 на рисунке осуществляет задержку сигнала на один такт. В данной схеме невозможно применить алгоритм обратного  распространения ошибки, так как между функцией ошибки и нейросетевым регулятором  расположен объект регулирования, параметры якобиана которого неизвестны.  Но поскольку настройка весовых коэффициентов нейросети САУ предполагается на объекте, то и процедура обучения и управления должна быть совмещена по времени.

Ne1

Ne2

Двумерный

объект

Z-1

Z-1

Z-1

Z-1

V11

V12

V22

V21

w10

w20

w11

w12

w21

w22

w32

w41

Xзд2

Xзд1

X2k

U1k

U2k

gk1

gk2

-

-

Ne3

Ne4

X1k

Рис.  Структурная схема  нейроуправления  двумерным объектом

Настройка регулятора на требуемое функционирование производится изменением весовых коэффициентов нейросети регулятора Wij по тестовым примерам, образующих множество Xздi (i=1,2). Тестовыми примерами являются множество желаемых выходных заданий для того или иного канала объекта управления.

Взвешенные  суммы сигналов для нейронов Ne1 и Ne2,а также для нейронов Ne3 и Ne4 определяют соответственно управляющие воздействия U1k и U2k на объект.

Качественные показатели САУ с нейросетевыми регуляторами и, в частности, взаимовлияние одного канала регулирования на другой канал зависят от абсолютных величин в заданиях на терминальное управление. Как показано при заданиях не более шести условных единиц взаимовлияние между каналами практически отсутствует.

Отличительная особенность САУ с классическим регулятором состоит в том, что расчётные оптимальные параметры классического регулятора связаны с параметрами модели объекта регулирования. Эта особенность обеспечивает полную компенсацию перекрёстных связей в процессе управления конкретным двумерным объектом. САУ же  с нейросетевым  регулятором имеет весовые коэффициенты отличные от параметров классического регулятора, и они принципиально не связаны с параметрами объекта.  Другими словами, весовые коэффициенты нейрорегулятора не являются  в полной мере оптимальными. В частности, веса w32 и w41, призванные компенсировать перекрёстные связи объекта управления, на начальном этапе управления отличаются от параметров V12 и V21 объекта. Это обстоятельство проявляется в том, что  при относительно больших изменениях в заданиях на регулирование изменение в одном канале влияет кратковременно на выходное не регулируемое состояние в другом канале. В этом случае  имеет место неполная компенсация перекрёстных связей в двумерном объекте только  в момент перехода влияющего канала из одного состояния в другое состояние.

Таким образом, управление на основе нейронных сетей, в принципе способно осуществлять   регулирование сложными нестационарными объектами с компенсацией перекрёстных связей двумерного объекта с увеличением циклов терминального управления.   Показатели точности САУ с нейросетевым регулятором в установившемся режиме не уступают аналогичным  классическому регулятору, оптимальным по быстродействию.

Практически нейроуправление, в отличие от классического управления, может быть реализовано в двумерном объекте с нелинейным  управлением.

Библиографический список

1. Изерман, Р. Цифровые системы управления. / Р. Изерман – М.: Мир, 1984. – 542 с.