Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

Методические рекомендации

для самостоятельной работы

по дисциплине «Материаловедение»

Специальность СПО

29.02.04 Конструирование, моделирование

и технология швейных изделий базовой подготовки

Смоленск 2015

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Материаловедение» для специальности   29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий базовой подготовки

Составитель:  Биндасова В.В., - ОГБПОУ СмолАПО, 2015.

Настоящие методические  рекомендации    ориентированы  на освоение студентами умений, развитие общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности  и программой учебной дисциплины.

Содержание

Пояснительная записка…………………………………………………………    4

Терминологический словарь……………………………………………………   5

Состав, строение и свойства тканей……………………………………………..7

Ассортимент тканей,  прикладных и вспомогательных материалов…………12

Конфекционирование пакета материалов на изделие…………………………19

Приложение 1…………………………………………………………………….22

Приложение 2…………………………………………………………………….23

Приложение 3…………………………………………………………………….24

Пояснительная записка

Методические рекомендации разработаны на основе ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и рабочей программы учебной дисциплины.

Методические рекомендации ориентированы на обеспечение практической направленности в процессе обучения студентов и  формирование умений распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы; подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных деталей.

Методические рекомендации предназначены для сопровождения самостоятельной работы студентов и  способствуют формированию общих и профессиональных компетенций, а также   могут быть использованы преподавателями специальности.

Методические рекомендации охватывают весь учебный материал дисциплины и содержат указания по выполнению заданий, список литературы, задания для самоконтроля теоретического курса.

В разработке указаны форма и порядок представления работы, сроки ее сдачи, критерии оценки работы.

Лист самооценки студента заполняется студентом с целью рефлексии проделанной работы.

Терминологический словарь

Атласное переплетение - нить основы проходит через четыре нити утка.

Бытовая одежда - повседневная, домашняя, нарядная, спортивная, национальная.

Волокно- это очень тонкие, гибкие, прочные нити, длина которых в несколько раз превышает их поперечные размеры.

Искусственные ткани. Сырьем для изготовления искусственных тканей является целлюлоза, вырабатываемая из отходов древесины и хлопка.

Кромка - предохраняет ткань от осыпания.

Льняные ткани. Сырьем для получения льняных тканей является льняное волокно, получаемое из стеблей льна.

Модель - это образец изделия.

Моделирование одежды - это изменение выкройки в соответствии с выбранной моделью.

Муляжный метод получения деталей конструкции заключается в том, что не производится никаких расчетов. Для получения деталей конструкции на фигуру человека накладывали кусок ткани и с помощью вытачек, складок, разрезов придавали желаемую форму и очерчивали контуры деталей. Затем ткань снимали и все нанесенные контуры деталей, вытачек, складок, разрезов наносили на бумагу.

Натуральные волокна - волокна, создаваемые самой природой, без участия человека.

Одежда - 1) это изделие (или несколько изделий), надеваемое человеком и несущее утилитарные или эстетические функции;

2) различные предметы из материалов растительного, животного и искусственного происхождения, которые защищают человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, поддерживают нормальное, здоровое состояние организма и служат украшением. Одежда является одним из элементов материальной культуры.

Основа - нити, идущие вдоль ткани. Они не тянутся, звонкие при растягивании, идут вдоль кромки. Сильнокрученые, гладкие, прочные, тонкие, ровные.

Полотняное переплетение - когда нить утка проходит поочередно то над нитью основы, то под ней, т.е. в шахматном порядке.

Проект - самостоятельная творческая работа учащегося, выполненная под руководством учителя.

Производственная одежда - рабочая и специальная. Специальная одежда предохраняет человека от воды, огня, высокой и низкой температуры, пыли, грязи, различных химических веществ. Рабочая одежда предохраняет человека от пыли и грязи.

Прядение - процесс образования пряжи из волокон.

Пряжа - текстильная нить, состоящая из последовательно скрученных волокон.

Раппорт переплетения - это участок ткани, переплетения которого повторяются.

Сатиновое переплетение - нить утка проходит над несколькими нитями основы. Такие переплетения (атласное) придают ткани гладкую поверхность.

Синтетические ткани. Сырьем для производства синтетических тканей являются волокна, получаемые при переработке каменного угля, нефти и газа.

Текстильное волокно – это волокна, которые используют для изготовления пряжи, ниток, тканей и других текстильных изделий.

Текстильные материалы - материалы и изделия, выработанные из волокон и нитей.

Технолог швейного производства определяет способы изготовления швейных изделий с учетом сложности фасона, свойства ткани и современной технологии пошива одежды.

Ткачество - процесс производства ткани из волокон.

Уток - нити, идущие поперек ткани, образуют кромку. Они толще, чем нити основы, мягкие, пушистые, гибкие, имеют слабую крутку, в этом направлении ткань больше растягивается и менее прочная.

Фурнитура предназначена для застегивания одежды.

Хлопчатобумажная ткань. Сырьем для получения х/б тканей являются волокна хлопчатника.

Швейное материаловедение изучает строение и свойства материалов, используемых для изготовления швейных изделий.

Шерстяные ткани. Сырьем для получения являются волокна волосяного покрова животных (овец, коз, верблюдов).

Тема  «Состав, строение и свойства тканей»

1.Самоконтроль усвоенных знаний

| 1. Определите линейную плотность волокна «капрон», если масса полученной нити составляет 80 г, а длина 2000 м. |  |
| --- | --- |
| А - 0,04 Текс В - 25 Текс | С - 4 Текс D - 40 Текс |
| 2. Определите номер пряжи используемой для получения хлопчатобумажной ткани типа ситец, если известно, что нить утка вырабатывается из пряжи 15,4 Текс. |  |
| А - 65 В - 0,065 | С - 6,5 D - 0,015 |
| 3. Определите линейную плотность тонкой шерстяной пряжи, если известно, что пряжа крученая и состоит из одной нити в 16 Текс и двух нитей в 20 Текс. Определите номер данной пряжи. |  |

| Линейная плотность, Т, Текс | 18,6 | 56 | 18,6 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрический номер, | 54 | 0,018 | 0,05 | 18 |

4. Дайте  сравнительную характеристику волокнам

| Свойства | волокна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| волокон | вискозное | ацетатцеллюлозное |  |
| Прочность нормального волокна: |  |  |  |
| прочность в мокром состоянии |  |  |  |
| В составе полной деформации значительную долю составляет |  |  |  |
| Не изменяют свойств при нагревании до температуры |  |  |  |
| Горят волокна |  |  |  |
| 5. Дайте сравнительную характеристику волокнам |  |  |  |
| Свойства | волокна |  |  |
| волокон | лавсан | нитрон |  |
| Прочность нормального волокна |  |  |  |
| прочность в мокром состоянии |  |  |  |
| В составе полной деформации значительную долю составляет |  |  |  |
| Не изменяют свойств при нагревании до температуры |  |  |  |
| Горят волокна |  |  |  |

2.Практические задания

Формируемые умения:

Распознавать и классифицировать материалы по внешнему виду

2.1.Задание

Охарактеризуйте и классифицируйте предложенные материалы (Приложение1)

| Характеристики материалов | Материалы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лен | хлопок | вискоза | шерсть | Шелк иск./нат. | лавсан |
| Внешний вид |  |  |  |  |  |  |
| Вид волокна |  |  |  |  |  |  |
| Ощущения на ощупь |  |  |  |  |  |  |
| Горение |  |  |  |  |  |  |
| Способ производства |  |  |  |  |  |  |

2.2.Задание

Определите и классифицируйте предложенные образцы материалов (не менее

5 образцов) по их происхождению (См. образцы)

| Натуральные/ химические | Свойства материала |
| --- | --- |
| №1 - |  |
| №2 - |  |
| №3 - |  |
| №4 - |  |
| №5 - |  |

2.3.Задание

Определите и классифицируйте предложенные материалы по их свойствам

| № образца | Свойства материала | Название материала |
| --- | --- | --- |
| №1 | Механические/ физические |  |
| №2 | Геометрические/ технологические |  |
| №3 | Физические/ технологические |  |
| №4 | Оптические/ физические |  |
| №5 | Геометрические/ физические |  |

3. Методические рекомендации.

Для выполнения данных практических заданий изучите  общие сведения о текстильных волокнах: классификацию, структуру, свойства; основные технологии текстильного производства.  Используйте материалы справочных пособий, учебники.

| Натуральные волокна- волокна, созданные самой природой без участия человека, состоящие из веществ, которые относятся к природным полимерам |  |  | Химические волокна- волокна, полученные химическим путем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Растительные | Животные | Минеральные | Искусственные-из природных полимеров (семя хлопка, древесная стружка) | Синтетические-путем химического синтеза полимеров (каменный уголь, нефть, газ) |
| Хлопок, капок, лён, пенька, конопля, бамбук, крапива, джут, кенаф, койр (кокос), абака, сизаль, юкка | Шерсть, шелк | Асбест | Вискоза, ацетат, триацетат | капрон (ПА), лавсан (ПЭ), нитрон (ПАН), хлорин (ПВХ), спандекс (ПУ) |

4. Порядок представления материала: на бумажном носителе;

Срок  представления материала: семинарское занятие по теме:

Форма контроля со стороны преподавателя: собеседование

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если выполнены все задания; правильно выполнены и обоснованы тестовые задания; практические задания выполнены правильно.

6.Лист самооценки

| Уровень освоения | Задание1 | Задание2 | Задание3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |

Тема  «Ассортимент тканей,  прикладных и вспомогательных материалов»

1.Самоконтроль усвоенных знаний

Выполните один из предложенных вариантов

Вариант 1

| № п\п | Вопрос | № п\п | Варианты ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | По половозрастному признаку одежда делится на… | 1. 2. 3. 4. | Бытовую, форменную, спортивную, специальную Одежду из меха, кожи, ткани и т.д. Мужскую, женскую, детскую Зимнюю, летнюю, демисезонную |
| 2. | Как называются волокна, используемые для выработки пряжи, из которой могут быть изготовлены трикотаж, нитки, ткани и другие текстильные изделия? | 1. 2. 3. 4. | Штапельные Текстильные Технические Органические |
| 3. | Ткачество - это … | 1. 2. 3. 4. | Процесс получения ткани на ткацком станке Пропитка ткани клейким составом Создание на ткани ворсовой поверхности Процесс придания ткани стандартной ширины и устранение перекосов |
| 4. | Как называется пряжа, состоящая из смеси волокон, окрашенных в разные цвета? | 1. 2. 3. 4. | Мулинированная Меланжевая Фасонная Крученная |
| 5. | Использование текстурированных нитей придает лентам … | 1. 2. 3. 4. | Гладкость Объемность Рельефность Жесткость |
| 6. | Отличительное свойство натурального шелка … | 1. 2. 3. 4. | Гигроскопичность Адсорбция Теплостойкость Светостойкость |
| 7. | Оптическими свойствами материалов называют их способность … | 1. 2. 3. 4. | Количественно изменять световой поток Качественно изменять световой поток Количественно и качественно изменять световой поток Не изменять световой поток |
| 8. | К синтетическим волокнам относятся … | 1. 2. 3. 4. | Хлорин, винол Ацетатное, триацетатное Ацетатное, хлорин Винол, вискозное |
| 9. | Чем характеризуются сукна? | 1. 2. 3. 4. | Войлокообразным застилом на поверхности Пестрой расцветкой Низкой износостойкостью Ярко выраженным ткацким переплетением |
| 10. | Как называются нити, состоящие из нескольких элементарных? | 1. 2. 3. 4. | Мононити Технические Комплексные Первичные |
| 11. | Шерстяные тонкосуконные костюмные ткани вырабатываются из пряжи … | 1. 2. 3. 4. | Гребенной системы прядения Кардной системы прядения Аппаратной системы прядения Полугребенной системы прядения |

Вариант 2

| № п\п | Вопрос | № п\п | Варианты ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Какие ткани относятся к зимним платьевым тканям? | 1. 2. 3. 4. | Фланель, батист, байка Майя, бумазея, батист Фланель, бумазея, байка Репс, майя, байка |
| 2. | По какой системе прядения хлопка перерабатывается длинноволокнистый хлопок (35 – 51 мм)? | 1. 2. 3. 4. | По кардной По гребенной По аппаратной По полугребенной |
| 3. | Трикотажные цепочки присутствуют в тесьмах … | 1. 2. 3. 4. | «Вьюнчик» «Бахрома» Эластичная декоративная «Альпак» |
| 4. | Наибольший удельный вес в общем количестве подкладочных тканей составляют ткани… | 1. 2. 3. 4. | Саржевого переплетения Сатинового переплетения Крупноузорчатого переплетения Полотняного переплетения |
| 5. | Что придают тканям физико – механической обработкой? | 1. 2. 3. 4. | Блеск Прочность, безусадочность, мягкость Цвет Белизну |
| 6. | Отделка ткани – это … | 1. 2. 3. 4. | Процесс получение ткани на ткацком станке Пропитка ткани клейким составом Совокупность ряда химических и физико-механических операций, предназначенных для улучшения внешнего вида Процесс придания ткани стандартной ширины и устранение перекосов |
| 7. | Какие требования, предъявляемые к одежде, зависят от её назначения? | 1. 2. 3. 4. | Экономические Эстетические Гигиенические Технологические |
| 8. | Ахроматические цвета характеризуются… | 1. 2. 3. 4. | Тональностью и яркостью Светлотой Насыщенностью и яркостью Светлотой и насыщенностью |
| 9. | Как подразделяются пальтовые ткани в зависимости от времени года? | 1. 2. 3. 4. | Форменные Летние, демисезонные и зимние Специальные Производственные |
| 10 | Шевиоты – это … | 1. 2. 3. 4. | Льняные костюмные ткани Шерстяные костюмные ткани Шелковые костюмные ткани Хлопчатобумажные костюмные ткани |
| 11. | Какие отделочные материалы используются для украшения одежды? | 1. 2. 3. 4. | Прикладные Декоративные Декоративно – прикладные Комбинированные |

Вариант 3

| № п\п | Вопрос | № п\п | Варианты ответов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Как называется сетчатая ткань с мелкими отверстиями правильной формы? | 1. 2. 3. 4. | Шитье Кружево Тюль Вышитое кружево |
| 2. | Как называется устойчивость некоторых волокон к действию щелочей? | 1. 2. 3. 4. | Термостойкостью Карбонизацией Мерсеризацией Теплостойкостью |
| 3. | К холодным цветам относятся … | 1. 2. 3. 4. | Зеленый, черный, серый Голубой, синий, фиолетовый Голубой, зеленый, белый Серый, фиолетовый, белый |
| 4. | По виду сырья сукна делятся на… | 1. 2. 3. 4. | Пальтовые и шинельные Полотняного и двухлицевого переплетения Гладкокрашеные и пестротканые Грубосуконные и тонкосуконные |
| 5. | Назовите прочностной ряд натуральных волокон, начиная с более прочного … | 1. 2. 3. 4. | Лен, хлопок, шелк, шерсть Хлопок, лен, шелк, шерсть Шерсть, шелк, лен, хлопок Шелк, лен, хлопок, шерсть |
| 6. | К материалам для соединения деталей одежды относятся … | 1. 2. 3. 4. | Ленты, тесьма, шнуры Кружево, шитье, тюль Швейные нитки, клей Шелковые и х/б ткани |
| 7. | Основными процессами отделки ткани являются … | 1. 2. 3. 4. | Аппретирование, ширение, каландрованием Стрижка, чистка, выравнивание по утку Беление, опаливание, ворсование Предварительная отделка, крашение, печатание, заключительная отделка |
| 8. | Какая пряжа относится к высокообъемной? | 1. 2. 3. 4. | Полученная из смеси разноусадочных волокон Полученная скручиванием двух и более пряж Повышенной и сильной крутки Полученная из смеси разноокрашенных волокон |
| 9. | Сырьем для производства волокна капрона является… | 1. 2. 3. 4. | Каменный уголь, нефть, газ Фенол, бензол, толуол Соль АГ, Пропилен и аммиак |
| 10. | Наибольшей прозрачностью обладают ткани… | 1. 2. 3. 4. | Малоплотные из синтетических волокон и натурального шелка Из хлопка и льна Из синтетических волокон и хлопка Из искусственных нитей и хлопка |
| 11. | По волокнистому составу зимние пальтовые ткани могут быть… | 1. 2. 3. 4. | Шерстяные и полушерстяные Шелковые и льняные Хлопчатобумажные и шелковые Хлопчатобумажные и льняные |

2.Практические задания

Формируемые умения:

Подбирать материалы по их назначению для выполнения работ

2.1.Задание

Подберите материалы платьево-блузочного ассортимента (не менее 3 –образцов)

| Материал | Происхождение | Свойства материала | Виды отделки |
| --- | --- | --- | --- |

2.2. Задание

Подберите материалы для верхней одежды (не менее 3 –образцов)

| Наименование изделия/материл | Происхождение | Свойства материала | Виды отделки |
| --- | --- | --- | --- |

3.Методические рекомендации.

Для выполнения данных практических заданий изучите  общие сведения о свойствах тканей: отделка тканей, волокнистый состав, строение и свойства тканей, качество материалов для одежды. Используйте материалы справочных пособий, учебники.

4. Порядок представления материала: на бумажном носителе;

Срок  представления материала: семинарское занятие по теме:

Форма контроля со стороны преподавателя: собеседование

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если выполнены все задания; правильно выполнены и обоснованы тестовые задания; практические задания выполнены правильно.

5. Лист самооценки

| Уровень освоения | Задание1 (тест) | Задание2 | Задание 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Могу помочь другим |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |

Тема «Конфекционирование пакета материалов на изделие»

1.Практические  задания

Формируемые умения:

подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных деталей

2.1.Проведите конфекционирование пакета материалов на предложенное вам изделие. (Приложение 2)

2.2.Подберите способы и режимы обработки предложенных деталей швейных изделий  (воротник, рукав, манжет, подборт, обтачка) См. приложение

| Наименование изделия/деталь | Материал/свойства | Способы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Женское зимнее пальто |  |  |  |
| -Манжет -воротник |  |  |  |
| Женский жакет без подкладки |  |  |  |
| -подборт -обтачка |  |  |  |
| Блузка женская |  |  |  |
| -воротник -обтачка |  |  |  |
| Мужская сорочка |  |  |  |
| -рукав -манжет |  |  |  |
| Куртка мужская |  |  |  |
| -подборт -воротник |  |  |  |

3.Методические рекомендации.

Для выполнения данных практических заданий изучите  основные требования к материалам и ассортимент материалов для одежды. Используйте материалы справочных пособий, учебники.

Основные требования к одежде

| Группы требований | Требования к одежде | Характеристики показателей свойств | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребительские | Надежность изделия | Устойчивость к различным воздействиям (механическим, физико-химическим) | Важность показателей зависит от назначения одежды и условий эксплуатации |
|  | Удобство пользования | Удобство надевания, снятия; свобода движений человека |  |
|  | Безопасность пользования | Устойчивость к действию тепла, холода |  |
|  | Эстетичность | Соответствие направлению моды, внешний вид, силуэт, форма |  |
|  | Гигиеничность | Теплозащитные свойства, гигроскопичность, воздухопроницаемость |  |
| Производственные | Технологичность изделия | Возможность упрощения способов обработки, применение механизации | Выбор методов обработки и выбор конструкции |
|  | Экономичность | Применение рациональных раскладок лекал, минимальный расход материала |  |

4. Порядок представления материала: на бумажном носителе;

Срок  представления материала: семинарское занятие по теме:

Форма контроля со стороны преподавателя: собеседование

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится,  если выполнены все задания; правильно выполнены и обоснованы тестовые задания; практические задания выполнены правильно.

5. Лист самооценки

| Уровень освоения | Задание1 | Задания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| Могу помочь другим |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемая литература:

1. Савостицкий, Н.А. Материаловедение швейного производства [Текст]: учебное пособие для студентов учр. сред. проф. образ-я / Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова.  – Мастерство: Высшая школа, 2012. – 240с.

2. Бузов, Б.А. Материаловедение швейного производства / Б.А. Бузов, Т.А Модестова., Н.Д. Алыменкова – М.: Легпромбытиздат, 2010. 424 с.

3. Бузов, Б.А. Практикум по материаловедению швейного производства [Текст]: учебное пособие для студентов высш. учебн. заведений / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова, Д.Г. Петропавловский. – М.: «Академия», 2008. – 416с. – Библиогр.: с.413.

4. Жихарев, А.П. Практикум по материаловедению в производстве изделий легкой промышленности [Текст]: учебное пособие для студентов высш. учебн. заведений / А.П. Жихарев, Б.Я. Краснов, Д.Г. Петропавловский.  – М.: «Академия», 2008. – 464с.

Приложение 1

По характеру отделки ткани бывают:

- суровые (без какой-либо обработки после ткачества);

- отбеленные;

- гладкокрашеные (окрашенные равномерно в один цвет);

- набивные (с цветным рисунком на лицевой стороне);

- пестротканые  (из чередующихся цветных нитей, чаще всего образующих полосы или клетки разного ритма и размеров);

- меланжевые (из пряжи, в которой смешаны волокна разного цвета);

- мерсеризованные ( обработанные слабым раствором щелочи);

- отваренные ( прошедшие специальную влажно- тепловую обработку).

Свойства тканей:

- геометрические (длина, ширина, толщина, поверхностная плотность);

- механические (растяжение, жесткость, драпируемость, сминаемость, раздвижка, осыпаемость);

- физические (гигиенические:гигроскопичность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, водоупорность, пылеемкость, теплозащитные, оптические: насыщенность, блеск, прозрачность; электрические: электризуемость)

- износостойкость (выносливость к истиранию, пиллингуемость, устойчивость к светопогоде, устойчивость к стирке);

-технологические

Приложение 2

Приложение 3

Все материалы, используемые в швейном производстве, могут быть подразделены на следующие группы:

- основные материалы для верха изделий – это ткани: шелковые, шерстяные, льняные, хлопчатобумажные), трикотаж, нетканые материалы, натуральный и искусственный мех, натуральная и искусственная кожа, дублированные материалы;

- подкладочные материалы, улучшающие  эксплуатационные свойства швейных изделий; они  должны иметь гладкую поверхность для удобства пользования одеждой (шелковые и хлопчатобумажные ткани  с гладкой поверхностью);

- прокладочные материалы, придающие  деталям верха упругость, формоустойчивость (льняные  бортовки, флизелин, термоклеевые прокладочные материалы на тканой, трикотажной и нетканой основе);

- утепляющие материалы: мех натуральный и искусственный, вата, ватин, синтепон, тинсулейт и др.;

- отделочные материалы: ленты, тесьма, кружево,  шитье, гипюр, шнуры, тюль и др.;

- одежная фурнитура: пуговицы, крючки и петли, кнопки, пряжки, застежки-молнии, текстильные застежки и др.;

- материалы для соединения деталей одежды: швейные нитки и клеи.

Хлопчатобумажные ткани:

бязь, мадаполам, ситец, муслин, батист, маркизет, вуаль- полотняное переплетение, производятся из кардной пряжи средней и тонкой толщины, бывают отбеленными, гладкокрашеными, с набивным рисунком, гладкие, жатые, с тиснением, поверхностная плотность 80-160г/м² ; гигроскопичность выше 7%, водопоглащаемость не менее 60%, воздухопроницаемость высокая.

Х/б ткани ворсовой группы- бархат, полубархат, вельвет- сложное ворсовое переплетение, гладкокрашеные, иногда с набивным рисунком, поверхностная плотность 219-550г/м², повышенная толщина, жесткость, улучшенные теплозащитные свойства.

Х/б ткани с водоотталкивающими пропитками- водоупорные, поверхностная плотность  от 190 до 260г/м², высокая износостойкость, достаточная воздухопроницаемость.

Льняные ткани - переплетение полотняное, саржевое, мелкоузорчатое, бывают гладкокрашеные, пестротканые, набивные; 120-300г/м², гладкие с блестящей поверхностью, плотные, жесткие, драпируются плохо, повышенная сминаемость.

Вискозные ткани - высокие гигиенические свойства, хорошая драпируемость, мягкие, значительная сминаемость, поверхностная плотность 250г/м².

Шелковые ткани - крепдешин, креп- жоржет, легкие  56-78г/м²; мягкий блеск, мелкозернистый креповый эффект.

Шерстяные  (полушерстяные) ткани:

крепы - мелкозернистая поверхность, растяжимы, хорошо драпируются, не сминаются, суховаты на ощупь, осыпются, саржевого, жаккардового, полотняного переплетения, гладкокрашеные, набивные, пестротканые, меланжевые; поверхностная плотность до 300г/м²;

бастоны, трико, твиды, шевиоты- поверхностная плотность  до 350г/м², хорошо формуются и держат форму, высокая износоустойчивость, гребенная группа;

драпы - камвольная группа, поверхностная плотность  от 250до 550г/м², пестротканые, гладкокрашеные, с небольшой валкой, на поверхности застил из переплетающихся волокон; могут иметь слабовыраженный ворс, могут быть двухлицевыми, с узелками и петельками на поверхности (букле); хорошие теплозащитные свойства, низкая воздухопроницаемость, несминаемость, износоустойчивость, устойчивость к химчисткам.