# Контрольная работа

# Bauliche Brandschutz-Maßnahmen

Eine Brandmauer muss EI 180 ausgeführt sein. Das heißt, sie muss im Brandfall 180 Minuten stehen bleiben und Rauch und Flammen zuverlässig zurückhalten. Die Konstruktion muss vollständig aus nichtbrennbaren Materialen bestehen (Beton, Backstein, Kalksandstein). Bei kleinen Brandlasten reicht in Gebäuden bis zu 3 Stockwerken ein Feuerwiderstand von EI 90 aus. Grundsätzlich gilt im Bauernhaus, dass eine Brandmauer EI 180 aufweisen muss. Sie muss im Brandfall 180 Minuten stehen bleiben und Rauch und Flammen zuverlässig zurückhalten. Die Umsetzung ist allerdings meist sehr schwierig, sodass sie im Einzelfall mit Spezialisten der GVB oder mit dem Feueraufseher der Gemeinde besprochen werden muss. Seit 1996 bezahlt die GVB keine Beiträge mehr an bauliche Brandschutzmassnahmen. Haben die Plastiktunnel einen Schutzabstand zu Gebäuden von mindestens 10 Metern, darf die Folie Brandkennziffer (BKZ) 3 oder 4 aufweisen. Beim reduzierten Schutzabstand gemäß 2.4.4 der  Brandschutzrichtlinie Brandabschnitte und Schutzabstände (Mehrgebäudeställe) muss die Folie BKZ 5 ausweisen. Ebenso muss die Folie BKZ 5 aufweisen, wenn der Folientunnel als Tierstall Verwendung findet. Die Tunnel sind bei Unterschreiten der Schutzabstände in den Schutzumfang von bestehenden Blitzschutzanlagen einzubeziehen. Es ist ein Schutzabstand von 10 bzw. 7.5 m zu Wohnbauten und Einstellräumen von Motorfahrzeugen einzuhalten. Innerhalb Arealen von Mehrgebäudeställen ist kein Schutzabstand erforderlich. Plastiktunnel sind in den Schutzumfang des Löschkonzeptes einzubeziehen.

1. Подчеркните слово, которое имеет наиболее общее значение.

1.Das Bauernhaus, das Wohnbau, das Gebäude, das Hochhaus, der Gasthof.

2. Der Beton, der Backstein, der Kalksand, das Holz, die Baustoffe

3. Der Handfeuerlöscher,  Die Löschgeräte, der Löscheimer, die Feuerspritze.

2. Найдите ответы на вопросы в тексте.

# 1) Welchen Feuerwiderstand muss eine Brandmauer aufweisen?

# 2) Welchen Feuerwiderstand muss die Brandmauer im Bauernhaus aufweisen?

# 3) Welche Anforderung wird bezüglich Brennbarkeit der Folie gestellt?

4) Gilt der Folientunnel als Bestandteil des Einzuggebietes im Hofbereich für eine Blitzschutzanlage?

5) Welcher Gebäudeabstand muss zum Folientunnel eingehalten werden?

# 6) Was für Anforderungen gelten für die Löschmittel, Wasserlöschposten und Handfeuerlöscher?

# 3. Объясните значение слов с помощью дефиниции.

# Die Brandmauer, der Handfeuerlöscher