ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Методические указания

по выполнению контрольных работ

для студентов-заочников по дисциплине «Электронная техника»

специальности    151032 Техническая      эксплуатация оборудования для производства электронной техники

Cмоленск  2015

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Электронная техника» для студентов-заочников специальности       151032 Техническая      эксплуатация оборудования для производства электронной техники

Составитель: Дробнова Н.В., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей – Смоленск: ОГБПОУ  СмолАПО, 2015.

Методические указания по выполнения контрольных работ студентами заочниками  ориентированы на помощь студентам в освоении умений, развитии общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по специальности  и программой учебной дисциплины.

Пояснительная записка

Методические указания разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности 151032 Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники и рабочей  программой учебной дисциплины.

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает изучение современной элементной базы, включая электронные лампы, принципы построения типовых узлов, применяемых в автоматике, телемеханике, вычислительной и импульсной технике и основывается на знаниях, полученных обучающимися по дисциплине «Электротехника».

В соответствии с ФГОС СПО в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-определять основные параметры электронных схем;

-анализировать основные параметры электронных схем и по ним определять работоспособность устройств электронной техники;

-производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-сущность физических процессов, протекающих в электронных при-борах и  устройствах;

-принципы включения электронных приборов;

-принципы построения электронных схем.

Методические указания охватывают весь учебный материал дисциплины, содержат указания  и примеры по решению задач, вопросы для итоговой аттестации по учебной дисциплине,  список литературы.

«Лист самооценки студента» заполняется студентом с целью рефлексии изученного материала.

1.СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ.

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Введение | История развития электроники. Цели и задачи предмета. |
| Раздел 1 Электронные приборы |  |
| Тема 1.1 Физические основы электронных приборов. Контрольные теоретические вопросы 1-2 | Содержание учебного материала |
|  | Сущность физических процессов: - Электроны в твердом теле. - Энергетические уровни и зоны. - Собственная и примесная проводимость полупроводников. |
| Тема 1.2 Электронно-дырочный переход Контрольные теоретические вопросы 3-4 | Содержание учебного материала |
|  | - Образование контактной разности потенциалов на границе p и n областей. - Физические процессы при смещении p-n перехода. - Вольт-амперная характеристика (ВАХ) p-n перехода. |
| Тема 1.3 Полупроводниковые диоды Контрольные теоретические вопросы 5-8 | Содержание учебного материала |
|  | - Устройство выпрямительного диода, его схема включения, ВАХ и параметры. - Полупроводниковые стабилитроны, ВАХ и параметры. - Простейшая схема стабилизатора. - Туннельные диоды, варикапы, импульсные диоды, высокочастотные диоды. Их особенности и область применения. |
|  | Лабораторная работа №1 «Снятие ВАХ выпрямительного диода, определение его параметров» Лабораторная работа №2 «Исследование стабилитрона, определение его параметров (на макете или ПК) |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Реферат на тему «Выбор и расчет электрической схемы с диодом» |
| Тема 1.4 Биполярные транзисторы Контрольные теоретические вопросы 9-13 | Содержание учебного материала |
|  | - Устройство и принципы действия биполярных транзисторов. - Способы включения, статические характеристики. - Эквивалентные схемы транзистора, параметры: физические, предельно-эксплуатационные. - Частотные свойства транзисторов. |
|  | Лабораторная работа №3 «Снятие характеристик биполярного транзистора с общим эмиттером (ОЭ), определение параметров» |
|  | Практическое занятие №1 «Определение h-параметров транзистора по характеристикам» |
| Тема 1.5 Полевые транзисторы Контрольные теоретические вопросы 14-15 | Содержание учебного материала |
|  | - Транзисторы с управляемым p-n переходом и с изолированным затвором. - Принцип работы, характеристики, параметры. |
|  | Лабораторная работа №4 «Исследование полевого транзистора, определение параметров» |
| Тема 1.6 Тиристоры Контрольные теоретические вопросы 15-16 | Содержание учебного материала |
|  | - Тиристор. Принцип работы, схемы включения. - Характеристики и параметры. |
|  | Лабораторная работа №5 «Исследование тиристора, определение параметров» (на макете или ПК) |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Реферат на тему «Выбор и расчет электрической схемы с биполярным транзистором» |
| Тема 1.7 Фото- и светоприборы Контрольные теоретические вопросы 15 | Содержание учебного материала |
|  | - Фотоприборы, фотодиоды, фототранзисторы, светодиоды, фотоумножители. - Устройство, принцип работы, характеристика, параметры. - Оптроны. Особенности, область применения. |
|  | Лабораторная работа №5 «Снятие характеристик фотоприборов» |
| Тема 1.8 Электровакуумные приборы Контрольные теоретические вопросы 4-7 | Содержание учебного материала |
|  | - Электровакуумный диод. Устройство, принцип действия, ВАХ, параметры. - Многосеточные лампы: триоды, тетроды, пентоды. Особенности, ВАХ, параметры. |
|  | Лабораторная работа №6 «Снятие характеристик электровакуумного прибора, определение параметров» |
| Раздел 2 Приборы для отображения информации |  |
| Тема 2.1 Электронно-лучевые трубки Контрольные теоретические вопросы 15-16 | Содержание учебного материала |
|  | - Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки(ЭЛТ) с электростатическим и магнитным управлением электронным лучом. - Передающие трубки. |
| Тема 2.2 Индикаторы Контрольные теоретические вопросы 15-16 | Содержание учебного материала |
|  | - Устройство и принцип действия газоразрядных вакуумных, полупроводниковых и жидкокристаллических индикаторов, область применения. |
| Раздел 3 Основы Микроэлектроники |  |
| Тема 3.1 Цифровые и аналоговые микросхемы Контрольные теоретические вопросы 17-18 | Содержание учебного материала |
|  | - Классификация интегральных микросхем. - Аналоговые интегральные микросхемы. - Цифровые интегральные микросхемы. |
|  | Практическое занятие №2 «Выбор основных серий ИМС» |
| Раздел 4 Усилители |  |
| Тема 4.1 Основные показатели и характеристики усилителей Контрольные теоретические вопросы 38-41 | Содержание учебного материала |
|  | - Назначение усилителей, классификация. - Обобщенная структурная схема. - Параметры и характеристики усилителей. |
|  | Лабораторная работа №8 «Определение основных показателей и характеристик усилителя». |
|  | Практическое занятие №3 «Расчет основных показателей усилителя» |
| Тема 4.2 Режим работы усилителей Контрольные теоретические вопросы 41-43 | Содержание учебного материала |
|  | - Способы включения транзисторов. - Режимы работы класса А, В, АВ, С. |
| Тема 4.3 Каскады предварительного усиления Контрольные теоретические вопросы 41-43 | Содержание учебного материала |
|  | - Особенности работы каскадов предварительного усиления. - Эквивалентные схемы усилительных элементов. - Особенности режима работы усилителя элементов (УЭ) в каскадах предварительного усиления. |
|  | Практическое занятие №4«Расчет предварительного усилителя» |
| Тема 4.4 Резисторные каскады Контрольные теоретические вопросы 41-43 |  |
|  | - Принцип построения принципиальной и эквивалентных схем резисторного каскада. - Определение характеристик. - Анализ амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) резисторного каскада в области низких частот (НЧ), средних (СЧ), высоких (ВЧ). |
|  | Лабораторная работа №9 «Снятие амплитудной и частотной характеристик усилителя, определение параметров» |
|  | Практическое занятие №5 «Расчет резисторного каскада усилителя» |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Расчетно-графическая работа «Расчет предварительного усилителя» |
| Тема 4.5 Широкополосные усилители Контрольные теоретические вопросы 38-41 | Содержание учебного материала |
|  | - Особенности усилителей. Схемные решения НЧ ВЧ коррекции АЧХ усилителя. |
|  | Лабораторная работа №10«Исследование широкополосного усилителя, определение параметров» |
| Тема 4.6 Усилители с ООС Контрольные теоретические вопросы 42-44 | Содержание учебного материала |
|  | - Принципиальные схемы усилителей с отрицательной обратной связью (ООС). - Повторители напряжения. Устойчивость работы усилителя. |
|  | Лабораторная работа №11 «Исследование усилителя с ООС, определение параметров» |
| Тема 4.7 Избирательные усилители Контрольные теоретические вопросы 43-44 | Содержание учебного материала |
|  | - Требования предъявляемые к избирательным усилителям. - Принципиальные схемы резонансных и полосовых усилителей. |
|  | Лабораторная работа №12 «Исследование резонансного усилителя, определение параметров» |
| Тема 4.8 Однотактные и двухтактные оконечные каскады Контрольные теоретические вопросы 43-44 | Содержание учебного материала |
|  | - Особенности работы оконечных каскадов. - Однотактные оконечные каскады на транзисторных и электронных лампах. |
|  | Практическое занятие №6 «Расчет однотактного оконечного каскада» |
| Тема 4.9 Двухтактные бестрансформаторные оконечные каскады Контрольные теоретические вопросы 43-44 | Содержание учебного материала |
|  | - Анализ различных схемных решений бестрансформаторных оконечных усилителей. |
|  | Практическое занятие №7 «Расчет бестрансформаторного оконечного каскада» |
| Тема 4.10 Усилители постоянного тока, дифференциальные усилители Контрольные теоретические вопросы 44-46 | Содержание учебного материала |
|  | - Назначение фазоинверсных каскадов. - Различные схемы фазоинверсных каскадов: с разделенной нагрузкой, с транзистором, с ООС |
| Тема 4.11 Усилители постоянного тока, операционные, дифференциальные усилители Контрольные теоретические вопросы 44-49 | Содержание учебного материала |
|  | - Общие сведения об операционных усилителях (ОУ). - Параметры и характеристики ОУ. Схемы включения ОУ. - Устройства, обеспечивающие аналоговую обработку сигнала. Промышленные серии ОУ. |
|  | Лабораторная работа №13 «Исследование ОУ» |
|  | Лабораторная работа №14 «Исследование дифференциального усилителя» |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Реферат на тему «Выбор и расчет типовых схем на ОУ» |
| Раздел 5 Импульсные устройства |  |
| Тема 5.1 Сигналы в импульсных и цифровых устройствах Контрольные теоретические вопросы 50-51 | Содержание учебного материала |
|  | - Сигналы в импульсных устройствах. - Сигналы в цифровых устройствах |
| Тема 5.2 Формирователи импульсов Контрольные теоретические вопросы 54-59 | Содержание учебного материала |
|  | - Дифференцирующие цепи. - Интегрирующие цепи. |
|  | Лабораторная работа №15 «Исследование дифференцирующих цепей» «Исследование интегрирующих цепей» |
| Тема 5.3 Логические элементы в импульсных устройствах Контрольные теоретические вопросы 66-68 | Содержание учебного материала |
|  | - Основные логические элементы и их функции. - Схемное построение логических элементов. |
|  | Лабораторная работа №16 «Исследование логических схем». |
| Тема 5.4 Генераторы импульсов Контрольные теоретические вопросы 60-61 | Содержание учебного материала |
|  | - Мультивибраторы - Генераторы пилообразного напряжения. |
|  | Лабораторная работа №17 «Исследование мультивибратора» |
|  | Лабораторная работа №18«Исследование генератора пилообразного напряжения» |
|  | Практическое занятие №8 «Расчет мультивибратора на транзисторе» |
| Тема 5.5 Триггеры Контрольные теоретические вопросы 62-64 | Содержание учебного материала |
|  | - Триггеры на транзисторах. - Интегральные триггеры. |
|  | Практическое занятие №9 «Расчет триггера на транзисторе» |
|  | Лабораторная работа №19 «Исследование интегрального триггера» |

2. Методические рекомендации

Освоение учебного материала по дисциплине «Электронная техника» состоит из следующих этапов:

-самостоятельного изучения по учебникам;

-выполнения контрольной работы в срок, указанный учебным графиком;

-проработки материала на обзорных занятиях во время лабораторно-экзаменационных сессий;

-выполнения лабораторных работ.

Изучение материала должно осуществляться строго в последовательности, установленной программой учебной дисциплины.  Контрольные  работы выполняются  только после проработки всего теоретического материала.

При самостоятельном изучении учебного материала необходимо вести конспект, что поможет закрепить в памяти полученные знания и обеспечит подготовку к экзамену. Вопросы в конспекте должны быть изложены кратко, ясно и сопровождаться схемами, рисунками, характеристиками, которые вычерчиваются в карандаше, строго в обозначениях, установленных действующими ГОСТами. Следует соблюдать единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими стандартами международной системы единиц. Эти требования необходимо выдерживать и при оформлении лабораторных работ.

При выполнении контрольной работы необходимо помнить, что ответы на вопросы должны быть конкретными и исчерпывающими.

К решению задач следует дать краткие пояснения, свидетельствующие о сознательном применении каждой расчетной зависимости. Для каждой величины, полученной в результате вычислений, необходимо указать размерность.

Ответы следует иллюстрировать соответствующими графиками и схемами, которые должны быть выполнены весьма тщательно с помощью чертежных инструментов и снабжены необходимыми обозначениями.

Графики, различные характеристики, схемы и другие графические материалы должны иметь:

-наименование графика и рисунка;

-шкалы на осях, начинающихся от нуля, в десятичной системе, равномерные подобные шкале обычной сантиметровой линейки;

-наименование осей (символ с размерностью).

Расчеты должны содержать все исходные данные. Каждый расчет должен иметь:

-наименование определяемой величины;

-формулу в буквенном выражении;

-формулу с числовыми значениями буквенных величин;

-окончательный ответ с указанием размерности.

Требования к оформлению контрольной работы

Выбор варианта контрольного задания обучающийся производит по двум последним цифрам своего шифра (личного номера) из таблицы I.

Например: для шифра 2112 будут соответствовать вопросы 72; 112 и задачи 2/2; 4/12. Варианты 2 и 12 к задачам 2 и 4 выбираются из таблицы 3 и таблицы 5 соответственно.

В конце работы указывается пронумерованный перечень использованной литературы (автор, наименование, издательство, год издания), дата и ставится подпись.

Правильность вычислений, отсутствие грамматических и стилистических погрешностей в тексте и выполнение всех требований к оформлению работы является одним из показателей, характеризующих качество выполненной работы.

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с определенными правилами:

1. На титульном листе (или обложке тетради) должны быть: название образовательной организации; наименование специальности;  номер темы и название темы контрольной работы, и номер контрольной работы: №1 или №2; номер группы (в которой учится студент) и шифр/номер зачетки; ФИО студента и личная подпись студента; ФИО преподавателя.

2. Контрольная работа должна быть структурирована и состоять из:

- плана (содержания) работы, в соответствие с которым она написана;

- введения;

- основной части с названием (с разделением на параграфы (пункты) с названием);

- заключения;

- списка использованной литературы (не менее трёх источников);

- приложения - алфавитный словарь.

3. Правильное оформление сносок.

4. Все страницы контрольной работы, кроме титульного листа, должны быть пронумерованы.

5. Объем контрольной работы (формат А4):

в печатном варианте – 16-20 страниц (одинарный интервал, шрифт 14, параметры страницы: верх (низ) 2см, слева – 3см, справа – 1,5см); размер сносок шрифт 10. Текст только на одной странице листа.

в рукописном варианте – 20-24 страниц (формат А4).

Контрольная работа должна быть отредактирована, написанная от руки должна быть удобочитаема! Рукописный вариант можно представлять в обычной школьной тетради (объем 30-36 страниц).

Требования к содержанию контрольной работы

План работы должен включать в себя не только названия стандартных разделов (например, Введение; Основная часть; Заключение, Приложение), но и разбивку основной части на параграфы (вопросы), посвященные конкретным проблемам анализируемой темы задания, с обязательным указанием номеров страниц, с которых начинаются разделы и параграфы. Содержание работы должно строго соответствовать плану.

Введение. Во введении дается объяснение выбранного плана работы, перечисляются основные идеи, рассматриваемые в контрольной работе.

Основная часть. Параграфы (пункты) основной части также должны иметь названия и понятийно детализировать смысл названия основной части. Если план составлен непоследовательно, с нарушением логики, с пропуском существенных моментов, то это автоматически ведет к снижению качества работы. Содержание контрольной работы должно строго соответствовать плану.

Содержание каждого параграфа должно соответствовать своему названию. Все формулы соответствующим образом оформляются: нумеруются с указанием конкретного источника. Все используемые цитаты должны иметь сноску.

Выводы должны формулироваться в конце каждого параграфа (пунктов) основной части. По этим ключевым выводам возможна беседа с преподавателем, где студент должен дать устно объяснение, комментарии, продемонстрировать умение защищать свою позицию и держать ответ за написанное в своей работе.

Заключение. В данной части контрольной работы формулируются выводы, к которым пришел автор

Список использованной литературы включает только те источники (не менее трёх), которые, так или иначе, задействованы при написании контрольной работы, что подтверждается соответствующими ссылками. На источники, которые указаны в списке литературы, обязательно должны быть сноски. Список оформляется в соответствии с общепринятыми требованиями: источники располагаются в алфавитном порядке с указанием фамилии авторов, названием книг или статей (в этом случае указываются названия журналов, год и номер выпуска), с указанием места издания и года издания.

Например: Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. М., 2002. Или если журнал: Лосев А.Ф. Человек // Философские науки. 1988, № 10.

Если сделана сноска, то необходимо указать страницу, с которой взята цитата. Например: Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. М., 2002. С. 212. Если тот же источник встречается в следующей по порядку ссылке, то сноска выглядит так: там же, с. 215.

Сноски на литературу указываются в низу страницы, на которой приведена цитата, чтобы было удобнее читать работу, под номерами 1, 2 и т.д. На другой странице нумерация сносок начинается сначала.

В список литературы включаются только те источники, которые читал автор контрольной работы, что предполагает возможность беседы с преподавателем по прочитанной студентом литературе.

При ссылке на электронный источник (типа http://) необходимо указывать имя автора, название работы, ее статус (реферат, эссе, диссертация, статья, блог и т.п.), дату публикации, а потом электронный адрес. Например: Никитин И. К. "Жизнь" в игровом смысле этого слова. Эссе. 2006г. // http:// www. referat. ru/pub/item/23775.

Если нет имени автора, то такая ссылка не недопустима, так как не соответствует критерию научных работ: отсутствует авторство. Все источники, на которые есть ссылка, должны иметь авторство.

Приложение представляет собой выписанные и разъясненные  технические термины (не менее десяти), которые встретились автору контрольной работы при прочтении литературы - предметный словарь.

Выбор вариантов контрольной работы №1

Таблица 1

| Номер варианта | Вопросы | Задачи |
| --- | --- | --- |
| 01 | 11, 121 | 2/1, 4/11 |
| 02 | 71, 111 | 3/1, 1/12 |
| 03 | 91, 131 | 3/11, 3/1 |
| 04 | 51, 141 | 2/12, 3/2 |
| 05 | 61, 161 | 2/14, 4/2 |
| 06 | 81, 151 | 2/13, 4/4 |
| 07 | 41, 171 | 2/15, 3/3 |
| 08 | 40, 181 | 2/16, 4/3 |
| 09 | 21, 141 | 1/11, 3/4 |
| 10 | 2, 102 | 4/1, 1/13 |
| 11 | 12, 122 | 1/2, 4/13 |
| 12 | 71, 112 | 2/2, 4/12 |
| 13 | 92, 132 | 3/2, 1/14 |
| 14 | 52, 142 | 1/22, 3/5 |
| 15 | 82, 152 | 2/23, 3/6 |
| 16 | 62, 162 | 2/14, 4/1 |
| 17 | 42, 172 | 2/25, 3/7 |
| 18 | 39, 182 | 2/26, 3/8 |
| 19 | 22, 192 | 1/12, 3/9 |
| 20 | 3, 103 | 1/2, 3/11 |
| 21 | 13, 123 | 4/2, 2/12 |
| 22 | 73, 113 | 1/3, 4/4 |
| 23 | 93, 113 | 2/3, 4/15 |
| 24 | 53, 143 | 1/15, 3/3 |
| 25 | 83, 153 | 2/21, 4/5 |
| 26 | 63, 163 | 1/3, 4/11 |
| 27 | 43, 173 | 2/2, 4/12 |
| 28 | 38, 183 | 1/4, 4/13 |
| 29 | 23, 193 | 1/13, 4/6 |

Выбор вариантов контрольной работы № 2

Таблица 2

| Номер варианта | Вопросы | Задачи |
| --- | --- | --- |
| 01 | 6, 106 | 1/10, 3/17 |
| 02 | 16, 126 | 1/24, 3/18 |
| 03 | 76, 116 | 2/10, 3/19 |
| 04 | 96, 136 | 2/26, 4/5 |
| 05 | 56, 146 | 1/5, 3/20 |
| 06 | 86, 156 | 2/6, 3/22 |
| 07 | 66, 166 | 1/18, 3/6 |
| 08 | 46, 176 | 2/19, 3/13 |
| 09 | 35, 186 | 1/20, 4/20 |
| 10 | 26, 42 | 1/16, 4/25 |
| 11 | 7, 107 | 2/15, 3/20 |
| 12 | 17, 127 | 2/7, 3/21 |
| 13 | 77, 177 | 2/16, 4/17 |
| 14 | 97, 137 | 2/20, 4/6 |
| 15 | 57, 147 | 1/6, 3/21 |
| 16 | 87, 157 | 2/7, 3/23 |
| 17 | 67, 167 | 1/22, 3/7 |
| 18 | 47, 177 | 2/8, 4/16 |
| 19 | 34, 188 | 2/11, 4/15 |
| 20 | 27, 54 | 1/17, 3/14 |
| 21 | 8, 108 | 2/9, 3/22 |
| 22 | 18, 128 | 2/14, 3/23 |
| 23 | 78, 118 | 1/21, 3/24 |
| 24 | 98, 138 | 2/21, 4/7 |
| 25 | 58, 148 | 1/23, 4/8 |
| 26 | 88, 158 | 1/7, 4/17 |
| 27 | 68, 168 | 2/8, 4/18 |
| 28 | 48, 178 | 2/22, 3/8 |
| 29 | 33, 187 | 2/18, 4/14 |

Контрольные теоретические вопросы для итоговой аттестации по учебной дисциплине

1. Свойства полупроводниковых материалов.

2. Сущность электронной и дырочной проводимости.

3. Физическая сущность p-n перехода.

4. Принцип действия полупроводниковых выпрямительных диодов.

5. Основные параметры стабилитронов.

6. Полупроводниковые диоды,  работающие в режиме пробоя.

7. Туннельный диод.

8. Вольт-амперная характеристика полупроводниковых диодов в области прямых и обратных  токов.

9. Инжекция.

10. Структура полупроводниковых транзисторов.

11. Параметры транзисторов и их физическая сущность.

12. Расчет h-параметров транзисторов по входным и выходным характеристикам.

13. Схемы включения биполярных транзисторов и особенности их работы.

14. Принцип действия полевых транзисторов.

15. Характеристики и принцип действия фототранзисторов.

16. Параметры и характеристики тиристоров.

17. Степень интеграции микросхем.

18. Функции БИС.

19. Основные параметры выпрямителей.

20. Классифицикация выпрямителей.

21. Двухполупериодная схема выпрямителя.

22. Отличия мостовой  схемы  выпрямителя от схемы с выходом нулевой точки.

23. Работа трехфазного выпрямителя с выводом нулевой точки.

24. Преимущества трехфазного выпрямителя по сравнению с однофазным.

25. Работа трехфазного мостового выпрямителя.

26 Основные требования к сглаживающим фильтрам.

27. Коэффициент сглаживания.

28. Простейшие схемы для использования  в качестве сглаживающих фильтров.

29. Коэффициент стабилизации.

30. Процесс инвертирования

31. Случаи режима инвертирования чередуется с режимом выпрямления.

32. Отличия инверторов, ведомых сетью, от автономных инверторов.

33. Пределы возможного изменения угла управления в простейшей схеме инвертора.

34. Принцип работы импульсных преобразователей.

35. Широтно-импульсное регулирование постоянного напряжения.

36.Основные преимущества и недостатки широтно-импульсных преобразователей.

37. Устройство последовательного широтно-импульсного преобразователя.

38. Основные области применения усилителей.

39. Основные технические показатели усилителей.

40. Виды искажений вносит усилитель в форму сигнала.

41. Фазовая  характеристика усилителя и вид идеальной фазовой характеристики.

42. Обратная связь в усилителях. Отличие положительной обратной  связи от отрицательной.

43. Применение усилителей мощности и их отличия от усилителей напряжения.

44. Применение усилителей  постоянного тока (УПТ) и их отличия от других усилителей.

45. Основные недостатки УПТ.

46. Работа  балансной схемы УПТ.

47. Дифференциальный усилительный каскад.

48. Операционные усилители.

49. Основные требования,  предъявляемые к операционным усилителям.

50. Применение генераторов гармонических колебаний.

51. Основной принцип, используемый в электрических генераторах для создания гармонических колебаний

52. Принцип работы автогенератора.

53. Почему LC генераторы нецелесообразно использовать на низких частотах?

54. Электрический импульс.

55. Основные характеристики параметров   импульса.

56. Дифференцирующая цепь  и ее применение.

57. Работа интегрирующей  цепи.

58. Функции ограничителей.

59. Построение диодных ограничителей с ограничением сверху, снизу и с двухсторонним ограничением.

60. Отличия и использование мультивибраторов  и одновибраторов.

61. Процессы, происходящие в блокинг- генераторе.

62. Работа триггера.

63. Работа схемы параллельного триггера Шмита.

64. Отличия схемы  последовательного триггера Шмита от параллельного.

65. Смысл логического отрицания, логического сложения и логического умножения.

66. Функции логических элементов.

67. Логические функции схемы И-НЕ и ИЛИ-НЕ.

68. Строение диодно-резисторной схемы ИЛИ и И.

Методические указания к решению типовых задач

1.Задачи на расчет параметров транзисторов h11- h12

Прежде чем приступить к решению, необходимо изучить принцип действия транзистора, методику расчета и сущность его параметров.

Параметры транзистора: входное сопротивление – h11 и коэффициент обратной связи по напряжению – h12 определяются по входным характеристикам.

1.1 Необходимо построить входные характеристики транзистора и найти на них рабочую точку М, которая определяется значениями напряжений на коллекторе Uк.э. и на базе Uб.э.

Рассмотрим расчет для рабочей  точки

Uк.э =2,5В    Uб..э.=0,4В. (рис. 7, с. 41)

1.2. На характеристике, соответствующей заданному напряжению на коллекторе Uк.э.=2,5В, строим характеристический треугольник АВС. При построении треугольника необходимо соблюдать условия: рабочая точка М должна лежать на середине гипотенузы АВ, а катеты АС и ВС параллельны осям координат. Стороны треугольника могут быть произвольными, но чем больше кривизна характеристики, тем меньше должен быть треугольник, чтобы его гипотенуза была ближе по форме к прямолинейной.

1.3. Рассматривая треугольник, можно установить, что напряжению на базе Uб.э.1 соответствует ток базы Iб1, а напряжению Uб..э2  ток базы Iб2, т.е. изменению напряжения от Uб..э.1 до Uб..э.2 соответствует изменение тока базы от Iб1 до Iб2.  Следовательно, катет характеристического треугольника ВС представляет собой изменение тока базы ΔIб, которое достигается изменениям напряжения на базе Δ Uб..э. (катет АС) при постоянном напряжении на коллекторе.

Исходя из этого, определим приращение напряжения Δ на базе Uб..э. и соответствующее ему приращение тока базы ΔIб.

ΔUб..э.=АС= Uб..э2 - Uб.э.1=0,45-0,34=0,11 В.

ΔIб=ВС= Iб2- Iб1=3,1-1,2=1,9Ма.

1.4. Входное сопротивление транзистора для схемы с ОЭ:

h11=Δ Uб..э./ ΔIб=0,11/1,9*10-3=57,8 Ом.

1.5. Из точки М проводим линию КМ параллельную горизонтальной оси до пересечения с ближайшей характеристикой Uк..э.=0 В. Длина этой линии покажет приращение на базе ΔUб..э., вызванное изменением напряжения на коллекторе от Uк..э.2  до Uк..э.1, при постоянном токе базы.

Из характеристик (рис. 7, с. 41) видно, что эти приращения определяются значениями напряжений:

Uб..э=0,4-0,2=0,2 В.

Δ Uк.э= Uк..э.2- Uк..э.1=2,5 В.

1.6. Коэффициент обратной связи по напряжению:

h12= ΔUб..э/ΔUк..э= 0,22,5 = 0,08.

2.Задачи на расчет параметров транзисторов h21- h22

Параметры транзистора коэффициент (передачи) усиления тока  и входную проводимость h22 определяют по выходным характеристикам.

2.1.Необходимо построить выходные характеристики транзистора и найти на них рабочую точку М, которая определяется значениями напряжения на коллекторе Uк. э. и током базы Iб. Рассмотрим расчет для рабочей точки Uб.э.=20 В, Iб=600 мкА (рис. 17, с. 45).

2.2.Для расчета коэффициента усиления h21 (β) при заданном напряжении на коллекторе Uк.э.=20 В задаются изменением тока базы от значения Iб1 =600 мкА до ближайшего   (например,   Iб2=900   мкА)   и   определяют   соответствующие   им   токи коллектора Iк1 и Iк2 .

Проводим из точки М вертикальную линию МN до пересечения с характеристикой Iб2=900 мкА.

2.3.Из анализа построения видно, что при постоянном напряжении на коллекторе Uк..э=20 В и изменении тока базы от значения Iб1 до Iб2 ток коллектора изменится от Iк1 до Iк2.

Руководствуясь этим, определяем приращения токов базы ΔIб и коллектора ΔIк.

ΔIк=MN= Iк2- Iк1=50-30=20 Ма;

ΔIб= Iб2- Iб1=900-600=300мкА.

2.4.Рассчитываем коэффициент усиления (передачи) тока транзистора:

h21 = ΔIк/ Iб=20/300*10-3=66,6.

2.5.Считая постоянным ток базы для заданного режима Iб=600 мкА, задаемся изменением напряжения на коллекторе от заданного Uк..э1=20 В, например, до Uк.э.2=35 В. При этом ток коллектора изменится от значения Iк1=30 мА до Iк3=33,4 мА.

2.6.Анализируя эти построения, определяем приращения напряжения на коллекторе:

ΔUк.э=ML= Uк..э..2- Uк..э1=35-20=15 В,  и  вызванное им приращение тока коллектора:

ΔIк=KL= Iк3- Iк1=33,4-30=3,4 мА.

2.7.Расчитываем выходную проводимость транзистора:

h22= ΔIк / Δ Uк..э.= 3,4* 10-3/15=0,0022 Сим.

3.Задачи на  составление схем выпрямления

Для решения задач необходимо изучить работу, построение схем выпрямления, упрощенные их расчеты для активной нагрузки.

Расчет схемы выпрямления без согласующего трансформатора и сглаживающего фильтра состоит в выборе диодов. Принимают диоды по их параметрам: Iдоп. – значения выпрямленного тока, который может длительно протекать через диод при допустимом его нагреве; Uобр. – предельно допустимая амплитуда обратного напряжения, которое длительно выдерживает диод без разрушения электронно-дырочного перехода.

Исходными данными для расчета являются величина выпрямленного напряжения Ud и выпрямленного тока (тока потребителя) Id. По известным из условий мощности потребителя Рd и напряжению питания Ud определяют ток потребителя.

Id= Рd/ Ud

Диоды для схем выпрямления выбирают, сравнивая допустимый ток диода Iдоп. с током потребителя Id и допустимое обратное напряжение диода Uобр. с обратным напряжением, действующим на диод в непроводящий полупериод для заданной схемы выпрямления. При этом следует учитывать, что в однополупериодной схеме выпрямления ток через диод равен току потребителя, т.е. должно выполняться условие: Iдоп ≥ Id.

В двухполупериодной схеме с нулевой точкой и мостовой схемах, ток через диод равен половине тока потребителя, т.е. должно выполняться условие: Iдоп>0,51d.

В трехфазной схеме с нейтральным выводом ток через диод равен третьей части тока потребителя, следовательно, условие выбора диодов по току Iдоп ≥ 1/3 Id. Когда невозможно выполнить все условия, т.е. Id>Iдоп следует включать по нескольку диодов параллельно из расчета, чтобы

Ιдоп.'> n* Iдоп,

где Ιдоп.' – требуемое значение допустимого тока;

n – количество включаемых параллельно диодов;

Iдоп, – допустимое значение тока заданного (принятого) диода.

Значение напряжения, действующего на диод в непроводящий полупериод Uв, зависит от принятой схемы выпрямления. Для однополупериодной и двухполупериодной схем выпрямления Uв=3,14Ud.

Для мостовой схемы Uв=1,57Ud.

Для трехфазной с нейтральным выводом Uв=2,1Ud.

Допустимое обратное напряжение должно быть больше либо равно обратному напряжению, действующему на диод в непроводящий полупериод, т.е. должно соблюдаться условие Uобр> Uв. Если для заданных диодов это условие не выполняется, включают по несколько диодов последовательно из расчета, чтобы UОБР'>n* Uобр, где

UОБР'– требуемое значение допустимого обратного напряжения;

n – количество диодов, включаемых в цепи последовательно;

Uобр – допустимое обратное напряжение, действующее на диод в непроводящий полупериод для принятого (заданного) диода.

Если не выполняются оба условия, принимают последовательно-параллельное включение диодов.

Пример 1.

Составьте схему однополупериодного выпрямителя на диодах Д215Б. Мощность потребителя Рd=240 Вт при напряжении питания Ud=60 В. Составьте схему и дайте обоснование ее построения.

- Из табл.6 выписываем параметры заданного диода Д215Б.

Iдоп = 2 А, Uобр = 200 В.

- Определяем ток потребителя:

Id= Рd/ Ud=240/60=4 А.

3. Определяем напряжение, действующее на диод в непроводящей полупериод для однополупериодной схемы напряжения:

Uв=3,14* Ud=3,14*60=188,4 В.

4. Проверяем диоды по условиям:

Iдоп> Id; Uобр> Uв;

Iдоп=2 А < Id=4А.

Условие Iдоп> Id не выполняется.

Uобр = 200 В > Uв=188,4 В.

Условие Uобр ≥ Uв выполняется.

Для выполнения условия Iдоп> Id необходимо включить 2 диода параллельно, тогда Ιдоп.'=n* Iдоп,=2*2=4 А.

Рис. 1. Схема однополупериодного выпрямителя на диодах Д215Б.

Пример 2.

Составьте схему двухполупериодного выпрямителя на диодах Д243Б. Мощность потребителя Рd=250 Вт при напряжении питания Ud=100 В. Составьте схему и дайте обоснование и ее построение.

1. Из табл.6 выписываем параметры диода Д243Б:

Iдоп=2 А; Uобр.=200 В.

2. Определяем ток потребителя:

Id= Рd/ Ud=250/100=2,5А.

3. Определяем напряжение, действующее на диод в непроводящий период:

Uв=3,14* Ud=3,14*100=314В.

4. Проверяем параметры диодов по условию:

Iдоп>0,5Id; Uобр. ≥ Uв.

Первое условие выполняется (0,5Id=0,5*2,5=1,25<2А);

Второе условие не выполняется (200<314), т.е. Uобр< Uв.

Для выполнения этого условия необходимо включить n=314/200=1,57; т.е. по 2 диода последовательно, тогда Uобр=2*200=400<314В.

    - Составляем схему выпрямителя.

Рис. 2. Схема двухполупериодного выпрямителя на диодах Д243Б.

Пример 3.

Составьте схему мостового выпрямителя, выбирая диоды из табл. 6. Мощность потребителя Рd=300 Вт при напряжении питания Ud=60 В. Дайте обоснование выбора диодов.

1. Определяем ток потребителя:

Id= Рd/ Ud=300/60=5 А.

2. Определяем напряжение, действующее на диод в непроводящий полупериод для мостовой схемы выпрямления.

Uв=1,57* Ud=1,57*60=94,2В.

3. Принимаем из таблицы 6. по условиям:

Iдоп>0,5Id; Uобр.> Uв.

Диоды Д242 с параметрами Iдоп=5А, Uобр.=100В.

4. Проверяем параметры диодов:

Iдоп=5 А>0,5Id=0,5*5=2,5А

Uобр.=100В> Uв=94,2В.

    - Составляем схему выпрямителя.

Рис. 3. Схема мостового выпрямителя на диодах Д242.

Пример 4.

Составьте схему трехфазного выпрямителя с нейтральным выводом на диодах КД202А. Мощность потребителя Рd=240Вт при напряжении питания Ud=30В. Составьте схему и дайте обоснование ее построения.

1. Из табл.6 выписываем параметры заданного диода КД202А:

Iдоп=3 А; Uобр.=50 В.

2. Определяем ток потребителя:

Id= Рd/ Ud = 24030 = 8 А

3. Определяем напряжение, действующее на диоды в непроводящие полупериоды для трехфазной схемы с нейтральным выводом.

Uв=2,1* Ud=2,1*30=63 В.

4. Проверяем параметры диодов по условиям:

Iдо п≥ I/3* Id; Uобр. ≥ Uв.

Iдоп=3 А             Id/3=8/3=2,6 А.

Условие Iдоп ≥ I/3* Id выполняется.

Uобр.=50 В < Uв=63 В.

Условие Uобр.≥ Uв. не выполняется.

Для выполнения этого условия в каждой фазе выпрямителя надо включить n=63/50=1,2, т.е. по 2 диода последовательно.

Тогда Uобр=2*50=100 В > Uв=63 В.

Рис. 4. Схема трехфазного выпрямителя на диодах КД202А.

Контрольные  работы  № 1,2.

Теоретические вопросы к контрольным работам

- Перспективы развития промышленной электроники.

- Значение электроники в развитии народного хозяйства и ее влияние на научно-технический прогресс.

- Основные этапы развития отечественной электроники, назовите русских и советских ученых, внесших значительный вклад в разработку и внедрение электронных приборов и устройств.

- Пути и значение микроминитюризации электронных приборов и устройств.

- Свойства полупроводниковых материалов. Образование электропроводности.

- Структурные схемы p- и n-полупроводниковых материалов. Сущность электронной и дырочной проводимостей в них.

- Физическая сущность образования электронно-дырочного перехода. Описание его свойств при изменении величины и полярности внешнего напряжения на основании схемы).

- Удельное сопротивление полупроводников при добавлении в него примеси другого элемента.

- Механизм проводимости полупроводников. Собственные полупроводники.

- Характеристика образования и принцип действия электронно-дырочного перехода полупроводников.

- Вольтамперная характеристика р-n перехода и его вентильные свойства на основе чертежа).

- Устройство, принцип действия, классификация полупроводниковых диодов. Их условные графические обозначения.

- Вольтамперная характеристика выпрямительного диода и его физическая сущность.

- Определение основных параметров стабилитрона, его устройство, принцип действия.

- Особенности и параметры туннельного, обращенного диодов и варикапов.

- Устройство и принцип действия биполярного транзистора для схемы включения с общим эмиттером (на основании схемы).

- Назначение, классификация, условные графические обозначения и принцип маркировки транзисторов.

- Начертите характеристики транзисторов для схемы включения с общим эмиттером и дайте описания по ним закономерностей изменения токов базы и коллектора.

- Параметры транзисторов и их физическая  сущность.

- Расчет h параметров транзисторов по входным и выходным характеристикам.

- Схемы включения биполярных транзисторов,  их особенности и отличия.

- Входные и выходные характеристики транзистора для схемы включения с общей базой.

- Входные и выходные характеристики транзистора для схемы включения с общим коллектором.

- По схемам и характеристикам опишите мощность, особенности и отличия активного и ключевого режимов работы транзисторов.

- Приведите схемы, статистические характеристики полевых транзисторов с управляющим р-n переходом. Поясните принцип действия, характеристики и параметры.

- Начертите схемы включения, характеристики полевых транзисторов с изолированным затвором, дайте описание их принципа действия, характеристик и параметров.

- Токозатворную характеристика полевого транзистора.

- По структурным схемам, схемам включения, условным обозначениям опишите устройство и принцип действия тиристоров.

- Характеристики и параметры тиристоров.

- Типы тиристоров, особенности их конструкции, принципа действия и характеристик.

- Работа и параметры фоторезисторов.

- Устройство и принцип действия оптронов.

- Схемы, характеристики фотодиодов, их устройство, принцип действия и основные свойства.

- Схемы, характеристики фоторезисторов и терморезисторов, их устройство, принцип действия и основные свойства.

- Уровень интеграции и степени интеграции микросхем. Функции больших интегральных схем.

- Возникновение третьего и четвертого поколений электронных приборов и аппаратов, их особенности и перспективы развития микроэлектроники.

- Особенности микроэлектроники. Классификация  микросхем по технологии изготовления, функциональному назначению и их основные параметры.

- Технология изготовления активных элементов полупроводниковых интегральных микросхем.

- Технология изготовления пассивных элементов полупроводниковых интегральных микросхем.

- Технология изготовления пассивных пленочных элементов гибридных интегральных микросхем (на основании схем).

- Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы. Их функции.

- Логические операции, выполняемые цифровыми (логическими) элементами И, ИЛИ, НЕ.

- По приведенным принципиальным схемам и условным графическим обозначениям логических схем И-НЕ, ИЛИ-НЕ поясните их работу и сущность логических операций.

- Особенности построения и основные параметры больших интегральных микросхем.

- Условные графические обозначения интегральных усилителей, обозначение и назначение входов и выходов схем. Начертите и поясните работу и особенности дифференциального усилителя в интегральном исполнении.

- Параметры операционных усилителей.

- Схема операционного усилителя,  описание его работы и особенностей.

- Основные параметры усилителей. Коэффициент усиления, единицы его выражения.

- Основные схемы межкаскадных связей, используемых в усилителях.

- Работа усилительного каскада на примере схемы с общим эмиттером.  Обеспечение температурной стабилизации точки покоя.

- Усилитель постоянного тока, его применение и отличие от других усилителей.

- Основные достоинства и недостатки усилителя постоянного тока.

- Определение обратной связи в усилителях и ее назначение. Отличия положительной обратной связи от отрицательной.

- Приведите схему включения осциллографической трубки и опишите ее устройство, принцип действия, назначение и параметры.

- Структурная схема осциллографа,  функции и назначение его блоков.

- Начертите полную вольтамперную характеристику ионного прибора с холодным катодом, перечислите и охарактеризуйте виды и стадии газовых разрядов.

- Устройство, принцип действия буквенно-цифровых и знаковых индикаторов.

- Устройство, принцип действия и назначение линейных газоразрядных индикаторных ламп.

- Устройство и принцип действия электролюминесцентных индикаторов.

- По схемам включения и характеристикам зажигания поясните устройство и принцип действия тиратронов.

- Устройство, принцип действия и параметры светодиодов.

- Устройство, принцип действия и основные свойства жидкокристаллических индикаторов.

- Устройство неоновых ламп и их включение в сеть.

- Устройство сегментных газоразрядных индикаторов и газоразрядных индикаторных панелей.

- Устройство, принцип действия и характеристики фототранзисторов.

- Физическая  сущность фотоэлектронной эмиссии.

- Устройство и принцип действия электронных фотоэлементов (по схемам).

- Схемы, характеристики, описание устройства и работы ионных фотоэлементов.

- Принцип действия, основные параметры и применение фотоэлектронных умножителей (по схеме включения).

- Полная  структурная  схема выпрямителя, его  назначение и функции его блоков.

- Схема  однофазного однополупериодного выпрямителя, графики входного и выходного напряжений, принцип работы схемы,  формулы для расчета выходного и обратного напряжений и коэффициента пульсаций.

- Составьте схему однофазного двухполупериодного выпрямителя с нулевой точкой, приведите графики входного и выходного напряжений, формулы для определения выходного и обратного напряжений и коэффициента пульсаций. Поясните работу схемы и сравните ее с однополупериодной.

- По приведенной однофазной мостовой схеме выпрямителя, графикам входного и выходного напряжений опишите ее работу, дайте сравнение со схемой с нулевой точкой. Укажите формулы для расчета выпрямленного напряжения и коэффициента пульсаций.

- Схема трехфазного выпрямителя с нейтральным выводом. Приведите временные диаграммы токов и напряжений, поясните работу схемы, укажите формулы для расчета выходного и обратного напряжений, коэффициента пульсаций.

- Приведите трехфазную мостовую схему выпрямителя, временные, диаграммы токов и напряжений, дайте описание работы и особенностей схемы.

- Отличие мостовой схемы выпрямителя от схемы с выводом нулевой точки.

- Уравнение внешней характеристики выпрямителя.

- Сущность пульсаций токов и напряжений в схемах выпрямления, назначение сглаживающих фильтров и дайте определение коэффициентов пульсаций и сглаживания.

- Схемы, временные диаграммы токов и напряжений. Поясните сглаживание пульсаций емкостным

- Составьте схемы Г-образных RC и LC-сглаживающих фильтров и опишите их работу.

- Начертите схемы П-образных и RC и LC-сглаживающих фильтров, дайте описание их действия и составления многозвенных фильтров.

- Приведите одну из схем сглаживающего фильтра с активными элементами, опишите работу и особенности.

- Внешняя характеристика выпрямителя.

- Работа  однофазной двухполупериодной схемы выпрямителя на тиристорах. Зависимость выпрямленного напряжения от угла управления.

- Регулировочная  характеристика  управляемого выпрямителя.

- Факторы, определяющие переход трехфазного управляемого выпрямителя от режима прерывистых токов к режиму непрерывных токов.

- Приведите схему, временные диаграммы и опишите работу трехфазной схемы управляемого выпрямителя.

- Принцип работы импульсных преобразователей.

- Классификация широтно-импульсных преобразователей и их сравнительная оценка.

- Основные преимущества и недостатки широтноимпульсных преобразователей, область их применения.

- Устройство последовательного широтно-импульсного преобразователя.

- Принцип работы последовательного широтноимпульсного преобразователя с параллельной емкостной коммутацией.

- Назначение стабилизаторов напряжения. По схеме и диаграмме напряжений поясните работу параметрических стабилизаторов напряжения на кремниевом стабилитроне.

- Схема компенсационного стабилизатора напряжения на транзисторах, работа и назначение элементов.

- Схема компенсационного стабилизатора напряжения с операционным усилителем, поясните ее работу.

- Схема и описание работы стабилизатора тока.

- Работа феррорезонансного стабилизатора.

- Назначение и классификацию усилителей, их параметры и характеристики, сущность и особенности.

- По приведенной схеме одно каскадного усилителя на транзисторе типа RC поясните принцип усиления электрических сигналов и назначение элементов схемы.

- По динамическим характеристикам поясните сущность и особенности режимов работы усилительных каскадов.

- Амплитудно-частотная и фазочастотная  характеристики усилителя.

- Сущность обратных связей в усилителях, их влияние на коэффициент усиления и характеристики усилителей (на основании схемы).

- По приведенной схеме усилителя, ее частотной характеристике опишите, как и почему изменяется коэффициент усиления с изменением частоты и от каких элементов схемы он зависит.

- Поясните по схемам назначение, работу и роль элементов цепей смещения, температурной стабилизации режимов усилителей.

- Приведите схему усилительного каскада по схемам с общим эмиттером, его динамические характеристики, по ним поясните работу и назначение элементов.

- Начертите схемы и опишите особенности межкаскадных связей усилителей.

- Поясните особенности, параметры и назначение усилительных каскадов  с эмиттерной нагрузкой.

- Приведите одну из схем усилительного каскада на полевом транзисторе, опишите ее особенности, принцип действия и назначение элементов схемы.

- Начертите схему двухкаскадного усилителя напряжения с резистивно-емкостной связью на биполярных транзисторах и поясните назначение ее элементов.

- Приведите схему усилителя с трансформаторной связью опишите ее особенности и назначение элементов.

- По приведенной принципиальной схеме дайте пояснение усилителя напряжения с резистивно-емкостной связью в интегральном исполнении.

- Начертите принципиальную схему, динамические входную и выходную характеристики одноактного трансформаторного усилителя мощности, по ним поясните работу схемы и назначение ее элементов.

- По принципиальной схеме, динамическим входным и выходным характеристикам двухтактного трансформаторного усилителя мощности дайте описание работы схемы и назначение ее элементов.

- Опишите работу, назначение элементов схемы и особенности безтрансформаторного усилителя мощности на транзисторах.

- Приведите схему безтрансформаторного усилителя мощности в интегральном исполнении, дайте пояснение ее работы и особенностей.

- Дайте определение усилителей постоянного тока, поясните особенности построения их схем, сущность и причины «дрейфа нуля».

- По приведенным схемам поясните способы снижения «дрейфа нуля» в усилителях постоянного тока.

- Укажите, где применяются усилители постоянного тока и чем они отличаются от других усилителей. Укажите основные недостатки усилителей постоянного тока.

- Начертите принципиальную схему одноконтактного усилителя постоянного тока на биполярных транзисторах, опишите ее работу и особенности.

- Опишите работу, назначение элементов схемы двухконтактного усилителя постоянного тока на биполярных транзисторах и поясните ее особенности.

- Начертите принципиальную схему, схему включения однотактного усилителя постоянного тока в интегральном исполнении и дайте ее пояснение.

- Приведите схему двухтактного усилителя постоянного тока в интегральном исполнении, поясните ее построение и особенности.

- По приведенной схеме дифференциального усилителя на биполярных транзисторах поясните ее работу, назначение и особенности построения схем.

- Начертите принципиальную схему дифференциального усилителя в интегральном исполнении, опишите построение схемы, ее особенности и назначение выводов.

- Приведите принципиальную схему подключения линейного усилителя в интегральном исполнении.

- Опишите назначение и свойства операционных усилителей. Укажите их обозначения и назначение выводов.

127. Дайте определение операционных усилителей и приведите основные требования, предъявляемые к ним.

- По приведенным структурным схемам операционных усилителей дайте пояснение их построения и особенностей.

- Приведите принципиальную схему подключения операционного усилителя в интегральном исполнении, опишите работу схемы, ее особенности и назначение внешних элементов.

- Начертите схемы и поясните работу суммирующего и масштабного усилителей.

- По приведенным схемам опишите работу интегрирующего и дифференцирующего усилителей.

- Приведите схемы и опишите работы компараторов.

- Начертите одну из схем избирательного усилителя, поясните ее работу и назначение.

- По приведенной схеме двухконтактного усилителя мощности дайте описание ее применения и работы.

- Начертите схему усилителя с синфазным питанием на транзисторах и поясните его применения и работу.

- Начертите схему усилителя с противофазным питанием и поясните принцип работы.

136. Поясните назначение модулятора и демодулятора в схеме усилителя постоянного тока с преобразованием напряжения. Приведите схемы модулятора и демодулятора.

- Приведите классификацию электронных генераторов, укажите их назначение и поясните принципы построения генераторов гармонических колебаний.

- По схеме поясните условия самовозбуждения автогенераторов.

- Начертите схему транзисторного генератора гармонических колебаний с внешним возбуждением и опишите ее работу.

- Приведите схему LC-автогенератора гармонических колебаний на биполярном транзисторе, поясните ее работу и выполнение условий самовозбуждения.

- По приведенной схеме RC-автогенератора гармонических колебаний на биполярном транзисторе поясните его работу и выполнение условий самовозбуждения.

- Укажите причины нестабильности частоты автогенераторов и по схеме поясните сущность кварцевой стабилизации частоты автогенераторов на биполярном транзисторе.

- Начертите принципиальную схему LC-автогенератора на интегральной микросхеме, опишите ее построение и особенности.

- Приведите схему RC-автогенератора на интегральной микросхеме, поясните ее построение, особенности и выполнение условий самовозбуждения.

- Начертите схему автогенератора на интегральной микросхеме с кварцевой стабилизацией частоты и поясните ее.

- Дайте пояснение, что называется импульсными устройствами и принципы их построения.

- Приведите формы импульсных сигналов. Укажите  параметры импульсов и опишите их физическую сущность.

- Дайте определение и характеристику импульсных режимов работы электронных устройств и укажите классификацию импульсных сигналов.

- Начертите схему дифференцирующей цепи, диаграммы напряжений на входе и выходе, расскажите о прохождении сигналов через них, поясните свойства цепей и их применение.

- Начертите схему интегрирующей цепи, диаграммы напряжений на входе и выходе. Расскажите о прохождении сигналов через цепи, поясните свойства цепей и их применение.

- По приведенной схеме диодного ключа опишите его работу, свойства и применение.

- Начертите схему транзисторного ключа, поясните режимы его работы и опишите, чем и как обеспечивается режим насыщения и отсечки.

- По приведенным схемам дайте описание сущности и способов увеличения быстродействия транзисторных ключей.

- Укажите применение логических элементов, основные логические операции и поясните их. Приведите обозначение логических элементов, перечислите их типы в зависимости от компонентов, на которых они построены.

- Перечислите параметры логических интегральных микросхем и опишите их физическую сущность.

- Дайте определение триггеров, укажите их  применение. По приведенной схеме и временным диаграммам симметричного триггера на биполярных транзисторах с внешним смещением опишите его работу.

- Начертите схему симметричного триггера на транзисторах с автоматическим смещением, поясните ее работу и назначение элементов.

- По приведенным схемам дайте пояснение способов запуска триггеров.

- Начертите схему ненасыщенного триггера и дайте описание способов повышения быстродействия триггеров.

- Приведите условные обозначения триггеров на логических элементах, поясните их назначение по способу логического функционирования и укажите назначение выводов.

- По схеме дайте описание построения и работы RS-триггеров на логических элементах.

- Начертите схемы Д и Т триггеров, поясните их работу, построение схем и особенности.

- Дайте описание по приведенным схемам работы, укажите назначение и построение JK-триггеров.

- Приведите схему, временные диаграммы мультивибратора на транзисторах и поясните его работу и зависимость частоты от параметров элементов схемы.

- Опишите работу одновибратора на транзисторе по приведенной схеме и временным диаграммам и укажите его применение.

- Начертите схему, временные диаграммы автоколебательного блокинг-генератора на транзисторе. Дайте по ним пояснение процессов при работе схемы и укажите примеры применения.

- Начертите схему ждущего блокинг-генератора на транзисторе, опишите его работу, назначение элементов схемы и применение.

- Укажите применение генераторов пилообразного напряжения, особенности формы, напряжения, его параметры. По приведенной схеме транзисторного генератора поясните его работу и назначение элементов.

- Поясните назначение и устройство селекторов импульсов. Опишите их работу.

- Поясните назначение цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) и аналогово-цифровых преобразователей (АЦП). Приведите их основные параметры и принцип действия.

- Приведите структурную схему микропроцессора и опишите его работу.

- Приведите структурную схему микро-ЭВМ, поясните назначение ее устройств и принцип работы.

- Перечислите и по схемам поясните основные системы управления выпрямительными устройствами.

- Поясните сущность импульсного метода регулирования напряжения, перечислите основные типы регуляторов и охарактеризуйте их.

- Приведите схему однофазного управляемого выпрямителя и поясните ее работу по временным диаграммам.

- По схеме и временным диаграммам опишите работу однофазного управляемого двухполупериодного выпрямителя.

- Начертите схему трехфазного полностью управляемого выпрямителя и поясните его работу по временным диаграммам.

- Начертите схемы тиристорного импульсного регулятора постоянного напряжения с одноступенчатой коммутацией и поясните их.

- Приведите схемы, временные диаграммы тиристорных импульсных регуляторов постоянного напряжения с двухступенчатой коммутацией и опишите работу одной из них.

- Укажите способы регулирования переменного напряжения. Начертите схемы тиристорных импульсных регуляторов переменной напряжения с естественной коммутацией и по графикам напряжений поясните их работу.

- По схеме, временным диаграммам тиристорного импульсного регулятора переменного напряжения с широтно-импульсным регулированием дайте описание работы и особенностей схемы.

- Приведите классификацию инверторов и преобразователей частоты, укажите их особенности и применение.

- Опишите построение схемы, начертите временные диаграммы и поясните по ним сущность инвертирования тока.

- Начертите схему инвертора ведомого сетью, его временные диаграммы и дайте описание сущности режимов его работы.

- Типы автономных инверторов тока. По приведенным схемам и временным диаграммам опишите работу параллельного инвертора.

- Начертите схемы, временные диаграммы резонансного последовательного инвертора тока. Поясните его построение, работу и особенности.

- Схема трехфазного инвертора, описание сущности процессов в нем и особенности работы.

- По приведенным схемам, временных диаграммам поясните работу однофазного инвертора напряжения.

- Схема, временные диаграммы и описание работы трехфазного инвертора напряжения.

- Построение схемы преобразователей частоты. Их особенности и характеристика процесса преобразования.

- Схема, временные диаграммы и работа преобразователя частоты с естественной коммутацией.

- Схема преобразователя частоты с искусственной коммутацией. Ее построение и работа.

- Схемы управления инверторами и преобразователями частоты. Их работа и применение.

Задачи для решения.

Задача 1. Начертите входные характеристики транзистора, включенного по схеме общим эмиттером, рассчитайте его h-параметры: входное сопротивление h11 и коэффициент обратной связи по напряжению h12. Данные своего варианта возьмите из таблицы 2.

Расшифруйте элементы маркировки транзистора.

Таблица2

| Номер варианта | Тип транзистора | Рабочая точка |  | Номер варианта | Тип транзистора | Рабочая точка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uкэ, В | Uбэ, В |  |  | Uкэ, В | Uбэ, В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГТ402Б | 5 | 0,31 | 13 | ГТ320А | 2,5 | 0,3 |
| 2 | П411А | 5 | 0,25 | 14 | 2Т301А | 10 | 0,45 |
| 3 | ГГ308Б | 2,5 | 0,05 | 15 | П411А | 5 | 0,35 |
| 4 | П201А | 5 | 0,75 | 16 | ГГ402Б | 5 | 0,5 |
| 5 | П605 | 5 | 0,15 | 17 | П605 | 5 | 0,3 |
| 6 | ГТ320А | 2,5 | 0,25 | 18 | П201А | 5 | 1,5 |
| 7 | 2Т301А | 10 | 0,25 | 19 | ГТ308Б | 2,5 | 0,125 |
| 8 | П411А | 5 | 0,3 | 20 | ГТ320А | 2,5 | 0,4 |
| 9 | ГТ402Б | 5 | 0,4 | 21 | 2Т301А | 10 | 0,4 |
| 10 | П605 | 5 | 0,2 | 22 | ГТ402Б | 5 | 0,45 |
| 11 | П201А | 5 | 1 | 23 | ГТ320А | 2,5 | 0,45 |
| 12 | ГТ308Б | 2,5 | 0,1 | 24 | 2Т301А | 10 | 0,6 |

Задача 2. Начертите выходные характеристики транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, рассчитайте его h-параметры: коэффициент усиления (передачи) тока h21  и выходную проводимость h22. Данные своего варианта возьмите из таблицы 3. Расшифруйте элементы маркировки транзистора.

Таблица 3.

| Номер варианта | Тип транзистора | Рабочая точка |  | Номер варианта | Тип транзистора | Рабочая точка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uкэ, В | Iб, МА |  |  | Uкэ, В | Iб, МА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГТ402Б | 10 | 6 | 14 | КТ501Б | 20 | 70-10-3 |
| 2 | П411А | 10 | 5·10-3 | 15 | КТ308Б | 15 | 0,25 |
| 3 | ГГ308Б | 10 | 0,6 | 16 | ГТ320А | 10 | 1,5 |
| 4 | ГТ320А | 5 | 1 | 17 | ГТ308Б | 20 | 1,2 |
| 5 | КТ501Б | 15 | 50·10-3 | 18 | П411А | 25 | 70-10-3 |
| 6 | КТ818 | 10 | 100 | 19 | ГТ402Б | 20 | 8 |
| 7 | 2Т301А | 5 | 30·10-3 | 20 | 2Т301А | 15 | 40·10-3 |
| 8 | КТ308Б | 5 | 0,15 | 21 | КТ818А | 30 | 100 |
| 9 | ГТЭ08Б | 15 | 0,9 | 22 | ГТ402Б | 25 | 10 |
| 10 | П411А | 20 | 70·10-3 | 23 | ГТЭ08Б | 25 | 1,2 |
| 11 | ГТ402Б | 15 | 10 | 24 | ГТ320А | 2,5 | 1 |
| 12 | 2Т301А | 10 | 40·10-3 | 25 | КТ308В | 15 | 0,2 |
| 13 | КТ818А | 20 | 150 | 26 | КГ501Б | 30 | 50·10-3 |

Задача 3. Составьте схему выпрямителя, принимая диоды, параметры которых указаны в таблице 6.

Мощность потребителя Рd при напряжении питания Ud. Поясните, на основании чего выбирались диоды и в случае необходимости обоснуйте построение схемы. Данные своего варианта возьмите из таблицы 4.

Таблица4

| Однофазный однополупериод-ный выпрямитель |  |  | Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой |  |  | Однофазный мостовой выпрямитель |  |  | Трехфазный выпрямитель с нейтральным выводом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Вари ант | Pd, Вт | Ud, В | Вари ант | Pd, Вт | Ud, В | Вари ант | Pd, Вт | Ud, В | Вари ант | Pd, Вт | Ud, В |
| 1 | 1200 | 150 | 8 | 20 | 60 | 15 | 60 | 120 | 22 | 90 | 25 |
| 2 | 30 | 120 | 9 | 120 | 25 | 16 | 200 | 80 | 23 | 100 | 50 |
| 3 | 210 | 40 | 10 | 150 | 300 | 17 | 160 | 480 | 24 | 900 | 120 |
| 4 | 150 | 50 | 11 | 600 | 50 | 18 | 40 | 120 | 25 | 500 | 25 |
| 5 | 600 | 120 | 12 | 300 | 60 | 19 | 300 | 100 | 26 | 450 | 100 |
| 6 | 40 | 12 | 13 | 30 | 12 | 20 | 2000 | 400 | 27 | 600 | 150 |
| 7 | 60 | 120 | 14 | 30 | 200 | 21 | 600 | 150 | 28 | 200 | 48 |

Задача 4. Составьте схему выпрямителя на заданных диодах, параметры которых приведены в таблице 6. По заданной мощности потребителя Рd и напряжению питания Ud составьте схему и дайте обоснование ее построения. Данные своего варианта возьмите из таблицы 5.

Таблица5

| Однофазный однополупериод-ный выпрямитель |  |  |  | Двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой |  |  |  | Однофазный мостовой выпрямитель |  |  |  | Трехфазный выпрямитель с нейтральным выводом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Диод | Pd, Вт | Ud, В | Вариант | Диод | Pd, Вт | Ud, В | Вариант | Диод | Pd, Вт | Ud, В | Вариант | Диод | Pd, Вт | Ud, В |
| 1 | Д218 | 35 | 350 | 7 | ДАН | 15 | 110 | 13 | Д233 | 600 | 300 | 19 | КД202А | 350 | 30 |
| 2 | Д242 | 150 | 20 | 8 | Д207 | 16 | 160 | 14 | Д215 | 1000 | 80 | 20 | Д245А | 900 | 300 |
| 3 | Д226 | 60 | 100 | 9 | Д231Ё | 1500 | 120 | 15 | Д218 | 60 | 250 | 21 | Д245Б | 1200 | 120 |
| 4 | КД202А | 60 | 15 | 10 | Д242 | 240 | 20 | 16 | Д215Б | 900 | 200 | 22 | Д305 | 75 | 30 |
| 5 | Д243 | 450 | 120 | 11 | Д304 | 350 | 50 | 17 | Д2291 | 300 | 300 | 23 | Д210 | 75 | 250 |
| 6 | Д231 | 1600 | 80 | 12 | Д245 | 1500 | 240 | 18 | Д245 | 1600 | 250 | 24 | Д231 | 1800 | 300 |

Параметры полупроводниковых диодов.

Таблица 6.

| Тип диода | Iдоп, А | Uобр, В | Тип диода | Iдоп, А | Uобр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7Г | 0,3 | 200 |  |  |  |
| Д206 | 0,1 | 100 | Д231Б | 5 | 300 |
| Д207 | 0,1 | 200 | Д232 | 10 | 400 |
| Д209 | 0,1 | 400 | Д232Б | 5 | 400 |
| Д210 | 0,1 | 500 | Д233 | 10 | 500 |
| Д211 | 0,1 | 600 | Д233Б | 5 | 500 |
| Д214 | 5 | 100 | Д234Б | 5 | 600 |
| Д214А | 10 | 100 | Д242 | 5 | 100 |
| Д215 | 5 | 200 | Д242А | 10 | 100 |
| Д215А | 10 | 200 | Д243 | 5 | 200 |
| Д215Б | 2 | 200 | Д243А | 10 | 200 |
| Д217 | 0,1 | 800 | Д243Б | 2 | 200 |
| Д218 | 0,1 | 1000 | Д245 | 10 | 300 |
| Д223 | 0,05 | 50 | Д245А | 10 | 300 |
| Д223А | 0,05 | 100 | Д245Б | 5 | 300 |
| Д223Б | 0,05 | 150 | Д302 | 1 | 200 |
| Д229А | 0,4 | 400 | Д303 | 3 | 150 |
| Д229К |  | 500 | Д304 | 3 | 100 |
| Д226 | 0,3 | 400 | Д305 | 6 | 50 |
| Д226А | 0,3 | 300 | КД202А | 5 | 50 |
| Д231 | 10 | 300 | КД202М | 61 | 500 |

Входные и выходные характеристики

для схем с общим эмиттером.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.	Берикашвили В.Ш. Электронная техника: учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. М.: «Академия», 2009г. – 367с.

2.	Гальперин М.В. Электронная техника: учебник. – 2-е издание, ис-правленное и дополненное. М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 2010. – 351с.

3.	Методические указания для студентов по проведению лабо-раторных работ и практических занятий

4.	Методические указания для обучающихся по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.

Дополнительные источники:

1.	Вайсбуфд Ф.И. Электронные приборы и усилители/ Учебник для техникумов. М.: Радио и связь, 1987г. – 472с.

2.	Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учеб-ник – 4-е издание переработанное и дополненное. К.: Высш. шк., 1989. – 424с.

3.	Электротехнические схемы www.radioshem.net (дата обращения 26.08.2013).

4.	Мир электроники www.electromir.com  (дата обращения 26.08.2013).

5.	Радиоаматор www.radioamator.ru  (дата обращения 26.08.2013).

Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если полно и правильно раскрыто содержание учебного материала, правильно использована профессиональная лексика;  правильно прочитана/или выполнена схема электрическая принципмальная; полностью и правильно выполнено практическое задание;  верно использована нормативно-техническая документация.

Оценка «4» ставится, если правильно раскрыто содержание материала, правильно использована профессиональная лексика, даны определения, понятия, но допущена неполнота материала, не влияющая на его смысл, правильно выполнены схемы и чертежи, верно использована нормативно-техническая документация, практическое задание выполнено с незначительными недочетами.

Оценка «3» ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но материал изложен фрагментарно, в технических схемах допущены ошибки, нормативно-техническая документация использована с ошибками,  практическое задание выполнено не полностью и с ошибками.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, технические схемы выполнены неправильно,  не выполнено практическое задание /или выполнено с грубыми ошибками.

Листы  самооценки

Контрольная работа №1

| Уровень усвоения | Задания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретические задания |  |  |  | Практические задания |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Могу научить другого |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |  |  |  |

Контрольная работа №2

| Уровень усвоения | Задания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теоретические задания |  |  |  | Практические задания |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Могу научить другого |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил без затруднений |  |  |  |  |  |  |
| Испытывал затруднения |  |  |  |  |  |  |