# КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

- Для заданного соединения отверстия с валом рассчитать  калибр-пробку (четная цифра варианта) и калибр-скобу (нечетная цифра варианта). Построить схему расположения полей допусков.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер и посадка, мм | Ø8 H8/f6 | Ø10 H8/h7 | Ø15 H8/e8 | Ø20 H8/d9 | Ø70 H7/p6 | Ø42 P7/h6 | Ø48 E8/h7 | Ø72 H8/h8 | Ø64 H8/d9 | Ø4 F8/h6 |

- Пользуясь данными таблицы расшифровать условное обозначение шпонки и выбрать посадки для шпоночного соединения; наметить номинальный диаметр соединения; найти предельные отклонения, вычислить предельные зазоры и натяги. Начертить схемы полей допусков.

| ВАРИАНТ | ##### Условное обозначение | Вид соединения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шпонка 18х11х100 ГОСТ 23360-78 | Плотное |
| 2 | Шпонка 28х16х100 ГОСТ 23360-78 | Нормальное |
| 3 | Шпонка 2-25х14х125 ГОСТ 23360-78 | Плотное |
| 4 | Шпонка 3-6х6х24 ГОСТ 23360-78 | Свободное |
| 5 | Шпонка 2-16х10х80 ГОСТ 23360-78 | Нормальное |
| 6 | Шпонка 3-20х12х95 ГОСТ 23360-78 | Нормальное |
| 7 | Шпонка 14х9х70 ГОСТ 23360-78 | Свободное |
| 8 | Шпонка 2-3х3х15 ГОСТ 23360-78 | Плотное |
| 9 | Шпонка 3-8х7х25 ГОСТ 23360-78 | Плотное |
| 10 | Шпонка 22х14х90 ГОСТ 23360-78 | Нормальное |

- Пользуясь данными таблицы  и заданной схемой размерной цепи:

- Определить характер составляющих звеньев размерной цепи (увеличивающие или уменьшающие) и нанести соответствующие обозначения на схему.

- Определить номинальный размер, предельные отклонения и допуск замыкающего звена.

- Произвести проверку, исходя из условия равенства допуска замыкающего звена и суммы допусков составляющих звеньев.

| Вариант | Обозначение звеньев | Номинальный размер | Верхнее предельное отклонение, мкм | Нижнее предельное отклонение, мкм | Схема размерной цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А1 | 100 | +0,03 | 0 | А1 А0 А2 А3 А4 А5 |
|  | А2 | 30 | +0,01 | -0,01 |  |
|  | А3 | 40 | +0,05 | +0,01 |  |
|  | А4 | 100 | -0,02 | -0,08 |  |
|  | А5 | 120 | 0 | -0,06 |  |
| 2 | А1 | 50 | +0,01 | -0,02 | А0 А5 А1 А4 А2 А3 |
|  | А2 | 40 | 0 | -0,02 |  |
|  | А3 | 100 | +0,05 | -0,05 |  |
|  | А4 | 40 | 0 | -0,02 |  |
|  | А5 | 50 | +0,01 | -0,02 |  |
| 3 | А1 | 40 | +0,05 | -0,10 | А0 А1 А5 А4 А2 А3 |
|  | А2 | 10 | 0 | -0,05 |  |
|  | А3 | 100 | +0,1 | -0,1 |  |
|  | А4 | 30 | -0,05 | -0,15 |  |
|  | А5 | 15 | +0,05 | 0 |  |
| 4 | А1 | 120 | +0,03 | +0,01 | А1 А2 А3 А4 А0 А5 |
|  | А2 | 70 | +0,02 | -0,02 |  |
|  | А3 | 90 | -0,02 | -0,05 |  |
|  | А4 | 100 | 0 | -0,04 |  |
|  | А5 | 150 | +0,05 | 0 |  |
| 5 | А1 | 20 | -0,1 | -0,2 | А1 А0 А2 А5 А3 А4 |
|  | А2 | 20 | +0,2 | 0 |  |
|  | А3 | 10 | +0,1 | -0,1 |  |
|  | А4 | 60 | +0,2 | -0,1 |  |
|  | А5 | 10 | 0 | -0,1 |  |
| 6 | А1 | 100 | 0 | -0,02 | А1 А2 А0 А3 А4 А5 |
|  | А2 | 40 | +0,01 | -0,01 |  |
|  | А3 | 40 | +0,01 | 0 |  |
|  | А4 | 20 | +0,02 | +0,01 |  |
|  | А5 | 120 | -0,02 | -0,08 |  |
| 7 | А1 | 150 | +0,01 | -0,05 | А1 А0 А2 А5 А3 А4 |
|  | А2 | 40 | 0 | -0,03 |  |
|  | А3 | 20 | +0,01 | -0,01 |  |
|  | А4 | 80 | +0,08 | 0 |  |
|  | А5 | 20 | -0,01 | -0,02 |  |
| 8 | А1 | 60 | -0,1 | -0,2 | А1 А2 А5 А3 А4 А0 |
|  | А2 | 20 | 0 | -0,1 |  |
|  | А3 | 10 | +0,1 | -0,1 |  |
|  | А4 | 100 | +0,2 | +0,1 |  |
|  | А5 | 10 | 0 | -0,1 |  |
| 9 | А1 | 60 | -0,05 | -0,10 | А1 А4 А0 А3 А2 |
|  | А2 | 30 | 0 | -0,05 |  |
|  | А3 | 10 | +0,05 | -0,05 |  |
|  | А4 | 20 | +0,15 | -0,10 |  |
| 10 | А1 | 120 | +0,15 | -0,15 | А1 А2 А0 А3 А4 А5 |
|  | А2 | 60 | +0,05 | 0 |  |
|  | А3 | 50 | -0,05 | -0,15 |  |
|  | А4 | 80 | 0 | -0,05 |  |
|  | А5 | 120 | +0,20 | +0,05 |  |