Тестовые задания

- Основная характеристика, по которой определяется тип производства:

- Коэффициент использования материала

- Коэффициент закрепления операций

- Коэффициент точности

- Производство, характеризуемое узкой номенклатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых в течении продолжительного времени:

- Единичное

- Серийное

- Массовое

- Чему равен коэффициент закрепления операций  в единичном производстве:

- >40

- Свыше 20 до 40

- Свыше 10 до 20

- Свыше 1 до 10

- Технологическая операция правильно  определяется как

- Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению качественного состояния объекта производства

- Законченная часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте

- Законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого измерением формы, размеров, качества поверхности и свойств заготовки

- Трудоемкость технологических операций в серийном типе производства оценивается нормой:

- Штучного времени

- Основного времени

- Штучно-калькуляционного времени

- Погрешность установки детали на станке формируется из составляющих: погрешность закрепления,  погрешность базирования, погрешность …

- Приспособления

- Заготовки

- Станка

- Система документации, используемая для оформления технологической документации:

- ЕСКД

- ЕСТД

- ЕСТПП

- Какая группа станков используется для выполнения ограниченного числа операций на деталях широкой номенклатуры?

- универсальные;

- специализированные

- специальные;

- станки с ЧПУ

- Какие элементы режимов резания при расчете необходимо корректировать по паспортным данным станка?

- Глубину резания и подачу

- Подачу и скорость резания

- Скорость резания и частоту вращения

- Подачу и частоту вращения

- Производство, характеризуемое широкой  номенклатурой изготовляемых или ремонтируемых изделий и  малым объемом выпуска:

- Единичное

- Серийное

- Массовое

- Чему равен коэффициент закрепления производства в среднесерийном  производстве

- >40

- Свыше 20 до 40

- Свыше 10 до 20

- Свыше 1 до 10

- Рабочий ход  правильно  определяется как

- Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению качественного состояния объекта производства

- Законченная часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте

- Законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого измерением формы, размеров, качества поверхности и свойств заготовки

- Трудоемкость технологических операций в массовом  типе производства оценивается нормой:

- Штучного времени

- Основного времени

- Штучно-калькуляционного времени

- Припуском на механической обработке деталей называется:

- Слой материала, снимаемый с заготовки

- Верхний измененный слой заготовки

- Максимальная величина снимаемого слоя

- Наиболее распространенным способом обработки наружных цилиндрических и конических поверхностей является :

  - Фрезерование

  - Точение

  - Сверление

- Производство, характеризуемое ограниченной номенклатурой изделий, изготовляемых или ремонтируемых периодически повторяющимися партиями выпуска:

- Единичное

- Серийное

- Массовое

- Чему равен коэффициент закрепления производства в крупносерийном  производстве

- >40

- Свыше 20 до 40

- Свыше 10 до 20

- Технологический процесс  правильно  определяется как

- Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению качественного состояния объекта производства

- Законченная часть производственного процесса, выполняемая на одном рабочем месте

- Законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого измерением формы, размеров, качества поверхности и свойств заготовки

- Как называется совокупность микронеровностей с относительно малыми шагами, образующих микроскопический рельеф поверхности детали?

- Неровность

- Шероховатость

- Чистота поверхности

- Волнистость

- При изготовлении детали припуски назначаются на ___?___

- внешние обрабатываемые поверхности

- поверхности цилиндрических отверстий

- некоторые обрабатываемые поверхности

- все обрабатываемые поверхности

- Какой из нижеперечисленных материалов является основным материалом режущих инструментов?

- углеродистая инструментальная сталь

- легированная инструментальная сталь

- быстрорежущая сталь

- металлокерамические твердые сплавы

- Нормативное значение коэффициента шероховатости  при количественной оценке детали на технологичность

- Больше 0,32

- Меньше 0,32

- Больше или равно 0,8

- Равно 0,6

- Призма лишает заготовку вала степеней свободы

- двух

- трех

- четырех

- Окончательной операцией обработки плоской  поверхности  90 h7 (Ra 1,25 мкм) является

- Фрезерная  черновая

- Фрезерная чистовая

- Токарная черновая

- Шлифовальная

- Точность и качество поверхности при токарной чистовой обработке

- 10-12  квалитет, Ra 5-10 мкм

- 9-10  квалитет, Ra 2,5-10  мкм

- 5-8 квалитет, Ra 2,5-1,25 мкм

- 3-5 квалитет, Ra 0,08-2,5 мкм

- Технологическая документация, содержащая порядок изготовления детали в технологической последовательности с указанием оборудования

А.  маршрутная карта

В.  операционная карта технологической документации;

С. карта эскизов технологической документации;

D.  карта технологического процесса;

Е. технологическая инструкция.

- Материал пластины режущей части инструмента при обработке чугуна

А. быстрорежущая сталь

В. двухкарбидный твердый сплав

С. Однокабридный твердый сплав

- Заготовка, приближающаяся по форме и размерам к готовой детали применяется в производстве

- Мелкосерийном

- Серийном

- Массовом

- Единичном

- Нормативное значение коэффициента унификации  при количественной оценке детали на технологичность

- Больше 0,32

- Меньше 0,32

- Больше или равно 0,8

- Больше или равно  0,6

- Базирование заготовки в трехкулачковом патроне лишает заготовку степеней свободы

- Трех

- Четырех

- Пяти

Практическое задание

Дайте качественную и количественную оценку технологичности детали  на основе предложенного чертежа детали. Определите вид и способ получения заготовки для среднесерийного типа производства.