Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Смоленский промышленно-экономический колледж»

Утверждаю

Зам. директора по УМР

_____________Н. В. Судденкова

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ.07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

для специальности 140101 Тепловые электрические станции

по программе базовой  подготовки

Смоленск 2013

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.07 Обеспечение бесперебойной работы теплоэнергетического оборудования разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 140101 Тепловые электрические станции по программе базовой  подготовки

Организация-разработчик: областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Разработчики:

Е.Л.Кабешев, преподаватель ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Согласовано с работодателем ________________________________

______________________________________________________________

Рассмотрено на заседании кафедры

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

Зав. кафедрой (декан) Д.А.Володин

Рассмотрено научно-методическим советом ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж»

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г.

_____________

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

1.1.1 Вид профессиональной деятельности

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

1.1.3 Практический опыт, умения, знания

1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)

2.1 Область применения

2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам)

2.2.1 Условия выполнения задания

2.2.2 Образцы заданий

2.2.3 Критерии оценки

3. Паспорт материалов для оценки результатов практики

3.1 Область применения

3.2 Виды работ для оценки результатов практики

3.3 Критерии оценки

4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)

4.1 Область применения

4.2 Аттестационные испытания

4.3. Защита результатов практики

4.3.1 Проверяемые результаты

4.3.2 Основные требования

4.3.3 Критерии оценки

5. Информационное обеспечение

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

## 1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля

### 1.1.1 Вид профессиональной деятельности

Результатом освоения программы профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Обеспечение бесперебойной работы теплоэнергетического оборудования.

### 1.1.2 Профессиональные и общие компетенции

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК).

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Профессиональные компетенции (должны быть сформированы в полном объеме) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК7.1 Предупреждать общестанционные аварии на тепловых электростанциях | Соответствие действий технологическим требованиям и технике безопасности |
| ПК 7.2 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования топливного хозяйства тепловых электростанций | Соответствие действий технологическим требованиям и технике безопасности |
| ПК 7.3 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования котельного отделения тепловых электростанций | Соответствие действий технологическим требованиям и технике безопасности |
| ПК 7.4 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования турбинного отделения тепловых электростанций. | Соответствие действий технологическим требованиям и технике безопасности |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности  ОК

| Общие компетенции (возможна частичная сформированность) | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Точно раскрывает сущность и социальную значимость своей будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Аргументировано организует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Грамотно принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Результативность поиска |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Результативность использования информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Эффективность взаимодействия в коллективе |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Аргументированность результата выполненного задания |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Результативность решения профессиональных задач |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Обоснованность отбора необходимой технологии |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Выполнение требований по исполнению воинской обязанности |

### 1.1.3 Практический опыт, умения, знания

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен освоить следующие дидактические единицы:

- иметь практический опыт;

- уметь;

- знать.

Таблица 3. Показатели оценки сформированности практического опыта

| Практический опыт | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПО1. участия в деятельности персонала ТЭС по предупреждению общестанционных аварий, аварий тепломеханического оборудования топливного хозяйства, котельного и турбинного отделений тепловых электростанций | Соответствие технологическим требованиям и технике безопасности |

Таблица 4. Показатели оценки освоения умений

| Умения | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У1.выполнять действия оперативного персонала тепловой электростанции при повышении и понижении частоты тока в энергосистеме, асинхронном режиме в энергосистеме, набросе нагрузки на турбину; | Ясность и аргументированность действий в определенной ситуации |
| У2.принимать меры по предупреждению аварий тепломеханического оборудования при понижение температуры наружного воздуха; | Адекватность мер цели деятельности |
| У3. Выполнять действия оперативного персонала тепловой электростанции при землетрясениях; | Соответствие действий требованиям технологии |
| У4.предупреждать нарушение топливоснабжения и разрыв мазутопроводов; | Своевременность предупреждения нарушений |
| У5.предупреждать загорание хвостовых поверхностей нагрева котлов, повреждение трубопроводов в пределах котлов, отказ в работе РПК котлов, броски котловой воды, взрыв в топке, погасание факела в топке котла, повреждение труб водяного экономайзера, повреждение змеевиков пароперегревателя, разрыв экранных труб; | Соответствие действий требованиям технологии |
| У6.предупреждать повреждение трубопроводов питательной воды и главных паропроводов, повреждение корпусов ПВД, повреждение маслосистемы турбины, сопровождающееся выбросом масла и его воспламенением, повреждение турбины из-за разгона роторов, нарушения технического водоснабжения и водно-химического режима, появление ненормальностей или аварийного положения на ТГ, изменение параметров пара, снижение вакуума, ненормальности в работе клапанов парораспределения турбины, осевой сдвиг ротора, попадание воды в турбину, усиление вибрации турбины | Своевременность предупреждения нарушений |

Таблица 5. Показатели оценки усвоения знаний

| Знания | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Зн1. действия оперативного персонала тепловой электростанции при повышении и понижении частоты тока в энергосистеме, асинхронном режиме в энергосистеме, набросе нагрузки на турбину; | Четко излагает действия оперативного персонала тепловой электростанции при повышении и понижении частоты тока в энергосистеме, асинхронном режиме в энергосистеме, набросе нагрузки на турбину; |
| Зн2.меры по предупреждению аварий тепломеханического оборудования при понижение температуры наружного воздуха; | Ясно и аргументировано называет меры по предупреждению аварий тепломеханического оборудования при понижение температуры наружного воздуха |
| Зн3.действия оперативного персонала ТЭС приземлетрясениях | Полно перечисляет действия оперативного персонала ТЭС приземлетрясениях |
| Зн4. меры по предупреждению нарушения топливоснабжения и разрыва мазутопроводов | Правильно излагает меры по предупреждению нарушения топливоснабжения и разрыва мазутопроводов |
| Зн5. меры по предупреждению загорания хвостовых поверхностей нагрева котлов, повреждений трубопроводов в пределах котлов, отказа в работе РПК котлов, бросков котловой воды, взрыва в топке, погасания факела в топке котла, повреждения труб водяного экономайзера, повреждения змеевиков пароперегревателя, разрыва экранных труб | Правильно излагает меры по предупреждению загорания хвостовых поверхностей нагрева котлов, повреждений трубопроводов в пределах котлов, отказа в работе РПК котлов, бросков котловой воды, взрыва в топке, погасания факела в топке котла, повреждения труб водяного экономайзера, повреждения змеевиков пароперегревателя, разрыва экранных труб |
| Зн6.меры по предупреждению повреждения трубопроводов питательной воды и главных паропроводов, повреждения корпусов ПВД, повреждения маслосистемы турбины, сопровождающееся выбросом масла и его воспламенением, повреждения турбины из-за разгона роторов, нарушений технического водоснабжения и водно-химического режима, появления ненормальностей или аварийного положения на ТГ, изменения параметров пара, снижения вакуума, ненормальностей в работе клапанов парораспределения турбины, осевого сдвига ротора, попадания воды в турбину, усиления вибрации турбины | Правильно излагает меры по предупреждению повреждения трубопроводов питательной воды и главных паропроводов, повреждения корпусов ПВД, повреждения маслосистемы турбины, сопровождающееся выбросом масла и его воспламенением, повреждения турбины из-за разгона роторов, нарушений технического водоснабжения и водно-химического режима, появления ненормальностей или аварийного положения на ТГ, изменения параметров пара, снижения вакуума, ненормальностей в работе клапанов парораспределения турбины, осевого сдвига ротора, попадания воды в турбину, усиления вибрации турбины |

## 1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального модуля

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля является экзамен (квалификационный).

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид профессиональной деятельности освоен / не освоен.

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля (междисциплинарный курс, практика по профилю специальности) предусмотрена промежуточная аттестация в форме  дифференцированных   зачетов.

Таблица 6. Формы промежуточной аттестации

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 07.01 Предупреждение аварий и неполадок в работе теплоэнергетического оборудования | дифференцированный зачет |
| ПП 07. Практика по профилю специальности | дифференцированный зачет |
| ПМ 07. Обеспечение бесперебойной работы теплоэнергетического оборудования | Экзамен (квалификационный) |

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.07 Обеспечение бесперебойной работы теплоэнергетического оборудования:

- контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу;

- контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного).

Средствами оценки результатов практики является формализованное наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с п. 7.7 Положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж».

# 2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу

## 2.1 Область применения

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по МДК 07.01 Предупреждение аварий и неполадок в работе теплоэнергетического оборудования   предназначены для проверки результатов освоения умений и усвоения знаний в соответствии с программой профессионального модуля   «Обеспечение бесперебойной работы теплоэнергетического оборудования».

## 2.2. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу

### 2.2.1 Условия выполнения задания

Место проведения промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) по МДК 07.01 Предупреждение аварий и неполадок в работе теплоэнергетического оборудования   – учебная аудитория.

Используемое  оборудование – технологическая документация.

Время выполнения практикоориентированного задания – 1академический час

### 2.2.2 Образцы заданий

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК

| Типовое задание | Коды проверяемых результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | У | Зн |
| 1. действия при повышении частоты тока в энергосистеме | У1 | Зн1, |
| 2. действия при понижении частоты тока в энергосистеме | У1 | Зн1, |
| 3. действия при асинхронном режиме в энергосистеме | У1 | Зн1, |
| 4. действия при набросе нагрузки на турбину | У1 | Зн1 |
| 5. предупреждение аварий тепломеханического оборудования при понижении температуры наружного воздуха; | У2 | Зн2 |
| 6. действия оперативного персонала тепловой электростанции при землетрясениях; | У3 | Зн3 |
| 7. предупреждения нарушений топливоснабжения и разрыва мазутопроводов; | У4. | Зн4 |
| 8. предупреждение загорания хвостовых поверхностей нагрева котлов | У5. | Зн5 |
| 9. предупреждение повреждения трубопроводов в пределах котлов | У5. | Зн5 |
| 10. предупреждение отказа в работе РПК котлов | У5. | Зн5 |
| 11. предупреждение бросков котловой воды | У5. | Зн5 |
| 12. предупреждение взрыва в топке | У5. | Зн5 |
| 13.предупреждение погасание факела в топке котла | У5. | Зн5 |
| 14.предупреждать повреждение труб водяного экономайзера | У5. | Зн5 |
| 15.предупреждать повреждение змеевиков пароперегревателя | У5. | Зн2 |
| 16.предупреждать разрыв экранных труб; | У5. | Зн5 |
| 17.предупреждать повреждение трубопроводов питательной воды и главных паропроводов, повреждение корпусов ПВД | У6 | Зн6 |
| 18.предупреждать повреждение маслосистемы турбины, сопровождающееся выбросом масла и его воспламенением | У6 | Зн6 |
| 19.предупреждать повреждение турбины из-за разгона роторов | У6 | Зн6 |
| 20.предупреждать нарушения технического водоснабжения и водно-химического режима | У6 | Зн6 |
| 21. предупреждать появление ненормальностей или аварийного положения на ТГ | У6 | Зн6 |
| 22.предупреждать изменение параметров пара | У6 | Зн6 |
| 23.предупреждать снижение вакуума | У6 | Зн6 |
| 24.предупреждать ненормальности в работе клапанов парораспределения турбины, | У6 | Зн6 |
| 25.предупреждать осевой сдвиг ротора | У6 | Зн6 |
| 26.предупреждать попадание воды в турбину | У6 | Зн6 |
| 27.предупреждать усиление вибрации турбины | У6 | Зн6 |

### 2.2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины, правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована терминология; практикоориентированное  задание выполнено полностью в соответствии с требованиями технологии работ и при соблюдении техники безопасности; практическое задание выполнено без ошибок; ответ самостоятельный.

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы научные термины;  ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, и/или  незначительные нарушения последовательности изложения;  практикоориентированное  задание выполнено полностью в соответствии с требованиями технологии работ и при соблюдении техники безопасности, но с незначительными  неточностями.

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в решении практикоориентированного задания.

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и в решении практикоориентированного задания.

# 3. Паспорт материалов для оценки результатов практики

## 3.1 Область применения

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики предназначены для проверки результатов сформированности:

- практического опыта;

- профессиональных компетенций ПК.7.1. Предупреждать общестанционные аварии на тепловых электростанциях;  ПК 7.2 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования топливного хозяйства тепловых электростанций;  ПК 7.3 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования котельного отделения тепловых электростанций; ПК 7.4 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования турбинного отделения тепловых электростанций.

- общих компетенций ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

## 3.2 Виды работ для оценки результатов практики

Таблица 8. Виды работ, выполняемых в период прохождения практики по профилю специальности

| Виды работ и требования к их выполнению | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО |
| участие в деятельности персонала ТЭС по предупреждению общестанционных аварий требования к их выполнению соблюдение технологической последовательности и ТБ | ПК7.1. | ОК1 ОК2 ОК3 ОК6 ОК7 | ПО1 |
| участие в деятельности персонала ТЭС по предупреждению аварий тепломеханического оборудования топливного хозяйства требования к их выполнению соблюдение технологической последовательности и ТБ | ПК7.2. ПК7.3. | ОК1 ОК2 ОК3 ОК6 ОК7 | ПО1 |
| участие в деятельности персонала ТЭС по предупреждению котельного и турбинного отделений тепловых электростанций требования к их выполнению соблюдение технологической последовательности и ТБ | ПК7.4 . | ОК1 ОК2 ОК3 ОК6 ОК7 | ПО1 |

## 3.3 Критерии оценки

# Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся продемонстрировал точный анализ  рабочей ситуации;  четко и аргументировано спрогнозировал действия в заданной ситуации;  аргументировано продемонстрировал  имитацию практического опыта выполнения действий по предупреждению  общестанционных аварий, аварий  тепломеханического оборудования топливного хозяйства,  котельного и турбинного отделений тепловых электростанций с соблюдением технологической последовательности  и правил эксплуатации в соответствии с заданными параметрами.  Техника безопасности соблюдена.

# Оценка «4» ставится, если обучающийся продемонстрировал точный анализ  рабочей ситуации;  четко и аргументировано спрогнозировал действия в заданной ситуации;  аргументировано продемонстрировал  имитацию практического опыта выполнения действий по предупреждению  общестанционных аварий, аварий  тепломеханического оборудования топливного хозяйства,  котельного и турбинного отделений тепловых электростанций с соблюдением технологической последовательности  и правил эксплуатации в соответствии с заданными параметрами, но имели место незначительные неточности при выполнении  работ.  Техника безопасности соблюдена.

# Оценка «3»  ставится, если обучающийся продемонстрировал  практический опыт с большим количеством допущенных ошибок и неточностей, непоследовательность действий, фрагментарность и неточность соблюдения технических требований и требований техники безопасности.

# Оценка «2» ставится, если основное содержание практического опыта не реализовано, допущены грубые ошибки при реализации практических заданий.

# 4. Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного)

## 4.1 Область применения

Контрольно-оценочные материалы  предназначены для проверки результатов сформированности:

- профессиональных  компетенций ПК.7.1. Предупреждать общестанционные аварии на тепловых электростанциях;  ПК 7.2 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования топливного хозяйства тепловых электростанций;  ПК 7.3 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования котельного отделения тепловых электростанций; ПК 7.4 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования турбинного отделения тепловых электростанций.

- общих компетенций ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

## 4.2 Аттестационные испытания

Экзамен (квалификационный) состоит из аттестационного испытания – защита результатов практики.

4.2.1.Проверяемые результаты

Проверяемые профессиональные компетенции:

ПК.7.1. Предупреждать общестанционные аварии на тепловых электростанциях;  ПК 7.2 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования топливного хозяйства тепловых электростанций;  ПК 7.3 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования котельного отделения тепловых электростанций; ПК 7.4 Предупреждать аварии тепломеханического оборудования турбинного отделения тепловых электростанций.;

Проверяемые общие компетенции: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

4.2.2.Основные требования

Требования к структуре и оформлению результатов практики

# Оформление результатов практики  выполняется студентом в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ  о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования  в ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж».

Структурные  элементы  результатов практики  отражают задание, содержание выполненной работы, обобщение результатов работы, оценку полноты решений поставленных задач, краткие выводы по результатам прохождения практики.

Содержание результатов практики  следует иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т.д. Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения.

Требования к защите результатов практики

Защита результатов практики должна продемонстрировать понимание обучающимся  сущности и социальной значимости своей будущей профессии, результативность и качество выполненной работы по данному виду профессиональной деятельности (Контроль технологических процессов производства тепловой энергии  и управление ими),  владение технологиями  выполнения  различных видов работ, умение обосновывать основные результаты работы.

К защите результатов практики  представляется  иллюстративный материал в форме презентации, видео и аудио материалов, фотоотчета, проектов нормативных документов и т.п. В процессе защиты  раскрывается  содержание выполненной работы, анализируются  полученные результаты и делаются соответствующие выводы.

Итоговая аттестация слушателя организуется в публичной форме перед комиссией. При невозможности прибытия на защиту на образовательную площадку она может быть организована в формате вебинара. Обсуждение предложенных слушателями мероприятий проходит в рамках круглого стола.

### 4.2.3 Критерии оценки

Оценка «5» ставится в случае, если в содержании работы  присутствуют  доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, грамотно интерпретированы полученные результаты выполненных видов работ;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; результаты выполненных видов работ проанализированы и изложены кратко, грамотно и наглядно.

Оценка «4» ставится в случае, если в содержании работы  присутствуют доказательства теоретического и опытного характера, логика изложения материала, анализ видов проделанной работы;  грамотно интерпретированы полученные результаты;  присутствует собственное мнение в ходе поиска решения проблемы; источники информации являются актуальными; результаты работы  изложены кратко, грамотно и наглядно, но допущены  некоторые неточности, не влияющие  смысл содержания, или  незначительные нарушения последовательности изложения.

Оценка «3» ставится в случае, если в содержании работы  доказательства теоретического и опытного характера присутствуют частично, логика изложения материала не выдержана, анализ выполненных видов работ носит частичный характер; полученные результаты интерпретированы частично;  собственное мнение в ходе поиска решения проблемы отсутствует; источники информации являются актуальными частично; при изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения.

Оценка «2» ставится в случае, если в содержании работы  доказательства теоретического и опытного характера присутствуют частично, логика изложения материала не выдержана, анализ по выполненным видам работ не выполнен; полученные результаты не интерпретированы;  собственное мнение в ходе поиска решения проблемы отсутствует; источники информации являются актуальными частично; при изложении результатов работы допущены нарушения последовательности изложения.

Вид профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) получена оценка не ниже «удовлетворительно».

# 5. Информационное обеспечение

Основные источники:

1. Варфоломеев Ю.М.  Отопление и тепловые сети : учебник для ссузов/ Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. - Изд. исправ. - М.: ИНФРА-М, 2010.

2. Смирнова М.В.  Теплоснабжение: учебн. пособ. для ссузов/ М.В. Смирнова. - Волгоград: Ин-Фолио, 2009.

Дополнительные источники:

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см?), водогрейных котлов и водонагревателей с температурой

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ПБ 10-574-03

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03.

- Серия 03. Выпуск 44. Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. РД 03-29–93

- Серия 10. Выпуск 06. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды. РД 10-249–98, с изм. № 1 [РДИ 10-413(249)–01]

- Серия 10. Выпуск 45. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии. НП-046–03.

- Серия 17. Выпуск 29. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПА включительно и водогрейных.

- Сергеев А.В.Справочное учебное пособие для персонала котельных. Тепломеханическое оборудование котельных. – СПб.: изд-во «Лань»,  2009.

- Соколов Б.А. Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка (1-е изд.) учеб. Пособие. – СПб.: изд-во «Лань»,  2009.