ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению и оформлению курсового проекта

МДК 02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий»

специальность 29.02.04. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

2017 г.

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены научно-методическим советом ОГБПОУ СмолАПО

Автор: преподаватель специальных дисциплин

высшей квалификационной категории

Хадранкова И. А.

Методические рекомендации по выполнению и оформлению курсового проекта МДК 02.02 «Методы конструктивного моделирования швейных изделий» предназначены для обучающихся ссузов по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий  и содержат единые требования к содержанию и оформлению курсового проекта в соответствии с требованиями стандартов (ЕСКД)

СОДЕРЖАНИЕ

| Общие методические указания Примерная тематика курсового проекта Общие требования к выполнению пояснительной записки и графических работ Защита курсового проекта Методические указания к выполнению разделов курсового проекта | 4 4 5 6 7 |
| --- | --- |

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Курсовой проект является завершающей формой обучения обучающихся средних профессиональных учебных заведений по специальности. Объем и степень сложности заданий этих проектов должны соответствовать времени, отводимому по учебному плану.

Целью курсового проектирования является закрепление, систематизация и расширение теоретических знаний и развитие навыков самостоятельной работы обучающихся путем решения конкретных задач технического плана при работе с ГОСТами, ОСТами, справочной литературой и другой нормативно-технической документацией.

Курсовой проект выполняется обучающимися по окончании изучения специальных теоретических предметов «Теоретические основы конструирования швейных изделий», «Методы конструктивного моделирования швейных изделий», «Основы художественного оформления швейного изделия», «Основы обработки различных видов одежды», «Спецрисунок и художественная графика», «Материаловедение», «Макетирование».

В целях приближения курсового проектирования к реальным условиям производства задания целесообразно связывать с работой обучающихся на производственной практике.

Задание на курсовое проектирование выдается преподавателем за два месяца до срока сдачи курсового проекта. Задания должны быть индивидуальными и разнообразными по содержанию, но примерно одинаковыми по степени сложности поставленных перед обучающимися задач.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Конструирование, моделирование моделей женских демисезонных пальто на одной конструктивной основе и разработка ПКД для массового производства.

Конструирование, моделирование моделей женских летних комплектов  на одной конструктивной основе и разработка ПКД для массового производства.

Конструирование, моделирование моделей женского костюма на типовую женскую фигуру четвертой полнотной группы.

Конструирование, моделирование моделей мужских вечерних  костюмов на одной конструктивной основе и разработка ПКД для массового производства.

Конструирование, моделирование моделей мужских демисезонных курток на одной конструктивной основе и разработка ПКД для массового производства.

Конструирование, моделирование моделей школьной формы для девочек младшей школьной группы на одной конструктивной основе и разработка ПКД.

Конструирование, моделирование моделей комплекта из джинсовой ткани для мальчиков старшей школьной группы на одной конструктивной  основе и разработка ПКД.

Тематика курсового проекта должна учитывать актуальность, современность ассортимента и реальность проектных решений.

Отдельным обучающимся могут быть даны темы, представляющие собой анализ конструкций изделий и содержащие элементы исследования.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 40 - 60 листов и графической части на 3 - 6 листах формата А1. Содержание курсового проекта приведено в таблице.

Содержание курсового проекта

| № п\п | Наименование разделов проекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Введение |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Техническое задание Наименование и назначение проектируемого изделия Требования к проектируемому изделию Требования к материалам |
| 2. 2.1. 2.2. | Техническое предложение Направление моды Анализ моделей-аналогов проектируемого изделия |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. | Эскизный проект Выбор и обоснование материалов для изделия Проектирование основной модели Описание внешнего вида проектируемой модели |
| 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.4. 4.5. | Технический проект Обоснование выбора системы конструирования Исходные данные для проектирования чертежа конструкции Размерная характеристика фигуры человека Обоснование прибавок на свободное облегание Построение чертежа базовой конструкции изделия Разработка модельных особенностей. Построение модельной конструкции Анализ конструкции изделия на технологичность |
| 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.3. | Рабочий проект Построение чертежей лекал деталей изделия Построение основных лекал Построение производных лекал Построение вспомогательных лекал Градация лекал по размерам и ростам Техническое описание на проектируемую модель |
|  | Заключение |
|  | Используемые источники |

Пояснительная записка содержит расчеты, таблицы, схемы, рисунки и материалы описательного характера. Пояснения должны быть предельно краткими, технически обоснованными и ясными в соответствии с заданием.

Построение пояснительной записки должно быть в следующем порядке: титульный лист, оглавление (содержание), основное содержание разделов, заключение, список используемых источников.

Текстовая часть и название разделов должны соответствовать содержанию, представленному в таблице. Оформление пояснительной записки курсового проекта представлено в единых требованиях к содержанию и оформлению курсовых и дипломных проектов.

Графическая часть проекта выполняется карандашом или черной  тушью в соответствии с ГОСТами ЕСКД по формату, условным обозначениям, шрифтам и масштабам. На графическом листе оформляется рамка и в правом нижнем углу выполняется стандартный штамп.

|  |  |  |  |  | 262019 КМиТШИ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Литера |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм | Лист | № документа | Подпись | Дата |  |  |  | У |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  | СмолАПО |  |  |  |  |  |

Графическая часть выполняется на формате А1 в М 1:2 и содержит проектно-конструкторскую документацию на проектируемую модель: чертеж базовой и модельной конструкций, основные и производные лекала, градацию лекал по размерам и ростам. Сплошной жирной линией оформляются основные лекала, пунктирной - производные лекала подкладки, штрих-пунктирной - производные лекала клеевой прокладки.

ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Защита курсового проекта является особой формой проверки результатов выполнения проекта. К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие его в полном объеме, т.е. оформившие пояснительную записку и графическую часть. Пояснительная записка и чертежи графической части должны быть подписаны обучающимися и руководителем проекта.

Защита курсового проекта проводится перед комиссией из 2-3 преподавателей в присутствии обучающихся. Обучающийся делает доклад (3-5 минут) по выполненному проекту. При этом отмечается новизна разработок, имеющаяся в проекте, проводится оценка эффективности предлагаемых решений. После доклада обучающийся отвечает на поставленные перед ним вопросы. Оценка курсового проекта производится по результатам защиты с учетом качества выполнения проекта и рецензии руководителя проекта.

Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовой проект или не защитивший его по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ВВЕДЕНИЕ

Во введении следует кратко осветить задачи, стоящие перед проектантом при создании новых модных, конкурентоспособных и экономически эффективных моделей одежды в условиях коньюктуры рынка. Также следует обратить внимание на направление деятельности швейной промышленности, в общем, и на значимость организации работ на стадии проектирования одежды и качества конструкторской подготовки производства в частности. Также следует обратить внимание на освоение современных методов проектирования одежды, значение и возможности использования САПР, роль маркетинговых служб. Во введении также должна быть указана цель данного курсового проекта.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание - это конструкторский документ, который устанавливает основное назначение, исходные данные будущего изделия, технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, выполнение необходимых стадий разработки конструкторской документации, а также специальные требования к изделию.

  - 1.1 НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ

В подразделе указывается наименование, целевое назначение заданного изделия (повседневное, нарядное, для спорта и т.д), тип производства (промышленное изготовление или для индивидуального изготовления), характеристика условий использования, а также для какого времени года оно предназначено. В соответствии с этим необходимо конкретизировать  условия эксплуатации разрабатываемого изделия и отразить морфологические особенности той возрастной группы людей, для которой разрабатывается изделие (указываются рекомендуемые роста, размеры, полнотная и возрастная группы).

  - 1.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ ИЗДЕЛИЮ

В подразделе рассматриваются основные требования к изделию, в зависимости от ассортимента и назначения. Необходимо изложить основные потребительские и производственно-экономические требования к одежде. Составление требований к одежде является важным моментом проектной работы. На основании этих требований устанавливают номенклатуру основных показателей свойств изделия, а также формируют требования к материалам для данного изделия.

  - 1.3 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Выбираемые материалы на изделие должны соответствовать требованиям, предъявляемым к проектируемому изделию. Большинство швейных изделий представляет собой пакет одежды, каждый слой которого определяет определенные функции, поэтому все виды требований к каждому материалу (покровному, подкладочному, прокладочному, швейным ниткам, отделочным и фурнитуре) необходимо сформулировать отдельно.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Техническое предложение - это совокупность конструкторских документов, содержащих техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки изделия.

2.1 НАПРАВЛЕНИЕ МОДЫ

Необходимо раскрыть общее направление моды на текущий период и ближайшую перспективу; выявить ведущие силуэты и характерные для них особенности; определить диктуемые модой объемы одежды, пропорции, характер конструктивных и декоративных линий, цветовую гамму и структуру тканей.

2.2 АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ-АНАЛОГОВ ИЗДЕЛИЯ

В данном подразделе выбранные модели-аналоги анализируются с точки зрения их художественного оформления, конструктивного решения, соответствия их назначению и направлению моды. Необходимо также отметить их достоинства и недостатки. Эскизы серии моделей представляются во фронтальной проекции (вид спереди, вид сзади).

Анализ моделей выполняется по следующей схеме:

- характеристика возрастной группы, для которой предназначена модель;

- силуэт, покрой, форма;

- форма и высота плечевой линии;

- степень прилегания модели по линии груди, талии и бедер;

- уровень расположения линии талии, линии низа;

- форма боковой линии модели;

- глубина проймы и ее форма;

- ширина, глубина и форма горловины и т.д.

На основании проведенного анализа моделей-аналогов отбираются лучшие и принимается так называемый эталонный ряд, который будет положен в основу для разработки модели по теме курсового задания.

- ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

В эскизном проекте осуществляется выбор необходимых для изготовления изделия материалов, представляются описание внешнего вида и эскиз модели, конструктивное устройство предполагаемой модели.

3.1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ

В данном подразделе, основываясь на требования, предъявляемые к материалам в п. 1.3., необходимо сделать выбор наилучших образцов материалов для пошива заданного изделия и провести обоснование этого выбора, т.к. от этого во многом зависит внешний вид изделия, удобство в носке, технологичность и экономичность в процессе эксплуатации и т.д. Выбор материалов зависит от конструктивных особенностей изделия, применяемых методов изготовления и условий его эксплуатации.

Выбор материалов должен осуществляться таким образом, чтобы выбранные материалы обладали сходными структурными параметрами: шириной, волокнистым составом и др. основными свойствами. В подразделе также даются рекомендации по выбору фурнитуры и скрепляющих материалов.

Характеристику выбранных материалов представляют в табличной форме.

Таблица 1 - Характеристика материалов

| Наименование материала | Поверхност- ная плотность, г/м2 | Ширина, см | Плотность нитей |  | Сырьевой состав, % | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по основе | по утку |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ МОДЕЛИ

В этом подразделе проекта решаются вопросы, связанные с проектированием модели, которая может быть рекомендована для конкретного типа производства. Разработка модели должна производиться на основе эталонного ряда и технического задания. При этом учитываются выбранные материалы, достижения науки и техники по вопросам конструирования, моделирования, использования совершенной техники и технологии. С целью рационального выбора самой модели, прибавок на свободное облегание в данном подразделе проводят художественно-конструктивный анализ рекомендуемой модели. Можно придерживаться следующей схемы:

- характеристика вида поверхности деталей (гладкая, складчатая, сборчатая, с драпировкой и т.д.)

- характеристика формы по величине (малая, средняя, большая)

- способ обеспечения силуэтной формы изделия и характеристика бокового контура, рельефов и других вертикальных членений по конфигурации срезов, участию в создании объемной формы;

- характеристика линии плеч по высоте (покатая, естественная, спрямленная и др.), форме (овальная, прямоугольная, седлообразная) и длине (укороченная, естественная, удлиненная) с указанием толщины верхней плечевой накладки;

- характеристика линии груди по форме (уплощенная, подчеркивающая форму грудных желез и др.) и объему (малый, средний или большой объем и др.) с указанием рекомендуемой величины припуска на свободное облегание по линии груди;

- характеристика линии талии по уровню расположения (естественная, заниженная или завышенная) и степени прилегания (плотная, средняя, незначительная). Может быть указан принцип подчеркивания линии талии (пояс, членение, декоративные линии и т.д.);

- характеристика линии бедер по уровню расположения и степени прилегания с указанием прибавки на свободное облегание, принципы оформления бокового контура (прямолинейный, с выявлением сглаженного контура фигуры и др.);

- характеристика линии проймы по глубине (на естественном уровне, углубленная, завышенная) и конфигурации (овальная, квадратная, щелевидная или др.);

- характеристика формы борта и застежки (вид застежки, ширина, форма верхних и нижних углов, количество петель и размер пуговиц);

- характеристика карманов по виду, размеру, местоположению, конфигурации линии входа в карман;

- характеристика рукавов по форме, объему (расширенный, трубообразный, зауженный к низу и т.д.), количеству швов (одношовный, двухшовный и т.д.), оформлению оката (наполненный, со сборками, складками, вытачкой и т.д.). Далее дается характеристика оформления низа рукава (манжеты, паты и т.д.).

- характеристика способа формообразования спинки, полочки, рукавов (вытачки, кокетки, подрезы, сборки, отведение среднего среза спинки и т.д.);

- характеристика горловины по форме (овальная, фигурная и др.) и размерам (расширенная, углубленная и др.);

- характеристика воротника по конструктивному решению (отрезной или цельнокроеный с изделием), форме (отложной, стояче-отложной стоячий);

- характеристика отделочных деталей и элементов с указанием их местоположения.

3.3 ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА

В данном подразделе в соответствии с темой проекта выполняется описание внешнего вида модели с обязательной ссылкой на эскиз проектируемой модели, который помещается на следующем листе после описания. Эскиз модели представляется во фронтальной проекции (вид спереди и сзади).

При описании внешнего вида проектируемой модели соблюдается определенная последовательность характеристик:

- полное видовое наименование изделия, половозрастная принадлежность, его назначение, используемый материал;

- характеристика конструкции воротника по конструктивному решению (цельнокроеный или отрезной), форме (отложной, стоячий, плосколежащий), оформлению концов (прямоугольные, остроугольные и др.) Здесь же отмечается расширение и углубление горловины, а при открытой застежке - форма лацканов (остроугольные, прямоугольные и др.);

- силуэт модели, его форма, покрой рукавов, вид застежки;

- конструктивные особенности полочки (вытачки, рельефы, кокетки, подрезы, складки, наличие карманов, их форма и месторасположение и др.);

- конструктивные особенности спинки (вытачки, рельефы, кокетки, подрезы, складки, средний шов, шлицы и др.);

- конструктивные особенности рукава (количество швов, форма рукава и оката, длина, наличие пат, манжет и др.)

- способ соединения подкладки с низом изделия (отлетная или притачная);

- отделка швов, краев и т.д. (отделочные строчки с указанием ширины шва, вышивка, аппликация и др.)

Если разрабатывается комплект, то дается описание всех входящих в него частей. После описания внешнего вида указываются рекомендуемые для  данной модели роста, размеры, полнотные и возрастные группы.

- ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Технический проект - это совокупность документов, которые содержат окончательные технические решения, дают полное представление о конструкции разрабатываемого изделия и имеют исходные данные для разработки рабочей документации.

4.1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СИСТЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Конструкции изделий рекомендуется разрабатывать по одной из наиболее совершенных систем конструирования. Выбранная система обосновывается по степени точности построения чертежа, научности и практичности расчетов. В краткой форме указываются отличительные положительные характеристики выбранного метода.

4.2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ

Исходными данными для разработки чертежа конструкции одежды являются размерные признаки типовой фигуры и прибавки на свободное облегание.

4.2.1 РАЗМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

Величины размерных признаков для типовых фигур выбирают согласно ГОСТов и представляют в табличной форме.

Таблица 2 - Величины размерных признаков для _______________типовой

(мужской,  женской,  детской)

фигуры ___________________

( Т1,   Т16,   Т19 (Т18))

| Номер размерного признака | Наименование размерного признака | Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

4.2.2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИБАВОК НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ

Конструктивные прибавки определяют в зависимости от моды, вида одежды, ее покроя, силуэта модели. Величины прибавок даются в табличной форме.

Таблица 3 - Величины прибавок на свободное облегание

| № системы | Отрезок | Величина, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

4.3 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Построение чертежа спинки, полочки, основы рукава, половинок брюк и частей юбок включает построение базовой сетки чертежа, а затем контурных линий деталей. Расчеты основных конструктивных участков чертежей рекомендуется давать в табличной форме.

Таблица 4 - Расчет основных участков конструкции______________________

(вид  изделия)

для  типовой  фигуры   ________________

(Т1,  Т16,  Т19  (Т18))

| № системы | Отрезок | Расчетная формула | Прибавка | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Чертежи базовой конструкции представляются на листах пояснительной записки в М 1:5 и на графических листах в М 1:2.

4.4 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Используя чертеж базовой конструкции и технический рисунок модели, на конструктивную основу наносят модельные особенности:

- уточняют внешние контуры деталей (укорачивают или удлиняют линию плеч, изменяют линию горловины изделия, при необходимости корректируют длину основных деталей и др.);

- осуществляют перенос вытачек или проектирование рельефов, подрезов и драпировок методами технического моделирования. Для образования складок, сборок, защипов производят коническое или параллельное расширение (заужение) деталей;

- наносят линии боковых срезов, талиевых вытачек, карманов, лацканов, бортов, место расположения петель, пуговиц;

- производят построение воротников, разверток рукавов и т.д.

При проектировании новых моделей в процессе технического моделирования могут возникнуть значительные погрешности. Поэтому

необходимо тщательно проверят детали новой конструкции на соответствие длины конструктивных срезов: боковых, среднего шва спинки, переднего и локтевого швов рукава, монтажных надсечек и т.д. Обязательно нужно проверить сопряженность срезов горловины, проймы, оката рукава, низа.

Чертежи модельной конструкции представляются на листах пояснительной записки в М 1:5 и на графических листах в М 1:2.

4.5 АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

После разработки модельной конструкции проводится отработка ее на технологичность. Анализ на технологичность должен определить возможность изготовления нового образца в условиях производства при использовании имеющегося оборудования или более совершенного, рекомендуемого к освоению.

Анализ конструкции должен быть проведен по следующим показателям:

- рациональное членение деталей на составные части, использование цельнокроенных деталей;

- использование унифицированных деталей;

- применение передовой технологии, обеспечивающей одновременность (параллельность) обработки нескольких деталей;

- обеспечение возможности механизации и автоматизации сборочных работ;

- применение наиболее рациональных способов формообразования, обеспечивающих сокращение времени на ВТО;

- проектирование рациональных контурных линий соединяемых деталей, обеспечивающих хорошую укладываемость деталей в раскладке и сокращение процента межлекальных потерь;

- применение новых более дешевых и качественных основных и вспомогательных  (прокладочных)  материалов;

- конструкция деталей и узлов новой модели должна обеспечивать применение типовых технологических процессов.

- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Разработка рабочей конструкторской документации – заключительная стадия проектирования и подготовки новой модели к промышленному внедрению. В швейной промышленности это оформление технического описания модели. На стадии рабочего проекта разрабатываются чертежи лекал деталей, выкраиваемых из основных тканей, подкладки, прокладки, производится градация лекал, составляется техническое описание.

5.1. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Исходными данными для разработки лекал деталей одежды являются чертежи конструкций, технологические свойства материалов, из которых будет изготовляться изделие, и запроектированные методы технологической обработки.

Перед построением лекал проверяют сопряжение деталей спинки и полочки по основным конструктивным срезам, сопряжение рукава с проймой.

В курсовом проекте чертежи лекал строят на все детали, включая  мелкие. При оформлении на лекалах должны быть указаны: направления нитей основы и допускаемые отклонения, положение полузаносов и сгибов, контрольные знаки (надсечки), середина детали или складки, название лекал и наименование изделия, назначение лекал (верх, подкладка, прокладка), наименование детали, количество деталей в крое, размер изделия. На одной из крупных деталей дается перечень всех лекал, входящих в комплект.

На проектируемую модель составляется спецификация лекал и деталей кроя в табличной форме.

Таблица 5 - Спецификация лекал и деталей кроя основного, подкладочного и прокладочного материалов

| Наименование деталей, материалов | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | лекал | деталей кроя |
| 1 | 2 | 3 |

    - ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАЛ

К основным лекалам относятся лекала основных деталей: полочка, спинка, рукав, нижний воротник, переднее и заднее полотнище юбки, передняя и задняя половинки брюк. Основные лекала деталей изделия получают путем прибавления величины припусков к срезам деталей, которые  представляют в табличной форме.

Таблица 6 - Величины технологических припусков

| Наименование изделия | Срез детали | Величина припуска, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Для правильного соединения деталей на лекалах ставятся контрольные знаки (надсечки) величиной 0,5 см. Необходимо перечислить место расположения надсечек.

На все детали лекал комплекта наносятся направления нитей основы и допустимые отклонения от них, которые рассчитываются и представляются в  табличной форме.

На все лекала наносятся необходимые надписи (номер модели, наименование лекала, наименование детали, количество деталей, размеророст, полнотная группа). На мелкие детали надписи разрешается выносить за контуры деталей. На одно крупное лекало наносится  спецификация всех деталей комплекта лекал.

Таблица 7 - Направления нитей основы и допускаемые отклонения

| Деталь | Долевое направление нити основы в материале | Допускаемые отклонения от нитей основы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | см |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Чертежи основных лекал представляются на листах пояснительной записки в М 1:5 и на графических листах в М 1:2.

    - ПОСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЛЕКАЛ

К производным лекалам относятся лекала деталей, выкраиваемых из основной ткани: подборт, верхний воротник, пояс, обтачки и прочие мелкие детали. Из подкладочной ткани - подкладка спинки, полочки, рукава, половинок брюк, полотнищ юбки, подкладка карманов. Лекала подкладки, клеевой прокладки разрабатываются по основным лекалам с учетом припусков на швы, свободное облегание и усадку. При этом необходимо минимальное число членений, создание объемной формы конструктивным путем. Посадка может быть заменена вытачками, защипами или мягкими складками.

В изделиях, расклешенных к низу и с отлетной по низу подкладкой, подкладка по линии низа должна быть заужена на половину степени расширения деталей верха. Лекала деталей утепляющей прокладки для зимних или межсезонных изделий разрабатываются по лекалам подкладки или деталям верха с учетом припусков, предусматриваемых при раскрое. Особенностями лекал являются спинка без среднего шва, замена вытачки по плечевому срезу посадкой, вырезание верхней вытачки в женских изделиях и  соединение сторон вытачки накладным швом, проектирование прокладки рукавов цельнокроеной по переднему срезу.

Чертежи производных лекал представляются на листах пояснительной записки в М 1:5 и на графических листах в М 1:2.

    - ПОСТРОЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАЛ

К вспомогательным лекалам относятся лекала для намелок подгибки и осноровки низа изделия и рукава, места расположения петель и пуговиц, отделочных строчек, места притачивания различных деталей, для проверки и уточнения деталей кроя и срезов деталей и т.д.

В подразделе описывается назначение вспомогательных лекал, необходимых для производства проектируемого изделия.

  - ГРАДАЦИЯ ЛЕКАЛ ПО РАЗМЕРАМ И РОСТАМ

Лекала основных деталей на все рекомендуемые для данной модели роста, размеры и полнотные группы получают путем их градации. Для градации лекал рекомендуется использовать пропорционально-расчетный способ. В курсовом проекте градацию лекал выполняют на графическом листе в М 1:2, согласно перемещения конструктивных точек от размера к размеру и от роста к росту, которое представлено в пояснительной записке в виде схем. В курсовом проекте градация может быть выполнена для любых двух деталей.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИРУЕМУЮ МОДЕЛЬ

Техническое описание (ТО) модели разрабатывается при подготовке каждой модели к серийному изготовлению. ТО является основной технической документацией на основе общих технических требований, действующих стандартов и технологических режимов и служит основанием для запуска модели в производство.

Для каждой модели изготовляется образец изделия средних размера, роста и полнотной группы, а также лекала - эталоны деталей этого образца. ТО содержит следующие сведения о модели:

- полное наименование изготовляемого изделия, половозрастной характеристики, размера, роста и полнотной группы;

- зарисовку модели, наименование и артикул ткани;

- описание художественного оформления и внешнего вида модели;

- технические требования к изделию;

- спецификация деталей и лекал;

- органолептическую оценку качества;

- таблицы измерений изделия и лекал по всем принятым к изготовлению размерам, ростам и полнотным группам;

- перечень нормативно-технической документации;

- таблицу площадей комплекта лекал;

- схемы раскладки комплекта лекал с указанием длины и ширины раскладки лекал, расхода ткани, процента межлекальных отходов;

- спецификацию вспомогательных лекал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выводах по проекту отмечают новизну модели, современность и рациональность конструктивного решения, определяют возможность внедрения ее в производство.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. «Конструирование одежды», М, АCADЕМА , 2010 г.

- Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности», М, АСАDЕМА, 2004 г.

- Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. «конструктивное моделирование одежды» М, АСАDЕМА, 2004 г

- Гриншпан И.Я. «Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам», М., Легпромбытиздат, 1987 г.

- Коблякова Е.Б. «Конструирование одежды с элементами САПР», М., Легпромбытиздат, 1988 г.

- Кокеткин П.П., «Одежда. Технология – техника, процессы – качество. Справочник.», М., МГУДТ, 2001 г.

- Крючкова Г.А. «Конструирование женской и мужской одежды», М., АСАDЕМА, 2003 г.

- Куренова С.В., Савельева Н.Ю. «Конструирование одежды», Ростов-на-Дону, Феникс, 2005 г.

- Мартынова А.И., Андреева Е.Г. «Конструктивное моделирование одежды», М., Московская Государственная академия легкой промышленности», 2003 г.

- Матузова, Соколова, Гончарук «Мода и крой», М, 2001 г.

- Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. «Материаловедение швейного производства», М., АСАDЕМА, 2000 г.

- Сакулин Б.С., Амирова Э.К., Саккулина О.В., Труханова А.Т. «Конструирование мужской и женской одежды», М., АСАDЕМА, 2003 г.

- Труханова А.Т. «Справочник молодого швейника», М., Высшая школа, 1985 г.

- ЦНИИШП «Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Теоретические основы. Том 1.», М., ЦНИИТЭИлегпром, 1988 г.

- ЦНИИШП «Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Базовые конструкции женской одежды. Том 2.», М., ЦНИИТЭИлегпром, 1988 г

- .ЦНИИШП «Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО  СЭВ). Базовые конструкции мужской одежды. Том 3.», М., ЦНИИТЭИлегпром, 1988 г

- ЦНИИШП «Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Градация деталей мужской и женской одежды. Том 4.», М., ЦНИИТЭИлегпром, 1988 г.

- «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» ГОСТ Р 52771-2007

- «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» ГОСТ Р 52774-2007

- Журналы «Швейная промышленность», «Ателье», «Индустрия  моды».