ПЛАН – КОНСПЕКТ

учебного занятия (мастер-класса) по теме «Построение одноранговой сети»

Цель: формирование умений построения одноранговых сетей различных топологий

Задачи для преподавателя:

- формирование глубоких знаний о сетях различной архитектуры, умений  создания и настройки сети одноранговой архитектуры,

- развития навыков самостоятельной работы студентов, в том числе с использованием карт-отчетов,

- закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях.

Задачи для студента:

- освоение необходимых знаний и умений,

- выполнение практической работы,

- выполнение тестового задания,

- вдумчивое заполнение инструктивной карты,

- активное участие в обсуждениях.

Оборудование:

Для преподавателя:

ПК преподавателя и интерактивная доска, презентация

Оборудование (на 1 рабочее место) для выполнения практической работы:

Рабочая станция - 2 шт.

Коммутатор DES-1100-16 1 шт.

Витая пара – 2 шт. по 1м.

Комплект для обжима кабеля

Сетевой тестер

Разъемы RG – 45 - 4 шт.

Деятельность студентов и преподавателя на учебном занятии

| № п/п | Этап учебного занятия | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Длительность (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационный момент | Приветствие. - Мы начинаем работу по новому блоку практических работ, связанных с использованием сетевого оборудования. И я уверена, что работа, выполненная Вами, будет успешной. Инструктирование студентов по заполнению карты – отчета Формулирование проблемы: - Вы организовали свою небольшую фирму, пока у вас только два сотрудника: вы и ваш друг, как вам обмениваться информацией? | Участие в беседе Ознакомление и первичное заполнение карты - отчета | 2 |
| 2 | Формулирование цели, умений, ВПД | - Тема занятия «Построение одноранговой сети» - А сейчас нам предстоит поставить цель и выделить осваиваемые умения, которые вы в дальнейшем будете реализовывать в профессиональной деятельности. Совместное формулирование цели занятия, перечисление формируемых умений, вида профессиональной деятельности. | Ответы на вопросы преподавателя и участие в обсуждении Заполнение раздела карты - отчета | 5 |
| 3 | Актуализация знаний, выполнение задания для допуска | - Работая дома над теоретическими вопросами, Вам было необходимо структурировать материал по теме практического занятия, обратив особое внимание на минимизацию рисков при выполнении предстоящих операций. Совместная проверка результатов работы (по презентации, каждое задание выполняется одним из студентов, обсуждается полученный результат и важные моменты) | Выполнение проверочного задания Участие в обсуждении правильных ответов Самоконтроль, запись своих результатов выполнения заданий в карту - отчет | 8 |
| 4 | Выявление рисков | - Прежде, чем Вы приступите к работе, давайте постараемся исходя из изученного материала, определить те риски, которые могут возникнуть при выполнении намеченных на сегодня операций. Организация работы студентов по выявлению рисков проектируемой сети по направлениям: структура, оборудование, программное обеспечение. Отметки в картах – отчетах о допуске студентов к выполнению практической работы | Формулировка возможных ошибок организации структуры сети (не правильное подключение узлов сети, нарушение структуры топологии при подключении, нарушение целостности сетевого кабеля), использования оборудования (неработоспособность оборудования) и ПО (отсутствие драйверов сетевой карты, не правильно выполнена настройка сетевых параметров узлов, не правильно использованы сетевые утилиты для диагностики соединения) Активное участие в обсуждении Запись выявленных рисков в карту-отчет Подведение итогов в карте – отчете по данному разделу | 5 |
| 5 | Выполнение практической работы | - Итак, приступаем к выполнению работы и контролируем себя по времени. Напоминаю Вам, что на практических занятиях для контроля выполнения работы мы руководствуемся вычитательной оценкой, которая позволяет нам выявить пробелы в освоении умений или выполнении отдельных операций. Инструктаж по ТБ и ОТ при работе с оборудованием Включенный контроль (формализованное наблюдение) результатов выполнения практической работы Оказание консультативной помощи студентам в ходе выполнения практической работы Заполнение таблицы динамической оценки | Выполнение заданий практической работы Заполнение карты – отчета по ходу выполнения заданий Самоконтроль на каждом этапе практической работы Приведение рабочего места в порядок, восстановление настроек ПК | 20 |
| 6 | Подведение итогов учебного занятия, формулирование выводов | - Уважаемые студенты, время истекло и мы приступаем к подведению итогов занятия. - Что получилось? Испытывали ли Вы затруднения? Беседа со студентами с целью подведения итогов занятия, оценки эффективности работы по достижению основной цели на каждом этапе занятия, обобщению изученного материала и акцентированию внимания на наиболее важных моментах. Организация работы студентов по окончательному заполнению карты - отчета Объявление оценок. Формулировка ДЗ, отметки в картах-отчетах Заключительная фраза учебного занятия | Активное участие в беседе, высказывание своих идей, предложений, формулировка вопросов Формулирование выводов по практической работе и их запись в карту - отчет - Для организации структуры одноранговой сети можно использовать линейное соединение, шинную, звездообразную, кольцевую топологии. - С точки зрения применения оборудования для организации одноранговой сети достаточно в качестве ЦУ использовать хаб, коммутатор. - Для обеспечения работы используется следующее ПО: сетевые службы ОС. Самоконтроль результативности выполнения основных этапов работы на учебном занятии (отметки в карте – отчете) | 5 |
|  |  |  | ИТОГО | 45 |

Инструктивная карта практической работы «Построение одноранговой сети»

Цель: освоение умений по построению одноранговой локальной вычислительной сети

Осваиваемые умения:

- обжим кабеля;

- построение и настройка сети одноранговой архитектуры;

- получение доступа к сетевой папке.

Оборудование (на 1 рабочее место):

Рабочая станция - 2 шт.

Коммутатор DES-1100-16 1 шт.

Витая пара – 2 шт. по 1м.

Комплект для обжима кабеля

Сетевой тестер

Разъемы RG – 45 - 4 шт.

Инструкция по выполнению практической работы:

1. Выполните практические задания 1, 2 и 3, делая промежуточные записи в карте - отчете.

2. После контроля выполнения последнего практического задания, восстановите исходные сетевые параметры на своем рабочем компьютере и проверьте работоспособность локальной и глобальной сети.

3. Приведите рабочее место в порядок.

Практическое задание № 1. Обожмите 2 отрезка UTP – кабеля с обеих сторон по стандарту EIA/TIA-568A (прямой кабель).

Методические рекомендации: Вставляя проводники в разъем, следите за тем, чтобы они доходили до конца разъема, а внешняя изоляция кабеля выходила за фиксирующую защелку. Для проверки правильности обжима используйте сетевой тестер.

Практическое задание № 2. Создайте подключение типа «компьютер-компьютер».

Методические рекомендации: Проверьте наличие физического соединения между компьютерами по индикации светодиодов на сетевых адаптерах ПК1 и ПК2. Перед тем как изменить параметры IP – адресации, запишите в тетрадь все сетевые параметры, установленные на вашем компьютере (IP – адрес, маску подсети, основной шлюз) для последующего их восстановления. Осуществите настройку сетевых параметров и проверьте наличие соединения между ПК 1 и ПК 2.

Рисунок 1 -  Схема подключения типа «компьютер-компьютер»

Практическое задание № 3. Создайте одноранговую сеть с использованием коммутатора. Получите доступ к текстовому файлу, расположенному на соседнем компьютере.

Методические рекомендации: Осуществите подключение элементов сети по схеме. Проверьте наличие физического соединения между ПК1, ПК 2 и коммутатором по индикации светодиодов.

Осуществите настройку сетевых параметров и проверьте наличие соединения между ПК 1 и ПК 2.

Для обеспечения доступа к вашему файлу с соседнего компьютера настройте для текущей папки общий доступ.

Рисунок 2- Схема подключения к коммутатору

Инструкции по выполнению практических заданий:

Практическое задание № 2. Создание подключения типа «компьютер-компьютер».

Шаг 1. Подключите ПК1 и ПК2 в соответствии со схемой прямым Ethernet -tкабелем (рис. 1).

Шаг 2. Настройте статический IP-адрес на рабочих станциях ПК1 и ПК2.

1. Откройте Сетевые подключения (Пуск - Панель управления - Сетевые подключения);

2. В контекстном меню пункта Подключение по локальной сети выберите Свойства;

3. В диалоговом окне выберите Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите Свойства;

4. Выберите Использовать следующий IP-адрес (см. рис. 2);

5. Задайте новые IP – адрес и маску подсети для ПК1 (или ПК 2) (см. рис. 1).

Рисунок 3 - Настройка статического IP-адреса для ОС Windows XP

Шаг 3. Проверьте конфигурацию сетевого адаптера ПК1 (или ПК 2) с помощью команды ipconfig.

Шаг 4. Проверьте доступность соединения между рабочими станциями ПК1 и ПК2 с помощью команды  ping .

Практическое задание № 3. Создание одноранговой сети с использованием коммутатора. Получение доступа к текстовому файлу, расположенному на соседнем компьютере.

Шаг 1. Подключите ПК1 и ПК2 к коммутатору DES-1100-16 «прямым» Ethernet-кабелем в соответствии со схемой (см. рис. 2).

Шаг 2. Проверьте доступность соединения между рабочими станциями ПК1 и ПК2 с помощью команды ping.

Шаг 3. Создайте на рабочих станциях ПК1 и ПК2 папки для общего доступа по сети.

1. Создайте папку, которая будет применяться для обмена информацией по сети;2. Вызовите контекстное меню созданной папки и выберите пункт «Общий доступ и безопасность»;

3. Во вкладке Доступ - Сетевой общий доступ и безопасность выберите Открыть общий доступ к этой папке и Разрешить изменение файлов по сети;                                 Рисунок 4 - Настройка общего доступа

4. Нажмите кнопку Применить;

5. В данной сетевой папке создайте пустой текстовый документ.

Шаг 4. На рабочей станции ПК1 (ПК 2) проверьте доступ к документам на рабочей станции ПК2, внесите изменения и сохраните.

1. В адресной строке папки Мой компьютер введите \ \192.168.1.2 (\ \192.168.1.1) и нажмите Enter;

2. Найдите созданную папку соседнего компьютера с открытым общим доступом;

3. Внесите в представленный текстовый файл свои личные данные и сохраните его.

Литература:

- Максимов Н. В., Попов И. И. Компьютерные сети: Учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - ил. - (Профессиональное образование)., (Гриф), 2010.

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. –СПб.: Питер, 2013.

Вопросы для самоконтроля:

- Одноранговой называется сеть, которая…

- Для построения одноранговой сети могут использоваться следующие топологии:…

- Правильность обжима кабеля Ethernet определяется…

- Чтобы установить новый IP- адрес для компьютера необходимо…

- Чтобы получить информацию о конфигурации сетевого адаптера необходимо  использовать сетевую утилиту …

- Как проверить наличие соединения между ПК1 и ПК2 необходимо?

- Папка, для которой настроен общий доступ, отличается от обычной папки тем, что …

- Чтобы получить доступ к открытым ресурсам другого компьютера необходимо …

| КАРТА - ОТЧЕТ к практической работе № __ студента группы____________ ФИО:_______________________________ Дата выполнения: «___»___________2017г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема:_____________________________________________________________________ |  |  |  |
| Цель работы:_______________________________________________________________ |  |  |  |
| Формируемые умения:______________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Карта допуска: 1 Выполнение проверочного задания: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; Всего. 2 Выявление рисков, возникновение которых возможно: 2.1 При организации структуры ______________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________2.2 При использовании оборудования _________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.3 При использовании ПО___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Допущен/не допущен к выполнению практической работы (отмечает преподаватель) |
| Ознакомился с требованиями техники безопасности |  |  | Подпись студента: |
| ХОД РАБОТЫ |  |  |  |
| 1. Обжим UTP – кабеля по стандарту EIA/TIA-568A (прямой кабель). График самоконтроля выполняемых операций: выполнил не выполнил не выполнил Кабель протестирован на работоспособность Кабель правильно вставлен в разъем Проводники обрезаны длинной 1см С обоих концов кабеля снята внешняя изоляция Каждый проводник раскручен до начала внешней изоляции Проводники расположены по стандарту Разъем аккуратно зажат |  |  |  |
| 2. Создание подключения типа «компьютер-компьютер». График самоконтроля выполняемых операций: выполнил не выполнил не выполнил Проверена доступность соединения между ПК1 и ПК2 Выполнение физического соединения между ПК1 и ПК2 Настроен статический IP-адрес на ПК |  |  |  |
| 3. Создание одноранговой сети с использованием коммутатора. Получение доступа к текстовому файлу, расположенному на соседнем компьютере. График самоконтроля выполняемых операций: выполнил не выполнил не выполнил Проверен доступ к документам соседнего ПК Проверена доступность соединения между ПК1 и ПК2 Выполнение физического соединения между ПК1 и ПК2 На ПК создана папка для общего доступа Настроен статический IP-адрес на ПК |  |  |  |
| ВЫВОД по итогам выполнения работы |  |  |  |
| 1 Для организации структуры одноранговой сети можно _________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 2 С точки зрения применения оборудования различного типа, для организации одноранговой сети достаточно ________________________________________________ __________________________________________________________________________ |  |  |  |
| 3 Для обеспечения работы одноранговой сети используется следующее программное обеспечение:_________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| График самоконтроля: могу научить свободно выполнял испытывал затруднения проверочное выявление пр.задание 1 пр.задание2 пр.задание3 формулировка задание рисков выводов |  |  |  |
| Примечания:_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Дата: | Отметка о выполнении: | Подпись преподавателя: |  |
| Дата: | Отметка о защите: | Подпись преподавателя: |  |

Презентация к практическому занятию