ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 1 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ ________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Раскройте сущность теории теплового взрыва. Рассмотрите тепловую теорию самовоспламенения академика Н.Н. Семенова. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса А - пожаров, связанных с горением твердых веществ, в основном органического происхождения, сопровождаемых тлением. 3. Рассчитайте температурные пределы воспламенения в гомологическом ряду углеводородов: бутан, пентан, гексан, октан, температуры кипения которых соответственно равны 273,5; 309; 341,7; 398,7К и постройте график изменения ТПВ от положения горючего в гомологическом ряду. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 2 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1.Рассмотрите классификацию взрывчатых веществ по взрывным свойствам: инициирующие, бризантные, метательные: состав, свойства, применение. 2.Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса В - пожаров, связанных с горением горючих жидкостей и плавящихся твердых веществ. 3. Рассчитайте теоретический объем воздуха, необходимый для горения 1 м3 метана, этана, пропана, бутана, пентана и постройте график зависимости объема воздуха, необходимого для горения данных веществ в зависимости от их положения в гомологическом ряду (содержания углерода в молекуле вещества). |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 3 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Дайтеобщую характеристику взрывных явлений. Рассмотрите причины возникновения взрывов. Раскройте понятие взрывоопасный объект. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса С - пожаров, связанных с горением газообразных веществ (бытовой газ, водород, пропан). 3. Рассчитайте температуру воспламенения нормального бутилового спирта, вторичного бутилового спирта, третичного бутилового спирта и сделайте вывод о влиянии разветвления углеродной цепи на температуру воспламенения данных спиртов. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 4 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Раскройте сущность процессов горения и окисления. Охарактеризуйте продукты окисления. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса В1 - пожаров, связанных с горением жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, эфир, нефтяное топливо). 3. Рассчитайте температуру воспламенения этана, бутана, гексана, декана и постройте график зависимости температуры воспламенения от их положения в гомологическом ряду. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 5 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите строение диффузионного пламени и процессы, протекающие в нем. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса В2 - пожаров, связанных с горением жидких веществ, растворимых в воде (спиртов, метанола, глицерина). 3. Рассчитайте, при каком содержании кислорода наступит прекращение горения сырой нефти состава: С – 85 %, H – 10 %, S – 5 % выгоревшей в объеме 2500 м3, если содержание сернистого газа составило 2,5 м3. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 6 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # __________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите принципы формирования ударной волны. Охарактеризуйте действие детонационной волны и воздушной ударной волны. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Д1 - пожаров, связанных с горением легких металлов, (алюминия, магния, титана и их сплавов). 3. Рассчитайте температуру воспламенения пентана, гептана, пентанола, гептанола и сделайте вывод о сравнительной пожарной опасности предельных углеводородов и предельных одноатомных спиртов. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 7 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите состав и классификацию взрывчатых веществ. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Д2 - пожаров, связанных с горением щелочных металлов (натрия, калия, лития). 3. Рассчитайте интенсивность тепловыделения на пожаре органической массы состава: С-62%, H-8%, O -28%,S -2%, если скорость выгорания 0,015кг(м2с), а площадь пожара 150 м2. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 8 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотритесостав и свойства продуктов полного и неполного горения. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Д3 - пожаров, связанных с горением металлосодержащих соединений (металлоорганических соединений, гидридов металлов). 3. Рассчитайте объем воздуха, необходимый для горения 1 м3 пропана, бутана, пентана, гексана и гептана и постройте график зависимости объема воздуха, необходимого для горения данных веществ в зависимости от их положения в гомологическом ряду (содержания углерода в молекуле вещества). |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 9 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Раскройте сущность процессов самовоспламенения, вынужденного воспламенения и самовозгорания веществ и материалов. 2.Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Е - пожаров, связанных с горением электроустановок, находящихся под напряжением. 3.Рассчитайте максимальное давление взрыва бутано-воздушной смеси стехиометрического состава, на момент взрыва давление и температура были близки к нормальным условиям (Ро=105Па, Т =273К), температура взрыва 2905 К. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 10 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите поверхностное и объемное пожаротушение. 2.Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Ф - пожаров, связанных с горением радиоактивных металлов и радиоактивных отходов. 3. Рассчитайте температурные пределы воспламенения углеводородов: бутана, пентана, гексана, октана, температуры кипения которых соответственно равны 273; 309; 341; 398 К. Постройте график изменения ТПВ в зависимости от положения горючего в гомологическом ряду. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 11 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # ________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1.Рассмотрите методы определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов на примере: температуры вспышки, температуры воспламенения, минимальной энергии зажигания. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса С - пожаров, связанных с горением газообразных веществ (синтез - газ, водород, бутан). 3. Рассчитайте температурные пределы воспламенения бутиловых эфиров муравьиной и уксусной кислот и сделайте вывод о пожарной опасности данных веществ. Температура кипения бутилформиата- 379 К, бутилацетата - 399 К. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 12 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1.Раскройте сущность теплового, химического и микробиологического процессов самовозгораниядисперсных материалов. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса А - пожаров, связанных с горением твердых веществ, в основном органического происхождения, сопровождаемых тлением. 3. Рассчитайте температуру воспламенения пропана, бутана, пропанола, бутанола и сделайте вывод о сравнительной пожарной опасности предельных углеводородов и предельных одноатомных спиртов. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 13 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите методы определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов на примере: скорости выгорания, температуры тления, температуры самонагревания. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса В1 - пожаров, связанных с горением жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, эфир, нефтяное топливо). 3. Рассчитайте максимальное давление взрыва пропано-воздушной смеси стехиометрического состава, на момент взрыва давление и температура были близки к нормальным условиям (Ро=105Па, Т =273К), температура взрыва 2623 К. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 14 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # ________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите методы определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов на примере: группы горючести, температуры вспышки, нормальной скорости распространения пламени. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса В2 - пожаров, связанных с горением жидких веществ, растворимых в воде (спиртов, метанола, глицерина). 3. Рассчитайте массу и объем (теоретический) воздуха, необходимых для сгорания 1 кг метаналя, этаналя, пропаналя и бутаналя и постройте график зависимости объема воздуха, необходимого для сгорания данных веществ в зависимости от их молекулярной массы. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 15 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите методы определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов на примере: температуры тления, коэффициента дымообразования, индекса распространения пламени. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Д3 - пожаров, связанных с горением металлосодержащих соединений (металлоорганических соединений, гидридов металлов). 3. Рассчитайте объём продуктов горения при сгорании 1 кг фенола, если температура горения 1200К, давление 95000 Па, коэффициент избытка воздуха 1,5. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 16 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1.Рассмотрите классификацию пожаров по международному стандарту ИСО 3941 - 77. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Ф - пожаров, связанных с горением радиоактивных металлов и радиоактивных отходов. 3. Рассчитайте массу и объем (теоретический) воздуха, необходимых для горения 0,5 кг метанола, этиленгликоля, глицерина и амилового спиртов ипостройте график зависимости объема воздуха, необходимого для горения данных спиртов в зависимости от их молекулярной массы. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 17 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # ________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1.Раскройте сущность процессов горения. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Е - пожаров, связанных с горением электроустановок, находящихся под напряжением. 3. Рассчитайте температуру воспламенения этанола, пропанола, этиленгликоля, глицерина и сделайте вывод о сравнительной пожарной опасности предельных одноатомных спиртов и многоатомных спиртов. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 18 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ ________ 2018г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите методы определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов на примере: температуры самовоспламенения, показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов,максимального давления взрыва. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса В1 - пожаров, связанных с горением жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, эфир, нефтяное топливо). 3. Рассчитайте максимальное давление взрыва ацетилено-воздушной смеси стехиометрического состава, на момент взрыва давление и температура были близки к нормальным условиям (Ро=105Па, Т =273К), температура взрыва 1756 К. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 19 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018г. |
| --- | --- | --- |
| 1.Рассмотрите классификацию и свойства порошковых огнетушащих составов общего назначения. 2.Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса А - пожаров, связанных с горением твердых веществ, в основном органического происхождения, сопровождаемых тлением. 3. Рассчитайте объём продуктов горения при сгорании 1,5 кг этилацетата, если температура горения 1300К, давление 95000 Па, коэффициент избытка воздуха 1,5. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 20 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Раскройте сущность тепловой теории прекращения горения. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Д2 - пожаров, связанных с горением щелочных металлов (натрия, калия, лития). 3. Рассчитайте массу и объем (теоретический) воздуха, необходимых для горения 1 кг метилового, этилового, пропилового и амилового спиртов и постройте график зависимости массы и объема воздуха, необходимых для горения данных спиртов в зависимости от их молекулярной массы. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 21 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите механизм распространения горения по газам, жидкостям и твердым материалам. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса В1 - пожаров, связанных с горением жидких веществ, нерастворимых в воде (бензин, эфир, нефтяное топливо). 3. Рассчитайте адиабатическую температуру горения бензола в воздухе и окислительной среде, содержащей 25, 30, и 40% кислорода и построить график зависимости температуры горения от содержания кислорода. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 22 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите классификацию и свойства порошковых огнетушащих составов целевого назначения. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Д3 - пожаров, связанных с горением металлосодержащих соединений (металлоорганических соединений, гидридов металлов). 3.Рассчитайте температуру воспламенения этанола, этаналя, этановой кислоты, этилацетата и сделайте вывод о влиянии строения вещества на их сравнительную пожарную опасность. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 23 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотритепрекращение процессов горения при увеличении скорости теплоотвода. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Ф - пожаров, связанных с горением радиоактивных металлов и радиоактивных отходов. 3.Рассчитайте максимальное давление взрыва пентано-воздушной смеси стехиометрического состава, на момент взрыва давление и температура были близки к нормальным условиям (Ро=105Па, Т =273К), температура взрыва 2456 К. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 24 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотритепрекращение процессов горения при уменьшении скорости тепловыделения. 2.Охарактеризуйте пены на основе фторорганических пенообразователей. Состав, свойства, классификация, применение в системах пожаротушения. 3. Рассчитайте действительную температуру горения газовой смеси, состоящей из 45% H2, 30% C3H8, 15% O2, 10% N2, если потери тепла составили 30% от QН, а коэффициент избытка воздуха при горении равен 1,8. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 25 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотритеклассификацию, состав и свойства пен на основе пенообразователей целевого назначения. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса А - пожаров, связанных с горением твердых веществ, в основном органического происхождения, сопровождаемых тлением. 3.Рассчитайте объем выделившихся на 5-й мин после воспламенения продуктов горения газовой смеси состава: С2H2 – 30 %, H2 – 22 %, O2 – 15 %, H2S – 18 %, CO2 – 15 % и содержание оксида углерода, если коэффициент избытка воздуха – 1,5, температура горения 1300 К, расход газа 5 м3/с, температура газа 295 К. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 26 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотритеклассификацию, состав и свойства пен на основе пенообразователей общего назначения. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса В2 - пожаров, связанных с горением жидких веществ, растворимых в воде (спиртов, метанола, глицерина). 3.Рассчитайте максимальное давление взрыва ацетилено-воздушной смеси стехиометрического состава, на момент взрыва давление и температура были близки к нормальным условиям (Ро=105Па, Т =273К), температура взрыва 2365 К. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 27 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Раскройтесущность теплового, химического и микробиологического процессов самовозгораниядисперсных материалов. 2. Охарактеризуйте строение диффузионного пламени и процессы, протекающие в нем. 3. Рассчитайте массу и объем (теоретический) воздуха, необходимых для горения 1 кг метилового, этилового, пропилового и амилового спиртов и постройте график зависимости массы и объема воздуха, необходимых для горения данных спиртов в зависимости от их молекулярной массы. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 28 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотритесостав и свойства огнетушащих веществ на основе воды. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Ф - пожаров, связанных с горением радиоактивных металлов и радиоактивных отходов. 3.Рассчитайте температурные пределы воспламенения в гомологическом ряду углеводородов: бутан, пентан, гексан, октан, температуры кипения которых соответственно равны 273,5, 309, 341,7, 398,7 К и постройте график изменения ТПВ от положения горючего в гомологическом ряду. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 29 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите методы определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов на примере: температуры воспламенения, минимальной энергии зажигания, максимального давления взрыва. 2. Охарактеризуйте пены на основе пенообразователей целевого назначения. Состав, свойства, классификация, применение в системах пожаротушения. 3.Рассчитайте температуру воспламенения этанола, пропанола, этиленгликоля, глицерина и сделайте вывод о сравнительной пожарной опасности предельных одноатомных спиртов и многоатомных спиртов. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 30 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите механизм распространения горения по газам, жидкостям и твердым материалам. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Д3 - пожаров, связанных с горением металлосодержащих соединений (металлоорганических соединений, гидридов металлов). 3.Рассчитайте температуру воспламенения пропана, пропаналя, пропановой кислоты, пропилпропионата и сделайте вывод о влиянии строения вещества на их сравнительную пожарную опасность. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 31 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В.Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотритемеханизм огнетушащего действия инертных газов. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Е - пожаров, связанных с горением электроустановок, находящихся под напряжением. 3.Рассчитайте адиабатическую температуру горения толуола в воздухе и окислительной среде, содержащей 25, 30, и 40% кислорода и построить график зависимости температуры горения от содержания кислорода. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 32 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотритемеханизм огнетушащего действия химически активных ингибиторов. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса Д3 - пожаров, связанных с горением металлосодержащих соединений (металлоорганических соединений, гидридов металлов). 3.Рассчитайте объём продуктов горения при сгорании 1,5 кг этилбензола, если температура горения 1200 К, давление 95000 Па, коэффициент избытка воздуха 1,5. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 33 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите методы определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов на примере: группы горючести, температуры самовозгорания, нормальной скорости распространения пламени. 2. Охарактеризуйте механизм подачи огнетушащих веществ, применяемых для тушения пожаров класса А - пожаров, связанных с горением твердых веществ, в основном органического происхождения, сопровождаемых тлением. 3.Рассчитайте, при каком содержании кислорода наступит прекращение горения сырой нефти состава: С – 85 %, H – 10 %, S – 5 % выгоревшей в объеме 1500 м3, если содержание сернистого газа составило 1,5 м3. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ СмолАПО

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 2 от 06.10.2018 г Зав. кафедрой Н.В. Данилина | # Экзаменационный БИЛЕТ № 34 Дисциплина Теория горения и взрыва Специальность 20.02.04 Пожарная безопасность | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # М.В. Туберозова # ____________ # _________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Рассмотрите методы определения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов на примере: температуры вспышки, показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов, максимального давления взрыва. 2. Охарактеризуйте газовые средства тушения пожаров. 3.Рассчитайте температуру воспламенения нормального бутилового спирта, вторичного бутилового спирта, третичного бутилового спирта и сделайте вывод о влиянии разветвления углеродной цепи на температуру воспламенения данных спиртов. |  |  |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |