ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 1 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Рассмотрите виды топлива. Охарактеризуйте особенности топлива. 2.Рассмотрите принцип действия барабанной, камерной и колпаковой печей для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. 3.Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. COc; H2c; H2Sc; CH4c; C2H6c; C2H4c; C3H6c; N2c; W. 4,3; 2,5; 3,6; 70,8; 4,4; 5,2; 2,9; 0,9; 15. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 2 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Охарактеризуйте состав твердого, жидкого и газообразного топлива. 2.Рассмотрите принцип действия рольганговой, толкательной, карусельной печей непрерывного действия для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. COc; H2c; H2Sc; CH4c; C2H6c; C3H8c; C4H10c; C5H12c; N2c; W. 2,6; 1,9; 1,6; 67,7; 13; 5,1; 4,9; 2,4; 0,8; 11. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 3 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Охарактеризуйте минеральные примеси топлива. 2.Рассмотрите принцип действия элеваторной вакуумной печи типа СЭВ, вертикальной шахтной печи для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. CH4c; C2H6c; C3H8c; C4H10c; C5H12c; C2H4c; C3H6c; N2c; W. 62,1; 7,2; 6,1; 5,8; 4,3; 7,5; 6,4; 0,6; 13. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 4 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Охарактеризуйте высшую и низшую теплоту сгорания топлива. 2.Рассмотрите принцип действия камерной, шахтной, вакуумной печей непрерывного действия для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. COc; H2c; H2Sc; CH4c; C2H6c; C2H4c; C3H6c; N2c; W. 4,3; 2,5; 3,6; 70,8; 4,4; 5,2; 2,9; 0,9; 15. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 5 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Охарактеризуйте топливо, применяемое в печах. 2.Рассмотрите принцип действия камерной механизированной и безмуфельной толкательной печей непрерывного действия для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. COc; H2c; H2Sc; CH4c; C2H6c; C3H8c; C4H10c; C5H12c; N2c; W. 2,6; 1,9; 1,6; 67,7; 13; 5,1; 4,9; 2,4; 0,8; 11. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 6 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Охарактеризуйте теплотехническую оценку топлива. 2.Рассмотрите принцип действия барабанной, карусельной, печи типа ЗИЛ для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. CH4c; C2H6c; C3H8c; C4H10c; C5H12c; C2H4c; C3H6c; N2c; W. 62,1; 7,2; 6,1; 5,8; 4,3; 7,5; 6,4; 0,6; 13. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 7 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Охарактеризуйте горючую и негорючую части топлива. 2.Рассмотрите принцип действия камерной газовой печи, камерной электрической печи периодического действия для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. COc; H2c; H2Sc; CH4c; C2H6c; C2H4c; C3H6c; N2c; W. 4,3; 2,5; 3,6; 70,8; 4,4; 5,2; 2,9; 0,9; 15. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 8 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 # Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1. Охарактеризуйте топливо, применяемое в печах. 2.Рассмотрите принцип действия конвейерной электропечи, рольганговой электропечи для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. CH4c; C2H6c; C3H8c; C4H10c; C5H12c; C2H4c; C3H6c; N2c; W. 62,1; 7,2; 6,1; 5,8; 4,3; 7,5; 6,4; 0,6; 13. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 9 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Охарактеризуйте конструктивные элементы термических печей. 2. Рассмотрите принцип действия конвейерной, барабанной, толкательной печей для закалки, отпуска и химико-термической обработки металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. CH4c; C2H6c; C3H8c; C4H10c; C5H12c; C2H4c; C3H6c; N2c; W. 62,1; 7,2; 6,1; 5,8; 4,3; 7,5; 6,4; 0,6; 13. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 10 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1. Охарактеризуйте горючую и негорючую части топлива. 2. Рассмотрите принцип действия печи - ванны, вертикальной шахтной печи, колпаковой печи для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. COc; H2c; H2Sc; CH4c; C2H6c; C3H8c; C4H10c; C5H12c; N2c; W. 2,6; 1,9; 1,6; 67,7; 13; 5,1; 4,9; 2,4; 0,8; 11. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 11 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1. Охарактеризуйте способы передачи тепла. Рассмотрите теплопроводность, конвекцию, тепловое излучение. 2. Рассмотрите принцип действия камерной газовой печи с подподовыми топками, камерной электропечи периодического действия для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. COc; H2c; H2Sc; CH4c; C2H6c; C2H4c; C3H6c; N2c; W. 4,3; 2,5; 3,6; 70,8; 4,4; 5,2; 2,9; 0,9; 15. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |

ОГБПОУ  "СМОЛЕНСКАЯ  АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

| # Рассмотрено на заседании кафедры Протокол № 6 от 05.05.2017 Декан Д.А. Володин | # Экзаменационный БИЛЕТ № 12 Дисциплина: Топливо и печи Специальность 22.02.04 Металловедение и термическая обработка металлов | # "УТВЕРЖДАЮ" Зам. директора по НМР # Н.В. Судденкова # ____________ |
| --- | --- | --- |
| 1.Охарактеризуйте состав твердого, жидкого и газообразного топлива. 2.Рассмотрите принцип действия печей - ванн для закалки и отпуска металлических изделий. Назовите достоинства и недостатки печей. 3. Задача. Выполните расчет процесса горения газообразного топлива, сухой состав которого приведен в таблице, в %. Определить объём кислорода Vо2, объём воздуха Vв, для горения единицы газообразного топлива. COc; H2c; H2Sc; CH4c; C2H6c; C3H8c; C4H10c; C5H12c; N2c; W. 2,6; 1,9; 1,6; 67,7; 13; 5,1; 4,9; 2,4; 0,8; 11. |
| Преподаватель: Смирнова Л.И. |  |  |