Практическое занятие №1

Тема: «Расчет основного (машинного) времени при токарной обработке»

Основные знания и умения: Знать сущность и виды токарной обработки, методику обтачивания заготовки на проход, расчет частоты вращения шпинделя станка, уметь определять основное время при обтачивании заготовки на проход, рассчитывать основное время при токарной обработке.

Цель работы:

- Научиться определять основное время при продольном обтачивании на проход заготовки.

- Научиться определять основное время при подрезании сплошного торца заготовки.

- Научиться определять основное время при отрезании кольца от заготовки.

Вопросы для повторения

1.Элементы резания при токарной обработке.

2.Глубина резания, скорость резания, подача.

3.Ширина, толщина и площадь поперечного сечения среза.

4.Машинное время

Список используемой литературы

- «Сборник задач и примеров по резанию металлов» Н.А. Нефедов, К.А. Осипов, М. «Машиностроение», 1990

Практическое занятие №2

Тема: «Расчет сил сопротивления резания. Расчет скорости главного движения резания, допускаемая резаньем (По эмпирическим формулам)

Основные знания и умения: Знать схемы составляющих сил резания, методику расчета сил резания, научиться определять составляющие сил резания, рассчитывать скорость главного движения резания.

Цель работы:

1.Научиться определять составляющею силы резания Рz

2.Научиться определять составляющею силу резания Ру

3.Научиться определять составляющею силу резания Рх

4. Научиться определять скорость главного движения резания

Вопросы для повторения

1.Расчет сил сопротивления резания

2.Формула расчета скорости главного движения резания

3.Схема расчета составляющих сил сопротивления резания

Список используемой литературы

- «Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту», Н.А. Нефедов, К.А. Осипов, М., «Машиностроение», 1990

- «Справочник технолога машиностроителя», М., том 2, 1985.

Практическое занятие №3

Тема: «Определение скорости главного движения резания, допускаемой режущими свойствами резца (табличным способом)

Основные знания и умения: Знать навыки расчета скорости резания табличным способом, уметь определять скорость главного движения резания, которая может быть допущена режущими свойствами резца.

Цель работы:

Получить навыки расчета скорости резания табличным способом

Вопросы для повторения

1.Геометрические элементы резца

2.Формула расчета скорости главного движения резания

3. Определение твердости материала заготовки по справочной литературе

4. Нахождение поправочных коэффициентов

Список используемой литературы

1.«Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту», Н.А. Нефедов, К.А. Осипов, М., «Машиностроение», 1990

2.«Справочник технолога машиностроителя», М., том 2, 1985.

3. Справочник «Общемашиностроительные нормативы режимов резания»,М., том 1, 1991.

Практическое занятие №4

Тема: «Расчет токарного резца»

Основные знания и умения: Знать сущность расчета токарного резца, геометрические элементы резца, схему работы токарного резца, схему снимаемой стружки, выбирать тип резца по справочной литературе, уметь определять силу резания, находить поправочные коэффициенты, показатели степеней, рассчитывать державку резца, проводить расчет резца на жесткость, находить максимальную нагрузку, допускаемую прочностью резца.

Цель работы:

Научиться рассчитывать поперечное сечение корпуса резца

Вопросы для повторения

1.Геометрические параметры резца

2.Элементы резания

3.Элементы резания при токарной обработке

4.Выбор поправочных коэффициентов

5.Формула расчета скорости резания

6. Расчет дополнительной скорости резания

Список используемой литературы

1.«Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту», Н.А. Нефедов, К.А. Осипов, М., «Машиностроение», 1990

2.«Справочник технолога машиностроителя», М., том 2, 1985.

3. Справочник «Общемашиностроительные нормативы режимов резания»,М., том 1, 1991.

Практическое занятие №5

Тема: «Выбор режущих инструментов, расчет режимов резания (аналитическим) и основного времени при точении»

Основные знания и умения: Знать сущность выбора режущих инструментов, расчет режимов резания, назначать период стойкости резца, пользуясь справочными таблицами назначать поправочные коэффициенты, определять частоту вращения шпинделя станка, рассчитывать действительную скорость главного движения резания, определять главные составляющие сил резания, определять мощность резания, рассчитывать основное время.

Цель работы:

1.Получить навыки при выборе инструмента при точении

2.Научиться назначать режимы резания

Вопросы для повторения

1.Геометрические элементы резца

2.Период стойкости резца

3.Режимы резания при точении

4.Характеристика поправочных коэффициентов

5.Формула расчета частоты вращения шпинделя станка

6.Формула расчета действительной скорости резания

7.Главные составляющие сил резания

8.Формула расчета мощности резания

9. Формула расчета основного времени

Список используемой литературы

1.«Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту», Н.А. Нефедов, К.А. Осипов, М., «Машиностроение», 1990

2.«Справочник технолога машиностроителя», М., том 2, 1985.

Практическое занятие №6

Тема: «Выбор режущего инструмента, расчет режима резания (табличный), расчет основного времени при подрезке торца»

Основные знания и умения: Знать выбор режущего инструмента, уметь назначать режимы резания, определять основное время, вычерчивать технологическую схему обработки выбирать материал, знать геометрические параметры резца, уметь выбирать поправочные коэффициенты, рассчитывать скорость главного движения резания, уметь определять частоту вращения шпинделя станка, рассчитывать мощность резания.

Цель работы:

1.Получить навыки при выборе инструмента при подрезке торца

2.Научиться назначать режимы резания

Вопросы для повторения

1.Выбор режущего инструмента

2.Назначение режимов резания

3.Определение основного времени

4. Назначение периода стойкости инструмента

5. Формула расчета скорости резания

6.Формула частоты вращения шпинделя

7. Характеристика сил резания

8.Формула расчета мощности резания

9.Формула расчета основного времени при подрезке торца

Список используемой литературы

1.«Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту», Н.А. Нефедов, К.А. Осипов, М., «Машиностроение», 1990

2.«Справочник технолога машиностроителя», М., том 2, 1985.

3. Справочник «Общемашиностроительные нормативы режимов резания»,М., том 1, 1991.

Практическое занятие №7

Тема: «Выбор режущих инструментов, расчет режимов резания и основного времени при сверлении»

Основные знания и умения: Знать применяемые режущие инструменты для выполнения сверлильных работ, геометрические элементы сверл, выбор углов резания для сверлильных работ, уметь рассчитывать режимы резания при сверлении, назначать поправочные коэффициенты, показатели степеней, рассчитывать период стойкости инструмента, частоту вращения шпинделя сверлильного станка, назначать подачу, рассчитывать мощность и основное время.

Цель работы:

- Получить навыки при выборе инструмента при сверлении

Научиться назначать режимы резания

Вопросы для повторения

- Характеристика режущего инструмента для выполнения сверлильных работ

- Режимы резания при сверлении

- Геометрические параметры сверла

- Формула расчета частоты вращения шпинделя станка

- Характеристика мощности станка

- Расчет основного времени при сверлении

Список используемой литературы

1.«Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту», Н.А. Нефедов, К.А. Осипов, М., «Машиностроение», 1990

2.«Справочник технолога машиностроителя», М., том 2, 1985.

3. Справочник «Общемашиностроительные нормативы режимов резания»,М., том 1, 1991.

Практическое занятие №8

Тема: «Выбор инструмента и расчет режимов резания при развертывании»

Основные знания и умения: Знать сущность и виды процесса развертывания , конструкцию разверток, геометрические элементы, уметь определять подачу при развертывании, определять скорость главного движения резания, рассчитывать частоту вращения шпинделя станка, определять основное время обработки при развертывании.

Цель работы:

- Получить навыки при выборе инструмента при развертывании

- Научиться назначать режимы резания

Вопросы для повторения

1.Геометрические элементы развертки

2.Процессы развертывания

3.Конструкция разверток

4.Формула определения скорости главного движения резания

5.Формула расчета частоты вращения шпинделя станка

6.Формула расчета основного времени при развертывании

Список используемой литературы

1.«Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту», Н.А. Нефедов, К.А. Осипов, М., «Машиностроение», 1990

2.«Справочник технолога машиностроителя», М., том 2, 1985.

3. Справочник «Общемашиностроительные нормативы режимов резания»,М., том 1, 1991.

Практическое занятие №9

Тема: «Выбор режущих инструментов, аналитический расчет режима резания и основного времени при торцовом фрезеровании»

Основные знания и умения: знать сущность и виды процессов фрезерования; конструкции фрез и их расчет; методику назначения  режимов резания при фрезеровании; выбирать тип фрезы, конструктивные размеры, материал режущей части фрезы, делать аналитические расчеты и определять по таблицам нормативов режим при фрезеровании, рассчитывать основное время обработки фрезами.

Цель работы:

1. Повторить и закрепить знания по теоретическому материалу раздела «Процесс фрезерования»

2. Развитие навыка по выбору режущих инструментов для фрезерных работ, расчету режимов резания и времени обработки детали на фрезерном станке.

3. Закрепление навыка по методике использования справочной литературы при обосновании технических решений в разработке технологии обработки детали.

Вопросы для повторения

1. Геометрические параметры фрез

2. Схемы обработки при фрезеровании

3. Элементы режима резания.

4. Расчет основного времени.

Список используемой литературы

1.Справочник технолога машиностроителя-Т2-М 1985

2.Общемашиностроительные нормативы режимов резания-Т1,М-1985

3.Сборник задач и примеров-Нефедов Н.А.

Практическое занятие №10

Тема: «Выбор режущих инструментов, расчет режима резания и основного времени при дисковом фрезеровании»

Основные знания и умения: Закономерности формообразования при фрезеровании, конструкции фрез и их расчет; методику назначении я режимов резания при фрезеровании; выбирать тип фрезы, конструктивные элементы, материал режущей части фрезы, рассчитывать аналитически и определять по таблицам нормативов режим при фрезеровании, рассчитывать основное время.

Цель работы:

1. Приобретение навыков в обосновании технических решений для выполнения курсового и дипломного проекта.

2. Развитие навыка по выбору режущих инструментов и в определении режима резания по нормативам для фрезерных работ.

3. Закрепление навыка по методике использования справочной литературы при обосновании технических решений в разработке технологии обработки деталей.

Вопросы для повторения

1. Особенности процесса фрезерования

2. Схемы обработки при фрезеровании

3. Элементы режимов резания

4. Расчет основного времени

Список используемой литературы

1.Справочник технолога машиностроителя-Т2-М. 1985

2.Общемашиностроительные нормативы режимов резания Т1,М-1985

3.Сборник задач и примеров-Нефедов Н. А.

Практическое занятие №11

Выбор резьбонарезных инструментов. Аналитический расчет режима резания при нарезании резьбы метчиком

Основные знания и умения: теоретические основы процессов резьбонарезания; особенности нарезания резьбы различными инструментами; закономерности формообразования при нарезании резьбы; конструкции резьбонарезных инструментов; методику назначения режимов резания при нарезании резьбы; выбирать режущий инструмент при резьбонарезании; рассчитывать аналитически и определить по таблицам справочников режимы резания при резьбонарезании.

Цель работы:

- Закрепление знаний по конструкции резьбонарезных инструментов и режиму резания резьбонарезания внутренней резьбы.

- Ознакомление с методикой выбора элементов конструкции резьбонарезных инструментов и расчету режима резания при заданных условиях обработки резьбы.

- Развитие навыков по выбору режущих инструментов для нарезания резьбы и расчету режима резания с использованием справочной литературы по металлообработке.

Вопросы для повторения

1. Общие сведения о резьбонарезании

2. Нарезание резьбы метчиками

3. Нарезание резьбы плашками

4. Характеристика метчиков и плашек и их конструкции

5. Режимы резания при резьбонарезании

Список используемой литературы

- Справочник технолога машиностроителя Том 2, 1985 г.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания Том 1, 1985 г.

- Сборник задач и примеров Нефедов Н.А.

Практическое занятие №12

Тема: «Выбор режущего инструмента, расчет режима резания и основного времени при резьбонарезании резьбы гребенчатой фрезой (табличный метод)»

Основные знания и умения: теоретические основы процессов резьбонарезания; особенности нарезания резьбы различными инструментами, закономерности формообразования при нарезании резьбы, конструкции резьбонарезных инструментов, методику назначения режимов резания при нарезании резьбы, аналитический расчет и определять по таблицам справочников режимы резания при резьбонарезании.

Цель работы:

- Научиться назначать режим резания при резьбонарезании

- Скорректировать режим резания по станку

- Научиться определять основное машинное время при резьбонарезании

Вопросы для повторения:

- Характеристика резьбонарезных инструментов

- Нарезание резьбы гребенчатой резьбой

- Режим резания и расчет основного времени

Список используемой литературы:

- Справочник технолога машиностроителя Том 2, 1985 г.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания Том 1, 1985 г.

- Сборник задач и примеров Нефедов Н.А.

Практическое занятие №13

Тема: «Выбор зуборезных инструментов, табличное определение режима резания и расчет основного времени при зубофрезеровании червячными фрезами»

Основные знания и умения: методы нарезания зубчатых колес, применение различных методов, конструкцию зуборезных инструментов, методику назначения режимов резания при зубофрезеровании, выбирать зуборезные инструменты, определять основное время при зубонарезании и зубофрезеровании.

Цель работы:

- Научиться выбирать тип и конструкцию фрезы

- Приобрести навык при расчете режима резания

- Рассчитать  основное машинное время при зубофрезеровании

Вопросы для повторения:

- Нарезание цилиндрических зубчатых колес червячными фрезами

- Способы нарезания червячных колес червячными фрезами

- Инструменты и технологические процессы для обработки зубчатых колес

- Инструменты работающие по методу копирования

Список используемой литературы:

- Справочник технолога машиностроителя Том 1, Том 2, 1985 г.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания Том 1, 1985 г.

- Сборник задач и примеров Нефедов Н.А.

Практическое занятие №14

Тема: «Выбор зуборезных инструментов, табличное определение режима резания при зубодолблении и расчет основного времени»

Основные знания и умения: методы нарезания зубчатых колес, применение различных методов, конструкцию зуборезных инструментов, методику назначения режимов резания, выбирать режущий инструмент, определять основное время при зубонарезании, характеристику долбяков.

Цель работы:

- Научиться назначать режим резания при зубодолблении.

- Получить навыки в определении основного времени.

Вопросы для повторения

1. Конструкция режущих инструментов работающих методом обкатки.

2. Характеристика долбяков и их конструкция.

3. Зубодолбление цилиндрических колес.

Список используемой литературы

1.Справочник технолога машиностроителя Том 1, 2, 1985 г.

2.Сборник задач и примеров Нефедов Н. А.

Практическое занятие №15

Тема: «Конструирование протяжки»

Основные знания и умения: сущность и особенности протягивания, элементы режима резания, выбирать режущие инструменты при протягивании, рассчитывать протяжки, рассчитывать основное время при протягивании.

Цель работы:

Приобрести навыки конструирования круглой протяжки.

Вопросы для повторения

1. Область применения протягивания

2. Обработка материала протягиванием, сущность процесса, применение, особенности.

3.  Геометрические элементы зуба протяжки.

4. Элементы режима резания и среза.

5. Исходные данные для расчета протяжки.

6. Расчет элементов конструкции внутренней протяжки.

7. Расчет протяжек на точность

Список используемой литературы:

- Справочник технолога-машиностроителя Том 2, 1985 г.

- Сборник задач и примеров Нефедов Н.А.

- Допуски и посадки

- Физико-механические свойства конструкционных материалов

Практическое занятие №16

Тема: «Расчет режима резания при протягивании»

Основные знания и умения: сущность и особенности протягивания, элементы режима резания, выбирать режущие инструменты при протягивании, рассчитывать протяжки, рассчитывать основное время при протягивании.

Цель работы: научиться рассчитывать режимы резания при протягивании по сконструированной протяжке.

Вопросы для повторения:

1. Область применения протягивания

2. Обработка материала протягиванием, сущность процесса, применение, особенности.

3.  Геометрические элементы зуба протяжки.

4. Элементы режима резания и среза.

5. Исходные данные для расчета протяжки.

6. Расчет элементов конструкции внутренней протяжки.

7. Расчет протяжек на точность

Список используемой литературы:

- Практическое занятие №15

- Справочник технолога-машиностроителя Том 2, 1985 г.

- Справочник «режимов резания металлов» Ю.В. Барановский

- Сборник задач и примеров Нефедов Н.А.

Практическое занятие №17

Тема: «Выбор абразивных инструментов для шлифования»

Основные знания и умения: методы сущность обработки материалов абразивными инструментами, закономерность формообразования шлифованием, характеристику абразивных инструментов, методику назначения режимов резания при шлифовании, выбирать абразивные инструменты в зависимости от видов обработки, выбирать СОЖ, определять основное время обработки абразивными инструментами.

Цель работы: научиться выбирать абразивный инструмент при проектировании шлифовальной операции.

Вопросы повторения:

- Виды шлифования

- Характеристика абразивных инструментов

- Форма абразивных инструментов

- Назначение режимов резания при шлифовании

- Основное время

Список используемой литературы:

- Справочник технолога-машиностроителя, Том 2, 1985 г.

- Г. А. Алексеев, В.А. Аршинов «Конструирование инструмента», М., машиностроение 1985 г.

- Справочник металлиста, Том 4   М., машиностроение 1977 г.

Практическое занятие №18

Тема: «Выбор абразивных инструментов, расчет и табличное определение режима резания при шлифовании»

Основные знания и умения: методы сущность обработки материалов абразивными инструментами, закономерность формообразования шлифованием, характеристику абразивных инструментов, методику назначения режимов резания при шлифовании, выбирать абразивные инструменты в зависимости от видов обработки, выбирать СОЖ, определять основное время обработки абразивными инструментами.

Цель работы:

- Научиться рассчитывать режимы резания при шлифовании (табличным методом)

- Проанализировать эффективность использования оборудования и инструментов при шлифовальных работах

Вопросы для повторения:

- Виды шлифования

- Характеристика абразивных инструментов

- Форма абразивных инструментов

- Назначение режимов резания при шлифовании

- Основное время

Список используемой литературы:

- Справочник технолога-машиностроителя, Том 2, 1985 г.

- Г. А. Алексеев, В.А. Аршинов «Конструирование инструмента», М., машиностроение 1985 г.

- Справочник металлиста, Том 4, М., машиностроение 1977 г.

8.   Учебная литература

  - Аршинов В.А., Алексеев «Резание металлов и режущий инструмент» М., «Машиностроение» 1976 г.

  - Гапонкин В.А., Лукашёв Л.К. «Обработка резанием , металлорежущий инструмент и станки» , 1990 г.

  - Нефедов Н.А. , Осипов К.А. «Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту»М., «Машиностроение» , 1990

  - «Общемашиностроительные нормативы режимов резания» М., «Машиностроение», 1991

Учебные и справочные пособия

2.1. «Справочник технолога – машиностроителя» Т2. М., «Машиностроение», 1985

2.2  Справочник «Режимы резание металлов». Редактор: Ю.В. Бароновский

8.2 Учебно-методические пособия