Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

УТВЕРЖДАЮ

заместитель директора по НМР

____________________Н.В. Судденкова

«_____» ______________________ 2017  г.

Практикум

для  проведения практических работ

по дисциплине «Процессы формообразования и инструмент».

Раздел  «Холодная обработка»

Специальность СПО 15.02.08 Технология машиностроения

Смоленск, 2017

Подготовлено на кафедре «Машиностроения, теплоэнергетики, полиграфии».

Утверждено кафедрой «Машиностроения, теплоэнергетики, полиграфии»  в качестве методического пособия для студентов, обучающихся по специальности   15.02.08 Технология машиностроения

Допущено научно-методическим советом колледжа в  качестве учебно-методического пособия для преподавателей и студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Практикум

по проведению практических работ

для раздела «Холодная обработка»

по дисциплине «Процессы формообразования и инструмент».

Составитель:    Терещенкова С.В. -  преподаватель  ОГБПОУ

«Смоленская академия профессионального образования»

Рецензент:         Ковалева О.Н.  – преподаватель  ОГБПОУ

«Смоленская академия профессионального образования»

Баранов Д.В.  -   заместитель главного технолога

ОАО  «Измеритель».

Содержание

- Пояснительная записка……………………………………………………..5

- Требования к выполнению практических работ………...7

- Практическая работа №1 «Расчет основного (машинного) времени при токарной обработке»………………………………………………….8

- Практическая работа №2 «Расчет сил сопротивления резания. Расчет скорости главного движения резания, допускаемой резанием (по эмпирическим формулам)»………………………………………………..14

- Практическая работа №3  «Определение скорости главного движения резания, допускаемой режущими свойствами резца (табличным способом)»………………………………………………...20

- Практическая работа №4 «Расчет токарного резца»……………………………………………………...24

- Практическая работа №5 «Выбор режущих инструментов, расчет режимов резания (аналитическим методом) и основного времени при точении»…………………………………………………..31

- Практическая работа №6 «Выбор режущего инструмента, расчет режимов резания (табличный), расчет основного времени при подрезке торца»……………………………40

- Практическая работа №7 «Выбор режущего инструмента, расчет режимов резания, расчет основного времени при сверлении»………………………………………………...47

- Практическая работа №8 «Выбор режущего инструмента, расчет режимов резания при развертывании»…………………………………………...55

- Практическая работа №9 «Выбор режущего инструмента, аналитический расчет режимов резания и основного времени при торцевом фрезеровании»……..61

- Практическая работа №10 «Выбор режущих инструментов, расчет режима резания и основного времени при дисковом фрезеровании»………………….71

- Практическая работа №11 «Выбор резьбонарезных инструментов. Аналитический расчет режима резания при нарезании резьбы метчиком»………………………80

- Практическая работа №12 «Выбор режущего инструмента, расчет режима резания и основного времени при резьбонарезании резьбы гребенчатой фрезой (табличный метод)»………………………………87

- Практическая работа №13 «Выбор зуборезных инструментов, табличное определение режима резания и расчет основного времени при зубофрезеровании червячными фрезами»………………………………………………….93

- Практическая работа №14 « Выбор зуборезных инструментов, табличное определение режима резания при зубодолблении и расчет основного времени»………………………………………………….99 Практическая работа № 15 «Конструирование протяжки»………………………………………………..105

- Практическая работа №16 «Расчет режима резания при протягивании»…………………………………………...116

- Практическая работа №17 «Выбор абразивных инструментов для шлифования»……………………….120

- Практическая работа №18 «Выбор абразивных инструментов, расчет и табличное определение режима резания при шлифовании»……………………………...125

- Приложение…………………………………………….132

- Перечень рекомендуемой литературы………………...140

# Пояснительная записка.

- Рабочая тетрадь для студентов составлена в соответствии с рабочей программой дисциплины «Процессы формообразования и инструмент» для специальности 15.02.08 Технология машиностроения

- В  рабочей	тетради представлены практические работы по разделу «Холодная обработка».

Основные задачи использования студентами рабочей тетради:

- помощь в освоении предмета «Процессы формообразования и инструмент»;

- выработка навыков самостоятельной работы, как в ходе аудиторных занятий, так и в ходе индивидуальной работы по подготовке к практическим занятиям.

Рабочая тетрадь даёт возможность студентам правильно организовывать своё рабочее время, освоить первичные навыки конструкторско – технологической работы, осознать необходимость теоретического обучения в процессе становления специалиста – технолога.

Тетрадь включает 18 практических работ по разделу: «Холодная обработка резанием» и тестовые задания.

По структуре каждая работа состоит из трёх частей:

- Инструктивная карта по выполнению практической работы содержит цели работы, задачи её выполнения, задания с исходными данными, необходимую справочную литературу.

- Карта допуска содержит вопросы по темам дисциплины к практической работе, предусмотренные учебным планом.

- Карта отчёта по практической работе содержит полный алгоритм выполнения практической работы, с указанием страниц и ссылкой на справочную литературу.

# Требования к выполнению практических работ.

Перед выполнением практических работ студент обязан проработать соответствующий материал, уяснить цель работы, ознакомиться с содержанием и алгоритмом выполнения работы.

Задание для работы выдаются на двоих студентов.

Текст выполнения работы студентов должен писать чернилами чётким почерком. Схемы, таблицы выполняются только карандашом и только с помощью чертёжных инструментов.

Все этапы практических работ должны быть в строгом соответствии с настоящей методикой. Единицы измерения соответствующих элементов режима резания должны быть в строгом и обязательном порядке.

Обоснование технических решений должно быть точно по алгоритму выполнения работы со ссылками на таблицы и страницы справочной литературы.

Допускается сокращение слов,  установленное ГОСТом на текстовые документы. В данном перечне литературы номера справочников должна быть под тем кодом, каким обозначались при решении.

После каждой работы проводится зачёт. Студент должен знать теорию по заданной теме, пояснять, как проводятся расчёты, уметь проанализировать полученные результаты. Такая защита работ проводится систематически перед выполнением последующей работы.

Оформление всех работ производится в одной тетради. По выполнению всех практических работ студент должен ответить на все тесты, предложенные в конце всех практических работ.

# Инструктивная карта к практической работе №1

Тема: «Расчёт основного (машинного) времени при токарной обработке».

Цель работы: определение основного времени при токарной обработки.

Задачи:

- Научиться определять основное время при продольном обтачивании на проход заготовки.

- Научиться определять основное время при подрезании  сплошного торца заготовки.

- Научиться определять основное время при отрезании кольца от заготовки.

Задание:

Определить основное время при продольном обтачивании на проход заготовки диаметром Д (мм) до диаметра d(мм) на длине  l (мм), частота вращения шпинделя n ; подача резца So .

Обтачивание производится , за один рабочий ход .

Резец проходной с главным углом φ.

Определить основное время?

| № Варианта | D | d | l | n, мин-1 | So мм/об | φ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54 | 50 | 200 | 100 0 | 0.32 | 45 |
| 2 | 118 | 110 | 350 | 315 | 0.52 | 60 |
| 3 | 80 | 75 | 130 | 800 | 0.43 | 90 |
| 4 | 72 | 71 | 60 | 1250 | 0.21 | 30 |
| 5 | 90 | 82 | 150 | 630 | 0.57 | 60 |
| 6 | 43 | 40 | 55 | 1600 | 0.26 | 45 |
| 7 | 64 | 60 | 80 | 1000 | 0.34 | 90 |
| 8 | 37 | 35 | 45 | 2000 | 0.17 | 45 |

Необходимая литература.

- Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

- В.А. Аршинов; Г.А. Алексеев. Резание металлов и режущие инструменты.

-М.; Машиностроение, 1975.

Карта допуска к практической работе №1.

- Какого типа детали изготавливают на токарных станках?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Что называется процессом резания?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Из каких частей состоит токарный резец?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перечислите элементы головки резца, изображенного на рисунке 1.

1.________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

Рисунок 1.

5.  Перечислите параметры режимов резания

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  Какой угол резца влияет на качество обработанной поверхности?

____________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

1.Оснавное время при точении:

То=Lр.х.⋅in⋅S0

Длина рабочего хода

Lр.х. = ____________________________________________

Врезание резца у=t⋅ctgϕ (мм)

_______________________________________

Перебег резца Δ=1÷3 (мм)

____________________________________________

i  - число заходов.

Глубина резания:

t=D−d2(мм)__________________________________________

- Основное время при точении

То=Lр.х.⋅in⋅S0=____________________________________________________

Длина прохода при подрезке сплошного торца _______________________________

L=D/2+у+Δ (мм)

____________________________________________________

Врезание резца  при i = 1; t = h; у=t⋅ctgϕ (мм)

__________________________

Перебег резца Δ=1÷3 (мм)

____________________________________________

- Основное время:

То=Lр.х.n⋅S0=________________________________________________________

L=D−d2+(1....2) - рассчитать длину рабочего хода резца при отрезании кольца.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскиз обработки:

Таблица результатов:

| Вид обработки | Длина рабочего хода | Частота вращения шпинделя | Подача резца | Основное время |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выводы: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе №2.

Тема: «Расчёт сил сопротивления резания. Расчёт скорости главного движения резания, допускаемой  резанием (по эмпирическим формулам)».

Цель работы: определение составляющих сил резания, и скорости главного движения резания.

Задачи:

- Научиться определять составляющую силу резания Pz;

- Научиться определять составляющую силу резания Py ;

- Научиться определять составляющую силу резания Px;

- Научиться определять скорость главного движения резания.

Задание:

Определить по эмпирической формуле скорости главного движения резания, допускаемую режущими свойства резца, при продольном точением заготовки из материала с прочностью. Заготовка дана по условиям. Резец токарный, оснащенный пластинкой из твёрдого сплава, сечение корпуса дано; глубина, подача, период стойкости резца даны.

| № варианта | Материал заготовки | Заготовка | D | d | t | S0, мм/об | Т, мин | Марка инструментального материала | Типы сечений державки резца | Форма передней поверхности | Геометрические элементы резца |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  | φ | φ1 | r, мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |
| 1 | Сталь нержавейка 40ХВ, 200НВ | прокат | 60 | 0 | 1 | 0,26 | 60 | ВК6М | проходной прямой левый, 16 х 25 | радиусная с фаской | 45 | 10 | 2 |
| 2 | Серый чугун 175 НВ | отливка с коркой | 95 | 70 | 4 | 0,7 | 45 | ВК8 | подрезной торцовый 20 х 30 | плоская | 75 | 20 | 1,5 |
| 3 | Сталь 40Х, σ = 700 МПА | поковка | 80 | 0 | 3 | 0,52 | 90 | Т14К8 | проходной отогнутый 25 х 25 | радиусная с фаской | 45 | 45 | 1,5 |
| 4 | Серый чугун | отливка без корки | 170 | 110 | 1,5 | 0,3 | 60 | ВК6 | подрезной торцовый 16 х 25 | плоская | 75 | 20 | 1 |
| 5 | Сталь 30Л | отливка с коркой | 110 | 10 | 4 | 0,47 | 45 | Т5К10 | подрезной торцовый 25 х 25 | радиусная с фаской | 90 | 20 | 1,5 |

Необходимая литература.

- Справочник технолога - машиностроителя, Т 2, М.; Машиностроение, 1985.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

- В.А. Аршинов; Г.А. Алексеев. Резание металлов и режущие инструменты.-М.; Машиностроение, 1975.

Карта допуска к практической работе №2.

- Назовите силу сопротивления резания?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- На какие силы раскладывается равнодействующая?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Действие сил Pz; Py ;Px на инструмент (резец)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Действие сил Pz; Py ;Px на заготовку

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Формула для подсчёта скорости резания:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

- Силы резания:

Pz=Cpz⋅txz⋅SyzUnKz кгс;

Py=Cpy⋅txy⋅SyyUn1Ky кгс;

Pх=Cpx⋅txx⋅SyxUn2Kx  кгс.

Где Cpz, Cpy, Cpx – коэффициенты, характеризующие металл и условия обработки.

t – глубина резания в мм.;

S – подача в мм/об;

xz; yz; xy; yy; xx; yx – показатели степеней при глубине резания и подачи;

n, n1, n2 – показатели степеней при скорости резания.

Kz; Ky; Kx – общие поправочные коэффициенты, учитывающие конкретные условия обработки.

Эти коэффициенты, показатели степеней определяют по справочнику [2] стр. 271.

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Скорость главного движения резания, допускаемая режущими свойствами резца.

[2] стр. 265

[3] стр. 112

Uu=CvTm⋅txv⋅SyvKv

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________где,

Cv – коэффициент, характеризующий обрабатываемый металл и условия обработки.

Т – стойкость режущего инструмента в минутах;

t – глубина резания в мм.;

m – показатель относительно стойкости

S – подача в мм/об;

xv; yv – показатели степеней;

Кv – общий поправочный коэффициент на измененные  условия обработки, равен произведению частных поправочных коэффициентов.

Kv=Km⋅Kv⋅Kϕ1⋅K2 [2] стр. 261

________________________________________________________________

Kмр=Kr750σвnv  [2] стр. 261

________________________________________________________________

поправочные коэффициенты   [2] стр. 263

________________________________________________________________

Эскиз обработки:

Таблица результатов:

| Режущий инструмент | Сила резания Pz | Сила резания Px | Сила резания Py | Скорость главного движения резания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выводы:

_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе №3.

Тема:  «Определение скорости главного движения резания, допускаемой режущими свойствами резца (табличным способом)».

Цель работы: расчёт скорости резания табличным способом.

Задачи:

1. Получить навыки расчёта скорости резания табличным способом

Задание:

Определить скорость главного движения, допускаемую режущими свойства резца при продольном точении для заданных условий обработки. [1] стр. 71

Необходимая литература.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания. - М.; Машиностроение Том 1, 1991 г.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.- М.; 1990.

- В.А. Аршинов; Г.А. Алексеев. Резание металлов и режущие инструменты.

-М.; Машиностроение, 1975.

Карта допуска к практической работе № 3.

- Перечислить факторы, влияющие на скорость резания, допускаемую резцом:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Определите зависимость между скоростью резания и стойкостью режущего инструмента из инструментальных сталей.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Формула для расчёта скорости главного движения резания.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Формула зависимости между скоростью резания, подачей и глубиной резания при стойкости 60 минут.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Формула для подсчёта сил резания:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

1. Определить твёрдость материала заготовки. [3] стр. 154.

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Определить скорость главного движения резания

U=UТ⋅Kv0⋅Kv1Kv2Kv3Kv4Kv5Kv6

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Поправочные коэффициенты находим по справочнику  [3] стр. 71 - 74.

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскиз обработки:

Таблица результатов:

| Режущий инструмент | Сила резания Pz | Kv0 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv5 | Kv6 | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе №  4.

Тема: «Расчёт токарного резца».

Цель работы: расчёт поперечного сечения корпуса резца.

Задачи:

- Научиться рассчитывать поперечное сечение корпуса резца.

- Научиться пользоваться справочной литературой.

Задание:

Рассчитать поперечное сечение корпуса резца с пластиной из твёрдого сплава для черновой обработки стального вала. Диаметр заготовки D; глубина резания t; подача на оборот So; вылет резца t. (смотри данные в таблице по вариантам).

| № | Материал заготовки - сталь | D | t | So мм/об | l мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм |  |  |  |
| 1 | 40ХН, σв = 800 МПа (≈ 800 кгс/мм2) | 150 | 6 | 1,0 | 55 |
| 2 | 65Г, σв = 750 МПа (≈ 75 кгс/мм2) | 200 | 8 | 1,4 | 60 |
| 3 | ХГ, σв = 1000 МПа (≈ 100 кгс/мм2) | 75 | 2 | 0,25 | 40 |
| 4 | Ст5, σв = 450 МПа (≈ 45 кгс/мм2) | 100 | 3 | 0,35 | 40 |
| 5 | Ст5, σв = 600 МПа (≈ 60 кгс/мм2) | 120 | 4 | 0,5 | 45 |
| 6 | 45Х, σв = 1000 МПа (≈ 100 кгс/мм2) | 125 | 5 | 0,8 | 50 |
| 7 | 40Г, 229НВ | 220 | 2,5 | 0,3 | 45 |
| 8 | Ст 50, 241 НВ | 250 | 10 | 1,2 | 60 |
| 9 | А 20, 168 НВ | 40 | 3 | 0,5 | 50 |
| 10 | А 40Г, 207 НВ | 60 | 5,5 | 0,35 | 60 |

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя.- М.; Машиностроение,  1985. Том 2

- Справочник технолога – машиностроителя.- М.; 1973. Том 2.

- Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, А.М. Кричевская. Конструирование инструмента.- М.; Машиностроения, 1979.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

- В.А. Аршинов; Г.А. Алексеев. Резание металлов и режущие инструменты.-М.; Машиностроение, 1975.

Карта допуска к практической работе №4.

- Укажите, как называется угол, образующий между задней поверхностью резца и плоскостью резания?

а. передний угол

б. задний угол

в. угол заострения

г. угол резания

_____________________________________________________________________

- Какой угол резца влияет на количество обработанной поверхности?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Какое значение имеет угол заострения резца?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Какое влияние оказывают углы в плане на стойкость резца?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Определите глубину резания при обработке детали, если диаметр заготовки равен 50 мм, диаметр изделия – 46 мм. Обработка производится за один рабочий ход:

Дано:  __________________________________________________________________

Найти: _________________________________________________________________

Решение: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ответ: _________________________________________________________________

- Перечислите параметры резания

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

1. Выбираем тип резца [1] , стр. 119 - 120

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Выбираем материал режущей части  [1] , стр. 116

____________________________________________________________________________________________________________________________________

- Геометрические параметры режущей части  [2] стр. 286.

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определить силы резания:

Px,у,z=10⋅Cp⋅tx⋅S0y⋅Un⋅Kp  [1], стр. 273

Поправочные коэффициенты, показатели степеней [1] стр. 273

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kмрz=Krσв750nр  [1], стр. 264

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Ширина державки резца

Н = 1,25 В

________________________________________________________________

В=3Pz⋅l1.56⋅σN;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Принимает размеры  державки по ГОСТу [1] , с .120.

________________________________________________________________

- Проводим расчёт резца на жесткость

J=ВН312;  выбираем из [3], стр. 102

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проверяем расчётным путём на жёсткость.

Pzж=3f⋅Е⋅l3, где f=0,1⋅103 (≈ 0,1 мм)

допускаемая стрела прогиба резца при черновом точении;

Е=2⋅105МПа=2⋅1011Па=20000кгсмм2

модуль упругости материала корпуса резца; j – момент инерции прямоугольного сечения корпуса;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Находим максимальную нагрузку, допускаемую прочность резца.

Pz∂=ВН2⋅σиД6⋅l  [3], стр. 102;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рzдоп > Рz должно соблюдаться это условие; т.е. резец облает достаточной прочностью и жесткостью

Рzд > Рz < Рж

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскиз обработки:

Таблица результатов:

| Режущий инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  | Рzрас | Рzдоп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ГОСТ | Геометрические параметры |  |  |  |  | В, мм | Н, мм |  |  |
|  |  | φ | φ1 | α | γ | β |  |  |  |  |

Выводы: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе №5.

Тема: «Выбор режущих инструментов, расчёт режимов резания (аналитическим методом) и основного времени при точении».

Цель работы: выбор инструмента при точении, назначение режима резания.

Задачи:

- Получить навыки  при выборе инструмента при точении.

- Научиться назначать режимы резания.

Задание:

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

| № | Материал заготовки - сталь | Вид обработки | Материал инструмента | Поперечное сечение державки резца, мм | Система станок – инструмент – заготовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 38ХА, σв = 680 МПа (≈ 68 кгс/мм2) | Растачивание в упор, черновое | Твердый сплав Т14К8 | 25 х 25 | нежёсткая |
| 2 | Серый чугун, 220 НВ | Обтачивание на проход, чистовое | Керамика ЦМ – 332 | 16 х 25 | жёсткая |
| 3 | Сталь коррозионно – стойкая 12Х18Н9, 160НВ | Подрезание сплошного торца, чистовое с малым сечением среза | Твердый сплав ВК6М | 25 х 40 |  |
| 4 | Ковкий чугун, 150 НВ | Обтачивание напроход, черновое | Твердый сплав ВК 8 | 20 х 30 | недостаточно жёсткая |
| 5 | Сталь 40ХН, σв = 700 МПа (≈ 70 кгс/мм2) | Обтачивание напроход, чистовое с малым сечением среза. | Твердый сплав Т30К4 | 16 х 25 | жесткая |

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя М.; 1985 г. Том 2

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе №5.

- Что называется глубиной резания? Укажите глубину резания на рисунке 2

Рисунок 2

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Что называется подачей? Обозначить подачу на рисунке 2.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определить подачу, если диаметр заготовки равен 85 мм, диаметр изделия 82 мм, частота вращения шпинделя – 1000 мин-1, за 2 минуты резец проходит расстояние  400 мм?

Дано: _______________________________________________________________

Найти: ______________________________________________________________

Решение: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответ: _______________________________________________________________

- Определить частоту вращения шпинделя, если диаметр заготовки равен 106 мм; диаметр детали – 100 мм, скорость резания 50 м/мин.

Дано: _______________________________________________________________

Найти: ______________________________________________________________

Решение: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответ: _______________________________________________________________

- Укажите единицу измерения частоты вращения шпинделя:

а. м/мин;

б. мм;

в. мин-1.

6. В каких единицах измеряется подача S и скорость резания U?

________________________________________________________________

- Формула расчёта основного (машинного) времени.

________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

I. Выбор режущего инструмента

Тип __________________________________________________________________

ГОСТ ____________________ [1] стр. 119 – 120;

Материал пластины ___________________________________________ [1], стр. 116;

Размеры резца ________________________________________________[1], стр. 119;

Геометрические  параметры ____________________________________ [1], стр. 128.

II. Расчёт режимов резания:

- Глубина резания

t=D−D02 (мм)__________________________________________________

- Назначаем подачу S0  [1], стр. 266

_____________________________________________________________________

Проверяем подачу по прочности пластины

Sдоп=SдопТ⋅KMKϕ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Корректируем подачу по паспортным данным станка   [2] стр. 421

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Назначаем период стойкости резца:

__________________________________________________________________________

5. Определяем скорость главного движения резца, допускаемую режущими свойствами резца.

U=Cv/T⋅t⋅S⋅Kv

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поправочные коэффициенты, показатели степеней находим [1] стр. 269.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kv=Kmv⋅Knv⋅KИv⋅Кϕv, где

Kmv=750σВ; коэффициенты выбираем по [1], стр. 275

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Определить частоту вращения шпинделя:

n=1000⋅Uπ⋅D об/мин

__________________________________________________________________________

Корректируем по паспортным данным станка [2] стр. 421

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Действительная скорость главного движения

Uд=π⋅D⋅nд1000  (м/мин)

_____________________________________________________________________

- Определяем главные составляющие силы резания.

Pz=10⋅Cp⋅tx⋅S0y⋅Un⋅Kp  [1], стр. 271

Поправочные коэффициенты, показатели степеней [1] стр. 273

Ср____________________________________________

х_____________________________________________

у_____________________________________________

n_____________________________________________

Kмрz=Krσв750nр  [1], стр. 264

________________________________________________________________

Kp=Kmp⋅Kϕp⋅Kγp⋅Kλp⋅Krp  [1] стр. 271

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_____________________________________________________________________

- Определить мощность резания.

Nрез=Pz⋅Uд60⋅1020  (квт), где   Pz – в кгс; U – в м/мин;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Корректируем мощность по паспортным данным станка [2] стр. 422.

________________________________________________________________

Nшп=Nд⋅n, где Nд – мощность двигателя; n – частота вращения шпинделя станка;

Nшп =

________________________________________________________________

III. Расчёт основного времени:

То=Lр.х.⋅in⋅S0 (мин), где

Длина рабочего хода

Lр.х. = l + Δ + y (мм)

Врезание резца у=t⋅ctgϕ (мм)

Перебег резца Δ=1÷3 (мм)

i  - число рабочих ходов.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскиз обработки:

Таблица результатов:

| Режущий инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  | Режимы резания |  |  |  |  | Основное время Т0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ГОСТ | Материал | Геометрия, размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Период стойкости Т | Скорость резания U | Частота вращения шпинделя n | Мощность резания N | Силы резания Pz, Px, Px |  |
|  |  | В | Н | l | φ | φ1 | α | γ |  |  |  |  |  |  |

Выводы: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе №6.

Тема: «Выбор режущего инструмента, расчёт режимов резания (табличный), расчёт основного времени при подрезке торца».

Цель работы:  выбор  инструмента при подрезке торца, расчёт режимов резания.

Задачи:

- Получить навыки при выборе инструмента при подрезке торца;

- Научиться назначать режимы резания.

Задание:

На токарно–винторезном станке модели 16К20 подрезается торец заготовки диаметром D до диаметра d. Припуск на обработку h. Длина заготовки l (мм). Способ крепления заготовки – в патроне. Исходные данные:

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

Определить основное время?

| № Варианта | D | d | l | n, мин-1 | So мм/об | φ0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54 | 50 | 200 | 100 0 | 0.32 | 45 |
| 2 | 118 | 110 | 350 | 315 | 0.52 | 60 |
| 3 | 80 | 75 | 130 | 800 | 0.43 | 90 |
| 4 | 72 | 71 | 60 | 1250 | 0.21 | 30 |
| 5 | 90 | 82 | 150 | 630 | 0.57 | 60 |
| 6 | 43 | 40 | 55 | 1600 | 0.26 | 45 |
| 7 | 64 | 60 | 80 | 1000 | 0.34 | 90 |
| 8 | 37 | 35 | 45 | 2000 | 0.17 | 45 |

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя М.; 1985. Том 2

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания. Т.1 М.; 1991.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

- В.А. Аршинов; Г.А. Алексеев. Резание металлов и режущие инструменты. -М.; Машиностроение, 1975.

- Практическая работа № 5

Карта допуска к практической работе №6.

- Расставьте параметры режимов резания в соответствии с последовательностью их выбора:

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

- Укажите виды резцов, используемых при обработке плоских торцовых поверхностей:

а. проходной прямой;

б. проходной отогнутый;

в. канавочный;

г. проходной упорный;

д. подрезной;

е. расточной.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- По каким причинам может возникнуть неперпендикулярность торцовой поверхности к оси детали?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Укажите как при обработке деталей рекомендуется устанавливать вершину резца относительно оси заготовки:

а. выше оси;

б. на уровне оси;

в. ниже оси

_____________________________________________________________________

- Формула расчёта основного времени?

_____________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

- Выбор режущего инструмента

  - Тип __________________________ [1], стр. 128 - 129

ГОСТ ________________________            [2]

  - Материал пластины____________________________________[1] стр. 116

[2], приложение

  - Размеры резца____________________________________________________________________________________________________________ [1] стр. 188, т.30

  - Геометрические параметры ________________________________________

______________________________________________________ [2]                                                                стр.355  – 338,   т. 31, стр. 190, т. 32

НВ ___________________ [2] стр. 154

- Расчёт режимов резания [2]

  - Глубина резания t (мм).

t=D−d2 ________________________________________________________________

  - Подача

So=Sp⋅Ks0⋅Ks1⋅Ks2⋅Ks3 поправочные коэффициенты выбираются [2] стр. 119 (карта 1, стр. 36), карта 3, стр. 39

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Корректируем подачу по паспортным данным станка [3] стр. 421.

________________________________________________________________

  - Период стойкости Т (мин) [2] таб. стр. 31

Допустимый износ резца [2] приложение 3, с. 370

________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Скорость главного движения

U=UТ⋅Kv0⋅Kv1Kv2Kv3Kv4Kv5 м/мин

Uт = __________________________________ [1] стр. 122

КU0= _________________________________  [1] стр. 122

КU1= _________________________________  [1] стр. 124

КU2 = _________________________________

КU3 = _________________________________        [2] карта 6, стр. 44 - 45

КU4 = _________________________________        [1] стр. 74

КU5 = _________________________________

2.5. Частота вращения шпинделя определяется по найденной скорости

n=1000⋅Uπ⋅D (мин-1)

__________________________________________________________________

Корректируем по станку Nдв. [3] стр. 422

__________________________________________________________________

  - Действие скорости главного движения

Uд=π⋅D⋅nд1000 (м/мин)

________________________________________________________________

  - Мощность резания

Nрез – [2] стр. 76 – 77

________________________________________________________________

Проверяем достаточна ли мощность станка

Nрез≤Nшп - обработка возможна

Nшп=Nд⋅η [3] стр. 422

________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Расчёт основного времени [смотри практическую работу № 5]

То=Lр.х.⋅in⋅S0, где i  - число рабочих ходов

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскиз обработки: [1], стр. 128

Таблица результатов:

| Режущий инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  | Режимы резания |  |  |  |  | Основное время Т0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ГОСТ | Материал | Геометрия, размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Период стойкости Т | Скорость резания U | Частота вращения шпинделя n | Мощность резания N | Силы резания |  |
|  |  | В | Н | φ | φ1 | α | γ | l |  |  |  |  |  |  |

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе №7.

Тема: «Выбор режущего инструмента, расчёт режимов резания, расчёт основного времени при сверлении».

Цель работы: выбор  инструмента при сверлении и расчёт режимов резания.

Задачи:

- Получить навыки при выборе инструмента при сверлении;

- Научиться назначать режимы резания.

Задание:

На вертикально – сверлильном станке производится сверление отверстия диаметром D и глубиной l (мм). Способ крепления заготовки – в патроне. Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

Исходные данные выбираем из таблицы 56, стр. 175 [2]

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя М.; Машиностроение, 1985,  том 2.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания. Т.1 М.; 1991.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

- В.А. Аршинов; Г.А. Алексеев. Резание металлов и режущие инструменты. - М.; Машиностроение, 1975.

Карта допуска к практической работе №7

- Перечислить способы обработки отверстий.

________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перечислить части спирального сверла, изображенного на рисунке 3

Рисунок 3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перечислить режимы резания, используемые при сверлении:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Чему равна глубина резания при сверлении и рассверливании? Напишите формулы для определения глубины резания и укажите единицу измерения.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Что называется подачей при сверлении, какой буквой обозначается?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определите недостающие элементы резания при сверлении для обработки отверстия диаметром 20 мм и длинной 51 мм в цельной заготовки со скоростью резания 20 м/мин, если сверло проходит путь 3 мин.

Дано: _______________________________________________________________

Найти: ______________________________________________________________

Решение: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответ: _______________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

1. Выбор режущего инструмента

  - Тип __________________________ [2]

ГОСТ ________________________

  - Размеры рабочей части сверла                       [1] стр. 137, [2], приложение 1, стр. 353, стр. 359

________________________________________________________________

  - Материал рабочей части                        [1] стр. 115

________________________________________________________________

  - Размеры сверла

L (мм) __________________

l (мм) ___________________

  - Геометрические элементы сверла________________________

____________________________________________________________ [2]

- Назначение режимов резания (по нормативам 2)

  - Глубина резания t (мм).

t=D−d2 ________________________________________________________________

  - назначаем подачу [2, карта 52, стр. 116]

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Корректируем подачу по паспортным данным станка [3] стр. 422.

________________________________________________________________

Выписываем из таблицы 31, стр. 436 [1] поправочный коэффициент и показатели степеней.

2.3. Kv=Kmv⋅Kiv⋅KИv, где

Kmv = ____________________________    [2] карта 42 (стр. 104 - 105)

Kuv = _____________________________   [2] карта 53

Kiv = _____________________________

Kmv=750σВпр; nр = 0,75                [1]

  - Назначаем период стойкости сверла

Т _____________________________ [1] стр. 279; [2] таб.2, стр. 98

  - Допустимая скорость главного движения:

U=Cv⋅DgTm⋅Sy⋅Kv [1] стр. 276

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2.6. Находим частоту вращения шпинделя

n=1000⋅Uинπ⋅D (мин-1)

__________________________________________________________________

Корректируем по данным паспорта станка  [3] стр. 422

__________________________________________________________________

2.7. Действие скорости главного движения

Uд=π⋅D⋅nд1000 (м/мин), где nд – скорректированная частота

________________________________________________________________

  - Находим момент кручения

Мкр=10⋅См⋅Dg⋅Sy⋅Kp   [1] стр. 277

См = _____________________

Dg = ______________________

Sy = ______________________

Kp = _____________________

Показатели степеней   [2]

g = _________________

y = _________________

2.9. Находим мощность резания

Nрез=Мкр⋅n9750= ____________________________________________

2.10. Проверяем достаточна ли мощность шпинделя станка

Nрез≤Nшп - обработка возможна

Nшп=Nд⋅η [3] стр. 422

Nд = __________________________; η = _________________________

________________________________________________________________

- Расчёт основного времени

То=Lр.х.n⋅S0 где,

Длина рабочего хода

Lр.х. = l + Δ + y (мм)

у – с одинарной заточкой  у=t⋅ctgϕ (мм)

у – с двойной заточкой у=t1⋅ctgϕ0+t2⋅ctgϕ

t1 – глубина резания на участке вторичных кромок;

t2 – глубина резания на участке главных режущих кромок; где t2 = t – t1

Перебег резца Δ=1÷3 (мм)

Т0 =

________________________________________________________________

Эскиз обработки [смотри 3, стр. 179]:

Таблица результатов:

| Режущий инструмент |  |  |  |  |  |  | Режимы резания |  |  |  |  | Основное время Т0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ГОСТ | Материал | Геометрия, размеры, мм |  |  |  |  | Период стойкости Т | Скорость резания U | Частота вращения шпинделя n | Мощность резания N | Подача Sо |  |
|  |  | L | l | α | ψ | α1 |  |  |  |  |  |  |

Выводы: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 8.

Тема: «Выбор режущего инструмента, расчёт режимов резания при развертывании».

Цель работы: выбор развёрток и расчёт режимов резания.

Задачи:

- Получить навыки при выборе инструмента при развёртывании;

- Научиться назначать режимы резания.

Задание:

На вертикально – сверлильном станке 2Н135 развёртывается отверстия диаметром d до диаметра D на  глубину l (мм).

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя М.; 1985 г. Том 2

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания. Т.1 М.; Машиностроение, 1991.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.- М.; 1990.

- Т.А. Багдасарова. Токарное дело: учебное пособие.- М.; Машиностроение, 2003.

- Краткий справочник металлиста. - М.; Машиностроение 1987.

Карта допуска к практической работе №8.

- С какой целью применяется развёртка?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перечислите виды разверток.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Напишите элементы ручной развёртки на рисунке 4.

Рисунок 4

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Чему равен припуск на развёртывание?

________________________________________________________________

- Сравните подачи и скорости резания при сверлении и развёртывании.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Почему угловой шаг между зубьями развёртки делается неравномерным?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Алгоритм выполнения (смотрите пример 37 [3], стр. 186):

1. Выбор режущего инструмента

  - Тип __________________________

ГОСТ ________________________                             [СТМ 2, т.53, с 160]

  - Размеры развёртки                        [СТМ 2, т.53, с 160]

________________________________________________________________

  - Материал режущей  части                        [2], приложение 2, стр. 363

________________________________________________________________

  - Геометрические элементы сверла                      [СТМ 2, т.53, с 160]

________________________________________________________________

- Назначение режимов резания

  - Глубина резания t (мм).

t=D−d2 ________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Определяем твёрдость стали

НВ = _________________________________________ [2], стр. 154

  - Определяем подачу; для цилиндрических развёрток подачу назначают в зависимости от D развертки

S=SОТ⋅Klso  [2]  стр. 500; [5] таб.35, стр. 455 – 448

Sот = ______________________________

Кlso = ______________________________

S =

________________________________________________________________

  - Определяем скорость главного движения [2] карта 81, стр. 146

U=UТ⋅Kv0⋅Kv1Kv2Kv3Kv4Kv5 м/мин

Uи=Uд=π⋅D⋅nд1000

Uт = __________________________________ [1] стр. 122

КU0= _________________________________  [1] стр. 122

КU1= _________________________________  [1] стр. 122

КU2 = _________________________________

КU3 = _________________________________        [2] карта 6, стр. 44 - 45

КU4 = _________________________________

КU5 = _________________________________

Uд=π⋅D⋅nд1000______________________________________________

  - Находим частоту вращения шпинделя

n=1000⋅Uинπ⋅D (мин-1)

n____________________________________________________________

Корректируем по данным паспорта станка______________________   [3], стр. 422

- Расчёт основного времени

То=Lр.х.n⋅S0 где,

Длина рабочего хода

Lр.х. = l + Δ + y (мм), где l – глубина развёртывания;

у=t⋅ctgϕ (мм) – величина врезания в мм;

Перебег резца Δ=1÷3 (мм)

L – путь пройденный инструментом

То=____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскиз обработки [смотри 3, стр. 185, рисунок 47]:

Таблица результатов:

| Режущий инструмент |  |  |  |  |  | Режимы резания |  |  |  | Основное время Т0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ГОСТ | Материал | Геометрия, размеры, мм |  |  |  | Твёрдость стали НВ | Скорость резания U м/мин | Частота вращения шпинделя n | Подача Sо мм/мин |  |
|  |  | γ | α | ψ | ω |  |  |  |  |  |

Выводы: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 9.

Тема: «Выбор режущего инструмента, аналитический расчёт режимов резания и основного времени при торцовом фрезеровании».

Цель работы: выбор режущего инструмента для выполнения фрезерных работ расчёт режимов резания.

Задачи:

- Повторить и закрепить знания по теоретическому материалу раздела «Процессы фрезерования».

- Развить навыки по выбору режущих инструментов для фрезерных работ, расчёту режима резания и времени обработки детали на фрезерном станке.

- Закрепить навыки по методике использования справочной литературы при обосновании технических решений в разработке технологии обработки деталей.

Задание:

На вертикально – фрезерном станке модели 6Т13 производится торцевое фрезерование плоской поверхности шириной В (мм) и длиной l (мм), на обработку h.

| № варианта | Материал заготовки | Вид заготовки | Обработка, параметры шероховатости в мкм | В, мм | l, мм | h, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь Ст.3 σв = 450 МПа | Поковка | Черновая | 80 | 200 | 3 |
| 2 | Серый чугун 16НВ | Отливка | Черновая | 70 | 250 | 3,5 |
| 3 | Дюралюминий σв = 350 МПа, 100 НВ | Штамповка | Чистовая (окончательная) Rа = 3,2 | 100 | 300 | 2 |
| 4 | Сталь 40х σв = 900 МПа (70 НТС/мм) | Поковка | Чистовая (окончательная) Rа = 1,6 | 120 | 350 | 2 |
| 5 | Серый чугун 200НВ | Отливка | Чистовая Rа = 3,2 | 130 | 300 | 2 |
| 6 | Сталь 30ХТС σв = 1000 МПа | Поковка | Черновая | 140 | 250 | 4 |
| 7 | Сталь 20Х σв = 800 МПа | Поковка | Черновая | 110 | 200 | 4 |
| 8 |  | Поковка | Чистовая | 105 | 200 | 1,5 |

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя М.; Машиностроение, 1985.  Том 2.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания. Т.1 М.; 1985.

- Краткий справочник металлиста.- М.: Машиностроение, 1987.

- Т.А. Багдасарова. Фрезерное дело: учебное пособие.-М.; Машиностроение, 2003.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе №9.

- Нарисуйте эскиз торцовой фрезы и обозначьте её основные размеры.

- Как устанавливают глубину резания при фрезеровании?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Напиши формулу расчёта для определения диаметра торцевой фрезы в зависимости от ширины фрезерования.

________________________________________________________________

- В чём состоит преимуществу использования торцовых фрез, оснащённых пластинами твёрдого сплава, по сравнению, с использованием торцовых фрез из быстрорежущих стали?

________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Как выбирают размеры фрез?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Карта отчёта.

Название _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

1. Выбор режущего инструмента

  - Тип __________________________

ГОСТ ________________________                             [2],таб. 9, стр. 206

Код инструмента;

  - Размеры фрезы D; L; Z, где

Dфр (ориентировочно) = (1,2 ÷ 1,6) · В, где В – ширина заготовки                         [2] таб. 7, стр. 205, [1] стр. 187, таб. 93

L = ________________________________

z = ________________________________

  - Материал режущей  части  фрезы                      [2], таблица 9, стр. 206

________________________________________________________________

  - Геометрические параметры режущей части    [ 2, т.10, с 208], [1, т.39, стр. 286]

- главный угол в плане φ___________________________

- угол переходной кромка φ0________________________

- вспомогательный угол φ1__________________________

- задний угол α __________________________________

- передний угол j  _________________________________

- передний угол на фаске jf__________________________

- радиус при вершине r ____________________________

- Расчёт режимов резания

  - Глубина резания t (мм).

t = h = ________________________________________________________

  - Подача на зуб фрезы (черновое, чистовое)

Szчер = _____________________________[1] таб.34, стр. 276

Sочер = ______________________________

Szчис = _____________________________[1] таб.37, стр. 285

Sочис = ______________________________

  - Период стойкости [1] таб. 40, стр. 290

Т = ____________________________________

  - Определяем скорость главного движения резания [1] карта 39, стр. 286

Uдоп=Cv⋅DgTm⋅tx⋅Szy⋅Bu⋅zp⋅Kv, где

Cv = ____________________________

g = _____________________________

m  = ____________________________

x = _____________________________

y = _____________________________

u = _____________________________

p = _____________________________

Kv=Kmv⋅Knv⋅KИv для стали

Kmv=Kr⋅750σВпv где, [1], таб. 1, стр. 261 – 262

Kr = ______________

nv = _______________

Kuv = _____________________________

[1], таб. 5 – 6, стр. 263

Knv = _____________________________

Kmv=1⋅750σВ1 σв – по условию задания;

Kv = _____________________________________

Uдоп. = _________________________________________________

  - Находим частоту вращения шпинделя

n=1000⋅Uдопπ⋅Dфр (мин-1)

nрас =

__________________________________________________________

Корректируем по данным паспорта станка [3], стр. 422

nд= _____________________

  - Определяем действительную скорости главного движения резания:

Uд=π⋅Dфр⋅nд1000 (м/мин)

Uд =

_______________________________________________________________

  - Определяем скорость движения подачи (минутную подачу)

Us=Sм=Sz⋅z⋅nд =

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Корректируем величину подачи по паспортным данным фрезерного станка и устанавливаем действительное значение скорости подачи

Us ________________________________ [3], стр. 422;

Действительное значение подачи на зуб Sz:

Sz=UsZ⋅nд = _______________________________________ мм/зуб

  - Определение силы Pz (окружная сила) в Н:

Pz=10⋅Cp⋅tx⋅Szy⋅Bu⋅zDg⋅nω⋅Kmp, [1], стр. 291, таб. 41

где z – число зубьев фрезы;

D – диаметр фрезы;

t – глубина резания;

Sz – действительная подача на зуб;

В – ширина фрезерования;

n – действительное значение частоты вращения

Значение коэффициента  Ср и показателей степеней приведены в таб. 41 [1], стр. 291;

Км – для стали и чугуна в [1], стр. 264, т.9

Км – для алюминиевых сплавов [1], стр. 264, т. 10

Рz __________________________________________________________________

  - Мощность резания, кВт:

Nр=Pz⋅Uд1020⋅60= _____________________________________ [1] стр. 290

  - Проверка достаточности мощность станка:

у станка 6Т13 Nд = ______________________ [3] стр. 422

Необходимо, чтобы Np > Nшп;

Nшп=Nд⋅η; [3] стр. 422

где Nдв и η смотрите в данных паспорта станка.

N = ______________________________________

Если Np > Nшп, то необходимо определить коэффициент перезагрузки станка

KN=NpNшп= _________________________________

  - Определяем новое значение частоты вращения шпинделя:

nd1=nдKN, где nд – действительное значение частоты вращения шпинделя, принятое по станку.

nd1 =___________________________________________

- Расчёт основного времени

То=Lр.х.Us=l+y+ΔUs где,

Us – действительное значение минутной подачи, принятое по станку.

Длина рабочего хода

Lр.х. = l + Δ + y (мм), где

l – длина плоской поверхности

у – длина врезания

у=0,3⋅D−D2−B2 =

____________________________________(мм), где D- диаметр фрезы

В – ширина фрезерования

Длина перебега фрезы выбирается в пределах Δ=1÷5 (мм)  - черновое фрезерование; D – чистовое фрезерование.

То=____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эскиз обработки [смотри 3, стр. 225]:

Таблица результатов:

| Режущий инструмент |  |  |  |  |  | Режимы резания |  |  |  | Основное время Т0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ГОСТ | Материал | Геометрия, размеры, мм |  |  |  | Твёрдость стали НВ | Скорость резания U м/мин | Частота вращения шпинделя n | Подача Sо мм/мин |  |
|  |  | γ | α | ψ | ω |  |  |  |  |  |

Выводы: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 10.

Тема: «Выбор режущих инструментов, расчёт режима резания и основного времени при дисковом  фрезеровании».

Цель работы: выбор режущих инструментов и расчёт основного времени при дисковом фрезеровании.

Задачи:

- Приобрести навыки в обосновании технических решений для выполнения курсового и дипломного проекта по специальности 1201 «Технология машиностроения».

- Развить навыки по выбору режущих инструментов и  в определении режима резания по нормативам для фрезерных работ.

- Закрепить навыки по методике использования справочной литературы при обосновании технических решений в разработке технологии обработки деталей.

Задание:

На горизонтально–фрезерном станке модели 6Т82Г производится фрезерование дисковой фрезой паза шириной В (мм) и длиной L (мм), на глубину h.

| № варианта | Материал заготовки | Вид заготовки | Обработка, параметры шероховатости в мкм | В, мм | L, мм | h, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 20Х σв = 800 МПа | Прокат | Черновая | 20 | 200 | 10 |
| 2 | Сталь 40 σв = 600 МПа | Поковка | Чистовая | 25 | 150 | 12 |
| 3 | Сталь 20ХГ σв = 900 МПа | Штамповка | Черновая | 18 | 140 | 8 |
| 4 | Сталь 35ХГ2 σв = 850 МПа | Штамповка | Чистовая | 22 | 160 | 12 |
| 5 | Сталь 15ХМ σв = 450 МПа | Поковка | Черновая | 28 | 250 | 10 |
| 6 | Сталь 50 σв = 700 МПа | Прокат | Чистовая | 32 | 180 | 15 |
| 7 | Сталь 20ХН σв = 800 МПа | Поковка | Черновая | 16 | 170 | 8 |
| 8 | Сталь 18ХГН σв = 800 МПа | Штамповка | Чистовая | 36 | 200 | 15 |

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя.- М.;1991, том 2

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания. Т.1.- М.; Машиностроение, 1985.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе №10

1. Какие поверхности обрабатываются на фрезерных станках?

________________________________________________________________________________________________________________________________

2. С какой целью при обработке заготовки на фрезерном станке с неё срезают слой металла?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Укажите, какой инструмент, используется при дисковом фрезеровании:

а) шлифовальный круг

б) резец

в) фреза

г) развёртка.

________________________________________________________________

- Укажите элементы зуба фрезы и углы заточки, изображенные на рисунке.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

- Что представляет собой режущая часть зуба фрезы?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения по примеру 48 [3], стр. 236:

I. Анализ условий и требований производства определение исходных технологических данных.

1.1. Форма поверхности детали: плоскость, паз, уступ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Качество обработки: черновая или чистовая (из условия задачи)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Параметры станка 6Р82Г – модель ([1], стр. 55, таблица 40)

мощность электродвигателя ____________________________________________

1.4. Наименование материала заготовки и твердость по Бринеллю НВ.

____________________________________________([2], стр. 154)

II. Выбор режущего инструмента

  - Тип __________________________

ГОСТ ________________________                             [1],таб. 84, стр. 182

  - Размеры фрезы принимаем по ширине паза, т.к. ширина фрезы равна ширине паза

D________________;

В________________;

d________________;

Z________________;

  - Материал режущей  зубьев  фрезы

_____________________________________________________________________

  - Геометрические параметры зубьев

γ________________;

α________________;          [2], стр. 317

φ________________.

  - Расчёт режимов резания

  - Глубина резания t равна глубине паза (мм).

t = h =

_______________________________________________________________

  - Подача на зуб фрезы (мм/зуб) [2], стр. 318

Sz=SzТ⋅Ks1⋅Ks2⋅Ks3⋅Ks4⋅Ks5

Szт = _______________________________

Кs1 = _______________________________

Ks2 = _______________________________

Ks3 = _______________________________

Ks4 = _______________________________

Ks5 = _______________________________

Sz =

________________________________________________________________

  - Период стойкости [1], стр. 290

Т = ____________________________________

  - Скорость главного движения, допускаемая режущими свойствами инструмента U (м/мин)                                                                    [2], стр. 320

Uдоп=UТ⋅Kv1⋅Kv2Kv3Kv4Kv5Kv6 м/мин

Uт = __________________________________

КU1= _________________________________

КU2= _________________________________

КU3 = _________________________________

КU4 = _________________________________

КU5 = _________________________________

КU6 = _________________________________

  - Находим частоту вращения шпинделя

n=1000⋅Uдопπ⋅Dфр (мин-1)

nрас =

__________________________________________________________

Корректируем частоту вращения по данным паспорта станка, из условия nдейс.≥ n рас. обработка возможна  nд=_____________________

  - Определяем действительную скорости главного движения резания:

Uд=π⋅Dфр⋅nд1000 (м/мин)

Uд =

_______________________________________________________________

  - Определяем скорость движения подачи (минутную подачу)

Us=Sм=Sz⋅z⋅nд = ___________________________________________________

____________________________________________________________________

Корректируем скорость по паспортным данным станка и принимаем действительное значение скорости.

Usдейс.≥ Us рас

  - Мощность резания, кВт:

Nрез=NТ⋅KN1⋅KN2KN3KN4KN5KN6KN7 м/мин

Nт = __________________________________

КN1= _________________________________

КN2= _________________________________

КN3 = _________________________________

КN4 = _________________________________                   [2], том 1, стр. 318

КN5 = _________________________________

КN6 = _________________________________

КN7 = _________________________________

КN рез =

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  - Проверка достаточности мощность станка:

Необходимо, чтобы Np > Nшп;

Nшп=Nд⋅η; [3] стр. 422

где Nдв и η смотрите в данных паспорта станка.

Nдв.э. = ______________________________________

N = __________________________________________

η = __________________________________________

  - Расчёт основного времени

То=Lр.х.Us= где,

Длина рабочего хода

Lр.х. = l + Δ + y (мм), где

l – длина плоской поверхности

у – длина врезания

L =

__________________________________________________________________

Δ=1÷5 мм,

Принимаем Δ = _______________________________

у=D2 = ____________________________________

То=____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Схема обработки [смотри рисунок 60, [3], стр. 231]:

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 11.

Тема: «Выбор резьбонарезных инструментов. Аналитический расчёт режима резания при нарезании резьбы метчиком».

Цель работы:  выбор резьбонарезных инструментов и расчёт режимов резания.

Задачи:

- Закрепить знания по конструкции резьбонарезных инструментов и режиму резания резьбонарезания внутренней резьбы;

- Ознакомится с методикой выбора элементов конструкции резьбонарезных инструментов и расчётом режима резания при заданных условиях обработки резьбы.

- Развить навыки по выбору режущих инструментов для нарезания резьбы и расчёту режима резания с использованием справочной литературы по металлообработке.

Задание:

На горизонтально – сверлильном  станке модели 2Н125 нарезается в отверстии резьба. Исходные данные смотри в таблице.

| № варианта | Материал заготовки | Тип отверстия | Резьба | Размеры резьбы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шаг Р | длина |
| 1 | Сталь 35 σв = 600 МПа | Сквозное | М14 – 7Н | 2 | 30 |
| 2 | Сталь 45 σв = 600 МПа | Глухое | М16 – 6Н | 2 | 45 |
| 3 | Сталь 15Х σв = 700 МПа | Сквозное | М20 – 6Н | 2,2 | 50 |
| 4 | Сталь 38Х σв = 900 МПа | Глухое | М12 – 6Н | 1,75 | 30 |
| 5 | Сталь 45ХН σв = 750 МПа | Сквозное | М22 – 7Н | 2,5 | 35 |
| 6 | Сталь 5 σв = 500 МПа | Глухое | М10 – 6Н | 4,5 | 25 |
| 7 | Сталь 40 σв = 550 МПа | Сквозное | М24 – 7Н | 3 | 50 |
| 8 | Сталь 20ХН σв = 500 МПа | Глухое | М18 – 7Н | 2,5 | 40 |

*** Примечание: 6Н – средний класс точности резьбы;

7Н – грубый класс точности резьбы

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

Необходимая литература.

- ГОСТы на основные размеры резьбонарезных инструментов.

- Нормативы геометрических параметров резьбонарезных инструментов.

- ГОСТы на основные параметры резьб.

- Паспортные данные технологического оборудования.

- Нормативы режимов резания при обработке деталей на металлорежущих станках

- Справочник технолога – машиностроителя.- М.: Машиностроение, 1991 . Том 2

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе №11.

1. Как образуется резьбовая поверхность?

________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какие резьбы нарезают метчиком?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

- Какая часть метчика предназначена для резания?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Что обозначено на каждом метчике?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. На рисунке обозначьте элементы метчика.

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения по примеру:

I. Выбор режущего инструмента

  - Тип ГОСТ инструмента __________________________________________

___________________________________________________ [6],таб. 136, стр. 222

  - Размеры метчика

L________________;

l_________________;

l3________________;

d3________________;

  - Материал режущей  части метчика

______________________________________________________[6], стр.227

  - Геометрические параметры метчика

γ________________;

α________________;          [6], стр. 231; таб. 147 - 148

φ________________;          [7], стр. 322

λ________________.

  - Расчёт режимов резания

  - Скорость главного движения, допускаемая режущими свойствами метчика  U (м/мин)

U=Cv⋅DgTm⋅Py⋅Kv м/мин        [6], где

Cv = ________________________________

y = _________________________________

[6], стр. 296, таб. 49

g = _________________________________

m = _________________________________

Кv – общий поправочный коэффициент на скорость резания, учитывающий фактор условий резания.

Kv=KМ⋅KИ⋅KТ, где

Км – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала.

Км = ______________________________________

Ки – коэффициент, учитывающий материал режущей части инструмента.

Ки = _______________________________________

Кт – коэффициент, учитывающий класс точности резьбы.

Кт = _______________________________________

Кv = _________________________________________________[6], стр. 298, таб. 50

тогда U =

______________________________________________________________

  - Частота вращения шпинделя

n=1000⋅Uπ⋅D (мин-1)

nрас =

__________________________________________________________

Корректируем частоту вращения по данным паспорта станка и устанавливаем действительную частоту вращения шпинделя: [7], стр. 422  nд=______________________________________

  - Определяем действительную скорость главного движения резания:

Uд=π⋅D⋅nд1000 (м/мин)

Uд =

_______________________________________________________________

  - Крутящий момент.

Мкр=10⋅См⋅Dg⋅Рy⋅Kм

См = _____________________

y  = ______________________

g  = ______________________         [6], стр. 298, таб. 51.

Км = _____________________

Км – коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала.

[6], стр. 298; таблица 50

тогда Мкр =

_________________________________________________________

  - Мощность резания, кВт:

Nрез=Мкр⋅nд9750=___________________________________________________

Проверяем достаточна ли мощность у станка 2Н125 [7], стр. 422

Необходимо, чтобы Np ≤ Nшп, т.е. обработка возможна.

Nшп=Nд⋅η; [3] стр. 422

Nшп =

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

  - Расчёт основного времени

То=L+L1P⋅nд+L+L1P⋅n1= где,

n1 – частота вращения метчика при обратном ходе

n1=1,25⋅nд =

______________________________________________________

По данным станка n1________________________________[7], стр. 422

тогда То =

______________________________________________________________

Технологическая схема нарезания резьбы метчиком

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 12.

Тема: «Выбор режущего инструмента, расчёт режима резания и основного времени при резьбонарезании резьбы гребёнчатой фрезой (табличный метод)».

Цель работы:  выбор режущего инструмента, расчёт  режимов резания и основного времени при резьбонарезании резьбы гребёнчатой фрезой.

Задачи:

- Научится назначать режимы при резьбонарезании.

- Скорректировать режимы резания по станку.

- Научится определять основное время при резьбонарезании.

Задание:

На резьбонарезном станке 5563 гребёнчатой фрезой нарезают наружную резьбу. Исходные данные смотри в [3], стр. 326.

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания по таблицам нормативов;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя.- М.; Машиностроение, 1985. Том 2.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания.-М.; Машиностроение. Том 1,2, 1991.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе №12.

1. На какие фрезы разделяются резьбовые фрезы?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какими делают фрезы при небольших углах подъёма резьбы?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какие фрезы являются разновидностью резьбовых фрез?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- По какой формуле определяется скорость резания, допускаемая режущими свойствами гребёнчатой фрезы?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Формула для расчёта скорости главного движения.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения по примеру 59, стр. 324 [3]:

I. Выбор режущего инструмента [1], стр. 229

  - . Тип ________________________________________

ГОСТ __________________________________________

  - Размеры гребёнчатой насадной фрезы       ([1], стр. 229, таб. 143)

Принимаем по длине резьбы

Lфр = lрезьбы + (2÷3) · Р, где

Р – шаг резьбы;

Lфр__________________________________________________________________;

Окончательно принимаем размеры по ГОСТу 1336 – 77

Lфр = _______________, тогда [1] стр. 229  Dфр =

___________________________

  - Число зубьев

z=2D=________________________________________________________

Принимаем Z = ________________, а по ГОСТу Z =

________________________

  - Материал режущей части фрезы [1], стр. 228 в тексте

________________________________________________________________

  - Геометрические параметры фрезы.

γ________________;                  [1], стр. 231; таб. 147

α________________;                  [1], стр. 448

- Расчёт режимов резания

2.1. Подача на зуб – Sz                    [2], стр. 36, к. 51

Sz=SzT⋅KsM⋅Ksp⋅KsT⋅KsD

SzT = _____________________________

KsM = _____________________________

KsP = ______________________________

KsT = ______________________________

KsD = ______________________________

Sz =

________________________________________________________________

  - Период стойкости [2, стр. 37, к. 52]

Т = ____________________________________ (мин)   [1, стр. 296, т. 49]

- Скорость главного движения, допускаемая режущими свойствами фрезы.

U=UT⋅KMv м/мин

UT = ________________________________

Kмv = ______________________________            [2], стр. 37, таб. 52

тогда U =

______________________________________________________________

  - Частота вращения шпинделя

n=1000⋅Uиπ⋅D (мин-1)

nрас =

__________________________________________________________

Корректируем частоту вращения по данным паспорта станка и устанавливаем действительную частоту вращения шпинделя: [3], стр. 426  nд=______________________________________

  - Определяем действительную скорость главного движения фрезы:

Uд=π⋅D⋅nд1000 (м/мин)

Uд =

_______________________________________________________________

  - Определяем частоту вращения шпинделя заготовки.

nз=Sz⋅z⋅nдейсπ⋅d3 (мин-1)

nз =

________________________________________________________________

Корректируем частоту вращения шпинделя заготовки по данным паспорта станка [3], стр. 426

nз = ______________________________

- Расчёт основного времени

То=1,25nз=____________________________________________________

Эскиз обработки (смотри [3], стр. 324)

Таблица результатов:

| Режущий инструмент |  |  |  |  | Режимы резания |  |  |  |  | Основное время То |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип по ГОСТу | Материал рабочей части | Длина L | Диаметр D | Число зубьев Z | Подача на зуб Sz | Период стойкости Т | Скорость главного движения U | частота вращения nд | частота вращения шпинделя заготовки nз |  |

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 13.

Тема: «Выбор зуборезных инструментов, табличное определение режима резания и расчёт основного времени при зубофрезеровании червячными фрезами».

Цель работы:  выбор зуборезных инструментов, табличное определение режима резания, расчёт основного времени при зубофрезеровании червячными фрезами.

Задачи:

- Научится выбирать тип и конструкцию фрезы.

- Приобрести навык при расчёте режимов резания.

- Рассчитать основное машинное время при зубофрезеровании.

Задание:

На зубофрезерном станке 53А50 нарезают червячной фрезой цилиндрическое зубчатое одновенцовое колесо с плоскими обработанными торцами. Исходные данные смотри в [3], стр. 300.

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания по таблицам нормативов;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя.- М.; Машиностроение, 1985. Том 2.

- Режимы резания металлов, под редакцией Ю.В. Барановского.- М.; Машиностроение. 1990.

- Справочник металлиста. Том 1.- М.; Машиностроение1985.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе №13.

1. Как выбирают габаритные размеры у червячных фрез для обработки цилиндрических колёс?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Какие различают способы обработки червячных колёс?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. От чего зависит выбор типа червячной фрезы?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Перечислить данные которые являются исходными для проектирования червячных фрез?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какими делают фрезы для червячных колёс?

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

I. Выбор режущего инструмента [4], стр. 11

  - . Тип ________________________________________

ГОСТ __________________________________________

  - Основные параметры червячной    ([1], стр. 193, таб. 106)

Принимаем по длине резьбы

L = _______________,

Dфр = _______________,

m = _________________,

Z0 = ________________,

Z0 – число стружкоразделительных канавок.

  - Материал режущей части фрезы [1], стр. 296, таб. 117

_____________________________________________________________________

- Расчёт режимов резания

  - Расчёт длины рабочего хода  [1], стр. 374, 139

Lр.х.=Lрез+у+Lдоп

Lрез=в⋅g

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Назначаем подачу на один оборот нарезаемого зубчатого колеса.

[1], стр. 347, таб. 23

So=Soтаб⋅Ks⋅cosβ

Sотаб = _____________________________

Ks = _____________________________

Sо =

________________________________________________________________

Корректируем подачу по станку [3], стр. 426

Sо = ________________ мм/об

2.3. Расчёт скорости резания [3], стр. 297; [1], стр. 347

U=UT⋅k1⋅k2 м/мин

UT = ________________________________

k1 = _________________________________

k2 = _________________________________

тогда U =

______________________________________________________________

  - Частота вращения шпинделя

n=1000⋅Uπ⋅D (мин-1)

nрас =

__________________________________________________________

Корректируем частоту вращения по данным паспорта станка:

nд=______________________________________[3], стр. 422, [1], стр. 142

  - Находим действительную скорость главного движения (м/мин):

Uд=π⋅D⋅nд1000 (м/мин)

Uд =

_______________________________________________________________

- Расчёт основного времени

То=Lp.x.⋅zS0⋅n⋅m⋅g=_____________________________________________

Эскиз обработки (смотри [3], стр. 296)

Таблица результатов:

| Режущий инструмент: фреза |  |  | Длина рабочего хода | Подача на обор детали | Скорость резания | Расчёт Машиного времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип по ГОСТ | Материал | Основные параметры |  |  |  |  |

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

Инструктивная карта к практической работе № 14.

Тема: «Выбор зуборезных инструментов, табличное определение режима резания при зубодолблении и расчёт основного времени».

Цель работы:  выбор зуборезных инструментов при зубодолблении и расчет основного времени.

Задачи:

- Научится назначать режимы резания при зубодолблении.

- Получить навыки в определение машинного основного времени.

Задание:

На зубодолбёжном станке 5122 долбяком нарезают прямозубое колесо. Исходные данные смотри в [3], стр. 303.

Необходимо:

- Выбрать режущий инструмент;

- Назначить режим резания по таблицам нормативов;

- Определить основное время;

- Вычертить технологическую схему обработки.

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя.- М.; Машиностроение, 1985. Том 2.

- Режимы резания металлов, под редакцией Ю.В. Барановского.- М.; Машиностроение,1985.

- Справочник металлиста. Том 1.- М.; Машиностроение, 1989.

- Справочник технолога–машиностроителя.Том 1.-  М., Машиностроение, 1985.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе №14.

1. Для обработки каких колёс предназначены долбяки?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Какие углы имеет долбяк для косозубых колёс?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Где используются зуборезных долбяки средних модулей с напаянными пластинами?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Угол наклона зубьев косозубых долбяков для обработки косозубых колёс?

β =

________________________________________________________________

5. Формула расчёта длины рабочего хода долбяка.

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения по примеру 54 [3], стр. 299:

I. Выбор режущего инструмента [4]

  - Тип ________________________________________

ГОСТ __________________________________________

________________________________________________________________

[1], стр. 197, таблица 109.

  - Размеры долбяка [1], стр. 197, табл. 109

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Выбираем материал [1], стр. 190, таб. 2

________________________________________________________________

  - Геометрические параметры [1], табл. 109, стр. 190 – 197

γз = ____________________________, где

γз – угол заточки по передней поверхности зубьев долбяка.

- Расчёт режимов резания

  - Расчёт длины рабочего хода  [1], стр. 347

Lр.х.=Lрез+6 (мм)

Lрез=в⋅m (мм)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Назначаем круговую подачу. [5], стр. 347, таб. 23

So=Soтаб⋅Ks

Sотаб = _____________________________

Ks = _____________________________

Sо =

________________________________________________________________

2.3. Расчёт скорости главного движения: [5], стр. 347, таб. 23

U=UT⋅Кs м/мин

UT = ________________________________

Кv = _________________________________

тогда U =

______________________________________________________________

  - Расчёт рекомендуемого числа двойных ходов долбяка в минуту.

К=1000⋅U2Lр.х. , где

L – длина рабочего хода;

L = в + L1 =

__________________________________________________________

К =

________________________________________________________________

Корректируем Кд по данным паспорта станка:

Кд =______________________________________[3], стр. 426

  - Уточняем скорость резания по принятому числу двойных ходов:

Uд=2L⋅Кд1000 (м/мин)

Uд =

_______________________________________________________________

- Расчёт основного времени

То=π⋅m⋅zКд⋅S⋅i+hКд⋅S, где

h – припуск на обработку зубьев по межцентровому расстоянию.

Sрад = ________________________________________________[5], стр. 347

То =

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Эскиз обработки (смотри [3], стр. 299, рис. 77)

Таблица результатов:

| Режущий инструмент: долбяк |  |  | Режимы резания |  |  |  | Машино-го времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип по ГОСТ | Материал рабочей части | Размеры, геометрические параметры | Длина рабочего хода | Скорость главного движения | Круговая подача | Число двойных ходов |  |

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 15.

Тема: «Конструирование протяжки».

Цель работы: конструирования круглой внутренней протяжки.

Задача: приобрести навыки конструирования круглой внутренней протяжки.

Задание:

Рассчитать и сконструировать круглую внутреннюю протяжку профильной схемы резания для заданных условий обработки: диаметр цилиндрического отверстия D, длина протягивания – l, диаметр отверстия после сверления Dо, шероховатость обработанной поверхности Rа = 2 мкм. Станок вертикально – горизонтальный – протяжной с быстросменным патроном.

| № п/п | D | Do | l | Модель станка | Материал заготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20Н9 | 19,4 | 40 | 7523 | У10 230НВ |
| 2 | 18Н7 | 17,5 | 30 | 7523 | Сталь 45 210НВ |
| 3 | 16Н8 | 15,6 | 35 | 7523 | Сталь 20ХГ 170НВ |
| 4 | 22Н8 | 21,2 | 50 | 7523 | Сталь 40 160НВ |
| 5 | 24Н7 | 23,4 | 40 | 7523 | Сталь 40 270 НВ |
| 6 | 26Н9 | 25,2 | 30 | 7523 | Сталь 45 190НВ |
| 7 | 28Н9 | 27,2 | 40 | 7534 | Сталь 40Х 210НВ |
| 8 | 29Н8 | 28,4 | 50 | 7534 | Сталь 15Х 180 НВ |
| 9 | 30Н9 | 29,2 | 30 | 7534 | 18ХГТ 217 НВ |
| 10 | 32Н9 | 31,2 | 40 | 7534 | 25ХГС 217 НВ |

Схема резания профильная, протяжка без заднего хвостовика (смотри [1], стр. 270 - 272)

Карта допуска к практической работе №15.

1. Перечислить конструктивные элементы любой протяжки.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. На какие основные группы можно разделить протяжки?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В зависимости от чего выбирают передний угол γ режущей части протяжки?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Формула для расчёта режущих зубьев протяжки.

Zр =

________________________________________________________________

5. Формула для проверки шага зубьев протяжки в зависимости от длины

L обрабатываемой детали:

для одинарных протяжек t =

___________________________________________

для групповых протяжек t =

___________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения по примеру:

- Припуск на диаметр под протягивание [1], таб. 103, стр. 273

А = D – Do;

А = _________________________________________

- Подача на зуб Sz [по табл. 105, стр. 275]

Sz = _____________________________________

- Размеры зубьев и стружечных канавок [1], стр. 277, таб. 107

  - Принимаем профиль зубьев и канавок

_____________________________________________________________________

  - Коэффициент заполнения стружечной канавки [1], таб. 107, стр. 277

К =

_______________________________________________________________

3.3.  Площадь сечения канавки

К = 2 ÷ 5;

Fк=K⋅Fср=K⋅l⋅Sz

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  - По площади канавки определяем все размеры сечения зуба и канавки [1], стр. 276, таб. 106

P = t = _________________ , где t – шаг протяжки

h = ____________________,  h – глубина канавки

в = ____________________,  в – длина задней поверхности

r = ____________________ , r – радиус закругления канавки

3.5. Вычертить эскиз сечения зуба и канавки, указав все размеры: [1], стр. 276, таб.106

  - Шаг калибрующих зубьев:

Pк = (0,6 – 0,8) · Рр.з.

Рк =

_____________________________________________________________

- Геометрические параметры зубьев

α = _______________

γ = _______________

Число и размеры стружкоразделительных канавок [1], стр. 278, таб. 108.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Число режущих зубьев.

Zp=A2Sz+2÷4, где

А – припуск на диаметр

Zp =

________________________________________________________________

- Диаметры черновых режущих зубьев (рассчитывается каждый зуб).

D1 = D0

D2 = D1 + 2Sz

D3 = D2 + 2Sz  и т.д.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Диаметр чистовых режущих зубьев  (Zч = 2 ÷ 4)

принимаем Zч = 3

Dч1=Dчер1+2Sz1чис=_____________________________________

Dч2=Dчер2+2Sz2чис=___________________________________

Dч3=Dчер3+2Sz3чис=____________________________________

- Диаметр калибрующих зубьев

Dк=Dmax±δ , где σ – величина разбивки или усадки;

Выбираем в пределах σ = 0,005 – 0,01 мм;

Dк =

________________________________________________________________

- Уточняем число режущих зубьев.

Zp=A2Sz+2÷3, где А – припуск на протягивание;

Zр =

________________________________________________________________

Принимаем Zр =

______________________________________________________

- Число калибрующих зубьев зависит от типа протяжки.

Zкал = 4 ÷ 8;

Принимаем Zкал = ___________

- Размеры хвостовой части протяжки от торца хвостовика до первого зуба.

  - Выбор хвостовика [1], стр. 270, таб. 101.

d1 = ____________________________________

d2 = ____________________________________

d4 = ____________________________________

c = _____________________________________

l1 = _____________________________________

l2 = _____________________________________

l3 = _____________________________________

l4 = _____________________________________

r1 = _____________________________________

r2 = _____________________________________

α = _____________________________________

10.2. Вычертить эскиз хвостовика протяжки (смотри [1], стр. 270, таб. 101)

  - Диаметр шейки протяжки:

Dш = Dхв – 1 =

_______________________________________________________

  - Диаметр передней направляющей:

Dп.н. = Dо – 8, где Dо – диаметр исходного отверстия;

Dп.н. =

______________________________________________________________

  - Длина передней направляющей:

lп.н.=0,75÷1⋅lдет=____________________________________________

10.6. Длина переходного конуса.

lп.к. принимается в зависимости от диаметра.

Диаметр до 30 мм 30 – 70 мм > 70мм

Длина 15 мм 20мм 25 – 30 мм;

Назначаем lп.к. =

_____________________________________________________

  - Длина хвостовой части протяжки до первого зуба – lo;

l0=l1+lп.к.+lп.н.+25=________________________________________

где l1 – длина до конуса (принятая по таблице 101 [1])

l1 = ___________________________________________________________

  - Длину l0 проверяем по станку, с учётом минимальной длины Lc;

l0 < Lc;

Lc = 220 + lдет

___________________________________________________[1], стр. 280, таб. 110

- Длина режущей части:

lp = Pp · Zp =

_________________________________________________________

- Длина калибрующей части:

lк = Pк · Zк =

__________________________________________________________

- Размеры задней направляющей:

  - Диаметр dз.н. принимается по наименьшему диаметру протянутого отверстия Dmin с полем допуска f7;

dз.н. = Do =

___________________________________________________________

  - Длина задней направляющей: lз.н. (по диаметру) [1], стр. 281,т. 111

________________________________________________________________

- Общая длина протяжки:

Lo = l0 + lp + lк + lз.н. =

__________________________________________________

Lo < Lр.х.; где Lр.х. – берём из паспорта станка [1], стр. 426.

________________________________________________________________

- Сила резания Pz при протягивании:

Pz=p⋅B

B=π⋅D⋅lдетРр =

_________________________________________________

р – сила на 1 мм длины режущих кромок.

Pz =

________________________________________________________________

данные берём из [3], стр. 300, таб. 54, по паспортным данным станка проверяем Pz.

Pz < Рст  [1], стр. 426.

________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проверка протяжки на прочность.

  - Напряжение в опасном сечении не должно превышать допустимого: во впадине первого зуба.

σр=PzFo≤σр (МПа), где Fo – площадь опасного сечения во впадине перед первым зубом.

F=π⋅Dз−2h24=___________________________________________

σ – напряжение в опасном сечении;

σр =

________________________________________________________________

σ < [σ];

16.2. Проведём аналогичный расчёт для сечения хвостовика

Fo=π⋅d224=_______________________________________________

σр =

________________________________________________________________

σр <

[σр];____________________________________________________________

[1], стр. 283, таб. 112;

16.3 Расчёт хвостовика на смятие:

σсм=PzF1≤σсм;

F1=π⋅D2−D124=________________________________________

σсм =

________________________________________________________________

Допустимое напряжение на смятие не должно превышать 600 МПа;

________________________________________________________________

Эскиз протяжки (смотри [1], стр. 284)

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 16.

Тема: «Расчёт режима резания при протягивании».

Цель работы: расчёт режима резания при протягивании.

Задача: научиться рассчитывать режимы резания при протягивании по сконструированной протяжке.

Задание:

Рассчитать режимы резания при протягивание (по сконструированной протяжке в работе № 15).

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя. Том 2.- М.; Машиностроение. 1985 .

- Практическая работа № 15.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе №16.

1. Что учитывают при протягивание, при назначении скорости резания?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Чему равна общая длина протяжки?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Формула для расчета длины режущей части протяжки.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Формула для расчёта длины калибрующей части протяжки.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Для чего необходимо знать длину L обрабатываемой заготовки?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

- Назначение скорости резания U м/мин.

  - Определяем группу обрабатываемости металла по скорости резания, [3], стр. 132

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Скорость резания U м/мин [3], стр. 132, П2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Уточняем скорость резания по паспорту станка [4], стр. 426

_____________________________________________________________________

Действительная скорость резания должна быть в пределах: Uнаим < U < Uнаиб;

_____________________________________________________________________

- Определяем силу резания Pz:

Pz=PB (формула из [1], стр. 300)

где Р – сила резания на 1 мм длины лезвия, зависит от обрабатываемого материала и подачи.

Sz =

________________________________________________________________

P = ____________________________________([1], стр. 300, табл. 54)

В=ВZiZc, где В – периметр резания, равны длине обрабатываемого контура заготовки.

В = _________________________________________(Практическая работа № 15)

Zi – наибольшее число одновременно режущих зубьев.

Zi=Lt=___________________________________(Практическая работа № 15)

где t – шаг режущих зубьев

ΣВ =

_______________________________________________________________;

Pz =

_______________________________________________________________.

Проверяем, достаточна ли тяговая сила станка.

Протягивание возможно при Р ≤ Q, где Q – тяговая сила станка [4], стр. 426

________________________________________________________________

- Проверочный расчёт по мощности резания.

Определяем мощность резания при условиях:

Pz =

________________________________________________________________

U =

________________________________________________________________

По таблице [3], стр. 136; карта П – 4 выбираем N =

_________________________

Проверяем, достаточна ли мощность станка

N ≤ Nстанка                                                                                   [4], стр. 426;

________________________________________________________________

- Расчёт основного времени То.

То=Lp.x.1000⋅U⋅K, где

K=1+UUo.x.;

Uo.x. = _______________________________________  [4], стр. 426

К = __________________________________________

Lp.x.=Ln+lизд+lдоп;

где Ln = L – l1 – длина рабочей части протяжки;

Lр.х. = ____________________________(из практической работы № 15)

То =

________________________________________________________________

Таблица результатов.

| Инструмент | Режимы протягивания |  |  | Т основное (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость резания U м/мин | Сила резания Pz | Подача на зуб Sz (мм/зуб) |  |

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 17.

Тема: «Выбор абразивных инструментов для шлифования».

Цель работы: выбор абразивного круга.

Задача: научиться выбирать абразивный инструмент при проектирование шлифовальной операции.

Задание:

Выбрать характеристику шлифовального круга для заданных условий обработки. Обосновать выбор принятой характеристики круга.

| № п/п | Материал заготовки | Вид шлифования | Качество обработки, шероховатость Rа, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 45ХН, закаленная, 45 HRC | Круглое наружное многопроходное | Чистовое, Rа = 0,5 мкм |
| 2 | Сталь У7А, закалённая, 62 HRC | Внутреннее | Предварительное, Rа = 2 мкм |
| 3 | Сталь 5, незакалённая | Круглое, наружное врезное | Предварительное, Rа = 2 мкм |
| 4 | Сталь 40, закалённая, 40 HRC | Внутреннее | Чистовое, Rа = 1 мкм |
| 5 | Сталь 45Х, незакалённая | Круглое, наружное, многопроходное | Предварительное, Rа = 2 мкм |
| 6 | Сталь 9ХС, закалённая, 62 HRC | Круглое наружное врезное | Предварительное, Rа = 2 мкм |
| 7 | Сталь Х18, закалённая, 55 HRC | Внутреннее | Чистовое, Rа = 0,5 мкм |
| 8 | Сталь ХВГ, закалённая, 62 HRC | Круглое наружное многопроходное | Чистовое, Rа = 1 мкм |

Необходимая литература.

- Справочник металлиста, Т 4.- М.; Машиностроение, 1977.

- Г.А. Алексеев, В.А. Аршинов, Кричевская. Конструирование. Инструмент.- М;, Машиностроение, 1979.

- Справочник технолога – машиностроителя, Том 2, -М.; Машиностроение,1985.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе 17.

1. В зависимости от чего должен быть выбран шлифовальный круг?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. В зависимости от чего назначают абразивный материал зёрен круга?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. В зависимости от чего выбирают круг по структуре?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Каким должен быть круг в зависимости от материала заготовки?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. На что влияет твёрдость шлифовального круга?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Цель: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

- Материал абразивного инструмента [1], стр. 8, таб. 1; [3], стр. 346.

Выбираем с учётом материала заготовки и вида шлифования.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Зернистость и индекс зернистости [3], стр. 332, таб. 167; [1], стр. 11, таб. 8.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Твердость шлифовального круга [1], стр. 13, таб. 4.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Структура шлифовального круга [1], стр. 13, таб. 5.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Связка шлифовального круга [1], стр. 15, таб. 6.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Класс точности круга [4], стр. 349.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Форма абразивного инструмента [3], стр. 17, таб. 7.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Маркировка абразивного инструмента.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

# Инструктивная карта к практической работе № 18.

Тема: «Выбор абразивных инструментов, расчёт и табличное определение режима резания  при шлифовании».

Цель работы:  выбор  абразивных инструментов, расчёт и табличное определение режимов резания при шлифовании.

Задачи:

- Научиться рассчитывать режимы резания при шлифовании (табличным методом).

- Проанализировать эффективность использования оборудования и инструментов при шлифовальных работах.

Задание:

На круглошлифовальном станке 3М131 шлифуется цилиндрическая поверхность вала от диаметра d0 до диаметра d1 длина обработки l. Шлифование многопроходимое при продольной подаче и поперечной на каждый ход.

Исходные данные:

| № п/п | Материал заготовки | Качество обработки | d1, мм | d0, мм | l, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 47А, закаленная, 62 HRC | Ra = 1 мкм | 60h7 | 60,4 | 300 |
| 2 | Сталь 46Х, закалённая, 62 HRC | Ra = 0,5 мкм | 55h6 | 55,5 | 250 |
| 3 | Сталь 40, закалённая, 40 HRC | Ra = 2 мкм | 76h9 | 76,6 | 200 |
| 4 | Сталь 45ХН, закалённая, 55 HRC | Ra = 0,5 мкм | 50h6 | 50,6 | 100 |
| 5 | Сталь 40ХНМА, закалённая, 55 HRC | Ra = 2,0 мкм | 40h6 | 41,2 | 150 |
| 6 | Сталь 9ХС, закалённая, 62 HRC | Ra = 2,5 мкм | 45h9 | 40,4 | 120 |
| 7 | Сталь ХВГ, закалённая, 62 HRC | Ra = 1 мкм | 65h7 | 65,5 | 250 |
| 8 | Сталь Х18, закалённая, 55 HRC | Ra = 1,5 мкм | 70h9 | 71 | 200 |

Необходимо:

- Проанализировать исходные данные;

- Назначить режимы резания;

- Рассчитать основное время обработки;

- Выполнить технологическую схему обработки.

Необходимая литература.

- Справочник технолога – машиностроителя, Том 2, М.; Машиностроение, 1985.

- Н.А.Нефедов. Сборник задач и примеров по резанию металлов.-М.; 1990.

Карта допуска к практической работе №18.

1. Как назначается скорость вращения круга?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Виды шлифования.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Что подсчитывается по мощности, затрачиваемой на резание?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Где производится доводка кругов?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Форма абразивного инструмента.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта отчёта.

Название: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Цель: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Алгоритм выполнения:

- Анализ исходных данных.

  - Вид шлифования и характеристика круга.

Т.к. Ra = _________ (из исходных данных для своего варианта), то шлифование будет является _________________ (черновым или чистовым).

Для круглого наружного шлифования с продольной и поперечной подачей, параметра шероховатости Ra = _________мкм, _______________________ (марка стали из исходных данных) рекомендуется характеристика: [3], стр. 10,табл. 2.

- абразивный материал________________________________________________

- зернистость по ГОСТ _______________________________________________

- индекс зернистости [3], стр. 12, таб. 3; _________________________________

- степень твёрдости [3], стр. 13, таб. 4; __________________________________

- номер структуры абразивного инструмента [3], стр. 13, таб. 5. _____________

- вид связки [3], стр. 15, таб. 6; _________________________________________

- Класс точности круга для чистового шлифования [2], стр. 349 _____________

- обозначение инструмента [3], стр. 17, таб. 7; ____________________________

Итак маркировка:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Размеры круга принимаем по паспортным данным станка.

Для станка [2], стр. 426

Dкр = ____________________мм;

Вк = _____________________мм.

  - Припуск на обработку.

hст=d0−d2,

где hст – припуск на сторону;

d0 = _____________________ - диаметр поверхности до обработки;

d = ______________________ - диаметр обработанной поверхности;

hст =

________________________________________________________________

  - Характеристика процесса обработки (Аршинов стр. 424 – 425)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Расчёт режима резания.

  - Скорость главного движения резания.

Uк = _________________________________ м/с [1], стр. 301, таб. 55

Применяем Uк = _______________________ м/с.

  - Частота вращение шлифовального круга.

nкр=1000⋅60⋅Uкπ⋅Dкр =

___________________________________________________

Принимаем по данным станка:

nкр = _________________________ [2], стр. 426

  - Скорость движения окружной подачи.

Uокр = Uз  м/мин.

Uз = _______________ м/мин   [1], стр. 301, таб. 55

Uокр = _____________ м/мин

  - Частота вращения заготовки.

nз=1000⋅Usокрπ⋅dз =

_____________________________________________________

Найденное значение nз = _____________ по данным станка __________________

(входит или не входит) ______________ в предел nз = _____________ мин-1

  - Поперечная подача Sx; (в справочнике названа глубиной шлифования t);

t = _______________ мм;

Sx = ______________ мм/ход, т.к. по справочнику предел ______________ [1], стр. 301, таб. 55.

  - Продольная подача на оборот заготовки.

So = Sд · Вк;

По справочнику So = ____________________

So = __________________________________________[1], стр. 301, таб. 55

  - Скорость движения продольной подачи.

Usпрод=So⋅nз1000=______________________________________________

Принимаем, т.к. в пределе (0,05 – 5 м/мин).

  - Мощность резания продольной подачи.

N=CN⋅Uдr⋅tx⋅Soy⋅dзg;

В соответствие с действующим стандартом проставим в формуле вместо Uд, t и S соответственно Usокр, Sx и So;

Итак: Nрез=CN⋅Usокрr⋅Sxx⋅Soy⋅dзg [1], стр. 303, табл. 56.

CN = ________________________________

r = _________________________________

x = _________________________________

y = _________________________________

g =  нет;

N рез =

_____________________________________________________________.

  - Проверка достаточности мощности шлифовальной бабки.

Nшп=Nд⋅η;

у станка ______________________________ [2], стр. 426

Nд = ___________________;

η = ____________________.

Тогда Nшп =

__________________________________________________________.

Nрез ≤ Nшп – обработка возможна.

_______________________________________________________________.

- Основное время.

То=L⋅hnз⋅So⋅Sx⋅K;

где L = l =_____________________________________________________.

К – коэффициент точности, учитывающий время на «выхаживание», т.е. шлифование без поперечной подачи. [2], стр. 355;

К = _______________________________________

при окончательном шлифование;

То =  ______________________________________________ мин.

Эскиз обработки (смотри рисунок 92 [2], стр. 351)

Выводы: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Дата выполнения работы ________________ оценка __________________________

Студент _______________________________ группа __________________________

Преподаватель: ____________      /_________________________/

подпись                                     Ф.И.О.

Приложение

Тесты.

| Уважаемый студент, внимательно прочитай вопросы № 1 - 90 и найди правильный ответ. Желаем успеха! |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Вопрос | Ответ |  | Код |  |  |
| 1 |  | Название фрезы, для которой используется остроконечная форма зуба? | специальная фреза торцовая фреза угловая фреза фреза общего назначения |  | 1 2 3 4 |  |  |
| 2 |  | Отвод теплоты, толщина стружки, число и форма зубьев зависит от… | толщины фрезы глубины резания диаметра фрезы направления подачи |  | 1 2 3 4 |  |  |
| 3 |  | В зависимости от назначения фрезы бывают | крупнозубые и мелкозубые с большим диаметром пазовые с малым диаметром |  | 1 2 3 4 |  |  |
| 4 |  | Диаметр изготовления цилиндрических фрез сборной конструкции может быть: | от 100 мм от 50 мм от 200 мм от 150 мм от 250 мм |  | 1 2 3 4 5 |  |  |
| 5 |  | Ширина фрезы должна быть больше ширины обработанной поверхности: | на 2-6 мм на 2-5 мм на 2-7 мм на 2-4 мм на 3-8 мм |  | 1 2 3 4 5 |  |  |
| 6 |  | Фрезы с остроконечными зубьями затачивают по следующей поверхности: | задней передней вспомогательной задней поверхности резания |  | 1 2 3 4 |  |  |
| 7 |  | Вид фрезерования, для которого предназначена торцовая сборная фреза: | скоростное фасонное торцевое |  | 1 2 3 |  |  |
| 8 |  | Фреза, имеющая конический и цилиндрический хвостовик: | концевая дисковая торцовая пазовая отрезная |  | 1 2 3 4 5 |  |  |
| 9 |  | Методы получения резьбы: | обкатывание долбление протягивание накатывание, нарезание |  | 1 2 3 4 |  |  |
| 10 |  | Три системы резьб: | трубная, метрическая, дюймовая нарезная, ходовая, коническая трапециидальная, упорная, ромбическая |  | 1 2 3 |  |  |
| 11 |  | Что называется резьбой? | образование винтовой линии на телах вращения; образование углов профиля; |  | 1 2 3 |  |  |
| 12 |  | Что такое шаг резьбы: | расстояние между соседними точками вершин зубьев резьбы расстояние от вершины зуба до впадины |  | 1 2 3 |  |  |
| 13 |  | Метчик представляет собой: | тело вращения тело движения тело колебания |  | 1 2 3 |  |  |
| 14 |  | Многониточные резьбовые резцы называют: | гребенками плашками резьбонарезными головками |  | 1 2 3 |  |  |
| 15 |  | Инструмент, используемый при фрезеровании: | шлифовальный круг резец плашка фреза |  | 1 2 3 4 |  |  |
| 16 | Метчики изготавливают с Канавками: |  |  | винтовыми нарезными напаянными вставными глубокими |  | 1 2 3 4 5 |  |
| 17 | Материал для изготовления метчиков: |  |  | Р6М5 ТТ6 ВК8 45Х ХВГ |  | 1 2 3 4 5 |  |
| 18 | Круглые плашки применяют: |  |  | для нарезании резьбы и калибрования для зачистки резьбы для получения угла профиля |  | 1 2 3 |  |
| 19 | Набор из скольких фрез применяется для нарезания колес с модулем (m)<8 |  |  | 8 5 4 2 |  | 1 2 3 4 |  |
| 20 | Фрезы используемые для обработки пазов: |  |  | пазовая отрезная шпоночная |  | 1 2 3 |  |
| 21 | Для обработки каких деталей используется червячная фреза: |  |  | конических для фрезерования цилиндрических колес для червяков |  | 1 2 3 |  |
| 22 | Укажите материалы для которых могут быть изготовлены зубья фрез: |  |  | сталь 45 сталь 9ХС твердый сплав |  | 1 2 3 |  |
| 23 | Режущая часть зуба фрезы представляет собой: |  |  | форму канавки винтовую поверхность форму клина |  | 1 2 3 |  |
| 24 | Угол, образующий между задней поверхностью зуба фрезы и поверхностью резания называется: |  |  | передний угол задний угол угол резания |  | 1 2 3 |  |
| 25 | Как образуется профиль зубьев зубчатого колеса: |  |  | по методу копирования резьбонарезания шлифования протягивания зенкерования |  | 1 2 3 4 5 |  |
| 26 | Инструмент, применяемый при строгании: |  |  | строгальный резец отрезной резец резьбовой резец фасонный резец развертка |  | 1 2 3 4 5 |  |
| 27 | Инструмент для зубодолбления: |  |  | долбяк шевер зуборезная головка метчик зенкер |  | 1 2 3 4 5 |  |
| 28 | Протяжка это инструмент: |  |  | одного профиля многолезвийный калибрующий угловой |  | 1 2 3 4 |  |
| 29 | Режущий инструмент работающий по методу копирования: |  |  | дисковые фрезы торцовые фрезы развертки пальцевые и дисковые модульные фрезы |  | 1 2 3 4 |  |
| 30 | Где имеет закругления зуб червячной фрезы? |  |  | у вершины и впадины у внутреннего диаметра у основания |  | 1 2 3 |  |
| 31 | Режущий инструмент, работающий по методу обкатки: |  |  | гребенчатые фрезы плашки резцы угловые фрезы метчики |  | 1 2 3 4 5 |  |
| 32 | Какое движение совершает фреза при обработке? |  |  | вращательное поступательное круговое радиальное |  | 1 2 3 4 |  |
| 33 | Габаритные размеры фрезы выбирают из: |  |  | условий точности профиля профиля фрезы материала заготовки материала фрезы |  | 1 2 3 4 |  |
| 34 | Для чего предназначены долбяки? |  |  | для зубодолбления для обработки профиля для нарезания резьбы для нарезания канавок |  | 1 2 3 4 |  |
| 35 | По какой поверхности затачивают долбяк? |  |  | по задней передней вспомогательной |  | 1 2 3 |  |
| 36 | Сколько номеров фрез вы знаете? |  |  | 20 32 48 56 |  | 1 2 3 4 |  |
| 37 | Что представляет собой долбяк? |  |  | стержень ось тело вращения оправку |  | 1 2 3 4 |  |
| 38 | Какой набор фрез считается основным? |  |  | дополнительный основной вспомогательный |  | 1 2 3 |  |
| 39 | Профиль фрез определяется при помощи: |  |  | измерения расчета контроля |  | 1 2 3 |  |
| 40 | Конструкцию протяжки определяет: |  |  | схема резания профиль зуба толщина зуба глубина канавки |  | 1 2 3 4 |  |
| 41 | Каким выбирают шаг зуба протяжки? |  |  | чтобы мог обеспечить максимальную нагрузку и равномерный процесс резания мелким крупным |  | 1 2 3 |  |
| 42 | На что проверяют выбранный режущий инструмент? |  |  | на жесткость на прочность на ударную вязкость |  | 1 2 3 |  |
| 43 | Перечислить типы протяжек для обработки отверстий: |  |  | круглая, квадратная, шлицевая, шпоночная плоская, овальная, трехгранная, |  | 1 2 3 |  |
| 44 | На какой части протяжки расположены режущие зубья? |  |  | передней направляющей задней направляющей рабочей части калибрующей части |  | 1 2 3 4 |  |
| 45 | Как выбирают задний угол протяжки? |  |  | от толщины припуска от материала заготовки от условий резания |  | 1 2 3 |  |
| 46 | Чем определяется зернистость абразивного инструмента? |  |  | размером зерна размером круга формой круга шириной круга |  | 1 2 3 4 |  |
| 47 | Какое движение имеет шлифовальный круг при наружном, круглом шлифовании с продольной подачей? |  |  | Вращательное вокруг оси и поступательное в обрабатываемую заготовку прямолинейное параллельное |  | 1 2 3 |  |
| 48 | Где применяется глубинное шлифование? |  |  | для обработки цилиндрических наружных поверхностей для обработки коротких заготовок |  | 1 2 |  |
| 49 | Какой инструмент называется комбинированным? |  |  | предназначенный для обработки нескольких поверхностей для обработки одной поверхности для обработки углов для обработки плоскостей |  | 1 2 3 4 |  |
| 50 | Для чего применяется концевая фреза-сверло? |  |  | для обработки овальных отверстий в рельсах для обработки овалов для обработки шпонок для обработки пазов |  | 1 2 3 4 5 |  |
| 51 | Для каких инструментов применяется хромирование? |  |  | долбяков, протяжек резцов зенкеров фрез |  | 1 2 3 4 |  |
| 52 | Можно ли восстановить окончательно изношенный инструмент: |  |  | можно частично нет не всегда |  | 1 2 3 4 |  |
| 53 | Какой процесс называется шлифованием? |  |  | процесс резания с помощью абразивного инструмента, режущим инструментом которого являются зерна процесс резания, где удаляется припуск в виде стружки |  | 1 2 |  |
| 54 | При помощи чего скрепляются зерна шлифовальных кругов? |  |  | при помощи связки при помощи клея при помощи смол при помощи болтов и чаек |  | 1 2 3 4 |  |
| 55 | В результате чего возникает высокая температура при шлифовании? |  |  | при наличии у зерен разнообразной, неправильной реж. части и большой скорости резания; в результате трения круга о заготовку |  | 1 2 |  |
| 56 | Чему способствует применение СОЖ при шлифовании? |  |  | удалению абразивной пыли и очистки пор круга удалению грязи с обрабатываемой заготовки |  | 1 2 |  |
| 57 | Связки кругов делятся на … |  |  | органические и неорганический зернистость мелкие твердые |  | 1 2 3 4 |  |
| 58 | Для чего применяются шлифовальные шкурки? |  |  | для ручной и машинной зачистки для снятия припуска для удаления нароста |  | 1 2 3 |  |
| 59 | Где испытывают шлифовальные круги? |  |  | на испытательных стендах на испытательных машинах на разрывных машинах на станках |  | 1 2 3 4 |  |
| 60 | С чего начинается конструирование протяжки? |  |  | с выбора схемы резания с расчета припуска с выбора поверхности резания с выбора угла резания |  |  |  |
| 61 | Как выбирается задний угол протяжки? |  |  | в зависимости от вида операций (черновая или чистовая) и типа протяжки в зависимости от формы поверхности в зависимости от вида материала |  | 1 2 3 |  |
| 62 | Что называется подъемом на зуб протяжки? |  |  | разность между высотами соседних зубьев протяжки разность между впадинами высота зуба высота профиля |  | 1 2 3 4 |  |
| 63 | Как выбирается передний угол протяжки? |  |  | в зависимости от материала в зависимости от размера заготовки в зависимости от формы заготовки в зависимости от длины заготовки |  | 1 2 3 4 |  |
| 64 | Чему соответствует ширина среза у круглой протяжки? |  |  | длине окружности размеру заготовки ширине обрабатываемой поверхности форме поверхности |  | 1 2 3 4 |  |
| 65 | Как рассчитывается основное (машинное) время за один проход при протягивании? |  |  | ТМ=L1000⋅ϑ⋅q⋅КМИН ТМ=1000⋅ϑ⋅qL⋅КМИН ТМ=К⋅ϑ⋅qL ТМ=ϑ⋅к⋅q1000⋅K |  | 1 2 3 4 |  |
| 66 | Что называется припуском? |  |  | ширина стружки глубина резания толщина слоя металла, которую необходимо снять размер стружки |  | 1 2 3 4 |  |
| 67 | Что определяет конструкцию протяжки? |  |  | угол резания схема резания угол заострения угол профиля |  | 1 2 3 4 |  |
| 68 | Для чего предназначены стружко-разделительные канавки у любого режущего инструмента |  |  | для деления широкой стружки на отдельные части для удаления стружки для размещения стружки для извлечения стружки |  | 1 2 3 4 |  |
| 69 | Хвостовик у режущего инструмента служит для … |  |  | удержания режущего инструмента закрепление в патроне работы резания |  | 1 2 3 4 |  |
| 70 | На что проверяют выбранный режущий инструмент? |  |  | на прочность на жесткость на смятие на сдвиг |  | 1 2 3 4 |  |
| 71 | От чего зависит правильная работа протяжки? |  |  | от формы и размеров стружки от толщины среза от вида заготовки от размера заготовки |  | 1 2 3 4 |  |
| 72 | Формула для расчета скорости при протягивании: |  |  | ϑ=CVTm⋅Seyммин ϑ=KS⋅qммин ϑ=KVlk⋅lзммин ϑ=TCV⋅Vммин |  | 1 2 3 4 |  |
| 73 | Где применяется червячная фреза? |  |  | для обработки червяных и конических колес для обработки долбяков для обработки шевронных передач для обработки торцевых фрез |  | 1 2 3 4 |  |
| 74 | Как выбирают диаметр фрезы? |  |  | в зависимости от длинны обрабатываемой поверхности от ширины обрабатываемой поверхности от толщины снимаемого припуска от ширины стружки |  | 1 2 3 4 |  |
| 75 | Где применяют пальцевые модульные фрезы? |  |  | для фрезерования профиля прямозубных и косозубых колес крупного модуля для фрезерования цилиндрических колес для фрезерования конических колес |  | 1 2 3 |  |
| 76 | Что является исходной величиной при проектировании червячных фрез? |  |  | угол профиля ширина канавки глубина канавки толщина зуба модуль |  | 1 2 3 4 5 |  |
| 77 | По какой поверхности затягивают долбяк? |  |  | по передней поверхности по задней поверхности по вспомогательной поверхности по поверхности резания |  | 1 2 3 4 |  |
| 78 | С какими зубьями изготавливают фасонные фрезы? |  |  | с затылованными и остроконечными зубьями со вставными с напаянными ножами с резьбовыми зубьями |  | 1 2 3 4 |  |
| 79 | Инструмент, применяемый для контурного зубодолбления? |  |  | зуборезные головки фасонные резцы долбяки шевера |  | 1 2 3 4 |  |
| 80 | Каким должен быть диаметр шлифовального круга при внутреннем круглом шлифовании? |  |  | Дк=(0,75/0,95)Дз Дк=0,5/0,6 Дк=(0,7-0,85)*Дз Дк=1/2Дз |  | 1 2 3 4 |  |
| 81 | Во сколько раз повысится производительность при скоростном шлифовании? |  |  | 1,5 – 2 раз 3 раза 4 раза 6 раз |  | 1 2 3 4 |  |
| 82 | Чем осуществляется ленточное шлифование? |  |  | шлифовальными кругами шлифовальными лентами шлифовальными шкурками наждаками |  | 1 2 3 4 |  |
| 83 | Формула для расчета глубины резания при расследовании? |  |  | t=Д−До2мм t=Д2⋅q___мм t=S⋅n__мм t=ϑ⋅S___мм |  | 1 2 3 4 |  |
| 84 | Что называется подачей? |  |  | величина перемещения инструмента вдоль оси за один оборот перемещение инструмента вдоль заготовки перемещение заготовки параллельного инструмента |  | 1 2 3 |  |
| 85 | Какие бывают зенкеры? |  |  | цельные с коническим хвостовиком и насадные сборные с напаянными пластинами со вставными ножами |  | 1 2 3 |  |
| 86 | Что делают у протяжки, для уменьшения ширины стружки? |  |  | стружко-разделительные канавки профиль зуба шпоночные пазы шлицевые канавки |  | 1 2 3 4 |  |
| 87 | Формула для определения площади поперечного сечения, приходящаяся на один зуб для круглой протяжки: |  |  | f = a * П * Д мм f = a в n мм f = а в мм f = F * Z мм |  | 1 2 3 4 |  |
| 88 | Чему равен передний угол протяжки для чистовых и комбинирующих зубьев при обработке заготовок из стали: |  |  | 5° 6° 10° -10° |  | 1 2 3 4 |  |
| 89 | От чего зависит правильная работа протяжки? |  |  | от формы и размеров стружки от глубины канавок от толщины среза |  | 1 2 3 |  |
| 90 | Для чего применяется шлицевая протяжка? |  |  | для протягивания зубьев зубчатых колес для протягивания шлицев для протягивания шпоночных пазов |  | 1 2 3 |  |

Перечень литературы и средств обучения.

Основная литература.

      - Челноков Н. М., Л.К. Власивнина, Н.А. Адамович и др. Технология горячей обработки материалов: Учебник для учащихся техникумов. – М.; Высшая школа 1981.-296 с., ил.

      - Степанков  В.В. Справочник сварщика.,  справочник для подготовки рабочих на производстве -М.; Машиностроение 1975.,  226 с.

      - Кузьмин Б.А. Технология металлов и конструкционные материалы. Учебник для технических специальностей – М; Машиностроение, 1994. 422 с.

      - Аршинов В.А., Алексеев Г.А. Резание металлов и режущий инструмент. Изд. 3-е, переработано и доп. Учебник для машиностроительных техникумов.- М; Машиностроение, 1975. 440 с., ил.

      - Гапонкин В.А. и др. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки: Учебник для средних специальных учебных заведений по машиностроительным специальностям/ В.А. Гапонкин, Л.К. Лукашов, Т.Г. Суворова.-М.; Машиностроение. 1990.-448 с.: ил.

      - Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов. Учебник для средних специальных учебных заведений по машиностроительным специальностям– М; Высшая школа, 1985.365 с., ил.

      - Нефедов Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. Учебное пособие для техникумов по предмету «Основы учения о резании металлов и режущий инструмент» –5-е изд., перераб. И доп.- М.; Машиностроение, 1990.-448 с., ил.

      - Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты: учебник для студентов учреждений сред. Проф. Образования/ Р.М. Гоцеридзе.- М. ; Издательский центр «Академия», 2006.-384 с.

9.  Справочник технолога-машиностроителя.  В 2-х Т., том 2/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова.- 4-е изд., перераб. И доп.- – М.; Машиностроение, 1985г. -496с. ;ил.

Дополнительная литература.

- Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки , учебное пособие для технических специальностей. – М.; Машиностроение, 1981, 364 с., ил.

- Шатин В.П., Шатин Ю.В. Справочник конструктора-инструментальщика. Справочник для технических учебных заведений– М.; Машиностроение, 1975, 560 с.

- Иноземцев Г.Г. Проектирование металлорежущих инструментов. Учебное пособие для машиностроительных техникумов. – М.; Машиностроение,1984, 450 с., ил.

- Марков А.И.  Ультрозвуковая обработка материалов. Учебник для средних специальных учебных заведений по машиностроительным специальностям. – М.; Машиностроение, 1985, 368 с., ил.

- Рыкалин Н.Н. и др. Лазерная обработка материалов. Учебник для средних специальных учебных заведений по машиностроительным специальностям  – М.; Машиностроение, 1991., с 220., ил.

- Суворов А.А., Зайдлин Г.С., Стискин Г.М. Металлорежущие инструменты. Альбом. Учебное пособие для машиностроительных техникумов. – М.; Машиностроение, 1979.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках ЦБПНТ – М.; Машиностроение, 1974.

Перечень рекомендуемых средств обучения.

- Мультимедийный проектор;

- Интерактивная доска;

- Интернет – ресурс;

- Программные средства обучения;

- Виртуальный кабинет для самостоятельной работы студентов.