Смоленский   промышленно-экономический  колледж

Кафедра технологических дисциплин

###### МЕДОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

к курсовому и дипломному проектированию по специальности 151001 «Технология машиностроения»

«Оформление технологической документации»

Составитель: Муравьева М.А.

Рецензент: Ковалева О.Н.

г. Смоленск

2003 год

###### Методические материалы к курсовому и дипломному проектированию по специальности

###### 151001 «Технология машиностроения»

Оформила: Муравьева М.А.

Составитель: Муравьева М.А.

Рецензент: Ковалева О.Н.

Допущено учебным Советом НПО СПО в качестве учебного материала пособия для преподавателей и студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

г. Смоленск

2003 г.

Содержание.

- Введение.

- Технологическая документация

  - М.К. Маршрутная карта

  - К.Э. Карта эскизов.

  - О.К. Операционная карта.

  - О.К.Т.К. Операционная карта технического контроля

- Бланки технологической документации.

- Примеры полной и сокращенной записи содержания переходов.

- Изображение опор, зажимных устройств, установочных элементов ГОСТ 3.1107.81

- Указатель терминов и кодов операций, оборудование

- Указатель кодов заготовок, материалов.

- Указатель кодов режущих инструментов.

- Указатель кодов профессий.

- Примечание.

Введение.

Методические материалы к курсовому и дипломному проектированию «оформление технологической документации».

Содержат основную справочную информацию для заполнение технологической документации(Т.Д.) при проектировании технологического процесса обработки детали, что является обязательным в процессе курсового и дипломного проектирование по специальности «Технология машиностроения».

Данное пособия рекомендуется использовать в качестве дополнительной литературы при выполнение практических работ по дисциплине «Технология машиностроения» и в процессе курсового и дипломного проектирования.

Заполнение технологической документации выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД, установленной Государственными стандартами.

Правила стандартов ЕСКД обеспечивают стандартизацию обозначений и унификацию последовательности размещение однородной информации в документации на различные виды работ при использовании средств вычислительной техники для управления производством; возможность обмена технологическими документами без их переоформления.

2. Технологическая документация

Предварительная разработка технологического процесса обработки заданной детали заканчивается составлением и оформлением комплекта документов технологического процесса. Состав и формы карт, входящих в комплект документов, зависят от вида технологического процесса (единичный, типовой или групповой), типа производства и др. факторов. При выполнении курсового проекта по «Технологии машиностроения», при дипломном проектировании в техникуме заполняются следующие формы:

- маршрутная карта по ГОСТ 3.1118-82   ф.1;

- карта эскизов по ГОСТ 3.1105-84   ф.7;

- операционная карта по ГОСТ 3.1404-86 или ГОСТ 3.1121-84.

В приложении к данному методическому пособию даны формы документов с примерами их заполнения, где графы, подлежащие заполнению, пронумерованы цифрами.

Все виды технологических документов содержат единую форму основной надписи, содержание и правила заполнения которой регламентируются ГОСТ 3.1103-82.

##### 2.1 Маршрутная карта  МК

Основная надпись и общие графы для всех документов представлены на маршрутной карте:

Графа 1 – Наименование детали, для которой разрабатывался техпроцесс.

Графа 2 – Код организации - разработчика (допускается записывать шестизначный почтовый индекс техникума) и обозначение документа по ГОСТ 3.1201-74, где: первые две цифры – вид технологического документа:

01 – комплект технологических документов;

10 – маршрутная карта;

20 – карта эскизов;

60 – операционная карта.

Третья цифра обозначает вид техпроцесса по методу его организации:

0 – без указания;

1 – единичный процесс;

2 – типовой процесс;

3 – групповой процесс.

Четвёртая и пятая цифры обозначают вид технологического процесса по методу его выполнения:

00 – без указания вида процесса;

01 – технологический процесс изготовления;

03 – контроль;

40 – механическая обработка;

46 – обработка на станках с ЧПУ.

Обозначения даны выборочно.

01040 – обозначает: комплект тех. документов механообработки без указания вида техпроцесса. Последние пять цифр обозначают порядковый регистрационный номер. В учебном процессе допускается условно писать «ХХХХХ».

Примечание: запись в этой графе постоянна для всех документов данного техпроцесса.

Графа 5 – заполняется аналогично графе 2, только здесь конкретно указывается код характеристики документа: маршрутная, операционная карта.

Графа 3 – общее количество листов документа (если с продолжением, то

2 листа).

Графа 4 – порядковый номер листа документа.

Графа 6 – литера, присвоенная технологическому документу по

ГОСТ 3.1102-81. Допускается записывать ДП – дипломный проект; КП – курсовой проект; ПР – практическая работа.

Графа 7 – здесь указывается наименование, сортамент, размер и марка материала, номер стандарта. Например: если деталь получена из проката –

В25 ГОСТ 2590-71

Круг-----------------------------------------------

45 ГОСТ 1050-74

то здесь запись выполняется одной строкой с разделительным знаком «/». Код – код материала (можно ставить прочерк).

Графа 8 – ЕВ – код единицы величины массы. Для массы, указанной в кг –166; в гр  - 163; в т –168.

Графа 9 – МД – масса детали (в тех единицах, код которой записан в графе 8).

Графа 10 – ЕН – единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или времени ( 1; 10; 100 и т.д.).

Графа 11 – норма расхода материала для одной заготовки.

Графа 12 – КИМ – коэффициент использования материаа.

Графа 13 – код и вид заготовки (выбирается по классификатору кодов).

Графа 14 – профиль и размеры заготовки (максимальный диаметр, длина; если заготовка с отверстием, то указывается максимальный диаметр отверстия; если корпусная деталь – габаритные размеры).

Графа 15 – КД – количество деталей, полученных из одной заготовки.

Графа 16 – МЗ – масса заготовки (для получения из проката – масса всего прутка).

Графа 17 – номер цеха, участка, рабочего места. В дипломном и курсовом проектах можно заполнить в виде условного кода «ХХ».

Графа 18 – номер операции в технологической последовательности изготовления: 005, 010, 015 и т.д.

Графа 19 – код операции согласно классификатору технологических операций и наименование операции станка.

Коды на операции:

- И.С. Добрыднев «Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения»», стр. 103-104.

2. П.А. Нефёдов «Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах», приложение 1, стр. 184-186 	    (1).

3. Приложение №      к методическому пособию по дипломному проектированию (2).

4. Выборочные классификаторы кодов, имеющиеся в кабинете «Технология машиностроения»     (3).

Графа 20 – обозначение документа, в частности операционной карты, разрабатываемой на данную операцию.

Графа 21 – код и наименование оборудования. Записывается код и модель станка, применяемого на данной операции (код см. графу 19). Включает в себя высшую (шесть первых цифр) и низшую (четыре цифры после точки) классификационные группировки. Низшая группировка в учебных целях условно указывается знаком «ХХХХ».

Графа 22 СМ – степень механизации, указывается одной цифрой:

1-наблюдение за работой автоматов; 2 - работа с помощью машин и автоматов;

3 - вручную при машинах и автоматах; 4 - вручную без машин и автоматов.

Графа 23 – код профессии согласно Приложению.

Графа 24 Р – разряд работы, необходимый для выполнения операции. Код включает три цифры: первая – разряд работы по тарифно-квалификационному справочнику; две следующие – код формы и системы оплаты труда:

10 – сдельная оплата труда;

11 – сдельная оплата труда прямая;

12 – сдельная оплата труда премиальная;

13 – сдельная оплата труда прогрессивная;

20 – повремённая форма оплаты труда;

21 – повремённая форма оплаты труда простая;

22 – повремённая форма оплаты труда премиальная;

Примечание: в курсовом проекте можно не заполнять.

Графа 25 УТ – условия труда. В учебных целях можно не заполнять.

Графа 26 КР– количество рабочих на операции.

Графа 27 КОИД - количество одновременно изготавливаемых деталей.

Графа 28 ЕН – единица нормирования, на которую установлена норма времени, например: 1; 10; 100 шт.

Графа 29 ОП – объём производственной партии в штуках (в курсовом проекте можно не заполнять).

Графа 30 Кшт – коэффициент штучного времени, при многостаночном обслуживании зависит от количества обслуживаемых станков:

количество станков	1	2	3	4	5

коэффициент		1	0,65	0,48	0,39	0,35

Графа 31 Тпз – подготовительно-заключительное время на операцию.

Графа 32 – норма штучного времени на операцию.

Графа 33 – А и Б – обозначение служебных символов. Под буквой «А» записываются данные по операциям согласно обозначением в заголовке: цех, участок и т. д. соответственно вертикальному делению граф; «Б» - аналогично.

Графа 34 – условное обозначение вида документа.

Графа 35 – графа для сквозной нумерации листов всего комплекта или всей пояснительной записки.

# 2. 2 Карта эскизов  КЭ

Основная надпись заполняется аналогично маршрутной карте. Кроме того вводится графа 36, где записывается номер операции на которую разрабатывается операционный эскиз.

При выполнении эскизов необходимо соблюдать следующие требования:

- Деталь располагается в рабочем положении.

- При многошпиндельной обработке эскиз выполняется на каждую позицию или установ.

- Обрабатываемые поверхности указываются утолщённой линией или красным цветом.

- Для тех поверхностей, которые обрабатываются по данной операции указываются размеры с допусками, шероховатость и расстояние от баз.

- Деталь изображается так, как она выглядит после окончания данной операции.

- Установочные и зажимные элементы приспособлений обозначаются условными знаками.

Смотри:  СТМ   т.1   1985 г.   стр. 49-50, стр. 57-61  (1), или стр. 170-174 «Курсового проектирования» Добрыднева Н.С.

Примечание 1. При отсутствии карт в учебных целях эскизы выполняются на белых листах формата А4 с записью названия детали и номера операции.

Примечание 2. карты эскизов подшиваются перед соответствующими операционными картами технологической документации.

## 2.3 Операционная карта  ОК

Пункт 37 – обозначение служебных символов:

0 – содержание операции (перехода). Информация записывается по всей строке, при необходимости продолжения переносится на следующие строки. переходы нумеруются цифрами и записываются в повелительном наклонении: точить, фрезеровать, сверлить и т.д. Обрабатываемые поверхности и размеры, показанные на операционных эскизах указываются соответствующими эскизам цифрами.

Примеры содержания переходов см. стр. 48-54   (1) или стр. 18 «Курсового проектирования».

Вспомогательные переходы по установке, закреплению, снятию и переустановке только обозначаются буквами А, Б (если деталь переустанавливается) и т.д. Строка не заполняется.

Т - информация о технологической оснастке, записывается в такой последовательности:

на вспомогательных переходах – станочные приспособления для закрепления детали;

на рабочих переходах - вначале записывается вспомогательный инструмент для крепления режущего, затем – режущий, средства измерения. Перед наименованием оснастки указывается код в соответствии с классификатором (см. графу 19). код включает в себя высшую и низшую группировки (см. графу 21).

Количество одновременно работающей одинаковой оснастки указывается цифрой в скобках, например: «. . . 391842.ХХХХ (2) – фреза угловая Р6М5».

Р – вводится, если требуется указать информацию о режимах обработки. Параллельно этой строке заполняются вертикальные графы 38-45.

Графа 38 ПИ – номер позиции инструментальной наладки (для станков с ЧПУ).

Графа 39 Д или В,мм – расчётный диаметр или ширина обработки (например строгание), т. е. та величена, в зависимости от вида обработки,

### П d n

________

1000

которая входит в формулу расчета скорости  резания   V =

Графа 41 L, мм – расчётная длина, т.е. длина обработки поверхности, врезание и перебег (величена, входящая в расчёт машинного времени).

Графа 41 t, мм – глубина резания.

Графа 42 i – количество проходов.

Графа 43 S мм/об или мм/мин – подача.

#### Графа 44 n об/мин – число оборотов в минуту.

Графа 45 V м/мин – скорость резания.

Графа 46 To – основное время; записывается на все рабочие переходы напротив обозначения 0 – по горизонтали.

Графа 47 Ti – вспомогательное время на переход, записывается напротив обозначения 0 во всех переходах.

Графа 48 – записывается вид смазочно-охлаждающей жидкости, если работа ведётся без охлаждения, записывается-б/о.

Примечание: Если используются операционные карты, отличные от приведенных и выполненые по другим ГОСТам, то онизаполняются аналогично данным в примере, соответственно обозначениям граф документации. При заполнении документации можно пользоваться соответствующими ГОСТами на документацию:

ГОСТ 3.1118-82

ГОСТ 3.1404-86  использовались при составлении данного методического пособия.

- Бланки технологической документации МК, КЭ, ОК, ОКТК

| Инв | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  | Взам икз.№ |  | Инв № дубл |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № цеха | № участка | № операц. | Операционная карта технического контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, марка материала |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ, ТУ |  |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |
| Контрольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сталь 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольный стол |  |  |  |
| № перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  |  |  | Процент контроля |  |  | Особые указания |  |  |  |
| 1. | Контролировать размеры цилиндрических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скоба Ø40k6 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхностей Ø40k6; Ø50h7; Ø60h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скоба Ø50h7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скоба Ø60h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контролировать размеры: цилиндрических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |
|  | поверхностей: Ø32; Ø60; Ø30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Контролировать линейные размеры: 16,42,84,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,16,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Контролировать радиальное биение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное пр-е |  |  |  | Индикаторное головка |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листов |
|  |  | Изм |  | Лист |  |  | № докум. |  | Подпись |  | Дата | Изм |  | Лист | № докум |  | Подпись |  | Дата | Н.контр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Примеры полной и сокращенной записи содержания переходов обработки резанием и графического изображения обрабатываемых поверхностей (ГОСТ 3.1702 –79)

| Полная запись перехода | Эскиз | Сокращенная запись перехода | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- |
| Точить (шлифовать, довести, полировать и т.п.) канавку, выдерживая размеры 1-3 |  | Точить (шлифовать, довести, полировать и т.п.) канавку 1 |  |
| Точить (шлифовать, притереть, полировать и т. п.) выточку, выдерживая размеры 1-4 |  | Точить (шлифовать, притереть, полировать и т. п.) выточку 1 |  |
| Точить (шлифовать, притереть, и т. п.) конус, выдерживая размеры 1 и 2 |  | Точить (шлифовать, притереть, и т. п.) конус 1 |  |
| Нарезать (фрезеровать, накладывать, шлифовать и т.п. ) резьбу, выдерживая размеры 1 и 2 |  | Нарезать (фрезеровать, накладывать, шлифовать и т.п. ) резьбу 1 |  |
| Центровать торец, выдерживая размеры 1-4 |  | # Центровать торец 1 |  |
| Расточить (зенкеровать, шлифовать и т.п.) отверстие, выдерживая размеры 1 и 2 |  | Расточить (зенкеровать, шлифовать и т.п.) отверстие 1 |  |
| Развернуть (расточить, зенкеровать и т.п.) коническое отверстие, выдерживая размеры 1-3 |  | Развернуть (расточить, зенкеровать и т.п.) отверстие 1 |  |
| Расточить канавку, выдерживая размеры 1-3 |  | Расточить канавку 1 |  |
| Полная запись перехода | Эскиз | Сокращенная запись перехода | Эскиз |
| Нарезать (шлифовать, довести и т.п.) резьбу, выдерживая размер 1 |  | Нарезать (шлифовать, довести и т.п.) резьбу 1 |  |
| Подрезать (шлифовать, полировать и т.п.) торец буртика, выдерживая размер 1 |  | Подрезать (шлифовать, полировать и т.п.) торец буртика 1 |  |
| Строгать (фрезеровать, шлифовать, и т.п.) поверхность, выдерживая размер 1 |  | Строгать (фрезеровать, шлифовать, и т.п.) поверхность 1 |  |
| Шлифовать (фрезеровать, строгать и т.п.) уступ, выдерживая размер 1 |  | Шлифовать (фрезеровать, строгать и т.п.) уступ 1 |  |
| Протянуть (строгать, фрезеровать, шлифовать и т.п.) паз, выдерживая размеры 1-3 |  | Протянуть (строгать, фрезеровать, шлифовать и т.п.) паз 1 |  |
| Фрезеровать шпоночный паз, выдерживая размеры 1-4 |  | Фрезеровать шпоночный паз 1 |  |
| Протянуть (фрезеровать) паз, выдерживая размеры 1-4 |  | Протянуть (фрезеровать) паз 1 |  |
| Фрезеровать (шлифовать, полировать и т.п.) поверхности, выдерживая размеры 1-3 |  | Фрезеровать (шлифовать, полировать и т.п.) поверхности 1 и 2 |  |
| Фрезеровать (шлифовать, полировать и т.п.) боковые поверхности шлицев, выдерживая размер 1 |  | Фрезеровать (шлифовать, полировать и т.п.) поверхности шлицев 1 |  |
| Полная запись перехода | Эскиз | Сокращенная запись перехода | Эскиз |
| Нарезать (фрезеровать, шлифовать и т.п.) червяк, выдерживая размеры 1-4 |  | Нарезать (фрезеровать, шлифовать и т.п.) червяк 1 |  |
| Протянуть (долбить) шлицы, выдерживая размеры 1-3 |  | Протянуть (долбить) шлицы 1 |  |
| Фрезеровать (долбить, строгать, протянуть, закруглить, шевинговать и т.п. ) зубья, выдерживая размеры 1-4 |  | Фрезеровать (долбить, строгать, протянуть, закруглить, шевинговать и т.п. ) зубья 1 |  |

5 Изображения опор, зажимов и установочных устройств (ГОСТ 3.1107 – 81)

| Наименование | Обозначение на видах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | спереди, сзади | сверху | снизу |
| Опоры: |  |  |  |
| неподвижная |  |  |  |
| подвижная |  |  |  |
| плавающая |  |  |  |
| регулируемая |  |  |  |
| Зажимы: |  |  |  |
| одиночный |  |  |  |
| двойной* |  |  |  |
| Установочные устройства: |  | ---- | ---- |
| неподвижный центр |  |  |  |
| вращающийся центр |  | ---- | ---- |
| плавающий центр |  | ---- | ---- |
| цилиндрическая оправка |  |  |  |
| Наименование | Обозначение на видах |  |  |
|  | спереди, сзади | сверху | снизу |
| шариковая (роликовая) оправка |  |  |  |
| Поводковый патрон |  |  |  |

* Допускается упращениное графическое изображение

6. Указатель терминов и кодов операций с соответствующими кодами технологического оборудования согласно общесоюзных классификаторов. (выборочно)

| Наименование операции | Код операции | Код тех. оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрегатная | 4101 | 38 1881 | Станки горизонтальные односторонние |
|  |  | 38 1882 | Станки горизонтальные двухсторонние |
|  |  | 38 1883 | Станки горизонтальные трехсторонние |
|  |  | 38 1884 | Станки горизонтальные четырехсторонние |
|  |  | 38 1885 | Станки вертикальные одностоечные |
|  |  | 38 1886 | Станки вертикальные двухстоечные |
|  |  | 38 1887 | Станки вертикальные многостоечные |
|  |  | 38 1888 | Станки с вертикальной и гор. головкой |
| Алмазно – расточная | 4224 | 38 126Х |  |
| Барабанно – фрезерная | 4265 | 38 167Х |  |
| Бесцентрово - шлифовальная | 41334 | 38 1314 |  |
| Вертикально – протяжная | 4182 | 38 1753 | Станки для внутреннего протягивания |
|  |  | 38 1754 | Станки для наружного протягивания |
| Вертикально - расточная | 4222 | 38 1262 |  |
| Вертикально – сверлильная | 4121 | 38 1212 | Диаметр сверла до 12 мм |
|  |  | 38 1213 | Диаметр сверла до 18 мм и выше |
| Вертикально - фрезерная | 4261 | 38 1611 | Станки консольные |
|  |  | 38 1612 | Станки с крестовым столом |
|  |  | 38 1861 | Станки спец. и специализир. |
| Внутришлифовальная | 4132 | 38 1312 |  |
| Гайконарезная | 4106 | 38 1732 |  |
| Горизонтально - протяжная | 4181 | 38 1751 |  |
| Горизонтально - расточная | 4221 | 38 1261 |  |
| Горизонтально - фрезерная | 4268 | 38 1621 | Станки гор. фрезерные консольные (кроме универсальных) |
|  |  | 38 1631 | Станки гор. Фрез. Консольные универсальные поворотным столом |
|  |  | 38 1632 | Станки гор. Фрез. широко универсальные с поворотной головкой, с шириной стола до 320 м |
|  |  | 38 1633 | Станки гор. Фрез. широко универсальные с поворотной головкой, с шириной стола до 320 м и выше |
|  |  | 38 1634 | Станки гор. Фрез. широко универсальные (инструментальные |
| Доводочно – протирочная |  | 38 1837 |  |
| Долбежная | 4175 | 38 1718 |  |
| Зубодолбежная | 4152 | 38 1571 | Станки долбежные для цилиндрических колес |
| Зубозакругляющая | 4156 | 38 1575 |  |
| Зубообрабатывающая | 4162 | 38 185Х |  |
| Зубопритирочная | 4158 | 38 1578 |  |
| Зубопротяжная | 4155 | 38 1573 |  |
| Зубострогальная | 4154 | 38 1520 | Станки зубострогальные для конических колес |
|  |  | 38 1573 | Станки зубострогальные для цилиндрических колес |
|  |  | 38 1521 | Полуавтоматы зубострогальные для прямозубых конических колес |
| Зубофрезерная | 4153 | 38 1572 | Полуавтоматы зубофрезернные для цилиндрических колес |
|  |  | 38 1522 | Полуавтоматы зубофрезернные для прямозубых конических колес |
|  |  | 38 1523 | Полуавтоматы зуборезные для конических колес с круговым зубьями |
| Зубохонинговальная |  | 38 1574 |  |
| Зубошевинговальная | 4157 | 38 1574 |  |
| Зубошлифовальная | 4151 | 38 1561 | Полуавтоматы зубошлиф. для цилиндрич. колес, работающие абразивным червяком |
|  |  | 38 1562 | - зубошлифовальные для цилиндрических колес, , работающие коническими кругами. |
|  |  | 38 15 63 | Станки и полуавтоматы зубошлифовальные для цилиндрических колес, работающие тарельчатыми кругами. |
|  |  | 38 1564 | Станки и полуавтоматы зубошлифовальные для долбяков, шверов и измерительных колес. |
|  |  | 38 1565 | Полуавтоматы зубошлифовальные для цилиндрических колес, работающие профильным кругом |
|  |  | 38 1567 | Полуавтоматы зубошлифовальные для прямозубых конических колес |
|  |  | 38 1568 | Полуавтоматы зубошлифовальные для конических колес с круговыми зубьями |
| Карусельно - фрезерная | 4264 | 38 1674 | Полуавтоматы карусельно фрезерные |
| Контрольная | 0220 |  | Контроль линейных размеров |
|  | 0225 |  | Контроль размеров криволинейных поверхностей |
|  | 0230 |  | Контроль отклонения расположения поверхностей |
|  | 0240 |  | Контроль отклонения формы поверхностей |
|  | 0245 |  | Контроль цилиндричности |
|  | 0250 |  | Контроль угловых размеров |
|  | 0255 |  | Контроль шероховатости |
|  | 0260 |  | Контроль резьбовых соединений |
|  | 0265 |  | Контроль шлицевых соединений |
|  | 0270 |  | Контроль зубчатых передач |
|  | 0290 |  | Контроль червячных передач |
| Координатно- расточная | 4223 | 38 1263 |  |
| Копировально – фрезерная | 4267 | 38 1642 | Станки вертикальные для контурного и объемного копирования. |
|  |  | 38 1644 | Станки горизонтальные |
| Круглошлифовальные | 4131 | 38 1311 |  |
| Ленточно - шлифовальная | 4138 | 38 1338 |  |
| Нанесение покрытия | 5182 |  | Азотирование |
|  | 5162 |  | Хромирование |
|  | 5163 |  | Цинкование |
| Ножовочно - срезная | 4281 | 38 1762 |  |
| Обдирочно – шлифовальная | 4137 | 38 1332 | Станки обдирочно – шлифовальные с горизонтальным шпинделем |
|  |  | 38 1333 | Станки обдирочно – шлифовальные подвесные |
|  |  | 38 1334 | Станки обдирочно – шлифовальные с гибким валом |
| Отрезная | 4280 | 38 176Х |  |
| Плоско - шлифовальная | 4133 | 38 1313 |  |
| Полировальная | 4191 | 38 1337 |  |
| Поперечно – строгальная | 4172 | 38 1715 |  |
| Правильная | 0111 | 38 2777 |  |
| Продольно – строгальная | 4171 | 38 1713 |  |
| Продольно - фрезерная | 4263 | 38 1661 | Станки одностоечные с горизонтальным шпинделям |
|  |  | 38 1663 | Станки одностоечные с горизонтальным и вертикальным шпинделям |
|  |  | 38 1667 | Станки 2-х стоечные, с горизонтальными и вертикальными шпинделями. |
| Протяжная | 4180 | 38 1756 | Полуавтоматы и автоматы непрерывного действия с перемещающимся инструментом |
|  |  | 38 1757 | Полуавтоматы и автоматы непрерывного действия. |
|  |  | 38 1758 | Полуавтоматы шпоночно-протяжные |
| Радиально - сверлильная | 4123 | 38 1217 |  |
| Расточная | 4220 | 38 126Х |  |
| Резьбонакотная | 4108 | 38 2424 | Автоматы резьбокатания. |
|  |  | 38 1879 | Станки резьбонакатные |
| Резьбонарезная | 7272 | 38 1743 | Электроэрозионная |
| Резьбофрезерная | 4271 | 38 16 23 |  |
| Резьбошлифовальная | 4135 | 38 1316 |  |
| Сварочная | 9110 |  | Контактная сварка |
|  | 9130 |  | Дуговая сварка |
|  | 9168 |  | Газовая сварка |
|  | 9173 | 38 6111 | Сварка трением |
| Сверлильная | 4120 | 38 121Х |  |
| Сверлильно -центровальная |  | 38 1825 |  |
| Слесарная | 0190 |  |  |
| Строгальная | 4170 | 38 1701 |  |
| Суперфинишная | 4193 | 38 1836 |  |
| Термическая | 5110 |  | Отжиг |
|  | 5130 |  | Закалка |
|  | 5140 |  | Отпуск |
|  | 5150 |  | Старение |
|  | 5181 |  | Науглероживание |
| Токарная | 4110 | 38 1101 |  |
| Токарно - автоматная | 4112 | 38 111 | Автоматы и полуавтомат одношпиндеольные горизонтальные (прутковые). |
|  |  | 38 113 | Автоматы и полуавтомат многошпиндельные горизонтальные (прутковые). |
|  |  | 38 114 | Полуавтоматы многошпиндельные горизонтальные (патронные). |
|  |  | 38 115 | Полуавтоматы многорезцовые и копировальные. |
| Токарно- винторезная | 4114 | 38 1148 |  |
| Токарно - затыловочная | 4116 | 38 1143 |  |
| Токарно - карусельная | 4113 | 38 1151 | Для изделий до 1800мм |
|  |  | 38 1159 | Для изделий св. 1800 мм |
| Токарно - копировальная | 4117 | 38 1115 |  |
| Токарно - револьверная | 4111 | 38 1131 | Станки токарно – револьверные с вертикальной осью револьверной головки. |
|  |  | 38 1133 | Станки токарно – револьверные с горизонтальной осью револьверной головки. |
|  |  | 38 1138 | Полуавтоматы токарно – револьверные. |
| Фрезерная | 4260 | 38 16ХХ |  |
| Фрезерно - центровальная | 4269 | 38 1825 |  |
| Хонинговальная | 4192 | 38 1836 |  |
| Ценнтрошлифовальная |  | 38 1839 |  |
| Шлифовальная | 4130 | 38 131Х |  |
| Шлицефрезерная | ХХХХ | 38 1672 |  |
| Шлицешлифовальная | ХХХХ | 38 1315 |  |
| Шпоночно - фрезерная | ХХХХ | 38 1671 |  |

7. Указатель кодирования видов заготовок согласно общесоюзных классификатора (выборочно)

| Код | Примечание |
| --- | --- |
| 09 312Х | Сталь крупно сортовая низколегированная обычного качества |
| 09 5002 | Прокат из стали с пределом текучести 45... 75 кг/мм Ж для металлоконструкций |
| 09 5003 | Прокат из стали с пределом текучести 33... 40 кг\мм Ж |
| 09 501Х | Сталь сортовая конструкционная (без подшипников) |
| 09 503Х | Сталь сортовая конструкционная углеродистая |
| 09 504Х | Сталь сортовая конструкционная легированная |
| 09 6001 | Сталь сортовая нержавеющая (включая жаропрочную и никельсодержащую) |
| 09 7ХХХ | Прокат листовой рядовой и жесть |
| 09 8ХХХ | Прокат листовой качественный (без холоднокатаной конструкционной, нержавеющей и трансформаторной) |
| 09 9ХХХ | Прокат листовой холоднокатаный, конструкционный нержавеющий, трансформаторная сталь, сплавы магниевые и Армко. |
| 13 1ХХХ | Трубы стальные горячедеформированные гладкие (кроме нарезных) |
| 13 4ХХХ | Трубы тянутые бесшовные углеродистые и легированные |
| 41 111Х | Литью (отливки) из ковкого чугуна |
| 41 112Х | Литью (отливки) из серого чугуна |
| 41 113Х | Литью (отливки) из высокопрочного чугуна |
| 41 114Х | Литью (отливки) из специальных легированных чугунов |
| 41 121Х | Литью (отливки) из углеродистой стали |
| 41 122Х | Литью (отливки) из конструкционной низколегированной стали |
| 41 123Х | Литью (отливки) из конструкционной легированной стали. |
| 41 124Х | Литью (отливки) из высоколегированной стали со специальными свойствами |
| 41 131Х | Литью (отливки) из алюминиевых сплавов |
| 41 132Х | Литью (отливки) из магниевых сплав |
| 41 133Х | Литью (отливки) из сплав из медной основе |
| 41 134Х | Литью (отливки) из цинковых (сталей) сплав |
| 41 135Х | Литью (отливки) из титановых сплав |
| 41 1701 | Литью (отливки) в формы с применением пластичных и сыпучих самотвердеющих смесей на синтетических смолах. |
| 41 1702 | Литью (отливки) кокильное и центробежное непрерывных способом |
| 41 2002 | Штамповки горячие, изготовленные методом выдавливания |
| 41 2003 | Штамповки горячие, изготовляемые на кривошипных, горячештамповочных прессах |
| 41 2009 | Штамповки горячие –кольцевые заготовки, изготовляемые методом раскатки. |
| 41 211Х | Штамповки (горячие) из черных металлов. |
| 41 212Х | Поковки из проката черных металлов |
| 41 213Х | Поковки из слитков черных металлов |
| 41 215Х | Штамповки холодные объемные из черных металлов |
| 41 221Х | Штамповки (горячие) из цветных металлов |
| 41 222Х | Поковки из проката цветных сплавов |
| 41 223Х | Поковки из слитков цветных сплавов |
| 41 224Х | Штамповки холодные объемные из цветных сплавов |
| 41 333Х | Металлоконструкции сварные корпусные |
| 41 334Х | Металлоконструкции отварные плоскостные |
| 41 336Х | Металлоконструкции сварные цилиндрические |
| 41 35ХХ | Металлоконструкции сварные из легких и цветных металлов и их сплавов |
| 41 371Х | Металлоконструкции сварно-литые |
| 41 372Х | Металлоконструкции сварно - кованные |
| 41 373Х | Металлоконструкции штампово -сварные |

8. Указатель кодов на режущий инструмент, измерительные средства и технологическую оснастку согласно общесоюзных классификаторов (выборочно).

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| 39 1210 | Сверла из быстрорежущей стали спиральные общего назначение с цилиндрическим хвостовиком. |
| 39 1220 | Сверла из быстрорежущей стали спиральные общего назначение с коническим хвостовиком. |
| 39 1221 | -нормальная длина |
| 39 1222 | -длинные и удлиненные |
| 39 1233 | -труднообрабатываемых материалов с цилиндрическим хвостовиком. |
| 39 1234 | - труднообрабатываемых материалов с коническим хвостовиком. |
| 39 1240 | Сверла из быстрорежущей стали (комбинированные, центровочные, конические и ступенчатые). |
| 39 1241 | - комбинированные |
| 39 1242 | -центровочные |
| 39 1243 | -конические |
| 39 1244 | - ступенчатые |
| 39 1250 | Сверла из быстрорежущей стали (для глубоких отверстий) |
| 39 1252 | - шнековые |
| 39 1253 | - кольцевые |
| 39 1254 | - перовые |
| 39 1260 | Сверла твердосплавные |
| 39 1270 | Сверла специальные |
| 39 1290 | Сверла для станков с ЧПУ и автоматических линий. |
| 39 1300 | # Метчики |
| 39 1302 | Метчики из быстрорежущей стали |
| 39 1310 | Метчики из углеродистой стали (ручные) |
| 39 1311 | -для метрической резьбы |
| 39 1320 | Метчики из быстрорежущий стали (гаечные) |
| 39 1321 | -для метрической резьбы прямые |
| 39 1322 | - для метрической резьбы с изогнутым хвостовиком |
| 39 1330 | Метчики из быстрорежущий стали (машиноручные) |
| 39 1335 | -для конической трубной резьбы |
| 39 1336 | -для трапецеидальной резьбы (метчики –протяжки и метчики – прошивки). |
| 39 1350 | Метчики твердосплавные |
| 39 1360 | Метчики специальные |
| 39 1390 | Метчики для станков с ЧПУ и автоматических линий. |
| 39 1500 | Плашки (резьбонарезные) |
| 39 1520 | Плашки резьбонарезные плоские. |
| 39 1600 | # Зенкеры |
| 39 1603 | Зенкеры из сложнолегированной быстрорежущих сталей |
| 39 1610 | Зенкеры из быстрорежущей стали |
| 39 1611 | - с цилиндрическим хвостовиком |
| 39 1612 | -с коническим хвостовиком цельные |
| 39 1614 | -насадные цельные |
| 39 1615 | -насадные сборные |
| 39 1620 | Зенкеры твердосплавные (кроме специальных) |
| 39 1621 | -с цилиндрическим хвостовиком |
| 39 1622 | -с коническим хвостовиком с припаянным пластинами |
| 39 1630 | Зенковки конические |
| 39 1631 | -из быстрорежущей стали |
| 39 1636 | -твердосплавные |
| 39 1640 | Зенковки подрезные |
| 39 1680 | Зенкеры специальные |
| 39 1682 | -твердосплавные |
| 39 1681 | -из быстрорежущей стали |
| 39 1690 | Зенкеры и зенковки для станков с ЧПУ и автоматических линий. |
| 39 1694 | -конические |
| 39 1695 | - цилиндрические для обработки опорных поверхностей под крепежные детали. |
| 39 1700 | # Развертки |
| 39 1701 | # Развертки твердосплавные цельные |
| 39 1703 | # Развертки из сложнолегированных быстрорежущих сталей. |
| 39 1710 | # Развертки из инструментальных сталей (ручные) |
| 39 1720 | # Развертки из быстрорежущей стали машины с цилиндрическими и коническими хвостовиками. |
| 39 1730 | # Развертки из быстрорежущей стали машинные (насадные) |
| 39 1740 | # Развертки твердосплавные (кроме специальных и к станкам с ЧПУ) |
| 39 1745 | # -насадные с напаянными пластинками |
| 39 1750 | # Развертки конические |
| 39 1800 | # Фрезы |
| 39 1801 | # Фрезы твердосплавные |
| 39 1802 | # Фрезы из быстрорежущей стали. |
| 39 1803 | # Фрезы из сложнолегированной быстрорежущей сталей |
| 39 1804 | # Фрезы твердосплавные сборные с механическими креплениями |
| 39 1805 | # Фрезы твердосплавные сборные с механическими креплением многогранных и круглых пластин с износостойким покрытием . |
| 39 1810 | # Фрезы (из инструментальных сталей) зуборезные резьбовые. |
| 39 1811 | - из инструментальных сталей зуборезные дисковые. |
| 39 1813 | -червячные мелкомодульные для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем |
| 39 1814 | - червячные модульные для цилиндрических зубчатых колес с эвольвентным профилем. |
| 39 1815 | -червячные под шевер. питчевые и другие специальности |
| 39 1816 | - червячные для шлицевых валов |
| 39 1817 | - червячные для нарезания зубьев звездочек и колес с зацеплением Новикова, червячных и конических. |
| 39 1818 | -резьбовые |
| 39 1819 | -резьбовые специальные |
| 39 1820 | Фрезы из быстрорежущей стали (концевые, обдирочные, копирные, шпоночные, для Т- образных и сегментных пазов) |
| 39 1821 | - концевые с цилиндрическим хвостовиком |
| 39 1826 | - шпоночные с цилиндрическим хвостовиком |
| 39 1830 | Фрезы из быстрорежущей стали (торцевые, цилиндрические, дисковые, отрезные и прорезные) |
| 39 1831 | -торцевые |
| 39 1832 | - цилиндрические |
| 39 1833 | - дисковые трехсторонние |
| 39 1834 | - дисковые пазовые |
| 39 1835 | - дисковые 2-х сторонние |
| 39 1836 | -отрезные |
| 39 1837 | -прорезные |
| 39 1840 | Фрезы из быстрорежущей стали (полукруглые, выпуклые и вогнутые, угловые, фасонные и др.) |
| 39 1880 | Фрезы специальные |
| 39 2101 | Резцы твердосплавные |
| 39 2102 | Резцы из быстрорежущей стали |
| 39 2103 | Резцы из сложно легированных быстрорежущих сталей. |
| 39 2104 | Резцы твердосплавные сборные с механическим креплением многогранных пластин. |
| 39 2120 | Резцы из быстрорежущей стали расточные, строгальные, долбежные, зубострогальные и др. |
| 39 2180 | Резцы минералокерамические |
| 39 2198 | Оправки расточные и подрезные к станкам с ЧПУ |
| 39 2200 | Пилы круглые сегментные и сегменты. |
| 39 2301 | Протяжки твердосплавные |
| 39 2302 | Протяжки из быстрорежущей стали |
| 39 2303 | Протяжки из сложнолегированной сталей. |
| 39 2310 | Протяжки круглые |
| 39 2320 | Протяжки для отверстий (нецилиндрических) |
| 39 2330 | Протяжки шлицевые прямобочные |
| 39 2351 | -из стали для прямобочных пазов |
| 39 2353 | -твердосплавные |
| 39 2360 | Протяжки плоские |
| 39 2370 | Прошивки |
| 39 2371 | -круглые из стали |
| 39 2372 | - круглые твердосплавные |
| 39 2373 | -шлицевые из стали |
| 39 2400 | Инструмент зуборезный (кроме фрез зуборезных и резцов зубострогальных) |
| 39 2402 | Инструмент зуборезный из быстрорежущей стали |
| 39 2410 | Долбяки зуборезные |
| 39 2430 | Шеверы специальные |
| 39 2450 | Долбяки и шеверы твердосплавные |
| 39 2452 | Шеверы твердосплавные |
| 39 2460 | Головки для обработки зубчатых колес и запасные резцы к ним. |
| 39 2462 | Головки зуборезные для конических колес с круговыми зубьями. |
| 39 2480 | Гребенки зуборезные |
| 39 2490 | Инструмент зубонакатный |
| 39 2500 | Головки, плашки и ролики резьбонакатные, головки резьбонарезные, инструмент трубомуфтообрабатывающий и прочий режущий. |
| 39 2544 | Головки хонинговальные |
| 39 2580 | Инструмент прочий специальный режущий. |
| 39 2581 | Головки многорезцовые |
| 39 2583 | Пластинки шаберные |
| 39 2901 | Напильники |
| 39 2902 | Борфрезы |
| 39 7110 | Инструмент шлифовальный и полировальный на органической связке. |
| 39 7140 | Инструмент шлифовальный и полировальный на гальванической основе. |
| 39 8080 | Инструмент абразивный. Материал абразивный. |
| 39 6100 | # Приспособления станочные |
| 39 6110 | # Патроны токарные (3-х-4-х кулачковые, не включая пневматические) |
| 39 6112 | # -пневматические трех кулачковые |
| 39 6113 | # - четырехкулочковые |
| 39 613 | # Тиски к металлорежущим станкам |
| 39 6141 | # - делительные универсальные |
| 39 6150 | # Столы |
| 39 6160 | # Плиты |
| 39 6161 | # - магнитные |
| 39 6180 | # Оснастка универсально- сборная переналаживаемая. |
| 39 6181 | # Приспособления универсально- сборные переналаживаемые. |
| 39 2800 | # Инструмент зажимной и вспомогательный |
| 39 2801 | # Инструмент вспомогательный для станков с ЧПУ с автоматических линий. |
| 39 2830 | # Втулки |
| 39 2840 | # Центры |
| 39 2841 | # -упорные вращающиеся №1, 2 |
| 39 2846 | # -поводковые |
| 39 2850 | # Державки |
| 39 2870 | # Инструмент зажимной прочий |
| 39 2871 | # Тиски слесарные (верстные) |
| 39 3100 | # Калибры |
| 39 3110 | # Калибры гладкие, пробки |
| 39 3120 | # Калибры гладкие, скобы |
| 39 3131 | # Калибры для конусов Морзе |
| 39 3132 | # Проволочки для измерения среднего диаметра |
| 39 3133 | # Ролики для измерения среднего диаметра |
| 39 3140 | # Калибры для метрической резьбы (пробки и кольца) |
| 39 3141 | # Калибры – пробки диаметром от 1 до 150 мм |
| 39 3144 | # Калибры – кольца диаметром от 1 до 150 мм |
| 39 3150 | # Калибры резьбовые для дюймовой, трубной конической и цилиндрической резьбы |
| 39 3170 | # Калибры конусные для резьб бурильных, обсадных нассосно компрессорных |
| 39 3180 | # Калибры для шпоночных, шлицевых прямоточных соединений, для шлицевых эвольвентных соединений. |
| 39 3181 | # -для шпоночных прямобочных соединений. |
| 39 3162 | # - для шлицевых прямобочных соединений. |
| 39 3191 | # Калибры резьбовые для упорной резьбы (пробки и кольца) |
| 39 3210 | # Меры длины концевые плоско параллельные отдельные размерами до 1 мм (исклю) |
| 39 3270 | # Меры угловые призматические и принадлежности к ним. |
|  | # Штангельциркули. |
| 39 3311 | # - с пределами измерений 123,150,160,1000,1600мм. |
| 39 3321 | # - с пределами измерений 250, 2500 мм |
| 39 3331 | # - с пределами измерений 160 мм. |
| 39 3410 | # Микрометры гладкие. |
| 39 3440 | # Глубиномеры микрометрические, оснащенные твердым сплавом. |
| 39 3500 | # Инструмент для контроля прямолинейности, плоскости и перпендикулярности. |
| 39 3510 | # Линейки лекальные. |
| 39 3560 | # Угольники поверочные 900 |
| 39 3570 | # Призмы поверочные и разметочные. |
| 39 3610 | # Шаблоны |
| 39 4200 | # Приборы рычажно – зубчатые. |
| 39 4210 | # Индикаторы рычажно – зубчатые. |
| 39 4230 | # Микрометры рычажные. |
| 39 4400 | # Приборы для измерения углов и конусов. |
| 39 4510 | # Приборы для контроля зубчатых колес (наклодные). |
| 39 4520 | # Приборы для контроля зубчатых колес (станковые). |
| 39 4620 | # Приборы активного контроля к санкам (шлифовальным) |
| 39 4630 | # Приборы активного контроля к санкам ( кроме шлифовальных станков.) |

9.Указатель кодов профессий согласно общесоюзного классификатора (выборочно)

| Наименование профессий | Код |
| --- | --- |
| Резчик | 16869 |
| Токарь | 18217 |
| Токарь – карусельщик | 18219 |
| Токарь – полуавтоматчик | 18225 |
| Токарь – револьверщик | 18236 |
| Сверловщик | 17335 |
| Строгальщик | 17960 |
| Протяжчик | 16458 |
| Фрезеровщик | 18632 |
| Зуборезчик | 12287 |
| Зубошлифовщик | 12290 |
| Шлифовщик | 18873 |
| Слесарь механосборочных работ | 17474 |
| Контролер качества продукции в технологическом процессе | 12877 |
| Термообработчик | 18186 |

- Примечание

Данное пособие составлено с использованием учебника «Технология машиностроения» В.В. Данилевский.

«Методического пособия по дипломному проектированию» Нефрезов

«Методического пособия по курсовому проектированию» Добрыднев

«Курсовое проектирование» Горбащевич