СМОЛЕНСКИЙ  ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

Кафедра  технологических  дисциплин

# Методические  материалы

к  курсовому  и  дипломному  проектированию

по  специальности  151001 «Технология  машиностроения»

«Расчет  припусков  на  механическую  обработку  деталей  машин»

Разработала: Муравьева  М.А.

Рецензент: Ковалева  О.Н.

Г. Смоленск

2001 год

Введение

Методические  материалы  к  курсовому  и  дипломному  проектированию «Расчет  припусков   на  механическую  обработку  деталей  машин»  содержат  алгоритм  и  основную  справочную  информацию  для  определения  и  расчета  припусков  аналитическим  и  табличным  методом, что  является  обязательным  в  процессе  курсового  и  дипломного  проектирования  по  специальности  «Технология  машиностроения».

Данное  пособие  рекомендуется  использовать  в  качестве  дополнительной  литературы  при  выполнении практических  работ  по  дисциплине  «Технология  машиностроения»  и  в  процессе  курсового  и  дипломного  проектирования.

Промежуточные припуски имеют очень важные значения в процессе разработки технологических операций механической обработки деталей. Правильное назначение промежуточных припусков на обработку заготовки обеспечивает экономию материальных и трудовых ресурсов, качество выпускаемой продукции, снижает себестоимость изделий и ускоряет дальнейшее развитие машиностроительной промышленности и всего народного хозяйства страны.

В массовом и крупносерийном производстве промежуточные припуски рекомендуется рассчитывать аналитическим методом, что позволяет обеспечить экономию материала, электроэнергии и другие материальные и трудовые ресурсы производства.

В серийном и единичном производствах используют табличный метод определения промежуточных припусков на обработку заготовки, что обеспечивает более быструю подготовку производства по выпуску планируемой продукции и освобождает инженерно-технических работников от трудной работы.

## Таблица  41 . Горячекатаный  прокат  по  ГОСТ  2590-71*, мм

| # Диаметр | Допускаемые отклонения |  |  | Допуск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + |  | - |  |
| Сталь горячекатаная повышенной точности (Б) |  |  |  |  |
| 3; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9 |  | 0,1 | 0,3 | 0,40 |
| 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19 |  | 0,2 | 0,3 | 0,50 |
| 20; 21; 22; 23; 24; 25 |  | 0,2 | 0,4 | 0,60 |
| 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48 |  | 0,2 | 0,6 | 0,80 |
| 50; 52; 53; 54; 55; 56; 58 |  | 0,2 | 0,9 | 1,10 |
| 60; 62; 63; 65; 67; 68; 70; 75; 78 |  | 0,3 | 1,0 | 1,30 |
| 80; 82; 85; 90; 95 |  | 0,4 | 1,2 | 1,60 |
| 100; 105; 110; 115 |  | 0,5 | 1,5 | 2,00 |
| 120; 125 |  | 0,6 | 1,8 | 2,40 |
| 130; 135; 140; 150 |  | 0,6 | 2,0 | 2.60 |
| Сталь горячекатаная круглая обычной точности (В) |  |  |  |  |
| 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 |  | 0,3 | 0,5 | 0,80 |
| 20; 21; 22; 23; 24; 25 |  | 0,4 | 0,5 | 0,90 |
| 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 42; 44; 48 |  | 0,4 | 0,75 | 1,15 |
| 50; 52; 54; 55; 56; 58 |  | 0,4 | 1,0 | 1,40 |
| 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78 |  | 0,5 | 1,1 | 1,60 |
| 80; 85; 90; 95 |  | 0,5 | 1,3 | 1,80 |
| 100; 110; 115 |  | 0,6 | 1,7 | 2,30 |
| 120; 125; 130; 140; 150 |  | 0,8 | 2,0 | 2,80 |

Таблица  42. Допускаемые  отклонения (±) на  размеры  чугунных  и  стальных  отливок (по  ГОСТ 2009-55)

### Размеры, мм

| Размеры отливки | ### Номинальный размер детали |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 | 50-120 | 120-260 | 260-500 | 500-800 | 800-1250 |
| 1 класс точности |  |  |  |  |  |  |
| До 120 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | - |
| 120-260 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | - | - | - |
| 260-500 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | - | - |
| 500-1250 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| 1250-3150 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
| 3150-5000 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| 2 класс точности |  |  |  |  |  |  |
| До 260 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | - | - | - |
| 260-500 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | - | - |
| 500-1250 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 1250-3150 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 3150-6300 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 3 класс точности |  |  |  |  |  |  |
| До 500 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | - | - |
| 500-1250 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 1250-3150 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 |
| 3150-6300 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 |

Таблица  43. Допуски (мм)  на  штампованные  поковки  нормальной  точности (по  ГОСТ  7505-74*)

| Масса поковки, кг | ### Группа стали |  |  | Степень сложности |  |  |  |  | Размер поковки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 50 | 50-120 | 120-180 | 180-260 | 260-360 | 360-500 | 500-630 | 630-800 | 800-1000 |
| До 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | +0,6 -0,4 | +0,7 -0,4 | +0,8 -0,4 | +0,9 -0,5 | +1,0 -1,6 | +1,2 -0,6 |  |  |  |
| 0,25-0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | +0,7 -0,4 | +0,8 -0,4 | +0,9 -0,5 | +1,0 -0,6 | +1,2 -0,6 | +1,3 -0,7 |  |  |  |
| 0,40-0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | +0,8 -0,4 | +0,9 -0,5 | +1,1 -0,5 | +1,2 -0,6 | +1,3 -0,7 | +1,4 -1,8 | +1,4 -1,0 |  |  |
| 0,63-1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | +0,9 -0,5 | +1,1 -0,6 | +1,2 -0,6 | +1,3 -0,7 | +1,4 -0,8 | +1,5 -0,9 | +1,6 -1,0 |  |  |
| 1,00-1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,1 -0,5 | +1,2 -0,6 | +1,3 -0,7 | +1,4 -0,8 | +1,6 -0,8 | +1,6 -1,0 | +1,8 -1,1 | +2,0 -1,2 |  |
| 1,60-2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,2 -0,6 | +1,3 -0,7 | +1,5 -0,7 | +1,6 -0,8 | +1,7 -0,9 | +1,8 -1,1 | +2,0 -1,2 | +2,2 -1,4 | +2,5 -1,5 |
| 2,50-4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,3 -0,7 | +1,5 -0,7 | +1,6 -0,8 | +1,7 -0,9 | +1,9 -1,0 | +2,0 -1,2 | +2,2 -1,4 | +2,5 -1,5 | +3,0 -1,5 |
| 4,00-6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,5 -0,7 | +1,6 -0,8 | +1,7 -0,9 | +1,9 -1,0 | +2,0 -1,2 | +2,2 -1,4 | +2,5 -1,5 | +3,0 -1,5 | +3,0 -2,0 |
| 6,30-10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,6 -0,8 | +1,7 -0,9 | +1,9 -1,0 | +2,1 -1,1 | +2,2 -1,4 | +2,5 -1,5 | +3,0 -1,5 | +3,0 -2,0 | +3,5 -2,0 |
| 10,0-16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,7 -0,9 | +1,9 -1,0 | +2,1 -1,1 | +2,4 -1,2 | +2,4 -1,5 | +2,5 -1,5 | +3,0 -1,5 | +3,0 -2,0 | +3,5 -2,0 |
| 16,0-25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,9 -1,0 | +2,1 -1,1 | +2,4 -1,2 | +2,5 -1,5 | +3,0 -1,5 | +3,0 -2,0 | +3,5 -2,0 | +4,0 -2,0 | +4,0 -2,5 |
| 25,0-40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2,1 -1,1 | +2,4 -1,2 | +2,5 -1,5 | +3,0 -1,5 | +3,0 -2,0 | +3,5 -2,0 | +4,0 -2,0 | +4,0 -2,5 | +4,5 -2,5 |
| 40,0-63,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2,4 -1,2 | +2,5 -1,5 | +3,0 -1,5 | +3,5 -1,6 | +3,5 -2,0 | +4,0 -2,0 | +4,0 -2,5 | +4,5 -2,5 | +4,5 -3,0 |
| 63,0-100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2,5 -1,5 | +3,0 -1,5 | +3,5 -1,5 | +3,5 -2,0 | +4,0 -2,0 | +4,0 -2,5 | +4,5 -2,5 | +4,5 -3,0 | +5,0 -3,0 |
| 100,0-160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | +3,0 -1,5 | +3,5 -1,5 | +3,5 -2,0 | +4,0 -2,0 | +4,5 -2,5 | +4,5 -3,0 | +5,0 -3,0 | +5,0 -3,5 | +5,5 -3,5 |
| 160,0-250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | +3,5 -1,5 | +3,5 -2,0 | +4,0 -2,0 | +5,0 -2,5 | +5,0 -3,0 | +5,0 -3,5 | +5,5 -3,5 | +5,5 -4,0 | +6,0 -4,0 |
| 250,0-400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | +3,5 -2,0 | +4,0 -2,0 | +5,0 -2,5 | +5,5 -2,5 | +5,5 -3,0 | +5,5 -3,5 | +6,0 -3,5 | +6,5 -3,5 | +6,5 -4,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | +4,0 -2,0 | +5,0 -2,5 | +5,5 -3,0 | +6,0 -3,5 | +6,0 -4,0 | +6,5 -4,0 | +6,5 -4,5 | +7,0 -4,5 | +7,0 -5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +6,5 -3,0 | +6,5 -3,5 | +6,5 -4,0 | +7,0 -4,5 | +7,0 -5,0 | +7,0 -5,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +7,0 3,5 | +7,0 -4,0 | +7,0 -4,5 | +7,5 -4,5 | +7,5 -5,0 | +7,5 -5,5 |

- Расчет припусков на механическую обработку расчетно- аналитическим методом.

Расчетно- аналитический метод определения припусков на обработку, разработанный проф. В. М. Кованом, базируется на анализе факторов, влияющих на припуски предшествующего и выполняемого переходов технологического процесса обработки поверхности. Значение припуска определяется методом дифференцированного расчета по элементам, составляющим припуск. Этот метод предусматривает расчет припусков по всем последовательно выполняемым технологическим переходам обработки данной поверхности детали (промежуточные припуски), их суммирование для определения общего припуска на обработку поверхности и расчет промежуточных размеров, определяющих положение поверхности, и размеров заготовки. Расчетной величиной является минимальный припуск на обработку, достаточной для устранения на выполняемом переходе погрешностей обработки и дефектов поверхностного слоя, полученных на предыдущем переходе, и компенсации погрешностей, возникающих на выполняемом переходе. Промежуточные размеры, определяющие положение обрабатываемой поверхности, и размеры заготовки рассчитывают с использованием минимального припуска.

1.Расчетные формулы для определения величин припуска на обработку.

При последовательной обработке противолежащих или отдельно расположенных поверхностей (односторонний припуск):

Zi min=RZi-1 + Ti-1 + ρi-1 + ξ yi

При параллельной обработке противолежащих поверхностей

( двусторонний припуск):

2Zi min= 2 (Rzi-1+ Ti-1 + ρi-1 +ξ yi)

При обработке наружных и внутренних поверхностей вращения:

2Zi min= 2[(Rzi-1 + Ti-1) + √ ρi-12 + ξyi

Частные случаи:

При развертывании плавающей разверткой и протягивании отверстий:

2Zi min= 2(Rzi-1 + Ti-1 +ξyi)

При шлифовании после термообработки:

2Zi min= 2(Rzi-1+ ρi-1 +ξyi)

При полировании и суперфинишировании:

2Zi min= 2Rzi-1 + 0.5δi

δi- допуск на обработку.

При установке в центрах:

2Zi min= 2(Rzi-1 + Ti-1 + ρi-1)

2. Порядок расчета припусков на обработку и предельных размеров по технологическим переходам.

2.1. Пользуясь рабочим чертежом детали и картой технологического процесса механической обработки, записать в расчетную таблицу

(см. тб. 39) обрабатываемые элементарные поверхности заготовки и технологические переходы в порядке последовательности их выполнения при обработке по каждой элементарной поверхности от черновой заготовки до окончательной обработки.

2.2. Выбрать из таблиц значения составляющих элементов Zi min

- Rz; Т- для заготовок: пункт 3 таблицы № 1-6

После механической обработки: пункт 4 тб. № 7-11

- ρ- для заготовок : п.5 тб. № 7-17.

После мех. обработки ρост.=ρзаг.* Ку

(значения коэффициента уточнения Ку- см. тб. №18)

- Еу; Еу= Еб+ Ез.

Еб.- п. 6 тб. 19;   Ез.- тб. 20- 22.

2.3. Определить допуски на окончательные размеры детали по таблицам квалитетов точности :или по чертежу) и допуски на межоперационные размеры по СТМ т.1 стр. 8-12.

2.4. Определить допуски на заготовку по СТМ т.1.

на штамповки      стр. 146- 147

на отливки           стр. 120- 121

на прокат             стр.  169- 170

2.5. Рассчитать величины минимальных припусков на обработку ( Zmin) по всем технологическим переходам по формулам п.1.

2.6. Записать для конечного перехода минимальный и максимальный размеры.

2.7.Для переходов предшествующих конечному определить: для наружних поверхностей- минимальные размеры, путем прибавления к минимальному предельному размеру по чертежу расчетного припуска Zmin для каждого перехода; округляя их путем увеличения до того же знака десятичной дроби, с каким дан допуск на размер для каждого перехода;

для внутренних поверхностей- максимальные размеры, путем вычитания из наибольшего предельного размера по чертежу Zi min, округляя путем уменьшения до того же знака, что и допуск.

а min i-1=а min i+Zmin i- для наружних поверхностей

а max i-1= аmax i  -Zmin i- для внутренних поверхностей.

2.8. Определит наибольшие предельные размеры: для наружних поверхностей, прибавляя допуск; для отверстия- наименьшие предельные размеры, вычитая допуск:

а max i-1= а min i-1 + δi=1 – для наружних поверхностей

аmin i-1= а max i-1 – δi=1 – для отверстий

3.Качество поверхностей различных видов заготовок.

Таблица 1.  Качество поверхности сортового проката (тб.1 стр. 180 СТМ т.1 1986г)

| Диаметр проката, мм | Точность проката |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высокая |  | Повышенная |  | Обычная |  |
|  | Rz | T | Rz | T | Rz | T |
| До 30 Св.30 до 80 Св. 80 до 180 Св. 180 до 250 | 63 100 125 200 | 50 75 100 200 | 80 125 160 250 | 100 150 200 300 | 125 160 200 320 | 150 250 300 400 |

Таблица 2. Качество торцевой поверхности после отрезки сортового проката. (тб. 3 стр. 180 СТМ т.1 1986г.)

| Способ отрезки | Квалитет | Rz +T, мкм |
| --- | --- | --- |
| На ножницах | 17 | 300 |
| Приводными ножовками, дисковыми фрезами на фрезерных станках | 14 | 200 |
| Отрезными резцами на токарных станках | 13 | 200 |
| Отрубка на прессах | 17 | Rz= 150 + 300 Т= 1000+ 1600 |

Таблица 3. Качество поверхности отливок (Rz+ T, мкм)б достигаемое различными способами формовки. (тб. 6 стр. 182 СТМ т.1 1986 г)

| Отливка |  | Наибольший размер отливки, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Класс точности | До 500 | Св. 500 до 1250 | Св. 1250 до 3150 | Св. 3150 до 6300 |
| Чугун | I II III | 400 500 600 | 600 700 800 | 800 900 1000 | - - 1500 |
| Сталь | I II III | 300 400 500 | 500 600 700 | 700 800 900 | - - 1300 |
| Цветные металлы и сплавы | I II III | 200 300 400 | 400 500 600 | - - 800 | - - 110 |

Класс точности отливок достигаются :

I- литьем в формы, изготовленные машинной формовкой по металлическим моделям:

II- машинной формовкой по деревянным моделям;

III- ручной формовкой по деревянным моделям;

Таблица 4. Качество поверхности отливок, достигаемое специальными способами литья. (тб.7 стр. 182 СТМ т.1 1986 г.)

| Литье |  | Квалитет | Rz, мкм | # Т, мкм, для заготовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Из чугуна | Из стали | Из цветных сплавов |
| В кокиль |  | 14-15 | 200 | 300 | 200 | 100 |
| Центробежное |  | 14- 15 | 200 | 300 | 200 | 100 |
| В оболочковые формы для элементов, получаемых | В одной полуформе | 11-12 | 40 | 260 | 160 | 100 |
|  | В обеих полуформах | 14 | 40 | 260 | 160 | 100 |
|  | Под давлением | 11-12 | 50 | - | - | 100 |
| По выпловляемым моделям |  | 11-12 | 32 | 170 | 100 | 63 |

Таблица 5. Качество поверхности поковок (Rz+ T, мкм), изготовляемых ковкой. (тб. 11 стр.185 СТМ т.1 1986г.)

| Наибольший размер поковки, мм | Пресс |  | Молот |  | Подкладные штампы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Точность |  |  |  |  |  |
|  | Повышенная | Нормальная |  | Нормальная |  | Нормальная |
| От 50 до 180 | 800 | 1000 |  | 1000 |  | 750 |
| Св. 180 до 500 | 1000 | 1500 |  | 1500 |  | 1250 |
| Св. 500 до 1250 | 1500 | 2000 |  | 2000 |  | 1500 |
| Св.1250 до3150 | 2000 | 2500 |  | 2500 |  | - |
| Св.3150 до6300 | 2500 | 3000 |  | 3000 |  | - |

Таблица 6. Качество поверхности поковок, изготавливаемых штамповкой. (тб.12 стр.186 СТМ т.1 1986г)

| Масса поковки, кг | Rz, мкм | Т, мкм |
| --- | --- | --- |
| До 0.25 | 80 | 150 |
| Св. 0.25 до 4 | 160 | 200 |
| Св. 4 до 25 | 200 | 250 |
| Св. 25 до 40 | 250 | 300 |
| Св. 40 до 100 | 320 | 350 |
| Св. 100 до 200 | 400 | 400 |

Примечание. Значения Rz в таблице даны после пескоструйной обработки поверхностей поковки или травления; при дробеструйной или дробеметной обработке Rz принимать равным 400мкм независимо от массы поковки.

4.Точность и качество поверхности после механической обработки.

Таблица 7. Точность и качество поверхности заготовок из обработки. (тб.5 стр.181 СТМ т.1 1986г)

| Способ обработки | Переход | Квалитет | Rz, мкм | Т, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка наружных поверхностей |  |  |  |  |
| Обтачивание резцами проката повышенной и обычной точности проката | обдирка | 14 | 125 | 120 |
|  | черновое | 12 | 63 | 60 |
|  | Чистовое и однократное | 10-11 | 32-20 | 30 |
|  | Тонкое | 7-9 | 6.3- 3.2 | - |
| Шлифование в центрах проката обычной точности | Черновое | 8-9 | 10 | 20 |
|  | Чистовое и однократное | 7-8 | 6.3 | 12 |
| Бесцентровое шлифование проката повышенной и высокой точности прокатки | Тонкое | 5-6 | 3.2- 0.8 | 6-2 |
| Обработка торцевых поверхностей |  |  |  |  |
| Подрезание резцом на токарных станках | ## Черновое | 12 | 50 | 50 |
|  | ## Чистовое | 11 | 32 | 30 |
| Шлифование на кругло- и торцешлифовальных станках | ## Однократное | 6 | 5-10 | - |

Таблица 8. Точность и качество поверхности после механической обработки отливок. (тб.10 стр.185 СТМ т.1 1986г)

| Обработка | Квалитет | Rz, мкм | Т, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| # Точение, фрезерование, строгание ### Литье в песчаные формы # Отливка 1- го класса точности |  |  |  |
| Однократная Черновая | 11-12 12 | 32 50 | 32 50 |
| Отливка 2- го класса точности |  |  |  |
| Черновая Получистовая | 14 12 | 100 50 | 100 50 |
| Отливки 3-го класса точности |  |  |  |
| Обдирочная Черновая Получистовая | 16-17 14-15 12-12 | 320 250 100 | 320 240 100 |
| Отливки1, 2, 3 классов точности |  |  |  |
| Чистовая Тонкая | 10-11 7-9 | 25 5 | 25 5 |
| Литье в кокиль и центробежное |  |  |  |
| Однократное Черновая Чистовая Тонкая | 11 12 10 7-9 | 25 50 20 5 | 25 50 20 5 |
| Литье в оболочковые формы |  |  |  |
| Однократная Черновая Чистовая Тонкая | 10-11 11 10 7-9 | 25 20 10 5 | 25 20 10 5 |
| Литье по выплавляемым моделям |  |  |  |
| Однократная Тонкая | 10 7-9 | 15 2.5 | 20 5 |
| Шлифование отливок, получаемых различными способами |  |  |  |
| Тонкая Однократная Черновая Чистовая | 5-6 7 8-9 6-8 | 0.63 5 10 5 | - 10 20 15 |

Таблица 9. Точность и качество поковок после механической обработки, получаемых ковкой на прессах, молотах и подкладных штампах.

(тб.24 стр.187 СТМ т.1 1986г)

| Способ обработки |  | Квалитет | Rz, мкм | Т, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точение резцами | Обдирочное Черновое Получистовое | 17 15-16 12-14 | 1250 250 125 | 350 240 120 |
| Фрезерование | Чистовое Тонкое | 10-11 6-7 | 40 5 | 40 5 |
| Шлифование | Обдирочное Черновое Чистовое Тонкое | 14-15 10 6-7 5-6 | 20 15 5 2.5 | 20 15 5 5 |

Таблица 10. Точность и качество поверхности штамповочных заготовок после механической обработки. (тб.25 стр.188 СТМ т.1 1986г)

| Способ обработки | Квалитет | Rz, мкм | Т, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Валы ступенчатые Обтачивание наружных поверхностей |  |  |  |
| Однократное Черновое Чистовое Тонкое | 11-12 12 11 7-9 | 32 50 25 5 | 30 50 25 5 |
| Подрезание торцевых поверхностей |  |  |  |
| Черновое Чистовое | 12 11 | 50 32 | 50 30 |
| Фрезерование |  |  |  |
| Однократное | 14 | 100 | 100 |
| Диски Обтачивание наружных поверхностей |  |  |  |
| Однократное Черновое Получистовое чистовое | 10-12 14 12 10-11 | 32 100 50 25 | 30 100 50 25 |
| # Подрезание торцевых поверхностей |  |  |  |
| Однократное Черновое Получистовое Чистовое | 10-12 14 12 10-11 | 32 100 50 25 | 30 100 50 25 |
| Рычаги (плоскости, параллельные оси детали, плоскости разъема |  |  |  |
| Фрезерование |  |  |  |
| Черновое Чистовое | 12 11 | 32 10 | 50 15 |
| Протягивание |  |  |  |
| Однократное | 10 | 5 | 10 |
| Обтачивание стержня |  |  |  |
| Черновое Чистовое | 12 11 | 50 25 | 50 25 |
| ### Шлифование валов, дисков, рычагов |  |  |  |
| Однократное Черновое Чистовое Тонкое | 7-9 8-9 6-7 5-6 | 5 10 5 2.5 | 10 20 15 5 |

Таблица 11. Качество поверхностей отверстий после обработки

(тб.27 стр.190 СТМ т.1 1986г)

| Способ обработки | Диаметр отверстия, мм | Квалитет | Rz, мкм | Т, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сверление спиральными сверлами | 3-6 6-10 10-18 18-50 50-80 | 12 | 20 32 40 50 63 | 40 50 60 70 80 |
| Глубокое сверление специальными сверлами | 3-10 10-18 18-30 30-50 | 12 | 16 20 32 50 | 25 30 40 50 |
| Зенкерование: Однократное Черновое Чистовое | До 80 18- 360 св.360- 880 до 30 св. 30- 360 | 10 11 10 | 32 40 50 32 40 | 40 40 50 30 40 |
| Растачивание: Черновое Чистовое | 50-280 | 12 10 | 40 30 | 50 20 |
| Развертывание: Нормальное Точное Тонкое | 6-300 | 10 8 7 | 10 5 3.2 | 20 10 5 |
| Отделочные методы: Шлифование Протягивание Калибрование шариком Хонингование | До 80 10- 80 6- 80 до 80 | 7-9 8 7 6-7 | 5 4 0.63 0.16 | 10 6 - - |

Примечание:

- Под черновым зенкерованием следует понимать обработку по литому или прошитому при штамповке отверстию; под чистовым- обработку после сверления или чернового зенкерования.

- Виды развертывания (нормальное, тонкое , точное) характеризуются допуском на диаметры разверток.

- При обработке мерным инструментом (сверлом, зенкером, разверткой, протяжкой и т.д.) диаметр инструмента принимают ближайший по сортименту, причем наименьший предвальный размер инструмента должен быть, не менее диаметра Дmin, полученного расчетом.

5.Суммарные значения проставленных отклонений для различных видов заготовок. (ρ)

1.Пространственные погрешности проката:

- при установке в патроне- изогнутость оси (кривизна)

ρ= ρк=

ΔК- удельное значение кривизны в мкм/мм, (тб.12)

l- длина детали, мм

- при установке в центрах:

ρ=√ ρк2 + ρц2

где ρк- величина кривизны

ρц- величина смещения оси заготовок в результате погрешности зацентровки.

ρк = ΔК* l

ρц = 0.25 √ δ2 + 1

δ- допуск на диаметральный размер базовой поверхности заготовки, использованной при зацентровке.

Таблица 12. Удельная кривизна ΔК, мкм на 1 мм длины.

(тб.4 стр.180 СТМ т.1 1986г).

| Характеристика проката | Диаметр проката, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 30 | 30-50 | 50-80 | 80-150 | Св.150 |
| В состоянии поставки: Обычной Повышенной Высокой | 0.5 0.2 0.1 | 1.0 0.4 0.2 | 1.5 0.6 0.3 | 2.0 0.8 0.4 | 2.5 1.0 0.5 |
| Без правки, после закалки: В печах ТВЧ | 2.0 1.0 | 1.3 0.6 | 0.9 0.45 | 0.6 0.3 | 0.5 0.15 |
| После правки на прессах | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |

2.Пространственные погрешности отливок.

Суммарное значение пространственных отклонений следует определять по формулам при базировании отливок:

- на отверстие (или при обработке отверстий)

ρ= √ ρкор.2 + ρсм.2

- на плоскость  ρ= ρкор.= ΔК * L

где ρкор.- коробление отливки и ρсм.- смещение стержня, мм

ΔК- удельная величина коробления, мкм/мм (см. тб.13)

L- наибольший размер заготовки в направлении обработки, мм.

Смещение стержня ρсм., образующих отверстий или внутренние полости, следует принимать равной допуску на наибольший размер от оси отверстия или внутренней полости до измерительной базы с учетом наибольших размеров отливки (допуск на толщину стенки отливки).

При обработке чернового отверстия от координированной с ним базовой поверхности значение ρсм должно быть учтено в припуске на обработку отверстия.

При обработке литых деталей типа вал вращеия при обработке наружной поверхности с базированием по наружной поверхности или при обработке торцевых поверхностей:

ρ= ΔК* Д

Если базирование осуществляется по отверстию, при обработке наружных поверхностей, а также при обработке отверстий:

ρ = √ ρсм.2 + ρкор.2

Таблица 13. Удельная величина коробления отливок . (тб.8 стр.183 СТМ т.1 1986г)

| Детали | ΔК, мкм/мм |
| --- | --- |
| Корпусные | 0.7-1 |
| Плиты и диски | 2-3 |

3.Пространственные погрешности штампованных поковок.

Суммарное значение пространственных погрешностей для поковок и штамповок определяют по формулам:

- при обработке в патроне для наружной поверхности

ρ = √ ρсм.2 + ρкор.2

ρсм.- смещение осей поковок, штампуемых в разных половинах штампа, (см. тб.14)

ρкор.- коробление заготовок (см. тб.15)

-для отверстия

ρ = √ ρсм.2 + ρкор.2

ρ- эксцентричность прошитых отверстий (см. тб.15)

- в центрах для наружной поверхности

ρ=√ ρк2 + ρц2

- ρк- общая кривизна заготовки: ρк.= ΔК * l

где l- общая длина, (ΔК- см. тб.16)

ρц- погрешность центровки: ρц = 0.25 √ δ2 + 1

Здесь δ- допуск на диаметральный размер базовой поверхности заготовки, использованной при зацентровке, мм.

- пространственная погрешность при обработке торцевых поверхностей, определяется по формуле:

ρ = ρкор. = Δн * Д

Δн – удельная величина неперпендикулярности торца к оси поковки (см. тб. 17)

Общую кривизну плит и дисков определяют по формулам

ρк= ΔК * L

или ρ= ΔК* Д

где ΔК= 1 – 3 мм/м для пластин, плит и дисков в зависимости от жесткости заготовки; L- длина пластин или диска в м;Д-диаметр диска, м.

Таблица 14. Смещение осей поковок, штампуемых в разных половинах штампа,мм. (тб. 18 стр.187 СТМ т.1 1986г.)

| Масса штампованной поковки, кг | ρсм по группам точности при штамповке |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На молотах |  |  | На прессах и ГКМ |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| До 0.25 0.25- 0.63 0.63- 1.80 1.60- 2.50 2.50- 4.00 4.00- 6.30 6.30- 10 10- 16 16- 25 25- 40 40- 63 63- 100 | 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.63 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 | 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 2.2 | 0.6 0.8 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.1 2.3 2.6 2.9 3.5 | 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 - - | 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 - - | 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.6 - - |

Группы точности: 1- повышенная; 2- нормальная; 3- пониженная

Таблица 15. Эксцентричность ρэкс. и коробление ρкор. Заготовок, получаемых на прессах и ГКМ. (тб.17 стр.186 СТМ т.1 1986г.)

| Толщина (высота), длина или ширина поковок, мм | Эксцентричность отверстия , мм для группы точности |  |  | Коробление,мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| До 50 50- 120 120- 180 180- 260 260- 360 360- 500 | 0.5 0.63 0.8 1.0 1.5 2.5 | 0.8 1.4 2.0 2.8 3.2 3.6 | 1.0 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 | 0.25 0.25 0.32 0.32 0.4 0.5 | 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 | 0.5 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 |

Таблица 16. Удельная кривизна поковок типа валов (тб.16 стр.186 СТМ т.1 1986г)

| Диаметр поковки, мм | #### ΔК ( вмкм) на 1 мм длины после |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штамповки для группы точности |  | Правки на прессах | # Термообработки |  |
|  | 1 и 2 | 3 |  | В печах | ТВЧ |
| До 25 25- 50 50- 80 80- 120 120- 180 180- 260 260- 360 360- 500 | 5 5 3 2 1.6 1.4 1.2 1.1 | 10 10 6 4 3 2.5 2.0 1.5 | 0.2 0.15 0.12 0.1 0.08 - - - | 2.5 1.5 1 1 1 - - - | 1.25 0.75 0.5 0.5 0.5 - - - |

Таблица 17. Неперпендикулярность торца к оси поковки. (тб.21 стр.187 СТМ т.1 1986г )

| Масса штампованной поковки, кг | Δн, мм при штамповке |  |
| --- | --- | --- |
|  | На прессах | На ГКМ |
| До 0.25 0.25- 1.6 1.6- 4 4- 10 10- 25 25- 40 | 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 | 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 |

Для стрежневых деталей типа рычагов и пластин величины составляющих ρ находят по сечению стержня.

Таблица 18.  Коэффициент уточнения Ку для отливок, поковок, штамповок и проката (тб.29 стр.190 СТМ т.1 1986г)

| # Технологический переход | Ку |
| --- | --- |
| После обтачивания: (фрезерования, рассверливания) однократного чернового (зенкерование) получистового (развертывание) чистового (протягивания) | 0.05 0.06 0.05 0.04 |
| После шлифования: Чернового Чистового | 0.03 0.02 |

6.Определение погрешности установки ξу.

ξу характеризует отклонение положения конкретной поверхности детали вследствие погрешности выполнения базовой поверхности заготовок, неточности изготовления и износа опорных элемента приспособления, нестабильности усилия закрепления.

ξу= √ ξб2 + ξу2 – для тел вращения

ξу= ξб + ξз- для плоских поверхностей

где ξб- погрешность базирования (установки) детали в приспособлении. ξз- погрешность закрепления в приспособлении.

ξб может быть определена расчетом, исходя из принципиальной схемы базирования (см. тб.19) или анализом размерных цепей. (если технологическая база совпадает с измерительной, то ξб= 0.

Величины погрешностей закрепления ξз устанавливаются опытным путем для определенных способов установки и типовых приспособлений. Они зависят от точности изготовления и степени изношенности приспособлений, размеров закрепляемых поверхностей, из точности и чистоты, от величины прилагаемых усилий и т. д.

Величина погрешности закрепления заготовок в приспособлениях дана в тб.20- 22.

При этом , при установке надо учитывать погрешность базирования, а ξз принимается в зависимости от крепления оправки в гильзе, патроне или зажимном приспособлении. Установка в центрах не дает погрешности закрепления, но дает ξб в осевом направлении.

Таблица 19. Погрешность базирования при обработке деталей в приспособлениях. (тб.18 стр.45- 48 СТМ т.1 1986г)

| Базирование | Схема установки | Выдерживаемый размер | Погрешность базирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.По двум плоскостям. |  | # А | 0 |
|  |  | # В | 8h tg αпри α≠90˚ 0 при α= 90˚ |
|  |  | # С | δн |
|  |  | # К | δе |
| 2.По наружной цилиндрической поверхности в призму при сверлении отверстия по кондуктору. |  | # h | 0.5δд(1/sinα-1) при h>0.5Д |
|  |  | # h | 0.5δд*1/sinα при h=0.5Д |
|  |  | # h | 0.5δд(1/sinα+1) при h<0.5Д |
| 3.То же при 2α=180˚ и зажиме призмой. |  | # h | 0.5δдпри любом |
| 4.То же, но при использовании самоцентрирующихся призм. |  | # е | е- эксцентриситет оси отверстия относительно наружной поверхности. е=0 |
| 5.На палей (оправку) без зазора. Торец заготовки не перпендикулярен оси базового отверстия. |  | # l1 | δе + 2r tgγ |
| 6.По центровым гнездам: на жесткоский передний центр. |  | # L1 | δL+ Δц |
|  |  | # L2 , L3 | Δц= δд/tg α |
|  |  | # L4 | 0 |
| 7.То же, но с использованием плавающего переднего центра. |  | # L1 | δL |
|  |  | # L2, L3 L4 | 0 |
| 8.В самоцентрирующем патроне с упором в торец. |  |  | ξд=0 ξd=0 ξа=0 ξв=0 ( при параллельном подрезании торцев) |
| 9.По внешней поверхности в зажимной цанге по упору. |  |  | ξд=0 ξL=0 |
| 10.По отверстию на жесткой оправке со свободной посадкой (с зазором) |  | # Д1, Д2 | Smax=Smin+δA+ δв |
|  |  | # а δА= Δц | 0 при установке оправки на плавающий передний центр, в гильзу или патрон по упору; при установке оправки на жесткий передний центр. |
|  |  | # в | 0 |

| 11.На разжимной оправке или на жесткой оправке с натягом. |  | Д1, Д2, а | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в | δа |
| 12. по двум отверстиям на пальцах при обработке верхней поверхности. |  | h1 | Smin+ δA+δВ |
|  |  | h2 | (Smin+δA+δВ) * (2l1+ l/ l ) |

Примечание1. δд- допуск на диаметр центрового гнезда,

α- половина угла центрового гнезда;

Δц- погрешность глубины центрового гнезда (просадка центра). При угле центра 2α= 60˚ просадку центров можно принимать:

Наибольший диаметр

гнезда, мм                                 1; 2; 2.5       4; 5; 6          7.5; 10        12.5; 15

Δц                                                       0.11          0.14             0.18               0.21

Примечание2.

Таблица дана выборочно. Подробная таблица см. СТМ т.1 стр. 45- 48.

Таблица 20. Погрешность закрепления заготовок ξз (мкм) в цанговом и трехкулачковом патроне без выверки (тб.13 стр.42 СТМ т.1 1986г).

| Состояние базовой поверхности заготовки | Направление смещения заготовки | Диаметр базы, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6-10 | 10-18 | 18- 30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 | 260-500 |
| # Установка в цанговом патроне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шлифовальная контрольная оправка, установленная в новом патроне | Радиальное На расстоянии торца, мм | 15 20 | 15 40 | 20 40 | 25 50 | 30 75 | - - | - - | - - | - - |
| Прутки калиброванные | Радиальное Осевое | 50 30 | 60 40 | 70 50 | 90 60 | 100 70 | 120 80 | - - | - - | - - |
| Установка в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прутки горячекатанные: повышенной точности обычной точности | Радиальное Осевое Радиальное Осевое | 100 70 - - | 120 80 200 130 | 150 100 220 150 | 200 130 280 190 | 300 200 400 250 | 450 300 500 350 | 650 420 800 520 | - - - - | - - - - |
| Единичная заготовка с шлифованной базой | Радиальное Осевое | 20 10 |  |  |  | 30 15 |  | 40 25 |  | 50 30 |
| С чисто обработанной базой | Радиальное Осевое | 50 30 |  |  |  | 80 50 |  | 100 80 |  | 120 100 |
| Отливка , полученная литьем: По выплавляемым моделям, в оболочковую форму; предварительно обработанная поверхность В постоянную форму: заготовка штампованная | Радиальное Осевое Радиальное Осевое | 100 50 200 50 |  |  | 150 80 300 100 |  | 200 100 400 120 |  | 250 120 500 150 |  |

Примечания:

1)При установке в цанговых патронах единичных заготовок, вместо прутковых, погрешность установки в осевом направлении увеличивается на 10-30мкм.

2)При неподвижной цанге смещение в осеовм направлении минимально (5- 20мкм)

3)В патронах с пневматическими и гидравлическими силовыми узлами, погрешность уменьшается на 20- 40% по сравнению с указанными а таблице.

Таблица 21.Погрешность закрепления ξз при установке заготовок на постоянные опоры , мкм

| Состояние базовой поверхности заготовок | Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | постоянные |  |  |  |  |  | Пластины |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший размер заготовки по нормали к обработанной поверхности, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6- 10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 |
| Приспособления с винтовыми или электрическими зажимами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шлифовальная Чисто обработанная, полученная литьем под давлением Предварительно, обработанная, полученная литьем по выплавляемым моделям или в оболочковые формы. Полученная литьем: В постоянную форму В песчаную форму машинной формовки по металлическим моделям, штамповочная, горячекатаная. | 60 70 80 - 90 | 70 80 90 100 100 | 80 90 100 110 125 | 100 100 110 120 150 | 110 110 120 130 175 | 120 120 130 140 200 | 20 30 40 55 90 | 30 40 50 60 100 | 40 50 60 70 110 | 50 60 70 80 120 | 60 70 80 90 135 | 70 80 90 100 150 |
| Установка в приспособлении с пневматическим приводом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шлифовальная Чисто обработанная, полученная литьем под давлением. Предварительно обработанная, полученная литьем по выплавляемым моделям | 35 55 65 | 40 60 70 | 50 65 75 | 55 70 80 | 60 80 90 | 70 100 110 | 15 25 35 | 20 30 40 | 25 35 50 | 30 40 55 | 40 50 60 | 50 60 70 |
| Полученная литьем: В постоянную форму В песчаную форму машинной формовки по металлическим моделям, штампованная, горячекатанная. | - 70 | 80 90 | 90 100 | 100 120 | 110 140 | 120 160 | 50 70 | 55 80 | 60 90 | 65 100 | 70 110 | 80 120 |

Таблица 22. Погрешность закрепления заготовок размером до 60мм в тисках. (тб.15 стр.43 СТМ т.1 1986г).

| Тиски | Метод установки | Смещение заготовок, мм |
| --- | --- | --- |
| Винтовые | На подкладке в свободном состоянии | 110- 200 |
|  | На подкладке с постукиваем при зажиме | 50-80 |
| Эксцентриковые | С подкладкой | 40- 100 |
|  | Без подкладки | 30- 50 |

Примечание. При соблюдении постоянства силы зажима, погрешность снижается на 30- 50%.

II.Табличные значения припусков на механическую обработку.

Расчет операционных размеров по этому методу производятся также, как и при расчете аналитическим методом (см. пункты 2.1; 2.3; 2.4; 2.6- 2.8), но при этом величина межоперационного минимального припуска выбирается из таблиц, без учета конкретных условий обработки.

Этот метод менее точный, чем расчет аналитическим методом и применяется в условиях серийного и единичного производства.

Межоперационные припуски на механическую обработку наружных поверхностей валов, изготовляемых из проката повышенной и нормальной точности и штамповок, приведены в таблице №27.

Диаметры заготовок из проката приведены в таблице №23. Минимальные припуски на механическую обработку плоскостей даны в таблице №28.

Припуски на обработку отверстий протягиваем, шлифованием, хонингованием и притиркой даны в таблице №29- 33.

В таблице №38 приведен рекомендуемый набор инструмента для обработки отверстий в сплошном материале и полученных в заготовках .

Одновременно по таблице определяют технологическую схему обработки отверстия для достижения заданной точности.

Припуски на обработку торцев даны в таблице №24, 35

Припуски на обработку зубьев и пазов – в таблице №34, 36.

Припуски на механическую обработку деталей из цветных металлов и сплавов даны в таблице №26, 37, в зависимости от метода обработки поверхности и ее размера.

Найденные значения записать в таблице №40 далее расчет производить, как и при аналитическом методе.

Таблица 23. Диаметры заготовок для деталей, изготовляемых из круглого сортового проката (ГОСТ 2590- 57). Размеры в мм. (тб.24 стр.182 СТМ т.1 1972г).

| dH | d1 | L1 | d2 | L2 | d3 | L3 | d4 | L4 | dH | d1 | L1 | d2 | L2 | d3 | L3 | d4 | L4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 | 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 | 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 170 184 192 200 | 7 8 9 10 11 13 13 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 300 | 8 8 9 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 | 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 | 45 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 | 48 50 52 54 55 58 62 65 68 70 72 75 78 80 85 85 90 90 95 95 100 | 180 184 192 200 208 220 232 240 248 260 272 280 288 300 312 320 328 340 352 360 368 | 48 52 52 54 55 60 62 65 68 70 72 75 78 80 90 90 95 95 100 100 105 | 360 368 384 400 416 440 464 480 496 520 544 560 576 600 624 640 656 680 704 720 736 | 50 52 54 55 56 60 62 65 68 70 72 80 85 85 95 95 100 100 105 105 110 | 540 552 576 600 624 660 696 720 744 780 816 840 864 900 936 960 984 1020 1056 1080 1104 | 50 52 54 55 56 60 65 70 72 75 78 85 85 90 95 95 100 100 105 105 110 | 900 920 960 100 1040 1100 1160 1200 1240 1300 1360 1400 1440 1500 1560 1600 1640 1700 1760 1800 1840 |
| 26 27 28 30 32 34 35 36 38 40 42 44 | 30 30 32 33 35 38 38 39 42 43 45 48 | 104 108 112 120 128 132 140 144 152 160 168 176 | 30 30 32 33 35 38 38 40 42 45 45 48 | 208 216 224 240 256 264 280 288 304 320 336 352 | 30 32 32 34 36 38 39 40 42 45 48 50 | 312 324 336 360 384 396 420 432 456 480 504 528 | 30 32 32 34 36 38 39 40 43 45 48 50 | 520 540 560 600 640 680 700 720 760 800 840 880 | 95 98 100 105 110 120 125 130 135 140 | 100 105 105 110 115 125 130 140 140 150 | 380 392 400 420 440 480 500 520 540 560 | 105 110 110 115 120 130 130 140 140 150 | 760 784 800 840 880 960 1000 1040 1080 1120 | 110 115 115 120 125 140 140 150 150 160 | 1140 1176 1200 1260 1320 1440 1500 1560 1620 1680 | 110 115 115 120 125 140 140 150 150 160 | 1900 1960 2000 2100 2200 2400 2500 2600 2700 2800 |

Примечание к таблице 23.

1.Диаметры заготовок установлены с учетом общих припусков, допусков и кривизны проката и округлены до ближайшего диаметра согласно ГОСТу 2590- 57.

2.Для заготовок диаметром до 30мм предусмотрена правка; при отсутствии правки необходимо предусмотреть увеличение диаметра на величину компенсации кривизны.

3.Диаметр заготовки для ступенчатых валов выбирают по максимальному диаметру ступени.

Таблица 24. Припуски на разрезку и обработку торца проката. (тб.24 стр.183 СТМ т.1 1972г).

| Прокат | Способ разрезки | Номинальный диаметр проката dH или толщина материала в в мм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 30 | 30-50 | 50-60 | 60-80 | 80-150 |
| Припуски на разрезку или вырезку детали в мм. |  |  |  |  |  |  |
| Сортовой | Механической ножовкой | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Дисковой пилой на отрезном станке | - | - | - | 6 | 6 |
|  | Резцом на токарном станке | 3 | 4 | 5 | 7 | - |
|  | Дисковой фрезой на фрезерном станке | 3 | 4 | - | - | - |
| Листовой | Газовая резка: Секатором Ручная | 3-4 3-5 | 5 6-7 | 5 7 | 6 8 | 7 10 |
| Припуски на механическую обработку торца в мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | На подрезку торца после отрезки | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | На обработку по контуру после вырезки. | 4-5 | 6 | 7 | 9 | 9 |

Примечание: для заготовок, не подвергающихся последующей обработке, оставлять припуск только на ширину реза; при обработке – следует предусматривать дополнительный припуск на обработку торца или по контуру.

Таблица 25. Номинальные диаметры прошивней dпр. в зависимости от диаметра d чистовых отверстий при изготовлении отверстий в муфтах и брусках. (тб.25 стр.183 СТМ т.1 1972г)

| d | dпр. | d | dпр. | d | dпр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110-120 121-131 132-142 143-158 159-184 185-210 | 80 90 100 110 125 150 | 211-236 237-262 263-288 289-314 315-340 341-366 | 175 200 225 250 275 300 | 367-393 393-418 419-444 445-470 471-522 523-574 | 325 350 375 400 425 475 |

Таблица 26. Припуски на механическую обработку поковок из цветных, сплавов, изготовляемых на молотах и прессах. (тб.26 стр.183 СТМ т.1 1972г)

| Наибольший габаритный размер поковки, мм | Припуск на сторону в мм при классе чистоты * по ГОСТу 2789- 69 |  |  | Наибольший габаритный размер поковки в мм | Припуск на сторону в мм при классе чистоты по ГОСТу 2789- 59 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 8 |  | 3 | 6 | 8 |
| До 100 100-160 160- 250 | 1.25 1.50 1.75 | 1.75 2.00 2.25 | 2.00 2.25 2.50 | 250-360 360-500 500-630 | 2.00 2.25 2.50 | 2.50 2.75 3.00 | 2.75 3.00 3.25 |

*- относится к обработанной поверхности.

Таблица 27. Припуски на механическую обработку валов (наружные поверхности вращения). Размеры в мм. (тб.27 стр.184 СТМ т.1 1972г).

| Номинальный диаметр, мм | Способ обработки поверхности | Припуск на диаметр при длине в мм вала. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 120 | 120-260 | 260- 500 | 500-800 | 800-1250 | 1250-200 |
| # Точение проката повышенной точности |  |  |  |  |  |  |  |
| До 30 | Черновое и однократное | 1.2 | 1.7 | - | - | - | - |
|  |  | 1.1 | - | - | - | - | - |
| До 30 | Чистовое | 0.25 | 0.3 | - | - | - | - |
|  |  | 0.25 | - | - | - | - | - |
|  | Тонкое | 0.12 | 0.15 | - | - | - | - |
|  |  | 0.12 | - | - | - | - | - |
| Св. 30 до 50 | Черновое однократное | 1.2 | 1.5 | 2.2 | - | - | - |
|  |  | 1.1 | 1.4 | - | - | - | - |
|  | Чистовое | 0.3 | 0.3 | 0.35 | - | - | - |
|  |  | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - |
|  | Тонкое | 0.15 | 0.16 | 0.20 | - | - | - |
|  |  | 0.12 | 0.13 | - | - | - | - |
| Св. 50 до 80 | Черновое и однократное | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | - | - |
|  |  | 1.1 | 1.5 | 2.1 | - | - | - |
|  | Чистовое | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | - |
|  |  | 0.2 | 0.25 | 0.3 | - | - | - |
|  | Тонкое | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | - | - |
|  |  | 0.12 | 0.13 | 0.16 | - | - | - |
| Св. 80 до 120 | Черновое и однократное | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | - |
|  |  | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | - | - |
|  | Чистовое | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | - |
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | - | - |
|  | Тонкое | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | - |
|  |  | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | - | - |
| Точение проката обычной точной |  |  |  |  |  |  |  |
| До 30 | Черновое и однократное | 1.3 | 1.7 | - | - | - | - |
|  |  | 1.1 | - | - | - | - | - |
|  | Получистовое | 0.45 | 0.50 | - | - | - | - |
|  |  | 0.45 | - | - | - | - | - |

| # До 30 | Чистовое | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.20 | - | - | - | - | - |
|  | Тонкое | 0.13 | 0.15 | - | - | - | - |
|  |  | 0.12 | - | - | - | - | - |
| # Св. 30 до 50 | Черновое и однократное | 1.3 | 1.6 | 2.2 | - | - | - |
|  |  | 1.1 | 1.4 | - | - | - | - |
|  | Получистовое | 0.45 | 0.45 | 0.50 | - | - | - |
|  |  | 0.45 | 0.45 | - | - | - | - |
|  | Чистовое | 0.25 | 0.25 | 0.30 | - | - | - |
|  |  | 0.20 | 0.25 | - | - | - | - |
|  | Тонкое | 0.13 | 0.14 | 0.16 | - | - | - |
|  |  | 0.12 | 0.13 | - | - | - | - |
| # Св. 50 до 80 | Черновое и однократное | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | - | - |
|  |  | 1.1 | 1.5 | 2.1 | - | - | - |
|  | Получистовое | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | - | - |
|  |  | 0.45 | 0.45 | 0.50 | - | - | - |
|  | Чистовое | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | - | - |
|  |  | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | - | - |
|  | Тонкое | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | - | - |
|  |  | 0.12 | 0.13 | 0.16 | - | - | - |
| # Св. 80 до 120 | Черновое и однократное | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | - |
|  |  | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | - | - |
|  | Получистовое | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | - |
|  |  | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | - | - |
|  | Чистовое | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | - |
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | - | - |
|  | Тонкое | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | - |
|  |  | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | - | - |
| # Св. 120 до 180 | Черновое и однократное | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.8 |
|  |  | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | - |
|  | Получистовое | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.65 |
|  |  | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | - |
|  | Чистовое | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
|  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | - |
|  | Тонкое | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.27 |
|  |  | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.26 |

| # Точение штамповочных заготовок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 18 | Черновое и однократное | 1.5 | 1.9 | - | - | - | - |
|  |  | 1.4 | - | - | - | - | - |
|  | Чистовое | 0.25 | 0.30 | - | - | - | - |
|  |  | 0.25 | - | - | - | - | - |
|  | Тонкое | 0.14 | 0.15 | - | - | - | - |
|  |  | 0.14 | - | - | - | - | - |
| Св. 18 до 30 | Черновое и однократное | 1.6 | 2.0 | 2.3 | - | - | - |
|  |  | 1.5 | 1.8 | - | - | - | - |
|  | Чистовое | 0.25 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
|  |  | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - |
|  | Тонкое | 0.14 | 0.15 | 0.16 | - | - | - |
|  |  | 0.14 | 0.14 | - | - | - | - |
| Св. 30 до 50 | Черновое и однократное | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | - | - |
|  |  | 1.7 | 2.0 | 2.7 | - | - | - |
|  | Чистовое | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | - | - |
|  |  | 0.25 | 0.30 | 0.30 | - | - | - |
|  | Тонкое | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | - | - |
|  |  | 0.15 | 0.15 | 0.17 | - | - | - |
| Св. 50 до 80 | Черновое и однократное | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | - |
|  |  | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | - | - |
|  | Чистовое | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | - |
|  |  | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | - | - |
|  | Тонкое | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | - |
|  |  | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | - | - |
| Св. 80 до 120 | Черновое и однократное | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.3 | 8.2 |
|  |  | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | - |
|  | Чистовое | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
|  |  | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | - |
|  | Тонкое | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.38 |
|  |  | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | - |
| Св. 120 до 180 | Черновое и однократное | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | - |
|  |  | 2.8 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | - |
|  | Чистовое | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | - |
|  |  | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | - |
|  | Тонкое | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | - |
|  |  | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | - |

| # Шлифование заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## До 30 | Предварительное после термообработки | 0.30 |  | 0.60 |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Предварительное после чистового точения | 0.10 |  | 0.10 |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0.06 |  | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Св. 30 до 50 | Предварительное после термообработки | 0.25 |  | 0.50 |  | 0.85 |  | - |  | - |  | - |
|  | Предварительное после чистового точения | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  | - |  | - |  | - |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | - |  | - |  | - |
| Св. 50 до 80 | Предварительное после термообработки | 0.25 |  | 0.40 |  | 0.75 |  | 1.20 |  | - |  | - |
|  | Предварительное после чистового | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  | - |  | - |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | - |  | - |
| Св. 80 до 120 | Предварительное после термообработки | 0.20 | 0.35 |  | 0.65 |  | 1.00 |  | 1.55 |  | - |  |
|  | Предварительное после чистового точения | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  | - |  |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | - |  |
| Св. 120 до 180 | Предварительное после термообработки | 0.17 | 0.30 |  | 0.55 |  | 0.85 |  | 1.30 |  | 2.10 |  |
|  | Предварительное после чистового точения | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  | 0.10 |  |
|  | Чистовое после предварительного шлифования | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |

Примечания:

- Припуски при точении в числителе указаны при установке заготовки в центрах, в знаменателе- в патроне.

- Если величина припуска при шлифовании не может быть снята за один проход, то 70% его на первом и 30% на втором проходах.

- Величины припусков на обработку конических поверхностей принимать те же, что и на обработку цилиндрических поверхностей, устанавливая их по наибольшему диаметру.

Таблица 28. Припуски на переход при обработке плоскостей.

Размеры в мм.

| Способ обработки плоскости | Припуски на сторону при наибольшем размере обрабатываемой поверхности. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 | 50-120 | 120-260 | 260-500 | 500-800 | 800-1250 | 1250-2000 | 2000-3000 |
| Черновая и однократная обработка лезвийным инструментом после литья: В песчаную форму 1 класс точности В песчаную форму 2 класс точности В постоянную (в кокиль) В оболочковую форму По выплавляемой модели. | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 7.0 | 10.0 |
|  | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 7.1 | 11.0 |
|  | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 7.0 |
|  | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 2.9 | - | - |
|  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | - | - | - | - |
| Получистовая обработка лезвийным инструментом после черновой. | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.65 |
| Чистовая обработка лезвийным инструментом после получистовой. | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| Предварительное и однократное шлифование после чистовой обработки лезвийным инструментом. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| Чистовое шлифование после предварительного | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |

Таблица 29. Припуски на обработку отверстия протягиванием.

Размеры в мм. (тб.29 стр.188 СТМ т.1 1972г).

| Номинальный диаметр отверстия | Припуск на диаметр для отверстий, подготовленных с точностью. |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 4- го класса | Грубее 4- го кдасса |
| До 18 | 0.5 | 0.7 |
| 18-30 | 0.6 | 0.8 |
| 30-50 | 0.8 | 1.0 |
| 50- 80 | 1.0 | 1.2 |
| 80- 120 | 1.2 | 1.5 |
| 120- 180 | 1.5 | 1.8 |

Таблица 30. Припуски на обработку отверстия шлифованием.

Размеры в мм.

| Метод обработки | Припуск на диаметр при размере отверстия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6-10 | 10-50 | 50- 180 |
| Шлифование до термообработки | 0.2 | 0.3 | 0.4- 0.5 |
| Шлифование после термообработки: Черновое Чистовое | - - | 0.2 0.1 | 0.3 0.2 |

Таблица 31. Припуски на диаметр при обработке отверстий хонингованием. Размеры в мм.

| Диаметр отверстия | Сталь | Чугун |
| --- | --- | --- |
| До 80 | 0.05 | 0.02 |
| 80-180 | 0.06 | 0.03 |
| Св. 180 | 0.07 | 0.04 |

Таблица 32. Припуски на притирку отверстий. Размеры в мм.

| Диаметр отверстия | Припуск на обработку |
| --- | --- |
| До 50 | 0.010 |
| 50- 80 | 0.015 |
| 80- 120 | 0.020 |

Таблица 33. Припуски на шабрение. Размеры в мм.

| # Плоскости |  |  |  |  |  | Отверстия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина плоскости | Припуски на сторону при длине плоскости |  |  |  |  | Диаметр отверстия | Припуски на диаметр при длине отверстия |  |  |
|  | 100-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-5000 |  | До 100 | 100-200 | 200- 300 |
| До 100 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | До 80 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| 100- 500 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 80- 180 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  | 180- 360 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |

Таблица 34. Припуски на ширину  пазов. Размеры в мм.

| Ширина паза | Чистовое фрезерование после чернового | Шлифование пазов у термически обработанных и необработанных деталей после чистового фрезерования. | Ширина паза. | Чистовое фрезерование после чернового. | Шлифование у термически обработанных и необработанных деталей после чистового фрезерования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # До 6 | 1.5 | 0.5 | 10-50 | 3.0 | 1.0 |
| # 6- 10 | 2.0 | 0.7 | 50- 120 | 4.0 | 1.0 |

Примечание: размеры пазов: длина до 80 мм, глубина до 60 мм.

Таблица 35.Припуски на обработку торцов. Размеры в мм.

| Длина детали | +Чистовая подрезка после черновой |  |  | Шлифование после черновой подрезки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Припуски при наибольшем размере торца |  |  |  |  |
|  | До 30 | 30-120 | 120- 360 | До 120 | 120- 260 |
| # До 10 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| # 10- 18 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
| # 18- 50 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| # 50 –80 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.4 |
| # 80- 120 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
| # 120- 260 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 |

Таблица 36. Припуск на толщину зуба под чистовое нарезание после чернового или под долбление.

| Модуль | MIN | MAX | Модуль | MIN | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | 0.4 | 0.5 | 5-7 | 0.6 | 0.7 |
| 3-5 | 0.5 | 0.6 | 7-10 | 0.7 | 0.8 |

Припуски на шевингование и шлифование зубьев – см. гл. IV.

Таблица 37. Припуски на механическую обработку деталей из цветных металлов и сплавов. Размеры в мм. (тб.37 стр.189 СТМ т.1 1972г.)

| #### Способ обработки | Припуск на диаметр при номинальном размере отверстия. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 18 | 18- 50 | 50- 80 |
| Растачивание или зенкерование после сверления. | 0.80 | 1.00 | 1.10 |
| Развертывание или предварительное шлифование после растачивания или зенкерования. | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| Чистовое шлифование после предварительного шлифования; протягивание или точное развертывание после нормального развертывания. | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| Тонкое развертывание или растачивание после протягивания или развертывания. | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| Хонингование после точного развертывания или чистового растачивания. | 0.008 | 0.012 | 0.015 |
| Притирка после тонкого развертывания или тонкого растачивания | 0.006 | 0.007 | 0.008 |

Увод оси отверстия после сверления и начальное смещение оси не должны превышать следующих величин:

| Погрешность | Диаметр отверстия в мм. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 18 | 18- 50 | 50- 80 |
| Увод оси отверстия в мкм на 1 мм длины. | 1.3 | 0.8 | 0.5 |
| Начальное смещение оси отверстия в мкм. | 20 | 27 | 35 |

Погрешность установки втулки в патроне при растачивании или зенкеровании не должны превышать в радиальном направлении 0.3 мм.

### Внешние поверхности вращения

| Способ обработки | Припуск на диаметр при его номинальном размере. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 18 | 18- 50 | 50 -120 |
| Черновое или однократное обтачивание после литья: В песчаные формы (в землю) Центробежного В кокиль или в оболочковые формы По выплавляемым моделям Под давлением | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
|  | 1.30 | 1.40 | 1.60 |
|  | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
|  | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
|  | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| Чистовое обтачивание или предварительное шлифование после чернового обтачивания | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| Чистовое шлифование после предварительного шлифования или шлифование после однократного обтачивания. | 0.10 | 0.15 | 0.20 |

Торцовые поверхности.

| Способ обработки | Припуск на торец при диаметре обрабатываемой поверхности. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 18 | 18- 50 | 50- 80 | 80- 120 |
| Черновое или однократное подрезание после литья: В песчаные формы(в землю) Центробежного В кокиль или оболочковые формы По вплавляемым моделям Под давлением | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
|  | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
|  | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
|  | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
|  | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 |
| Чистовое подрезание после чернового подрезания | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| Шлифование после чистового подрезания | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |

Величина припуска дана на торец при смещении установочной и измерительной базах; при несовмещении баз к припуску добавляют погрешность базирования, равную допуску на размер, связывающий установочную и измерительную базы.

Барабаны.

Литые отверстия.

| Способ обработки | Припуск на диаметр при его номинальном размере. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 |
| Черновое растачивание или зенкерование после литья: В песчаные формы (в землю) Центробежного В кокиль или оболочковые формы Чистовое растачивание или протягивание после чернового растачивания | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.20 |
|  | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
|  | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
|  | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| Протягивание, тонкое растачивание, нормальное развертывание или шлифование после чистового растачивания | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| Чистовое шлифование после предварительного шлифования | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| Точное развертывание после нормального | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| Притирка после точного развертывания | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 |

Внешние поверхности вращения.

| Способ обработки | Припуск на диаметр при его номинальном размере. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 |
| ##### Черновое обтачивание после литья: В песчаные формы (в землю) | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
| ##### Центробежного | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.20 |
| ##### В кокиль или оболочковые формы | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 |
| ##### Чистовое обтачивание или предварительное шлифование после чернового обтачивания | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| ##### Предварительное шлифование после чистового обтачивания или тонкое обтачивание | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| ##### Чистовое шлифование после чернового шлифования | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| ##### Хонингование, отделка абразивным полотном или тонкое шлифование после чистового шлифования. | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 |
| ##### Притирка, суперфиниширование или полирование после тонкого обтачивания. | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.015 |

Торцовые поверхности.

| Способ обработки | Припуск на торец при диаметре обрабатываемой поверхности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 |
| Черновое или однократное подрезание после литья: в песчаные формы (в землю) | 0.80 | 0.90 | 1.1 | 1.30 | 1.50 |
| Центробежного | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.20 |
| в кокиль или оболочковые формы | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| Чистовое подрезание после чернового | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| Шлифование после чистового подрезания. | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |

Таблица 38. Рекомендуемый набор инструмента для обработки отверстий (диаметры в мм).

|  | Отверстия 7 квалитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отверстия 9 квалитета |  |  |  |  |  |  |  | Отверстия 11 квалитета |  |  |  |  | Отверстия 12 квалитета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр отверстия в мм. |  | В сплошном материале |  |  |  |  | Литое или горячештампованное |  |  |  |  | В сплошном материале |  |  |  | Литое или горячештампованное |  |  | В сплошном материале |  | Литое или горячештампованное |  |  | В сплошном материале |  |
|  |  | 1- ое сверло | 2- ое сверло | Получистовой зенкер | Черновая развертка | Чистовая развертка | Черновой зенкер | Получистовой зенкер | Черновая развертка | Чистовая развертка |  | 1- ое сверло | 2- ое сверло | Получистовой зенкер | Развертка | Черновой зенкер | Получистовой зенкер | Развертка | 1- ое сверол | 2- ое сверло | Получистовой зенкер | Черновой зенкер | Чистовой зенкер | 1- ое сверло | 2- ое сверло |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |  | 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 2.9 3.4 3.9 4.2 4.8 5.8 6.7 7.8 8.7 9.7 10.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.25 15.25 16.25 16.5 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - -11.82 12.82 13.82 14.82 15.82 16.82 17.82 18.75 | 1.47 1.77 1.97 2.17 2.47 2.77 2.97 3.46 3.96 4.46 4.96 5.96 6.95 7.95 8.95 9.95 10.94 11.94 12.94 13.94 14.94 15.94 16.94 17.94 18.93 | 1.5 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 13 14 15 16 17 18 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.82 13.82 14.82 15.82 16.82 17.82 18.75 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.94 13.94 14.94 15.94 16.94 17.94 18.93 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 14 15 16 17 18 19 |  | 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 2.9 3.4 3.9 4.2 4.8 5.8 6.7 7.8 8.7 9.7 10.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.25 15.25 16.25 16.5 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.82 12.82 13.82 14.82 15.82 16.82 17.82 18.75 | 1.5 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 13 14 15 16 17 18 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.82 13.82 14.82 15.82 16.82 17.82 18.75 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 14 15 16 17 18 19 | 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.7 2.9 3.4 3.9 4.2 4.8 5.8 6.7 7.8 8.7 9.7 10.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.25 15.25 16.25 16.5 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1.5 1.8 2 2.2 2.5 2.8 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 13 14 15 16 17 18 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 14 15 16 17 18 19 | 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 |  | 17.5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 25,5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - | - - - - - - - - 27,5 29 31 32 33 35 37 39 41,5 42 42,8 45 46 48 51 54 56 58 61 63 65 68 71 72 75 - - - - - - - - | 19.75 20,75 21,75 22,7523,75 24,75 25,75 27,75 29,75 31,71 33,71 34,71 35,71 37,71 39,71 41,71 43,71 44,71 45,71 47,71 49,71 51,65 54,65 57,65 59,65 61,65 64,65 67,65 69,75 71,65 74,65 77,65 79,65 - - - - - - - - | 19.9320,93 21,93 22,93 23,93 24,93 25,93 27,93 29,93 31,92 33,92 34,92 35,92 37,92 39,92 41,92 43,92 44,92 45,92 47,92 49,92 51,91 54,91 57,91 59,91 61,91 64,91 67,91 69,91 71,91 74,91 77,91 79,91 - - - - - - - - | 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 - - - - - - - - | 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 32 34 36 38 40 42 42 44 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 | 19.75 20,75 21,75 22,75 23,75 24,75 25,75 27,75 29,75 31,71 33,71 34,71 35,71 37,71 39,71 41,71 43,71 44,71 45,71 47,71 49,71 51,65 54,65 57,65 59,65 61,65 64,65 67,65 69,65 71,65 74,65 77,65 79,65 81,58 84,58 87,58 89,58 91,58 94,52 97,58 99,58 | 19.93 20,93 21,93 22,93 23,93 24,93 25,93 27,93 29,93 31,92 33,92 34,92 35,92 37,92 39,92 41,92 43,91 44,92 45,92 47,92 49,92 51,91 54,91 57,91 59,91 61,91 64,91 67,91 69,91 71,91 74,91 77,91 79,91 81,90 84,90 87,90 89,90 91,90 94,90 97,90 99,90 | 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 |  | 17.5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 25,5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - | - - - - - - - - 27,5 29 31 32 33 35 37 39 41,5 42 42,8 45 46 48 51 54 56 58 61 63 65 68 71 72 75 - - - - - - - - | 19.75 20,75 21,75 22,75 23,75 24,75 25,75 27,75 29,75 31,7133,71 34,71 35,71 37,71 39,71 41,71 43,71 44,71 45,71 47,71 49,71 51,685 54,65 57,65 59,65 61,65 64,65 67,65 69,65 71,65 74,65 77,65 79,65 - - - - - - - | 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 - - - - - - - - | 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 32 34 36 38 40 42 42 44 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 | 19,75 20,75 21,75 22,75 23,75 24,75 25,75 27,75 29,75 31,71 33,71 34,71 35,71 37,71 39,71 41,71 43,71 44,71 45,71 47,71 49,71 51,65 54,65 57,65 59,65 61,65 64,65 67,65 69,65 71,65 74,65 77,65 79,65 81,58 84,58 87,58 89,58 91,58 94,58 97,58 99,58 | 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 | 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5223,5 25,5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - | - - - - - - - - 27,5 29 31 32 33 35 37 39 41,5 42 42,8 45 46 48 51 54 56 58 61 63 65 68 71 72 75 - - - - - - - - | 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 - - - - - - - - | 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 32 34 36 38 40 42 42 44 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 | 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 52 55 58 60 62 65 98 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 | 20 21 22 23 24 25 26 28 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - | - - - - - - - - 30 32 34 35 36 38 40 42 44 45 46 48 50 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 - - - - - - - - - |

Таблица 39. К расчету припусков аналитическим методом.

| № перехода | Технологические операции и переходы обработки элементарной поверхности. | Элементы припуска, мкм |  |  |  | Припуск Zi min, мм | Допуск δi, мм | Наименьший операционный размер мм | Наибольший операционный размермм | Операционный размер с допуском, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rzi-1 | Ti-1 | ρi-1 | ξy-1 |  |  |  |  |  |

Таблица 40. К расчету припусков табличным методом.

| № перехода | Технологические операции и переходы обработки элементарной поверхности | Припуск, Zi min, мм | Обоснование | Допуск, δi, мм | Наименьший операционный размер, мм | Наибольший операционный размер, мм | Операционный размер с допуском, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания к таблицам:

1.При заполнении тб. №39 подробно записывать составляющие элементы припуска, с указанием номеров таблиц и страниц источника. Для таблицы №40 тоже выполнять для Zi min, используя графу «Обоснование».

2.В графу «операционный размер с допуском»- записывать номинальный размер для каждого перехода, т.е. размер для которого отклонение =0.

3.Величина поля допуска на операции выбирается по СТМ т.1

4.Величина поля допуска на заготовку выбирается по приведенным таблицам:

4.1. проката

4.2. литье

4.3. штамповка.

Примечание к методическому пособию.

Настоящее пособие составлено с использованием «Справочника технолога- машиностроителя» т.1 под ред. А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова, 1986г. изд., а также ранее изданных справочников для учебных целей. При расчете припусков в производственных условиях необходимо пользоваться:

-для расчета аналитическим методом: СТМ т.1 (1986г) стр. 175- 190 и стр.42-48.

-для расчета табличным методом: СТМ т.1 (1972г) стр. 183-195 и

стр.25- 34

-Или же использовать производственные нормативные материалы.

Содержание:

#### Введение_____________________________________________стр.1

- Расчет  припусков  на  механическую  обработку  расчетно-аналитическим  методом___________________________стр.2

- Расчетные  формулы  для  определения  величин  припуска  на обработку___________________________________стр.3

- Порядок  расчета  припусков  на  обработку  и  предельных  размеров  по  технологическим переходам_____________________________________стр.4

- Качество поверхностей различных  видов  заготовок______________________________________стр.6

- Точность  и  качество  поверхности  после  механической  обработки_____________________________________стр.9

- Суммарные  значения  проставленных  отклонений  для  различных  видов  заготовок_____________________________________стр.15

- Определение  погрешности  установки____________стр.21

- Табличные  значения  припусков  на  механическую  обработку______________________________________стр.26

Примечание  к  таблицам_______________________________стр.45

Примечание  к  методическому  пособию__________________стр.45