ПРЕДИСЛОВИЕ

Дипломный проект является большой самостоятельной работой будущего техника, направленной на решение конкретных задач в области совершенствования технологии, организации производства и улучшения технико-экономических показателей работы участка или цеха. Выполнение дипломного проекта служит не только комплексной проверкой подготовки студента к работе на производстве, но и является важнейшей формой и методом приобретения навыков самостоятельной работы.

Основной целью пособия является ознакомление студентов с тематикой дипломного проектирования; характером требований, предъявляемых к дипломному проекту; порядком работы над проектом. Это поможет внести планомерность в работу дипломников и позволит стимулировать творческий подход к разработке темы дипломного проекта с максимальным проявлением инициативы в рамках четко определенных общих требований к содержанию и объему всех разделов дипломного проекта, методики их выполнения, к оформлению пояснительной записки и графической части проекта в полном соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и ЕСДП.

Темы дипломных проектов должны быть актуальными, соответствовать современным требованиям науки и техники, учитывать реальные задачи и перспективы развития конкретной отрасли машиностроения.

Работа над проектом должна базироваться преимущественно на конкретном материале предприятия, на котором проводится преддипломная практика или на котором работает студент. При этом вопросы технологии, экономики, организации и планирования производства, разрабатываемые в каждом дипломном проекте, должны решаться исходя из задач, стоящих перед предприятием.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

  - ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Тематика дипломных проектов должна быть в значительной степени увязана с конкретными задачами, стоящими перед отечественным машиностроением, в частности перед заводом, цехом или производственным участком, где работает или проходил практику студент. Она должна предусматривать возможность рационализации действующей на заводе технологии; внедрения высокопроизводительного оборудования, инструмента, приспособлений; модернизации заводского оборудования, оснащения его различными приспособлениями и устройствами, позволяющими осуществлять механизацию и автоматизацию производственных процессов. В тематику необходимо включить вопросы:

- научной организации труда (НОТ), предусматривающей  стимулирования труда, многостаночное обслуживание и совмещение профессий,

- внедрения технологических процессов с применением станков с программным управлением, автоматизированных и переналаживаемых технологических линий, промышленных роботов.

Тематика дипломных проектов может предусматривать разработку технологического процесса и проектирование участка или цеха для серийного или массового производства деталей машин и механизмов, режущего или измерительного инструмента и т. п.

Задание для студента, обучающегося без отрыва от производства, связанное с его практической деятельностью, повышает его интерес к работе над проектом, позволяет наряду с полученными им теоретическими знаниями использовать и свой практический опыт и дать рациональное решение конкретной производственной задачи.

Допускается выполнение студентами дипломных проектов, содержанием которых является переоборудование действующих или создание новых учебных кабинетов и лабораторий общепрофессиональных и специальных дисциплин, участков механических мастерских при условии соответствия выполняемых работ квалификационным требованиям к специалисту.

При подготовке заданий предпочтение должно быть отдано темам, имеющим конкретное практическое значение, т. е. пригодным к внедрению в производство или учебный процесс.

В колледже могут выполняться групповые комплексные дипломные проекты, общий объем которых выходит за пределы установленного для студентов колледжа; в этих случаях следует поручать разработку такой темы нескольким студентам одновременно с четким разграничением между ними частных задач проекта (разработка конструкции изделия, прибора или приспособления; типового, группового и единичного технологического процесса; технологической оснастки и пр.). Такое разделение работы между несколькими дипломниками особенно целесообразно при наличии в колледже контингента по нескольким специальностям. Каждый из дипломников проектирует участок соответствующего цеха и обязательно разрабатывает свою часть организационно-экономического раздела общего проекта.

В дипломном проекте может быть предусмотрена работа по изготовлению изделия (детали, сборочной единицы, приспособления, макета, учебно-наглядного пособия и т. п.); в этом случае в задании на дипломное проектирование предусматривается уменьшение объема работ других разделов проекта.

Наиболее распространенной тематикой дипломных проектов по специальности 1201 «Технология машиностроения» является разработка проекта участка механического цеха и технологии для изготовления деталей типа корпусов, рычагов сложной формы, шпинделей, многовенцовых зубчатых колес, режущих и измерительных инструментов и т. п.

Для проектирования  технологического процесса в задании указывается деталь-представитель, требующая для обработки 4...5 различных видов технологических операций, при общем числе операций 12...15; годовой объем выпуска изделий; режим работы участка и пр.

Для серийного и массового производства может быть рекомендована следующая примерная тематика дипломных проектов:

1. Спроектировать участок механического цеха для обработки заготовок типа «...». Деталь-представитель «...». Годовой объем выпуска «...» шт. Режим работы участка две смены

2. Спроектировать участок механического цеха с автоматической линией станков для изготовления детали «...». Годовой объем выпуска заданного изделия «...» шт. Режим работы участка две смены.

3. Спроектировать участок механического цеха для обработки валов диаметром 15... 50 мм. Применить гибкую переналаживаемую линию. Режим работы участка три смены. Прочие данные: разработать технологический процесс обработки резанием и контроля с применением промышленных роботов.

4. Спроектировать участок механического цеха для обработки зубчатых колес «...». Годовой объем выпуска «...» шт. Режим работы участка две смены. Предусмотреть использование промышленных роботов для транспортировки и складирования.

В качестве специального задания к дипломному проекту могут входить вопросы:

- Использование автоматизированной системы проектирования техпроцессов САПР-ТП на базе ПЭВМ.

- Разработка управляющей программы для станков с ЧПУ на одну – две операции механической обработки детали

Темы дипломных проектов рассматриваются на заседании, кафедры, утверждаются приказом зам. директора по учебной работе колледжа , записываются в книжку успеваемости, после чего оформляются дипломные задания (Приложение 1), которые выдаются студентам для выполнения перед преддипломной практикой.

1.2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Единство требований к содержанию дипломного проекта заложено в его типовой структуре. Наряду с широкой инициативой студентов при дипломном проектировании в основу разработки всех разделов проекта положен принцип единства решаемых задач. Более тесная связь с предприятиями, более внимательный подбор тематики, удовлетворяющий нуждам предприятия, позволяют разрабатывать в дипломных проектах конкретные конструкторские, технологические и организационные задания. Максимальное приближение дипломного проектирования к реальным условиям производства повышает заинтересованность дипломника в более глубокой разработке и технико-экономического обоснования принятых решений.

Дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части,  технологической документации. Три части взаимно дополняют друг друга и обеспечивают решение следующих задач:

- рациональный выбор исходной заготовки;

- разработка оригинальных конструкций оснастки (приспособлений и инструмента);

- разработка более прогрессивного технологического процесса с использованием современного оборудования;

- эффективная организация производства и труда на проектируемом участке;

- повышение культуры производства, способствующее росту производительности труда, и т. п.

Пояснительная записка содержит следующие главы:

введение, в котором указывается цель проекта, его связь с задачами машиностроения, обосновывается актуальность выбранной темы и отражаются последние решения  в области развития данной отрасли промышленности

описание условий работы конструкции детали (сборочной единицы), где приводятся основные сведения о конструкции машины или ее части, в которую входит обрабатываемая деталь, а также краткие сведения об обрабатываемой детали: назначение ее в узле, анализ ее технологичности, технические требования (вид материала и термообработки, допуски, шероховатость поверхности и др.);

технологическую часть, содержащую описание существующего и предлагаемого технологических процессов с анализом выбора заготовки оборудования, а также расчеты режимов обработки и норм времени;

конструкторскую часть, где приводятся расчеты по конструированию наиболее интересных специальных режущих и измерительных инструментов и технологических приспособлений;

производственные расчеты, с помощью которых определяют потребное количество оборудования и коэффициент его загрузки, число участников производства и их тарифно-квалификационные разряды, размеры производственной и служебно-бытовой площади участка;

организационную часть, освещающую вопросы планировки оборудования и рабочих мест на участке, транспортирования деталей, планово-предупредительного ремонта оборудования, организацию технического контроля, снабжения рабочих мест инструментом и оснасткой, мероприятия по технике безопасности, противопожарной защите и охране окружающей среды;

экономическую часть, содержащую расчеты затрат на основные материалы, заработную плату, цеховые расходы по элементам и себестоимости единицы изделия;

заключительную часть, где приводятся анализ основных показателей проекта, эффективность инвестиций, мероприятий, предусмотренных  по снижению себестоимости, и рекомендации по применению  проекта на производстве.

Пояснительная записка должна быть объемом не менее 70...75 страниц, выполняется на листах писчей бумаги форматом А4 (297 х 210 мм), на одной стороне листа и должна удовлетворять требованиям:

- ЕСКД ГОСТ 2.105 - 95* «Общие требования к текстовым документам»

- ГОСТ 2.106 — 95 «Текстовые документы»

- Р-50-77-88 «ЕСКД. Правила выполнения диаграмм»

- ГОСТ 7.1-84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления»

- ГОСТ 7.9-95 «СИБИД. Реферат и аннотация»

- ГОСТ 8.417-81 «ГСИ. Единицы физических величин».

Графическая часть проекта содержит чертежи (на 4...7 листах):

- Рабочий чертёж детали,

- Чертёж заговки,

- Технологические эскизы в конструктивном исполнении на операции

- Сборочный чертёж приспособления,

- Чертёж контрольно-измерительной оснастки,

- Планировки участка,

Технологическая документация включает:

- маршрутные карты (МК),

- операционные карты (ОК),

- карты технологического процесса (КТП) и эскизов (КЭ).

Технологическая документация разрабатываемых в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД.

Примерное распределение материала по разделам проекта приведено в табл. 1.

Таблица 1.

Объем отдельных разделов дипломного проекта.

| Раздел проекта Общая часть с описанием конструкции и условии эксплуатации изделия (детали машины, инструмента, прибора и т. п.) Технологическая часть: а) выбор и обоснование типа производства и анализ действующего технологического процесса; анализ технологичности детали 6) выбор исходной заготовки, расчет ее размеров, выполнение чертежей заготовки и детали в) разработка технологического процесса с выбором оборудования, приспособлении и инструмента г) расчет припусков, допусков и межоперационных размеров. Выполнение технологических эскизов операций и наладок д) расчет режимов обработки и норм времени на все операции технологического процесса Расчеты и выполнение чертежей: а) специального режущего и измерительного инструмента или контрольного приспособления б) станочного приспособления Производственные расчеты: определение потребного количества оборудования, рабочих, инженерно-технических работников (ИТР) и обслуживающего персонала (ОП) Экономическая часть: определение затрат на изготовление детали; расчет себестоимости и технико-экономических показателей Организационная часть с выполнением чертежа планировки участка Результирующая часть Оформление пояснительной записки | Объем, % 5 47 10 5 8 16 8 15 8 7 5 12 5 6 5 |
| --- | --- |

1.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

1.3.1 Пояснительная записка

Пояснительная записка может быть выполнена в рукописном, машинописном или компьютерном варианте. Пояснительную записку пишут чернилами, пастой или черной тушью, четко и аккуратно, полными словами без сокращений, за исключением сокращений, установленных ГОСТ 7.12-77 «СИБИД. Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании». Например: ЧПУ (числовое программное управление), САПР (система автоматизированного проектирования), ГПС (гибкая производственная система).  Условные обозначения механических, химических, математических и других величин должны быть тождественны во всех разделах записки. Перед обозначением параметра дается его пояснение, например «предел прочности при растяжении о-в».

Расшифровка (экспликация) обозначений символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должна быть приведена непосредственно под формулой в той последовательности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Расчеты и вычисления в записке делают с соблюдением установленных правил и с указанием результатов в принятой системе единиц: в России — это Международная система единиц физических величин (СИ). В результате применения СИ упрощается ряд расчетных формул, исключаются возможные ошибки при пользовании формулами, включающими величины, выражаемые в единицах разных систем. В табл. 2 приведены единицы физических величин, которые применяются при изучении различных общепрофессиональных  и специальных дисциплин колледжах и которые могут быть использованы при выполнении таких разделов дипломного проекта, как определение режимов резания, мощности, затрачиваемой на резание, расчеты прочности инструмента, приспособлений и других деталей машин.

Таблица 2. Основные, дополнительные и производные единицы физических величин.

| Величина | Единица |  | Обозначение рекомендуемых кратных и дольных единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  |
| Длина Масса Время Плоский угол Площадь Объем. вместимость Скорость (линейная) Ускорение Угловая скорость Частота вращения Плотность Вес Удельный вес Удельный объем | метр килограмм секунда радиан квадратный метр кубический метр метр в секунду метр на секунду в квадрате радиан в секунду секунда в минус первой степени килограмм на кубический метр ньютон ньютон на кубический кубический метр на килограмм | м кг с рад м2 м3 м/с м/с2 рад/с с-1 кг/м3 Н Н/м3 м3/кг | км; см; мм; мкм; нм г; мг; мкг; мс; мкс км2; см2; мм2 дм3; см3; мм3 — кН; МН кН/м3 |
| Момент инерции (динамический момент инерции) Момент инерции площади плоской фигуры, осевой Сила Момент силы, момент пары сил Давление Механическое напряжение Работа Мощность | килограмм-метр в квадрате метр в четвертой степени ньютон ньютон-метр паскаль паскаль джоуль ватт | кг-м2 м4 Н Н*м Па Па Дж Вт | мм4 МН; кН; мН; мкН. МН*м; кН*м; мН*м; мкН*м ГПа; МПа; кПа. МДж; кДж; мДж. ГВт; МВт; кВт; мВт. |

Стандартом временно разрешено использовать ряд единиц, не входящих в СИ (табл. 3).

ГОСТ 8.417 — 81* устанавливает ряд приставок для образования кратных и дольных единиц, с помощью которых можно пользоваться более крупными или более мелкими единицами. Приставки применяются только для системных единиц. Исключением является выражение единиц массы, где приставку применяют не к основной единице массы — килограмму, а к грамму, например, 1 Mr = 106 г. Если наименование единицы представляет собой произведение или частное единиц, то приставку, как правило, присоединяют соответственно к первому множителю или к числителю дроби, например мН-м; км/с. Ошибкой будет запись: Н-мм; м/мс.

Допускается применять приставку во втором множителе произведения или в знаменателе лишь в обоснованных случаях, когда такие единицы широко распространены, например вольт на сантиметр (В/см), ампер на квадратный миллиметр (А/мм2) и др.

При использовании табличных значений механических напряжений, выраженных во внесистемных единицах, следует воспользоваться соотношениями, приведенными в табл. 4.

| Таблица 3. Временно допускаемые к применению единицы физических величии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование величины |  | Единица величины |
| Масса Время Плоский угол Частота вращения Объем Температура |  | тонна центнер карат час минута градус минута секунда оборот оборот в секунду оборот в минуту литр градус Цельсия |
| Таблица 4. Соотношение некоторых внесистемных единиц с единицами СИ |  |  |
| Наименование величины | Единица | Перевод в единицы СИ |
| Cила, вес | килограмм-сила тонна-сила карат | 1 кгс=9,806б5 Н ≈10 Н 1 тс =9806,65 Н≈10 кН 1 кар =2•10-4 кг |
| Момент силы | килограмм-сила- метр тонна-сила-метр килограмм-сила-сантиметр | 1 кгс•м= 9,80665 Н • м ≈ 10 Н • м 1 тс •м = 9806,65 Н • м ≈ 10 кН • м 1 кгс•см =0,098065 Н • м ≈ 0,1 Н • м |
| Давление | килограмм-сила на квадратный сантиметр техническая атмосфера | 1 кгс/см2= 98066,5 Па ≈105 Па I ат = 98066,6 Па = 98 кПа |
| Механическое напряжение | килограмм-сила на квадратный миллиметр | lKгc/мм2 =9806650 Па≈10 МПа |
| Плоский угол | градус минута секунда | 1°= π/I 80 рад 1'=π/10800 рад 1"=π/б48000 рад |
| Мощность | лошадиная сила | 1 л. с. =0,736 кВт |

При использовании дипломником справочных материалов по режимам резания, расчетам норм времени и припусков, сортаментов материалов, прейскурантов и др. данные должны подтверждаться источником; при этом необходимо делать ссылки на использованную литературу с указанием страниц, номеров карт и таблиц. Приводить полное название использованной справочной и технической литературы в записке не обязательно достаточно в квадратных скобках указать страницу или номер таблицы, а также порядковый номер книги, под которым дипломник поместил ее в списке использованной литературы в конце записки. Этот прием значительно сокращает запись и облегчает труд дипломника.

Если в тексте в пределах одной фразы приводится ряд числовых значений различной величины, единица указывается только после последнего числа, например 15; 25, 40, 50 мм.

Все размещаемые в записке иллюстрации нумеруют арабскими цифрами, например рис. 1; рис. 2; рис. 3 и т. д. В тексте записки ссылки на иллюстрации заключают в круглые скобки: при повторном упоминании иллюстрации ссылка дается с сокращенным словом «смотри», например «см. рис. 5».

Листы пояснительной записки нумеруют арабскими цифрами. Их располагают в пределах рабочего поля страницы, сверху или снизу. Цифры должны быть отделены от текста пробелом в одну строку.

Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставят.

На второй странице приводится задание на дипломное проектирование (см. Приложение I), затем индивидуальный график выполнения дипломного проекта, содержание, карта нормоконтроля и далее идут листы записки в порядке, указанном в листе «содержание»; в конце записки помещается список использованной литературы.

Содержание записки разделяется на рубрики: разделы подразделы пункты . Разделы должны иметь порядковый номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой. Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждой раздела. Номера подразделов состоят из номера раздай подраздела, разделенных точкой. После номера подраздела также должна ставиться точка. Номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими соответствовать содержанию, их записывают в виде заголовков (в красную строку) буквами более крупного шрифта или подчеркивают. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок и начало текста не должны оказаться на разных страницах пояснительной записки.

Пример рубрикации

6. Экономическая часть

6.1 Определение заработной платы производственных рабочих

6.2 Определение заработной платы вспомогательных рабочих,  ИТР и ОП

6 3 Определение потребности основных материалов

6.4 Определение сметы цеховых расходов по элементам

6.4.1. Определение затрат на электроэнергию

6.4.2. Определение затрат на сжатый воздух

Страницу пояснительной записки « Содержание » снабжают основной надписью , как на рис. 1 а  , каждую страницу пояснительной записки снабжают основной надписью, как на рис. 1 б.

Рисунок 1 а.

| Изм. | Лист | № докум.. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разраб. |  |  |  |  |  | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1 б.

|  |  |  |  |  |  | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из м. | Лист | № докум.. | Подпись | Дата |  |  |

Содержащиеся в тексте пункта или подпункта перечисления требований, указаний, положений обозначают арабскими цифрами, например:1,2,3 и т. д.

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц (форм). Каждая таблица должна иметь заголовок. Кроме того, все таблицы должны быть пронумерованы в пределах всей пояснительной записки. Над правым верхним углом таблицы помещается надпись «Таблица» («Форма») с указанием порядкового номера, написанного арабскими цифрами. В верхней части таблице размещают: головку (Заголовок боковика), Заголовки граф и подзаголовки граф. На все таблицы должны быть ссылки в тексте пояснительной записки. Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, ее указывают в заголовке каждой графы. Если все параметры, размещенные в таблице, имеют только одну размерность, сокращенное обозначение единицы величины помещают в названии таблицы. Графа «№ п/п» в таблицу не включается. Повторяющийся в графах текст допускается заменять кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе ставится прочерк. При переносе таблицы на другой лист  в его правом верхнем углу пишут слово «Продолжение» и номер таблицы, например «Продолжение табл. 1.2».

1.3.2 Графическая часть

Графическую часть проекта выполняют на листах чертежной бумаги формата А1 (594 х 841 мм) в полном соответствии с действующими стандартами ЕСКД: ГОСТ 2.109-73 (СТ СЭВ 858-78, СТ СЭВ 1182-78, СТ СЭВ 4769-84). В дипломный проект входит следующий графический материал:

- Чертеж детали, для которой разрабатывается  технологический процесс. Он должен содержать технические требования на материал, допуски, твердость, шероховатость поверхности, маркировку и др. Конструкция детали должна быть отработана на технологичность.

- Чертеж  заготовки с указанием материала, размеров и допусков на них, с принятыми литейными или штамповочными уклонами и прочими техническими требованиями. Допускается совмещение (наложение) чертежа детали с чертежом заготовки.

- Чертеж специального измерительного инструмента или контрольного приспособления для одной операции межоперационного контроля (для калибров должна быть указана схема полей допусков).

- Чертеж приспособления с основными размерами и предельными отклонениями сопрягаемых деталей и спецификацией на основные детали.

- Чертежи (карты) операционных технологических эскизов по ГОСТ 3.1105 — 84 (на двух листах формата А1). Для деталей, требующих большого числа операций, например для режущего инструмента, допускается кроме операционных технологических эскизов и альбомов технологических операционных карт, предусмотренных ГОСТ 3.1418 — 82 и 3.1121 — 84, выполнять сводную технологическую карту механической обработки (ГОСТ 3.1107 — 81) на все операции с эскизами обработки и условным изображением опор зажимов, установочных устройств и мест приложения зажимных сил.

6. Чертеж планировки участка; график загрузки оборудования или другие технико-экономические показатели; циклограмма многостаночного обслуживания оборудования; схема централизованного удаления стружки с участка; вертикальный разрез цеха с указанием подъемно-транспортного оборудования.

Каждый лист графической части проекта должен иметь основную надпись (угловой штамп) с указанием номера листа и общего количества листов, входящих в проект, а при необходимости — спецификацию. При нанесении на чертежи надписей, спецификаций и технических требований дипломник должен руководствоваться основными положениями стандартов ЕСКД и ЕСТД.

Технические требования на чертеже помещают в такой последовательности: требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термической обработке; требования к качеству поверхностей, указания об их отделке, покрытии; размеры, предельные отклонения размеров, формы взаимного расположения поверхностей; другие требования к качеству изделий; условия и методы испытаний; указания о содержании маркировки; правила упаковки, транспортирования и хранения. Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый пункт записывают с новой строки. Заголовок «Технические требования» не пишется.

Спецификация выполняется на отдельных листах формата А 4.

Надписи и таблицы включают в чертеж в тех случаях, когда содержащиеся в них данные, указания и разъяснения невозможно или нецелесообразно выразить графически условными обозначениями. Текстовая часть располагается над основной надписью чертежа.

1.3.3. Технологическая документация

Технологическая документация оформляется на типографских бланках технологической документации в соответствии с ГОСТ 3.1404-86 и ГОСТ 3.1406-86. Эскизы в технологической документации выполняются аккуратно. На операционном эскизе деталь изображается в рабочем положении , в том виде который она имеет на данной операции. Обрабатываемые поверхности выделяются сплошной толстой линией в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Указываются полученные размеры с отклонениями, проставляется шероховатость на обработанной поверхности, условными знаками обозначаются установочные и зажимные элементы.

##### ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Преддипломная практика студентов проводится после окончания теоретического курса обучения и сдачи всех экзаменов, курсовых работ и проектов, предусмотренных учебным планом.

Целью преддипломной практики  является обобщение и совершенствование профессиональных знаний и умений студентов, их ознакомление с технологией производства, экономикой и организацией труда, сбор и подготовка материала к дипломному проекту в условиях конкретного производства.

Организация практики на всех ее этапах должна обеспечивать:

- последовательное расширение круга  формируемых у студентов  умений, практических навыков;

- целостность подготовки специалиста к выполнению основных трудовых функций;

- связь практики  с теоретическим обучением;

- участие студентов в работе по научно-техническому творчеству.

Базами преддипломной практики является  машиностроительные  заводы, оснащенные современной техникой, применяющие новейшие технологии, имеющие передовую и современную организацию труда, и на  которых подобраны темы дипломных проектов.

Места преддипломной практики – механический цех, отдел главного технолога, они определяются в зависимости от темы дипломного проекта, другие отделы и цехи изучаются  в процессе экскурсий.

Для создания оптимальных условий организации и проведения дипломного проектирования студентов важно обеспечить постоянство баз технологической и преддипломной практик.

Во время преддипломной практики студенты выполняют обязанности  помощников (дублеров) инженерно-технических работников соответствующих участков: дублер технолога, дублер мастера, дублер нормировщика, дублер конструктора и т.д.

Исходные данные для дипломного проектирования необходимо заимствовать из современной деятельности  цехов, отделов, участков предприятия, из организационно-технических мероприятий завода, тематики рационализаторов и изобретателей.

Руководителям преддипломной практики необходимо рекомендовать студентам перечень подразделений предприятия, где следует получить нужные для дипломного проектирования материалы: техническую документацию, чертеж заготовки, деталей, приспособлений инструментов, карты технологических процессов и т.д. Требуемые данные студенты могут получить в следующих отделах:

ОГТ (отдел главного технолога) – рабочие чертежи заготовок, чертежи приспособлений и инструментов, технологические карты.

ОГК (отдел главного конструктора) – рабочие чертежи деталей и чертежи сборочных единиц связанных с заданием дипломного проектирования.

ОТК (отдел технического контроля) – сведения об организации контроля качества продукции качества материалов, полуфабрикатов, комплектующих и оборудования.

ПЭО (планово-экономический отдел) – сведения о затратах на производство, нормативы затрат на материалы, электроэнергию, топливо и т.п.

Отчет о  преддипломной практике содержит материалы по изучению структуры и работы цехов и отделов предприятия,  а также материалы, связанные с темой дипломного проекта технологические процессы, характеристика оборудования, инструментов и технологической оснастки, себестоимость изготовления продукции, связанной с темой дипломного проектирования. В заключительный период преддипломной  практики руководитель от предприятия должен проверить отчет по практике студента и дать отзыв о практике, в котором дается характеристики по трудовой дисциплине, подготовленности, самостоятельности работы.

Проект приказа на предприятии о преддипломной практике разрабатывается на основании  договора между колледжем и предприятием о производственной практике и планом размещения студентов по рабочим местам.

В  период преддипломной практики студенты осваивают  в производственных условиях и должны

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выпускные квалификационные работы выполняются студентами на предприятиях или в классах дипломного проектирования колледжа в соответствии с графиком.

Для оказания помощи студентам при выполнении дипломного проекта приказом директора колледжа назначаются руководители дипломного проектирования (консультанты) из числа преподавателей специальных дисциплин или квалифицированных инженеров с производства.

Большую роль в качественном дипломном проектировании играет руководитель проекта – консультант. Своевременная и методически правильно проводимая  консультация предопределяет в значительной мере качество проработки материалов проекта студента, своевременный выход дипломников на защиту.

Основными обязанностями руководителя дипломного проектирования являются:

- Участие в определении тем дипломных проектов и разработка индивидуальных заданий на дипломный проект каждого студента;

- Составление перечня вопросов и материалов, которые студенту следует изучить и собрать во время преддипломной практики в соответствии с программой;

- Консультация учащихся по вопросам порядка и последовательности выполнения дипломного проекта, объёма и содержания пояснительной записки, расчётной графической и экономической части проекта в соответствии с инструкцией по дипломному проектированию;

- Помощь студентам в определении и распределении времени на выполнение отдельных частей проекта в целом;

- Консультация студентов по вопросам выбора варианта обработки, вида заготовки, оборудования, технологии производства, режимов резания, нормирования и т.д.;

- Оказание помощи студентам в подборе литературы, которой они должны пользоваться при выполнении дипломного проекта;

- Систематическая проверка и контроль выполненной студентами работы по частям в целом, при консультации руководитель проекта должен указывать студенту на его ошибки, разъяснять их ему, подсказывая правильные методы решения.

Руководитель проекта следит за тем, чтобы проект был разработан на современном уровне во всех своих частях. Графическая часть проекта должна быть выполнена в полном соответствии с требованиями ГОСТ. Для наглядности учёта выполненной работы по проектам ведётся с помощью общего календарного графика, вывешиваемого в кабинете дипломного проектирования, поэтому руководитель проекта еженедельно подает сведения о работе студентов зав. отделением и на кафедру.

После выполнения дипломного проекта руководитель проекта проверяет его, подписывает чертежи, титульный лист пояснительной записки, технологические карты, составляет отзыв о работе студента. Подписи руководителя проекта удостоверяют полное соответствие представленных материалов заданной теме проекта, правильность выполнения чертежей, согласованность материалов с общими принципиальными методами разработки и осуществления поставленных задач.

Выполненный дипломный проект, по требованию руководителя проекта, должен быть приведён в полный порядок: все чертежи должны быть окончательно обведены, пронумерованы и подписаны, сброшюрована и подписана пояснительная записка как автором, так и руководителем проекта, сделано оглавление и перечень используемой литературы.

В отзыве руководитель проекта указывает:

- Особенности дипломного проекта, его практическую ценность;

- Подробно указывает особенности представленного техпроцесса и его оснастки по сравнению с существующими на родственных предприятиях;

- Насколько использованы в проекте последние достижения науки и техники;

- Глубину экономических обоснований принятых в проекте решений;

- Практическую и теоретическую подготовку студента, проявленную самостоятельность при решении поставленных вопросов и его уменение пользовать технической литературой;

- В случае выполнения чертежей на низком техническом уровне, наличия ошибок в расчётах, слабого литературного и внешнего оформления пояснительной записки руководитель проекта отмечает всё в отзыве и учитывает эти недостатки при оценке. Оценка в отзыве выставляется: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3);

- Дипломный проект, выполненный не в полном объёме по заданию и с грубыми ошибками положительно не оценивается, такой проект не допускается на защиту;

- Отзыв о проекте в целом с указанием оценки и возможности присвоения студенту квалификации техника по специальности «Технология машиностроения»;

- Подпись, год и дату написания отзыва, место работы и должность консультанта.

Для большёй объективности дипломные проекты на рецензию посылаются без отзыва руководителей проектов.

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Выполненный проект вместе с отзывом руководителя дипломного проектирования сдается на кафедру в колледж для просмотра, после чего проект направляется на рецензирование. При наличии положительного отзыва и рецензии проект направляется на защиту перед Государственной аттестационной  комиссией (ГАК).

Рецензент просматривает чертежи и пояснительную записку дипломного проекта, отмечает недостатки, в присутствии дипломника , разбирает все замечания и при необходимости требует от него пояснений. По результатам просмотра и беседы рецензент дает письменный объективный анализ содержания и качества дипломного проекта — рецензию.

Рецензия должна обязательно включать: оценку степени соответствия выполненного дипломного проекта дипломному заданию (с учетом индивидуальных заданий, предусмотренных руководителем проекта при разработке отдельных разделов проекта); характеристику выполнения каждого раздела проекта, степени использования дипломником последних достижений науки, техники и производства; оценку качества выполнения графической части проекта и содержания пояснительной записки и соответствия их требованиям ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, Международной системе единиц физических величин; перечень достоинств дипломного проекта и его основных недостатков; отзыв о проекте в целом и его оценку (по пятибалльной системе).

Дипломник должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, чем за день до защиты проекта. Внесение исправлений и дополнений в дипломный проект после получения рецензии не допускается (все объяснения по замечаниям рецензента даются устно на заседании ГАК при защите проекта).

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Защита дипломных проектов начинается в сроки, предусмотренные учебными планами для данной специальности. Защита производится на открытом заседании ГАК. На каждом заседании проводится не более 10 защит. Желательно, чтобы в течение одного заседания ГАК происходила защита трех или четырех проектов, рецензируемых одним специалистом. Это дает возможность привлечения рецензентов к работе ГАК. Комплексные дипломные проекты, выполняемые несколькими дипломниками, защищаются всеми ее участниками обязательно в течение одного заседания ГАК. Защиту проектов, выполненных по заданию предприятия, целесообразно проводить непосредственно на предприятии с участием инженерно-технических работников и  рабочих этого предприятия.

На защиту Государственной аттестационной  комиссии представляются: выполненные проекты с письменными отзывами руководителей и рецензиями; зачетные книжки студентов и сводные ведомости успеваемости студентов за весь период обучения.

На доклад дипломнику отводится 20... 25 мин; в течение отведенного времени он должен кратко осветить содержание выполненной им работы с обоснованием принятых решений. В докладе дипломнику не следует перечислять все операции технологического процесса, а надо остановиться лишь на более прогрессивных и важных, представляющих интерес для производства или отличающих предложенный вариант от существующего на базовом заводе: выбор исходной заготовки, оборудования, инструмента, приспособлений, режимов резания, формы научной организации труда, организации рабочего места и планировки участка, а также экономической эффективности от их внедрения. В процессе доклада дипломник может пользоваться заранее написанным планом доклада и краткими тезисами.

После доклада и оглашения отзыва руководителя проекта и рецензии дипломник отвечает на замечания рецензента. Затем члены ГАК, а также присутствующие на защите преподаватели и представители предприятий  и других организаций предлагают дипломнику вопросы, относящиеся к теме данного проекта и имеющие достаточно важное значение. Общая продолжительность защиты, как правило, составляет 45 минут. Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГАК простым большинством голосов.

При оценки защиты дипломного проекта учитываются: качества выполненного проекта; степень самостоятельности работы дипломника и проявленная им инициатива; оформление проекта, качество расчётно-графических работ, связность изложения доклада и ответов на вопросы, умение излагать мысли, владение научно-технической терминологией по специальности; теоретическая и практическая подготовка по всем предметам, предусмотренным учебным планом; отзывы рецензента и руководителя проекта.

После закрытого совещания вновь открывается публичное заседание, на котором председатель ГАК оглашает результаты защиты, объявляет о присвоении квалификации и степени диплома.

ОШИБКИ И НЕДОСТАТКИ В ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ

В процессе работы над дипломным проектом дипломник может допустить ошибки, некоторые из которых ведут к переделке или повторному выполнению целых разделов проекта. Перечень наиболее распространенных ошибок и недостатков приводится ниже:

- Пояснительная записка выполняется без соблюдения требований ГОСТ 2.105 - 79* «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106 - 68* «Текстовые документы».

- Расчеты режимов резания и потребной мощности, прочностные расчеты деталей приспособлений и машин и другие выполняются без указаний единиц.

- В чертежах, особенно заимствованных с заводов и из технической литературы прежних лет издания, не соблюдены стандарты ЕСКД и ЕСДП.

- Технологические процессы содержат неправильное чередование технологических операций и применение лишних операций; в них недостаточно использованы современные высокопроизводительные методы обработки и оборудование (поточные и автоматические линии, агрегатные и многоинструментные станки, револьверные головки и т. п.), многоместные приспособления с применением пневматических, гидравлических и других быстродействующих зажимных устройств; неправильно выбраны технологические базы для механической обработки и отсутствует их условное изображение на эскизах обработки; нерационально и необоснованно выбраны оборудование (недостаточное использование мощности станка, кинематических возможностей, несоответствие технических параметров станка габаритным размерам заготовки).

- Не соблюдены стандарты ЕСТПП и ЕСТД, технологические процессы описаны на нестандартных операционных картах.

- Операции термических, электрофизических и химических процессов не содержат сведений о режимах обработки, применяемом оборудовании и достигаемых структурных и качественных изменениях в металле заготовки.

- Отсутствуют анализ и критические замечания по заводскому (действующему) варианту технологического процесса и нет указаний на причины, побудившие дипломника применить новый вариант технологического процесса.

- Для проектируемого специального измерительного инструмента нет соответствующих расчетов, схем расположения полей допусков, исполнительных размеров, маркировки и ДР-

- При проектировании приспособлений не соблюдается правило шести опорных точек, а также недостаточно используются нормализованные детали, сборочные единицы и конструкции.

- Отсутствуют проверочные расчёты инструментов и основных деталей приспособлений, а также недостаточно обоснован выбор материалов для их изготовления.

- На чертежах деталей, изделий, инструментов и приспособлений отсутствуют или имеются в недостаточном количестве необходимые виды, разрезы, сечения, основные габаритные, справные и посадочные размеры, которые должны выполняться а соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и ЕСДП.

- При назначении скорости резания по нормативным таблицам не учитываются поправочные коэффициенты на измененные условия резания, что ведет к ошибкам при определении норм выработки, потребного количества оборудования и производственных рабочих, площадей проектируемого участка и многих других показателей.

- При планировке оборудования на участке не учитываются действующие нормы определения расстояний между станками, элементами зданий и рядами станков (проездов); допускаются встречные потоки движения заготовок на участке. Многостаночное обслуживание применяется без необходимых расчетов времени и построения соответствующих циклограмм.

- В организационной части проекта вместо конкретных предложений по организации на участке инструментального хозяйства, транспортных средств, научной организации труда, мероприятий по охране труда и технике безопасности промышленной экологии дипломники формально переписывают из учебной и технической литературы общие правила и положения по этим вопросам.

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Утверждаю:

Зам. директора

______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _________________

# З  А  Д  А  Н  И  Е

на дипломное проектирование

специальность 151001 «Технология машиностроения»

## Студенту _____________________________________  группы___________________________

(фамилия, имя, отчество)

Тема проекта:___________________________________________________________________                              ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Годовой объем выпуска _________________   штук____________________________________

Тип производства ________________________________________________________________

Режим работы участка (две-три смены) _____________________________________________

3. Специальное задание___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Дата выдачи задания                                             Срок окончания работы

«____» __________ г.                                             «___» _____________ г.

### СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Графические документы ( 4-5 листов формата А1)

- Рабочий чертеж детали______________________________________________________

- Чертеж заготовки___________________________________________________________ __________________________________________________________________________

- Технологические эскизы в конструктивном исполнении на операции _______________ __________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________

- Чертеж контрольно-измерительной оснастки для ________________________________  __________________________________________________________________________

- Сборочный чертеж приспособления для операции_______________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

- Планировка участка_________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

- __________________________________________________________________________

#### ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Пояснительная записка (на листах формата А4)

## Содержание

Введение

  - Обоснование технических решений

    - Описание условий работы и анализа технологичности конструкции детали ( по ГОСТу 14.201-83)

    - Обоснование типа производства.

    - Анализ заводского технологического процесса.                                                       Характеристика изменяемых операций    (таблица).

    - Выбор заготовки, технико-экономическая оценка выбора метода изготовления заготовки.

    - Выбор баз.

    - Проектирование технологического маршрута обработки детали: последовательность обработки, выбор оборудования, выбор станочных приспособлений, выбор режущих инструментов, выбор вспомогательных инструментов. Заполнение маршрутной карты ( ГОСТ 3.1118-82)

    - Определение операционных припусков, допусков межоперационных размеров и размеров заготовки.

    - Определение расхода металла ( вычислить Ки.м. по ГОСТу 14.201-83 или Ки.з. – коэффициент использования заготовки).

    - Определение режимов резания, мощности, штучного и вспомогательного времени (привести пример для двух разнохарактерных операций по таблицам со ссылками на справочники).

    - Нормирование операций, дать обоснование принятых норм, норм времени для двух разнохарактерных операций.

    - Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ (производство серийное).

    - Оформление операционных карт (ГОСТ 3.1404-86), карт эскизов (ГОСТ 3.1105-84) и операционных карт технического контроля (ГОСТ 3.1502-85)

    - Выбор системы станочного приспособления и определение зоны рентабельности его применения. Описание конструкции и работы. Проверка на жесткость закрепления заготовки, проверочный расчет на  точность и прочность.

    - Описание конструкций и расчет контрольно-измерительной оснастки (инструмента, прибора, приспособления).

  - Организация работы участка

    - Определение годового приведенного объема выпуска деталей. Расчет количества деталей в партии.

    - Определение необходимого количества оборудования.

    - Решение вопросов многостаночного обслуживания. Составление циклограммы многостаночной работы.

    - Определение количества производственных рабочих.

    - Определение количества наладчиков.

    - Детальная разработка одного из ниже перечисленных пунктов:

- Организация материально-технического снабжения;

- Организация инструментального хозяйства;

- Организация ремонта обслуживания;

- Организация транспорта.

    - Организация техники безопасности (по ССБТ) и противопожарные мероприятия.

    - Мероприятия по охране окружающей среды (использовать систему стандартов в области охраны природы).

    - Расчет площадей и планировка участка.

    - Организация рабочего места станочника.

  - Технико-экономические расчеты.

    - Определение годового расхода и стоимости основных материалов.

    - Определение годового фонда заработной платы производственных рабочих.

    - Определение цеховой себестоимости детали.

  - Определение экономической эффективности технологического процесса.

    - Расчет себестоимости механической обработки по сравниваемым вариантам.

    - Расчет капитальных вложений по сравниваемым вариантам.

    - Расчет годового экономического эффекта, процентов роста производительности труда и снижения себестоимости.

    - Расчет эффективности инвестиций.

    - Технико-экономические показатели производства.

  - Литература

- Ведомость спецификаций.

Задание рассмотрено на заседании кафедры «Технология машиностроения» протокол № __________ от «___»______________________

Зав. кафедрой_____________________________________________

Руководитель дипломного проектирования___________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

О Т З Ы В

руководителя проекта о качестве дипломного проекта студента

(наименование среднего специального учебного заведения)

# Фамилия, И., О. студента _______________________________________________

Специальность ________________________________________________________

Наименование темы дипломного проекта___________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

* Давая заключение о качестве дипломного проекта, наряду с характеристикой качества графических работ, связности изложения и грамотности составления объяснительной записки, степени самостоятельности работы студента над проектом и проявленной им инициативы, следует охарактеризовать теоретическую и практическую подготовку студента, выявившуюся способность решать конкретные производственные и конструкторские задачи на базе последних достижений техники и  производства. Общая  оценка проекта даётся по пятибалльной системе.

Проект заслуживает___________________________________________________оценки

Место работы и должность руководителя проекта_____________________________________

Фамилия, И.О. __________________________________________________________________

Подпись _______________________

«____» _______________________ г.

с отзывом ознакомлен

студент ___________________________

## Зав. кафедрой  _______________

ПРИЛОЖЕНИЕ III                                                                        ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Зав. кафедрой                                                                                  Начальник учебного отдела

_______________________                                                          _________________________

«___» __________________                                                        «___» ____________________

### Р Е Ц Е Н З И Я

на дипломный проект

# Фамилия, И.О. студента______________________________________________

Специальность______________________________________________________

Тема дипломного проекта_____________________________________________

___________________________________________________________________

Рецензия должна содержать: а) заключение о степени соответствия выполненного дипломного проекта дипломному заданию; б) характеристику выполнения каждого раздела проекта и степени использования дипломником последних достижений науки, техники и производства; в) оценку качества выполнения графической части проекта и пояснительной записки и г) перечень положительных качеств проекта и его недостатков. Общая оценка проекта даётся по пятибалльной системе.

Проект заслуживает________________________________________________________ оценки

Место работы и должность руководителя проекта_____________________________________

Фамилия, И.О. ___________________________________________________________________

Подпись _______________________

«____» _______________________ г.

С рецензией ознакомлен студент ________________

Смоленский промышленно – экономический колледж

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

# Карта нормоконтроля

| № | Замечания | Примечания |
| --- | --- | --- |

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ V

Руководитель дипломного                                         «УТВЕРЖДАЮ»

проектирования                                                           зав. отделением:

______________________                                           ________________

«___» __________ 2003г.                                            «___» _______ 2003г.

## ГРАФИК

выполнения дипломного проекта

студента____________________________________

| № п/п | Содержание работы по Дипломному проекту | Объем работы В % |  |  | Сроки выполнения | Подпись Консультанта, Дата Выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | С нарастающим |  |  |  |
|  | ### I ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ### ЧАСТЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Описание детали. Анализ технологичности детали. Рабочий чертеж детали. | 3 | 3 |  | 15.04.2003 |  |
| 1.2 1.3 1.4 | ### Обоснование типа производства. Анализ заводского технологического процесса Выбор заготовки. | 1 | 4 |  | 18.04.2003 |  |
| 1.5 1.6 | ### Выбор баз Проектирование технологического маршрута обработки детали | 2 | 6 |  | 22.04.2003 |  |
| 1.7 | ### Выбор и обоснование выбора оборудования, режущих, вспомогательных, измерительных инструментов и станочных приспособлений. | 4 | 10 |  | 25.04.2003 |  |
| 1.8 | ### Определение припусков, допусков и размеров заготовки. Определение расхода материала. Чертеж заготовки. | 5 | 15 |  | 30.04.2003 |  |
| 1.9 1.10 | ### Определение режима резания, основного и вспомогательного времени, расчет программ обработки. #### Нормирование операций | 5 | 20 |  | 5.05.2003 |  |
| 1.11 | ### Выполнение технологических эскизов (2 листа формата А1) для разнохарактерных операций. | 25 |  | 45 | 12.05.2003 |  |
| 1.12 | ### Оформление технологических документов: МК, ОК, КК, КЭ. | 10 10 |  | 55 65 | 16.05.2003 |  |
|  | ### 2. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Расчет и выполнение сборочного чертежа станочного приспособления. |  |  |  | 20.05.2003 |  |
| 2.2 | ### Расчет и выполнение рабочего чертежа контрольно-измерительной оснастки или сборочного чертежа контрольного приспособления | 5 |  | 70 | 22.05.2003 |  |
|  | ### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКА. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА | 10 |  | 80 | 24.05.2003 |  |
|  | ### 4. ТЕХНИКЛ-ЭКОНОМИЧЕС-КИЕ РАСЧЕТЫ. 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИ-ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА | 10 |  | 90 | 29.05.2003 |  |
|  | 6. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИ-ТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ | 10 |  | 100 | 31.05.2003 |  |
|  | 7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ |  |  |  | 02-07. 06.2003 |  |
|  | 8. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА. |  |  |  | 07-14 06.2003 |  |

Подпись студента_____________________________________________

# СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Отделение __________________________группа___________________

Специальность: 151001 «Технология машиностроения»

(фамилия, имя и отчество студента)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# К дипломному проекту на тему:_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

### Дипломант________________________

(подпись)

### Руководитель проекта _____________

#### Консультант экономической части ________________

Дата «____» ______________ 200_г.

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

(Общие требования)

# специальность 1201 «Технология машиностроения»

Составитель: Ковалёва О.Н.. Зав. кафедрой

«Технология машиностроения»

Рецензент: Зверьков Г.Е. доктор технических

наук профессор СФМЭИ (ТУ)

2003

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

(Общие требования)

# специальность 1201 «Технология машиностроения»

Составитель: Ковалёва О.Н.. Зав. кафедрой

«Технология машиностроения»

Рецензент: Зверьков Г.Е. доктор технических

наук профессор СФМЭИ (ТУ)

Допущено учебным Советом ИПР СПО в качестве учебно–методического пособия для преподавателей и студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Содержание:

ПРЕДИСЛОВИЕ

I ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

  - Тематика дипломных проектов.

  - Содержание и объём дипломного проекта

  - Общие требования к оформлению дипломного проекта.

    - Пояснительная записка

    - Графическая часть.

    - Технологическая документация.

II. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

III. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

IV. ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

V. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

VI. ОШИБКИ И НЕДОСТАТКИ В ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ

VII. Литература

VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ

Литература:

I. Технология машиностроения

- Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения. М., 1986 г.

- Воробьёв Л.Н. Технология машиностроения и ремонт машин. М., 1981 г.

- Данилевский В.В. Технология машиностроения. М., 1984 г.

- Егоров М.Е. Технология машиностроения. М., 1986

- Кован В.М., Корсоков В.С. Основы технологии машиностроения. М., 1987 г.

- Мельников Н.Ф., Бристоль Б.Н. Технология машиностроения. М., 1987 г.

- Митрофанов С.П. Научная организация машиностроительного производства. М., 1986 г.

- Мовчин В.Н., Михайлов Г.М. Технология производства измерительных инструментов и приборов. М., 1980 г.

- Палей М.М. Технология производства металлорежущих инструментов. М., 1982 г.

- Попов С.А. Заточка и доводка режущего инструмента. М., 1981 г.

- Справочник металлиста . Под редакцией А.Н. Малова. Т 3. М., 1981 г.

- Справочник технолога – машиностроителя. Под редакцией А.Г. Косиловой Т. 1. М., 1982 г.

- Справочник технолога – машиностроителя. Под редакцией А.Н. Малова Т. 2. М., 1982 г.

II. Металлорежущие станки.

- Кучер А.М. Немые кинематические схемы металлорежущих станков. Л., 1987 г.

- Кучер А.М., Киватитский М.М. Металлорежущие станки. Л., 1982 г.

- Локтева С.Е. Станки с программным управлением. М., 1989 г.

- Металлорежущие станки с числовым программным управлением. М., 1982 г.

- Наладка и эксплуатация агрегатных станков и автоматических линий М., 1982 г.

- Ничков А.Г. Резьбонарезные станки. М., 1989 г.

- Номенклатурный каталог. М., 1982 г.

- Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. М., 1988 г.

III. Режимы резания и техническое нормирование.

- Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент. М., 1976 г.

- Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Вып. 1. М., 1982 г.

- Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Вып. 2. М., 1982 г.

- Нефёдов Н.А. Сборник примеров и задач по резанию металлов и режущему инструменту. М., 1984.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технологического нормирования работ. М., 1978 г.

- Справочник металлиста. Под редакцией А.Н. Малова, Т.3. М., 1987 г.

- Барановский Ю.В. Режимы резания металлов. М., 1972 г.

IV. Приспособление и автоматизация производства.

- Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. Л., 1985 г.

- Белоусов А.П. Автоматизация процессов в машиностроении. М., 1983 г.

- Белоусов А.П. Проектирование станочных приспособлений. М., 1980 г.

- Белоусов А.П. Основы автоматизации производства в машиностроении. М., 1982 г.

- Болотин Х.Л., Костромской Ф.П. Станочные приспособления. М., 1983 г.

- Кзницов В.С. Универсально – сборные приспособления в машиностроении. М., 1981 г.

- Серебреницкий П.П. Пособие для станочников. Л., 1988 г.

V. Режущий инструмент

- Алексеев Г.Н. Конструирование инструмента. М., 1987 г.

- Грановский Г.И. Фасонные резцы. М., 1986 г.

- Нефёдов Н.А. Сборник примеров и задач по резанию металлов и режущему инструменту. М., 1984.

- Семенченко И.И., Матюшин В.М. Проектирование металлорежущих инструментов., М., 1983 г.

- Справочник заточника. М., 1982 г.

VI. Допуски и измерительный инструмент.

- Козловский Н.С., Виноградов А.Н. Основы стандартизации, допуски, посодки и технические измерения. М., 1989 г.

- Мягков В.Д., Палей С.А. и др. Допуски и посадки. В 2-х частях. Л., 1983 г.

- Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М., 1989.

VII. Экономика, организация и планирование производства.

- Барташев Л.В. Справочник конструктора и технолога по технико – экономическим расчётам. М., 1987 г.

- Великанов К.М., Власов В.Ф. Экономика и организация производства в дипломных проектах. Л., 1987 г.

- Власов В.Ф., Демиденко Д.С. Практические занятия по курсу «Экономика машиностроения». М., 1980 г.

- Глаголева Л.А. Практикум по курсу «Организация, планирование и управление предприятием машиностроительной промышленности». М., 2001 г.

- Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов. М., 1976 г

- Единая система планово – предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий. М., 1977 г.

- Летенко В.А. Организация машиностроительного производства. М., 1982 г.

- Мамаев В.С. Основы проектирования машиностроительных заводов. М., 1984 г

- Организация, планирование и управление  машиностроительным предприятием. Под редакцией Летенко В.А. и Родионова Б. Н. М., 1989 г.

- Экономика, организация и управление машиностроительным предприятием. М., 1984 г.

VIII. Графическая часть

- Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. М., 1997 г.

- Боголюбов С.К., Воинов А.В. Черчение. М., 2000 г.

- Дружинин Н. С., Цылбов П.П. Выполнение чертежей по ЕСКД. М., 2000 г.

IX. Технологические и конструкторские классификаторы.

- Классификатор технологических операций в машиностроении и приборостроении. Часть 1. М., 1985 г.

- Классификатор технологических операций в машиностроении и приборостроении. Часть 2. М., 1985 г.

- Технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения. Часть 1. М., 1984 г.

- Технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения. Часть 2. М., 1984 г.