СОДЕРЖАНИЕ

стр.

АННОТАЦИЯ…………………………………..............................................................3

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….5

1 Исходная информация для проектирования……………………..……………….6

1.1 Базовая информация……………………..……………………………………….6

1.2 Руководящая информация……………………..……………………………...….6

1.3 Справочная информация……………………..……………………………….….6

2. Технологический раздел……………………..…………………………………....7

2.1Анализ технических требований на объект производства…………..………..7

2.2 Анализ технологичности конструкции детали……………………………..….8

2.2.1 Характеристика конструкции детали……………………..…………….8

2.2.2 Характеристика марки материала……………………..………………..11

2.2.3  Выбор заготовки……………………..…………………………………..13

2.2.4 Расчет припусков……………………..………………………………….14

2.2.5 Расчет КИМ……………………..……………………………………..….21

2.3 Определение типа производства……………………..……………………..….22

2.4 Анализ и выбор комплектов технологических баз………………………..….24

2.5 Разработка технологического процесса механической обработки детали....27

2.5.1 Маршрут обработки……………………..………………………………..27

2.5.2 Выбор оборудования……………………..……………………………….31

2.5.3 Выбор режущего инструмента……………………..…………………….36

2.5.4 Измерительный инструмент……………………..……………………….37

2.5.5 Расчет режимов резания……………………..………………..………….38

2.6Разработка технологической операции и фрагмента управляющей

программы………………………………………………………..……………..…….40

2.7  Нормирование технологического процесса……………………..…………….47

2.8 Технологические расчёты параметров участка цеха…………..……..…….….49

3 Конструкторский раздел:………………………………………………….……..…50

3.1 Разработка конструкции станочного приспособления………………..….51

3.2 Расчет конструкции станочного приспособления………………………...55

4 Раздел Безопасность жизнедеятельности:…………………….…………….…….59

4.1 Анализ возможных опасных, вредных факторов и ЧС при работе на

участке…………………………………………………………………………….59

4.2 Разработка мероприятий по снижению опасных и вредных факторов при работе на участке…………………………………………………………………64

4.3 Разработка мероприятий по снижению вредного воздействия техпроцесса на  участке на природу……………………………………………………..……68

5. Экономический раздел:……………………………………………………………78

5.1 Расчет себестоимости и определение цены продукции…………………….…78

5.2Построение графика безубыточности………………………………………..….99

Заключение…………………………………………………………..………………101

Список использованных источников…………………………….……………..102

Приложения А…………………………………………………………………….…104

Приложения Б………………………………………………………………….……106

АННОТАЦИЯ

Впроизводственномпроектепроведенадетальнаяразработкатехнологическогопроцессаизготовлениядетали«Кардан»сучетомособенностейконструкцииизделия,характерапроизводстваиеготехнологическихвозможностей.Такжеразработанаи приведенанаиболееоптимальная,смоейточки зрения,компоновкапроизводственногоучастка.Указаныпутиисредстваповышенияпроизводительноститехнологическогопроцесса,безотрываотреальныхвозможностейпроизводства. В«Конструкторском разделе»разработаноприспособление,позволяющиесократитьчислоустановокиприобеспечениинадежностизакрепленияиточностиизготовлениядетали.

Ворганизационно-экономическомразделерассмотренаорганизацияпроизводственногопроцессаирассчитаны технико-экономические показатели. Былиисследованывозможностидляснижениясебестоимостиизделияиповышениярентабельности продукции.Длячегоприведеносоответствующиеэкономическиеобоснования.

Вразделебезопасностьжизнедеятельностипроведенанализопасныхивредныхфакторовивозможныхчрезвычайныхситуаций,возникающихвпроцессепроизводства,разработанымерыпоснижениюихвоздействияначеловека,такжеприведенаэкологическаяхарактеристикатехпроцессаиразработанрядмероприятий,направленныхнаохрануокружающейсреды.

Проект содержит пояснительнуюзапискуна106листах, списокиспользованныхисточниковиз19наименования,приложениена21листе.Графическаячастьпроектасодержит9 листовформатаА1

ВВЕДЕНИЕ

Машиностроение является важнейшей отраслью, которая оказывает сильнейшие влияние на уровень развития всех других отраслей промышленности,сельского хозяйства, энергетики, транспорта и др.

Развитие данного производства требует качественного и своевременногонаучного и методически правильного разрешения вопросов, связанных с изготовлением и проектированием новой техники. Наукой решающей данные задачи является технология машиностроения.

Это наука об изготовлении машин требуемого качества и в заданные сроки при наименьших затратах живого и овеществленного труда, т.е. при наименьшей себестоимости.

Главной задачей в машиностроении является создание и внедрение новыхвысокопроизводительных, надежных машин, построенных на реализации новыхподходов и методов в технологии машиностроения. При проектировании и производстве новой техники нужно учитывать особенности взаимодействия агрегата и работающих с ним людей, которых следует защищать от многочисленныхопасных и вредных производственных факторов и возможных чрезвычайныхситуаций.

К важным задачам дальнейшего развития технологии машиностроенияотносятся:

1 Сокращение и замена ручного труда механизированным;

2 Совершенствование обработки на станках с ЧПУ;

3 Развитие комплексных автоматизированных систем;

4 Совершенствование технологических процессов сборочного производства;

5Совершенствование конструкции режущих инструментов и инструментальных материалов;

6 разработка новых технологий, повышающих эффективность механической

обработки и обеспечивающие снижение вредных воздействий на окружающую среду и т.д.

В данном производственном проекте была поставлена задача решить технологические и организационно-экономические проблемы возникающие при изготовлении деталей имеющих следующие особенности: особо ответственные, небольшие габариты, наличие множества внутренних полостей и отв., имеющих несложную форму и требующих точной обработки.

1 Исходные данные для проектирования

Исходными данными для проектирования являются:

1.1  Базовая информация.

1.2 Руководящая информация.

1.3  Справочная информация.

1.1 Базовая информация:

1) базовый технологический процесс изготовления детали «Кардан»;

2) рабочие чертежи деталей «Кардан»;

3) режим работы цеха- двусменный;

4) материал детали – сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-80.

1.2 Руководящая информация:

Стандарты ЕСКД; ЕСТПП; ЕСТД.

1.3 Справочная информация:

1) вид исходной заготовки - штамповка;

2) имеющееся в наличии оборудование;

3) нормативные данные по выбору заготовки, припусков, режимов резания, нормированию и т.д.,

4) справочная литература.

2 Технологический раздел

2. 1 Анализ технических требований на объект производства

Объектом производства является - деталь «Кардан». Она представляет собой деталь корпусного типа, которая изготавливается из конструкционной легированной стали 30ХГСА ГОСТ 4543-80. Такие марки сталей широко применяются в самолетостроении и для изготовления деталей машин и элементов конструкций сооружений.

Штурвал самолета очень ответственная деталь. Это он управляет машиной, и на земле и в воздухе, а чтобы он бесперебойно работал, для его крепежа применяется деталь «Кардан».

Несмотря на такую ответственность конструкция ее не очень сложная. Все поверхности доступны для обработки, где используем стандартный инструмент и универсальные станки, оснащенные универсально-наладочными приспособлениями и стандартным инструментом. Чтобы избежать увеличения расхода материала, для изготовления этой детали используем точную штамповку.

Безотказность детали «Кардан» оценивается до начала эксплуатациипо результатам лабораторных испытаний в ЦИЛе и длительных испытаний совместно со штурвалом самолёта.

Деталь «Кардан» должна быть в общеклиматическом исполнении «О», категорияразмещения 2, тип атмосферы IV по ГОСТ 15150-69. Деталь должен бытьпрочной и устойчивой в условиях внешних воздействующих факторов.

2.2 Анализ технологичности конструкции детали

2.2.1 Характеристика конструкции детали

Рисунок 1 – объект производства деталь «Кардан»

Несмотря на ответственность детали конструкция ее не очень сложная. Все поверхности доступны для обработки, где используем стандартный инструмент и универсальные станки, оснащенные универсально-наладочными приспособлениями и стандартным инструментом. Чтобы избежать увеличения расхода материала, для изготовления этой детали используем точную штамповку.

Под технологичностью конструкции понимают соответствие конструкции требованиям минимума трудоёмкости к материалоёмкости. Технологичность конструкции детали оценивают на двух уровнях – качественном и количественном.

Качественная оценка технологичности

Деталь можно считать технологичной, т.к. все поверхности детали доступны для обработки; имеются условные технологические базы, при этом возможно применение станков с ЧПУ. Все это уменьшает трудоёмкость и время на изготовление детали. В базовом технологическом процессе для обработки детали используются универсальные станках, не требует специальных станков и специального режущего инструмента. Деталь содержит достаточное количество унифицированных и стандартных элементов.

Количественная оценка технологичности

Для того, чтобы сделать анализ  технологичности конструкции детали определим коэффициенты: -коэффициент унификации конструктивных элементов детали; - коэффициент точности обработки детали; – коэффициент шероховатости поверхности.

Коэффициент унификации  конструктивных элементов Ку.э. определяется по формуле:

,                                                                                                    (1)

где Qу.э. – число унифицированных типоразмеров конструктивных элементов;

Qэ. – число типоразмеров конструктивных элементов в изделии.

=33 – число унифицированных элементов.

=42– число конструктивных элементов.

Коэффициент точности обработки  определяется по формуле:

,                                                                                                 (2)

где  - средний квалитет обработки изделия

1,2 – квалитеты обработки

n – количество размеров данного квалитета точности

Коэффициент шероховатости поверхности определяется

,                                                                                                                 (3)

где Бср – среднее числовое значение параметра шероховатости.

По выше приведенным расчетам видно, что деталь является технологичной, т.к. все поверхности доступны для обработки стандартным инструментом на универсальных и программных станках с использованием  универсального  оборудования оснащенного стандартным инструментом и легко переналаживаемой оснасткой. Нетехнологичными элементами являются отверстия и паз.

2.2.2 Характеристика марки материала

Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-80 относится к классу легированной конструкционной стали. Она была создана для нужд авиации, но благодаря отличным характеристикам быстро перешла в разряд популярных материалов в машиностроении. Нередко сталь 30хгса называют «хромансиль». Это название сплав получил благодаря содержащемся в нем легирующим элементам (хром, марганец и кремний), латинские названия которых в сокращении и составили слово «хромансиль». Аналогами хромансиля являются стали марок 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА и 35ХГСА.

Маркировка стали 30ХГСА включает число, находящееся на первом месте и показывающее выраженный в сотых долях процент содержания углерода. В данном случае он составляет 3%, то есть соответствует норме для класса среднелегированных сталей (до 2,5% - низколегированная, от 2,5 до 10% - среднелегированная, от 10% - высоколегированная). Литеры «Х», «Г» и «С» указывают на содержание в стали легирующих элементов – хрома, марганца и кремния. Так как после буквенных обозначений легирующих элементов нет чисел, значит их процентное содержание приблизительно равно 1%. Литера «А» на конце маркировки показывает, что сталь 30ХГСА относится к категории высококачественных сталей.

Химический состав стали 30хгса выглядит так: от 0,28 до 0,34% углерода, от 0,9 до 1,2% кремния, от 0,8 до 1,1% марганца, не более 0,3% никеля, не больше 0,025% серы, менее 0,025% фосфора, от 0,8 до 1,1% хрома и менее 0,3% меди.

Хром придает стали 30ХГСА прочность и делает ее устойчивой у коррозии. Марганец увеличивает сопротивление ударным нагрузкам, дополнительно усиливая прочность сплава, а также способствует износостойкости стали 30ХГСА. Добавление кремния необходимо для увеличения показателя ударной вязкости.

Легированная сталь 30ХГСА относится к разряду улучшаемых, то есть подвергается процедуре закалки при температуре от 550 до 660 °С. Это позволяет создавать не только высокопрочные авиационные, но и необходимые в машиностроении детали. Например, оси, валы, фланцы, лопатки компрессорных машин, различные сварные конструкции, крепежные детали, рычаги и многое другое.

Механические свойства легированной стали 30ХГСА:

Твердость отожженной или отпущенной стали НВ = 229 кг/мм

Изотермическая закалка при 880С в смеси калиевой и натриевой селитры при 280-310С.

Охлаждающая на воздухе:

І   950С, м отпуск 700С,вз. ;

ІІ   890С, м отпуск 230С,вз.

2.2.3  Выбор заготовки

Определение вида, формы и размеров заготовки является существенной технико-экономической задачей. Необоснованно большой припуск увеличивает расход металла, уменьшая коэффициент его использования, увеличивает трудоемкость детали. Малый припуск часто приводит к браку.

Один из передовых методов получения заготовки в машиностроении является метод горячей штамповки.

Сущность процесса горячей штамповки заключается в том, чтобы заготовку, нагретую до состояния пластичности, помещают в штамп и давлением или ударами заставляют заполнить рабочую полость штампа, имеющую форму изготавливаемой детали.

Детали, полученные горячей штамповкой, прочнее таких же,  по размерам, вырезанных из целой заготовки того же материала на металлорежущих станках. Это происходит потому, что волокна материала при горячей штамповке располагаются параллельно контуру детали, в то время, как при изготовлении на металлорежущих станках они перерезаются.

Рисунок 3 – Эскиз заготовки

2.2.4 Расчет припусков

Таблица 1 – Расчёт припусков табличным методом

| № п/п |  | Технологические операции и переходы обрабатываемых элементов поверхности | Припуск Zimin(мм) | Обоснование | Допуск i (мм) | Наименьшая операция р-р мм | Наибольшая операция р-р мм | Отрач. р-р с допуском (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18-0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заготовка | - | - | +0,6 --0,4 | 22,2 | 23,2 | 22,6+0,6-0,4 |
| 2 |  | Фрезерование черновое | 3,0 | [3,т.35, с.38] | 0, 2 | 19 | 19,2 | 19,2-0, 2 |
| 3 |  | Фрезерование чистовое | 1,0 | - | 0, 43 | 17,57 | 18 | 18-0,43 |
| 18-0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка |  | - | - | +0,6 -0,4 | 20,05 | 21,05 | 21,05+0,6 -0,4 |
| 2 |  | Черновое точение | 1,5 | [3,т.27 с.32] | 0, 3 | 18, 25 | 18,55 | 18,55-0, 3 |
| 3 |  | Чистовое точение | 0,25 | [3,т.27 с.34] | 0,27 | 17,73 | 18 | 18-0,27 |
| 24-0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заготовка | - | - | +0,6 -0,4 | 26,3 | 27,3 | 26,7+0,6 -0,4 |
| 2 |  | Черновое фрезерование | 3 | [3,т.27 с.32] | 0, 3 | 24, 5 | 24, 8 | 24,8-0, 3 |
| 3 |  | Чистовое фрезерование | 1 | - | 0,5 | 23,5 | 24 | 24-0,5 |
| R 16-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заготовка | - | - | +0,6 -0,4 | 17,5 | 18, 5 | 17,9+0,6 -0,4 |
| 2 |  | Черновое фрезерование | 1,5 | [3,т.27 с.34] | 0,2 | 15,8 | 16 | 16-0,2 |
| R12±0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заготовка | - | - | +0,6 -0,4 | 14 | 15 | 15+0,6 -0,4 |
| 2 |  | Черновое фрезерование | 1,5 | [3,т.27 с.34] | +0,2 -0,2 | 12,7 | 13,1 | 12,9+0,2 -0,2 |
| 3 |  | Чистовое фрезерование | 0,5 | [3,т.27 с.34] | +0,2 -0,2 | 11,8 | 12,2 | 12+0,2 -0,2 |
| 8-0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка |  | - | - | +0,6 -0,4 | 10,2 | 11,2 | 10,6+0,6 -0,4 |
| 2 |  | Фрезерование черновое | 0,5 | [3,т.27 с.34] | 0, 2 | 7,8 | 8 | 8 -0,2 |
| 3 |  | Фрезерование чистовое | 1,5 | - | 0, 2 | 9,5 | 9,7 | 9,7 -0,2 |
| 14,1±0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заготовка | - | - | +0,6 -0,4 | 18,4 | 19,4 | 18,8+0,6 -0,4 |
| 2 |  | Фрезерование черновое | 3,0 | [3,т.35 с.38] | 0, 2 | 15,2 | 15,4 | 15,3+0,1 -0,1 |
| 3 |  | Фрезерование чистовое | 1,0 | - | 0, 2 | 14 | 14,2 | 14,1+0,1 -0,1 |
| 12+0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заготовка | - | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Фрезерование черновое | - | [3,т.35 с.38] | 0, 3 | 10,7 | 11 | 10,7 +0,3 |
| 3 |  | Шлифование | 1,0 | - | 0, 11 | 12 | 12,11 | 12 +0,11 |
| 90-0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Заготовка | - | - | +0,9 -0,5 | 91,5 | 92,9 | 92+0,9 -0,5 |
| 2 |  | Фрезерование черновое | 1,5 | [3,т.35 с.38] | 0, 87 | 89,13 | 90 | 90 -0,87 |

Размер:18-0,43

В днб= 18

В днм= 18 – 0,43 = 17,57

В 1нм = 18 + 1= 19

В 1нб = 19 + 0,2 = 19,2

В знм = 19,2 + 3 =22,2

В знб= 22,2 + 1 = 23, 2

Размер: 18-0,27

В днб= 18

В днм= 18 – 0,27 = 17,73

В 1нм = 18 + 0,25 = 18,25

В 1нб = 18,25 + 0,3 = 18,55

В 3нм = 18,55 + 1,5 =20,05

В 3нб = 20,0 5 + 1 = 21,05

Размер: 8-0,2

В днб= 8

В днм= 8 – 0, 2 = 7, 8

В 1нм = 8 + 0,5 = 8,5

В 1нб = 8,5 + 0,2 = 8,7

В знм = 8,7 + 1,5 =10,2

В знб= 10,2 + 1 = 11,2

Размер: R16-0,2

В днб= 16

В днм= 16 – 0,2 = 15,8

В 3нм = 16 + 1,5 = 17,5

В 3нб = 17,5 + 1 = 18, 5

Размер: R12±0,2

В днб= 12+0,2=12,2

В днм= 12 – 0,2 = 11,8

В 1нм = 12,2 + 0,5 = 12,7

В 1нб = 12,7 + 0,4 = 13, 1

В 3нм = 13,1 + 1,5 = 14,6

В 3нб = 14,6 + 1 = 15, 6

Размер: 90-0,87

В днб= 90

В днм= 90 – 0, 87 = 89, 13

В 3нм = 90 + 1,5 =91,5

В 3нб = 91,5 + 1,4 = 92,9

Размер: 12+0,11

В днб= 12+0,11=12,11

В днм= 12

В 1нб = 12 - 1 = 11

В 1нм = 11 - 0,3 = 10,7

Размер: 24-0,5

В днб= 24

В днм= 24 – 0, 5 = 23, 5

В 1нм = 24 + 0,5 = 24,5

В 1нб = 24,5 + 0,3 = 24,8

В знм = 24,8 + 1,5 =26,3

В знб= 26,3 + 1 = 27,3

Размер: 14,1±0,1

В днб= 14,1+0,1=14,2

В днм= 14,1 – 0,1 = 14

В 1нм = 14,2 + 1 = 15,2

В 1нб = 15,2 + 0,2 = 15,4

В знм = 15,4 + 3 =18,4

В знб= 18,4 + 1 = 19,4

- Таблица 2 –Расчет припусков аналитическим методом  12-0,011

| № перехода | Технологическая операция и переходные обработки элементарной поверхности | Элементы припусков МКМ |  |  |  | Припуск Zmin(мм) | ДопускI min | Наименьшая операция размер (мм) | Наибольшая операция размер(мм) | Операция размер с допусками (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RZ-1 | TZ-1 | Ii-1 | Ey-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка | 80 | 150 | 894,43 | - | - | +06-0,4 | 15,5 | 16,5 | 15,9+0,6-0,4 |
| 2 | Черновое точение | 50 | 50 | 53,7 | 200 | 2,3 | 0,2 | 13 | 13,2 | 13,2-0,2 |
| 3 | Чистовое точение | 25 | 25 | 2,15 | 200 | 0,6 | 0,2 | 12,2 | 12,4 | 12,4-0, 2 |
| 4 | Шлифование | 5 | 15 | 0,04 | 50 | 0,2 | 0,011 | 11,989 | 12 | 12-0, 011 |

Для заготовки: RZi1=80мкм    Ti =150мкм                   10,с.186 т.12

Для чернового точения: RZi1=50мкм    Ti =50мкм     10, с.188 т.25

Для чистового точения: RZi1=25мкм    Ti =25мкм      10, с.188 т.25

Для шлифования:          RZi1=5мкм       Ti =15мкм    10,с.188 т.25

заг =√см2+ кор2-при обработке в патроне

см=400мкм                                                                  10,с.187 т.18

кор=800мкм                                                                 10,с.186 т.17

заг =√4002+ 8002 =894,43мкм

После мех.обработки

= загkу					3,стр.15

kу–коэффициент уточнения10,с.190 т.29

Ку = 0,06черновое точение 3с.19 т.18

Ку = 0,04 чистовое точение

Ку = 0,02 чистовое точение

чер. = 894,43х0,06 = 53,7мкм

чис. = 53,7х0,04 = 2,15мкм

шлиф. =2,15х0,02=0,04мкм

Еу характеризует отклонение положения конкретной поверхности детали вследствие погрешности выполнения базовой поверхности заготовок, неточности изготовления и износа опорных: элемента приспособления, нестабильности усилия закрепления.

(4)

где Ез - погрешность закрепления в приспособлении10,с. 42 т. 13

Е - погрешность базирования (установки)  детали в приспособлении

Е = 0мкм- при точении3,с. 45-49 т. 1

Ез = 200мкм- при точении

Е = 0мкм- при шлифовании

Ез = 50мкм- при шлифовании

Определяем припуск под обработку

При черновом точении

2 Zmin = 2(RZi1+Ti +  2 +Еу2) =2{(80+150)+  894,432+2002} =     =2,3 мм

При чистовом точении

2 Zmin = 2{(50+50)+ 53,72+2002}=0,6 мм

При шлифовании

2 Zmin = 2{(25+25)+ 2,152+502}=0,2 мм

Для шлифования

Вднм= Вднб-

Вднм=12-0,011=11,989 мм

Вднб=12мм

Для чистовой токарной обработки

В1нм= Вднб+Z

В1нб= В1нм+

В1нм=12+0,2=12,2мм

В1нб=12,2+0,2=12,4 мм

Для черновой токарной обработки

В2нм= В1днб+Z

В2нб= В2нм+

В2нм=12,4+0,6=13 мм

В2нб=13+0,2=13,2 мм

Для заготовки

Взнм= В2нб+Z

Взнб= Взнм+

Взнм=13,2+2,3=15,5 мм

Взнб=15,5+1=16,5 мм

2.2.5 Расчет КИМ

Основным показателем, характеризующим экономичность выбранного метода изготовления заготовки, является коэффициент использования материала (КИМ), выражающий отношение массы детали к массе заготовки.

КИМ – коэффициент использования материала

,                                                                                                           (5)

где mд. – масса детали;

mз. – масса заготовки.

mд = 0,1кг – по чертежу

mз= Vхp

Найдем вес детали, для этого разобьем ее на несколько фигур инайдем их объемы.

V=3,14х6х(1,8/2)2=15,3см3

V=1,88х0,8х1,2=1, 8см3

V=3,14х0,7х(2,2/2)2=2,6см3

V=0,57х0,5х0,57=0,16см3

V=[(3/2)2х3,14х2,4]:2=8,5см3

2.2 Определение типа производства

В соответствии с ГОСТ 14.004-83 в зависимости от широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска изделий, современное производство подразделяются на следующие типы: единичное; серийное; массовое. У каждого из этих типов, производственный и технологический процессыимеют свои характерные особенности, и каждому из них свойственна определенная форма организации работы.                                                                                                      [15, с. 25]

Единичное производство характеризуетсяширотой номенклатуры изготовляемых или ремонтируемых изделий. На предприятиях единичного производства количество выпускаемых изделий и размероперационных партий заготовок исчисляется штуками и десятками штук; используется универсальное точное оборудование, приспособление и инструмент;заготовки - простейшие с малой точностью и большими припусками; взаимозаменяемость деталей и узлов во многих случаях отсутствует; квалификация рабочих очень высокая; применяется опытно- статическое нормирование труда.

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большимобъемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых втечении продолжительного времени. Коэффициент закрепления операции в соответствии с ГОСТ 3.1108-84 для массового производства равен 1, т.е. на каждом рабочем месте закрепляется выполнение одной постоянно повторяющейсяоперации. При этом используется высокопроизводительное оборудование. Широко применяются автоматические линии и автоматизированные производственные системы, управляемые ЭВМ. Средняя квалификация рабочих в массовом производстве ниже, чем в единичном. Технические нормы тщательно рассчитываются и подвергаются экспериментальной проверке.

Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатуройизделий, изготовляемых или ремонтируемых периодически повторяющимисяпартиями и сравнительно большим объемом выпуска изделий. В зависимостиот количества изделий в партии или серии и значения коэффициента закрепления операции серийное производство разделяют на мелкосерийное (20< k3.0<40), среднесерийное (10< k3.0< 20) и крупносерийное (1< k3.0< 10).

2.4 Анализ и выбор комплектов технологических баз

Рисунок 3 – Эскиз детали «Кардан» с условными обозначениями поверхностей

005 операция Токарная

Приспособление: 2-х кулачковый пневматический патрон

База: наружная поверхность и торец

Деталь лишена четырех степеней свободы

010 операция Токарная

Приспособление: 3-х кулачковый пневматический патрон

База: цилиндрическая поверхность и торец

Деталь лишена пяти степеней свободы

015 операция Шлифовальная

Приспособление: центра

База: поверхность центровочного отверстия и торец

Деталь лишена пяти степеней свободы

020 операция Фрезерная

Приспособление: тиски пневматические

База: плоскость заготовки и торец

Деталь лишена четырех степеней свободы

025 операция Сверлильная

Приспособление: УСП  - кондуктор (крепление производится с помощью призм с упором в плоскость)

База: поверхность цилиндрическая Ø12 и плоскость заготовки

Деталь лишена пяти степеней свободы

030 операцииФрезерная

Приспособление: тиски пневматические

База: наружная цилиндрическая поверхность и торец

Деталь лишена четырех степеней свободы

035 операция Фрезерная

Приспособление: поворотный стол

База: плоскостью и отверстиеØ7Н7

Деталь лишена пяти степеней свободы

040 операция Фрезерная с ЧПУ

Приспособление: тиски пневматические

База: цилиндрическая поверхность и отверстиеØ7Н7

Деталь лишена шести степеней свободы

045 операция Токарная

Приспособление: 3-х кулачковый пневматический патрон

База: цилиндрическая поверхность и торец

Деталь лишена пяти степеней свободы

050 операция Шлифовальная

Приспособление: 3-х кулачковый пневматический патрон и разжимная оправка

База: наружная цилиндрическая поверхность

Деталь лишена четырех степеней свободы

055 операция Сверлильная

Приспособление: кондуктор

База: торец и отверстие Ø7Н7

Деталь лишена шести степеней свободы

2.5 Разработка технологического процесса механической обработки детали

2.5.1 Маршрут обработки

005 операция. Токарная с ЧПУ

Станок 16К20Ф3С5 с ЧПУ

Приспособление:  двух- кулачковый пневмопатрон.

Содержание:

- Установить заготовку в 2-х кулачковый патрон.

- Подрезать торец на 1,2мм

- Центровать торец на глубину 5мм

- Точить  13,2  мм на длину 60,50,3 мм.    Точить  18,8 мм на длину 50,3 мм

- Точить  10,5 мм на длину 20мм

6.    Точить  10,0 мм на длину 20мм

7.    Точить  12,4 мм на длину 60,50,3 мм

8. Точить  18,0 мм на длину 50,3 мм и снять фаску 1х45˚

9.    Снять 2-е фаски 0,5х45˚

10.    Точить канавку под резьбу. Снять фаску 1х45˚

010 операция. Токарная.

Станок: токарно - винтарезный 16К20

Приспособление:  трех- кулачковыйпневмопатрон.

Содержание:

1.   Подрезать торец в р-р 99мм (размер дан с учетом ложного  центра 5мм)

2.  Центровать торец на глубину 5мм

015 операция. Шлифовальная.

Станок: ВИА31

Приспособление: центра

Содержание:

1.  Шлифовать  12h6мм с подшлифовкой торца

020 операция. Фрезерная.

Станок:вертикально-фрезерный 6Р13

Приспособление: Тиски пневматические

1.  Фрезеровать р-р 21,1мм

2.  Фрезеровать р-р 20,6мм

Переустановить заготовку.

3.  Фрезеровать поверхность  в р-р 18,5мм

4. Фрезеровать р-р 18мм

Переустановить заготовку.

5.  Фрезеровать р-р 27,2мм

6.  Фрезеровать р-р 26,7мм

Переустановить заготовку.

7.  Фрезеровать р-р 24,5мм

8.  Фрезеровать р-р 24мм (

025 операция. Сверлильная.

Станок:вертикально-сверлильный 2Н125

Приспособление: УСП - кондуктор

Содержание:

1.   Сверлить отв. 6,8мм  на проход

2.   Сверлить отв. 2,5мм, выдерживая р-р 7мм

3. Развернуть отв.  7Н7 мм

030 операция. Фрезерная.

Станок:вертикально-фрезерный 6Р13

Приспособление: тиски пневматические

Содержание:

1. Фрезеровать паз, выдержав толщину ушек 2мм

035 операция. Фрезерная.

Станок:вертикально-фрезерный 6Р13

Приспособление: поворотный стол.

1. Фрезеровать радиус 12мм, выдержав р-р 12,9±0,2мм

2. Фрезеровать радиус 12мм окончательно

040 операция. Фрезерная с ЧПУ

Станок: фрезерный ГФ2171.С5 с ЧПУ

Приспособление: тиски пневматические

Содержание:

1. Фрезеровать паз, выдержав р-р  7,5мм

2. Фрезеровать паз 12Н11, выдержав р-р  10,8мм

3. Снять фаску по контуру снаружи детали

045 операция. Токарная.

Станок: токарно-винторезный  16К20

Приспособление: трех- кулачковый пневмопатрон.

Содержание:

1.Отрезать ложный центр, выдержав размер 90-0,87 мм

2. Снять фаску 1х45˚

3. Нарезать резьбу М10-6е.

050 операция. Шлифовальная.

Станок:  3П722

Приспособление: трех кулачковыйпневмопатрон и оправка.

Содержание:

1. Шлифовать паз 12Н11, выдерживая р-р 18мм от центра отв. 7Н7

055 операция. Сверлильная.

Станок 2Н125 вертикально-сверлильный

Приспособление: кондуктор

Содержание:

- Сверлить 2 отв. 2,0мм, выдерживая р-р 2,5мм; 4мм

055 операция. Контрольная.

Содержание: контролировать готовую деталь

2.5.2 Выбор оборудования

Выбор станочного оборудования является одной из важных задач при разработки технологического процесса механической обработки заготовки. От правильного его выбора зависит производительность изготовления детали, экономное использование производственных площадей, автоматизация и механизация ручного труда, потребления электроэнергия и в итоге себестоимость изделия.

Выбор модели станка, прежде всего, определяется  его возможностью обеспечить точность размеров и формы, а также качество поверхности изготовляемой детали. Если эти требования можно обеспечить обработкой на различных станках, определенную модель выбирают из следующих соображений:

- Соответствие основных размеров станка габаритам обрабатываемых деталей,  устанавливаемых  по принятой схеме обработки;

- Соответствие станка по производительности заданному масштабу

- производства;

- Возможность работы на оптимальных режимах резания;

- Соответствие станка по мощности;

- Возможность механизации и автоматизации выполняемой обработки;

- Наименьшая себестоимость обработки;

- Реальная возможность приобретения станка;

- Необходимость использования имеющихся станков.

Выбор станочного оборудования является одним из важнейших задач при разработке технологического процесса механической обработки заготовки, от правильного его выбора зависит производительность изготовления детали, экономическое использование производственных площадей, электроэнергии и в итоге себестоимости изделия.

## Фрезерный станок с ЧПУ ГФ-2171:

Станки с ЧПУ и МСИ (магазином смены инструмента) на 12 инструментов этой модели предназначен для обработки деталей сложной конфигурации из стали, чугуна, цветных и легких металлов, а также других материалов. 
   Наряду с фрезерными операциями на станке можно производить точное сверление, растачивание, зенкерование и развертывание отверстий. 
      Станок ГФ-2171.С5 оснащен трех-координатным устройством ЧПУ и электроприводами подач, что позволяет производить обработку сложных криволинейных поверхностей.

| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400 x 1600 |
| --- | --- |
| Наибольшая масса детали, устанавливаемой на столе станка (вместе с приспособлением), кг | 400 |
| Наибольшее перемещение стола, мм: |  |
| продольное (координата X) | 1010 |
| поперечное (координата Y) | 400 |
| вертикальное (установочное) | 430 |
| Перемещение ползуна (координата Z), мм | 260 |
| Скорость быстрого перемещения узлов по координатам: |  |
| X, Y, Z, мм/минуту | 7000 |
| Пределы подач по координатам: |  |
| X, Y, Z, мм/минуту | 3-7000 |
| Частота вращения шпинделя, мин -1 | 50-2500 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 11 |
| Количество инструментов в магазине, штук | 12 |
| Наибольший диаметр инструмента, мм | 250 |
| Конус шпинделя | 50 |
| Отклонение от круглости при контурном фрезеровании цилиндрической поверхности, мм | 0,05 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 15 |
| Количество одновременно управляемых координат: |  |
| при линейной интерполяции | 3 |
| при круговой интерполяции | 2 |
| при линейно-круговой интерполяции | 3 |
| Габаритные размеры станка, мм |  |
| длина | 3100 |
| ширина | 3135 |
| высота | 2850 |
| Масса станка, кг | 5700 |
| Класс точности | Н |
| Установленная мощность, кВт | 18 |

Токарно-винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3С5

Высота центров200 (мм)

Наибольший диаметр обработки 52 (мм) – прутка

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки 710-1000 (мм)

Пределы шагов нарезаемых метрических резьб0, 5 – 112 (мм)

Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту 12,50 – 2000

Число скоростей шпинделя 22

Подача суппорта: продольная  3-1200мм/мин

Мощность электродвигателя 11 (кВт)

Габаритные размеры: 2505Х3795Х1190 (мм)

Вес станка 2835 (кг)

Кругло-шлифовальный станок ВИА 31

Наибольший диаметр обрабатываемого прутка 100 (мм)

Наибольшая длина заготовки 400 (мм)

Наибольший диаметр шлифовального круга 160 (мм)

Высота центров над столом  80 (мм)

Наибольшее продольное перемещение стола  200 (мм)

Частота вращения шпинделя 100– 950 об/мин

Время одного оборота распределительного вала 2,7 – 302 сек

Число ступеней частот вращения 84

Мощность главного привода 10 (кВт)

Габаритные размеры: 1360Х1715Х1690 (мм)

Масса 1980 (кг)

Плоско-шлифовальный станок 3П722

Наибольший размер обработки заготовки 1600х320х400(мм)

Размеры рабочей поверхности стола 1600х320 (мм)

Масса обрабатываемой заготовки не более 1200 (кг)

Высота центров над столом  80 (мм)

Наибольшее перемещение стола и шлифовальной бабки:

продольное1900 (мм)

Частота вращения шпинделя шлиф.круга 1500 об/мин

Скорость продольного перемещения стола 3-45м/мин

Мощность главного привода 15 (кВт)

Габаритные размеры: 4780Х2130Х2360 (мм)

Масса 8900 (кг)

Вертикально-фрезерный станок 6Р13

Размеры рабочей поверхности стола 1600х400 (мм)

Перемещение гильзы со шпинделем 80(мм)

Наибольшее перемещение стола:

продольное1000 (мм)

поперечное300(мм)

вертикальное420(мм)

Частота вращения шпинделя 31,5-1600 об/мин

Число скоростей шпинделя 18

Число подач стола 18

Подача стола продольная и поперечная 25-1250мм/мин

вертикальная  8,3-416,6

Мощность главного привода 15 (кВт)

Габаритные размеры: 4780Х2130Х2360 (мм)

Масса 8900 (кг)

Вертикально-сверлильный станок 2Н125

Наибольший условный Ø сверления в стали 25мм

Размеры рабочей поверхности стола 450х400 (мм)

Наибольшее перемещение шпинделя 200(мм)

Наибольшее перемещение сверлильной головки:

вертикальное170(мм)

Частота вращения шпинделя 31,0-1400 об/мин

Число скоростей шпинделя 12

Число подач стола 9

Подача стола продольная и поперечная 25-1250мм/мин

вертикальная  8,3-416,6

Мощность главного привода 2,2 (кВт)

Габаритные размеры: 915Х785Х2350 (мм)

Масса 880 (кг)

2.5.3 Выбор режущего инструмента

  - Круг шлифовальный  250Х 10Э9А25-40 СМ3-СМ3 по ГОСТ 2224-83

  - Плашка  М10-6е; Р6М5 по  ГОСТ 9740-71

  - Развертка   7Н7 мм φ15˚; Р6М5 по ГОСТ 10878-73

  - Резец  канавочный фасонный  16х10; Т15К6 [11, с. 114 - 128]

  - Резец отрезной  16х10; Т15К6 по ГОСТ 18883-73

  - Резец подрезной 16х10; φ10˚; Т15К6 по ГОСТ 18883-73

  - Резец проходной  16х10; φ45˚; Т15К6 по ГОСТ 18868-73

  - Резец проходной  16х10; φ90˚; Т15К6 по ГОСТ 18880-73

  - Сверло 2,0мм; 2φ120˚; Р6М5 по ГОСТ 10902-73

  - Сверло 2,5мм 2φ120˚;  Р6М5 по ГОСТ 10902-73

  - Сверло 6,8мм; 2φ120˚;   Р6М5 по ГОСТ 10902-73

  - Сверло центровочное 3,15мм; 2φ120˚;  Р6М5 по ГОСТ 14952-75

  - Фреза дисковая трех сторонняя 100; Н7,5; Z20 Р6М5 по ГОСТ 6227-81

  - Фреза концевая  30мм; z4; Р6М5 по ГОСТ 17026-71[11, с.157]

  - Фреза концевая 8;  Z3 Р6М5 по ГОСТ 17026-71[11, с.158]

2.5.4 Измерительный инструмент

- Штангенциркуль ШЦ 1-125-0,1 ГОСТ 166-89

- Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93

- Угломер тип1 0˚- 90˚ ГОСТ 5378-88

- Калибр-скоба «ПР» «НЕ» 12h6 ГОСТ 18358-73

- Калибр-пробка «ПР» «НЕ»  Ø7Н7 ГОСТ 14808-69

- Шаблоны радиусные №2 ГОСТ 882-75

- Калибр-кольцо резьбовое «ПР» «НЕ»  М10-6е ГОСТ 519-77

- Калибр-пробка «ПР» «НЕ»  Ø12Н11 ГОСТ 14808-69

2.5.5 Расчет режимов резания

Таблица 3 – Режимы резания

| № операции | V м/мин | t мм | So мм/об. | Lpx мм | n об/мин | Nрез. кВт | То мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 005 операция Токарная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подрезать торец | 14,74 | 1,2 | 0,25 | 11,9 | 315 | 0,01 | 0,145 |
| 2. Центровать торец 3,15 мм на L5мм | 9,42 | 2, 5 | 0,08 | 7 | 315 | 0,014 | 0,196 |
| 3. Точить 12h6 мм в р-р 13,2мм | 15,6 | 1,15 | 0,3 | 64,5 | 315 | 0,21 | 0,683 |
| 4. Точить 18,8 мм на L5мм | 15,6 | 1, 5 | 0,3 | 9 | 315 | 0,21 | 0,0952 |
| 5. Точить 10,5 мм на L20мм | 15,6 | 0,95 | 0,3 | 24 | 315 | 0,19 | 0,254 |
| 6. Точить 10 мм на L20мм | 15,6 | 0,25 | 0,25 | 24 | 315 | 0,19 | 0,305 |
| 7. Точить 12h6 мм в р-р 12,4мм | 15,6 | 0,3 | 0,25 | 64,5 | 315 | 0,21 | 0,82 |
| 8. Точить 18 мм на L5мм | 15,6 | 0,5 | 0,25 | 9 | 315 | 0,21 | 0,114 |
| 9. Снять 2-е фаски 0,5х45˚ | 31,4 | 0,5 | 0,2 | 3,5 | 1000 | 0,005 | 0,035 |
| 10. Точить канавку 7,8 мм. Снять фаску 1х45˚ | 31,4 | 1, 0 | 0,2 | 7 | 1000 | 0,005 | 0,036 |
| 010 операция Токарная 1. Подрезать торец в р-р 99мм | 30,6 | 1,5 | 0,2 | 19,5 | 315 | 0, 1 | 0,3 |
| 2. Центровать торец 3,15 мм на L5мм | 3,11 | 2, 5 | 0,08 | 7 | 315 | 0,014 | 0,196 |
| 015 операция Шлифовальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Шлифовать 12h6 с подшлифовкой торца | 29,9 | 0,2 | 0,86 | 0,442 | 950 | 4,1 | 0,676 |
| 020 операция Фрезерная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фрезеровать р-р 21,1мм | 37,68 | 1,5 | 0,05 | 45 | 400 | 0,5 | 0,563 |
| 2. Фрезеровать р-р 20,6мм | 37,68 | 0,25 | 0,1 | 45 | 400 | 0,5 | 0,281 |
| 3. Фрезеровать р-р 18,5мм | 37,68 | 1,5 | 0,05 | 73 | 400 | 0,5 | 0,913 |
| 4. Фрезеровать р-р 18мм | 37,68 | 0,25 | 0,1 | 73 | 400 | 0,5 | 0,46 |
| 5. Фрезеровать р-р 27,2мм | 37,68 | 1,5 | 0,05 | 33 | 400 | 0,5 | 0,413 |
| 6. Фрезеровать р-р 26,7мм | 37,68 | 0,25 | 0,1 | 33 | 400 | 0,5 | 0,206 |
| 7. Фрезеровать р-р 24,5мм | 37,68 | 1,5 | 0,05 | 33 | 400 | 0,5 | 0,413 |
| 8. Фрезеровать р-р 24мм | 37,68 | 0,25 | 0,1 | 33 | 400 | 0,5 | 0,206 |
| 025операция Сверлильная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сверлить отв. 6,8мм | 21,98 | 3,4 | 0,16 | 30 | 1000 | 0,52 | 0,8 |
| 2. Развернуть отв. 7Н7мм | 4 | 0,1 | 0,35 | 35 | 160 | 0,048 | 0,625 |
| 030 операция Фрезерная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фрезеровать паз 10,1мм | 3,14 | 7 | 0,05 | 34 | 125 | 0,12 | 4,08 |
| 2. Фрезеровать р-р 8мм | 3,14 | 2 | 0,05 | 118 | 125 | 0,12 | 4,72 |
| 035 операция Фрезерная 1. Фрезеровать R12±0,2 за два прохода | 37,65 | 2 | 0,05 | 47,68 | 125 | 0,12 | 3,81 |
| 040операция Фрезерная с ЧПУ 1. Фрезеровать паз в р-р 7,5мм | 50,24 | 30 | 0,02 | 66 | 160 | 2,3 | 2,1 |
| 2. Фрезеровать паз в р-р 10,8мм за два прохода | 50,24 | 30 | 0,04 | 66 | 160 | 2,3 | 4,2 |
| 3. Фрезеровать фаски 0,5х45 по контуру | 50,24 | 30 | 0,04 | 66 | 166 | 2,3 | 1,4 |
| 045 операция Токарная 1. Обрезать ложный центр (2 прохода) | 17,74 | 2,5 | 0,25 | 11 | 315 | 0,01 | 0,28 |
| 2. Снять фаску 1х45˚ | 4,95 | 1 | 0,4 | 5 | 315 | 0,005 | 0,04 |
| 3. Нарезать резьбу | 2,512 |  | 0,1 | 10 | 80 | 0,008 | 1,25 |
| 050 операция Шлифовальная 1. Шлифовать паз в р-р 12Н11 | 15 | 0,25 | 0,04 | 34 | 950 | 0,04 | 0,75 |
| 055операция Сверлильная 1.Сверлить отв.2мм | 6,28 | 1 | 0,05 | 16,1 | 1000 | 1,87 | 0,32 |

2.6 Разработка технологической операции и фрагмента управляющей

программы

005 операция. Токарная. Станок 16К20Ф3С5 с ЧПУ

Приспособление:  двух- кулачковый пневмопатрон.

База: наружная поверхность и торец.

Деталь лишена четырех степеней свободы.

- Установить заготовку в 2-х кулачковыйпатрон.

- Подрезать торец на 1,2мм

|  | Резец токарный подрезной с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин из сплава Т15К6,20×16, 2102-1217 по ГОСТ 24996-81. H=20мм, f=20мм, L=125мм, L1 не более 32мм, угол в плане φ=45°. Режущая пластина 03114-090304 по ГОСТ 19052-80, опорная пластина 721-0903 по ГОСТ 19076-80. |
| --- | --- |

- Центровать торец на глубину 5мм

|  | Сверло центровочное ГОСТ 14952-75, 2317-0001, D=3,15мм, d=1мм, l=1,9мм, L=33,5мм. |
| --- | --- |

- Точить  13,2  мм на длину 60,50,3 мм

|  | Резец токарный проходной с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин из сплава Т15К6,2102-117116×16, по ГОСТ 29132-91. H1=16 мм, f=20мм, L=100мм, угол в плане φ=90°. |
| --- | --- |

- Точить  18,8 мм на длину 50,3 мм

|  | Резец токарный проходной с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин из сплава Т15К6,2102-117116×16, по ГОСТ 29132-91. H1=16 мм, f=20мм, L=100мм, угол в плане φ=90°. |
| --- | --- |

6.    Точить  10,5 мм на длину 20мм

|  | Резец токарный проходной с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин из сплава Т15К6,2102-117116×16, по ГОСТ 29132-91. H1=16 мм, f=20мм, L=100мм, угол в плане φ=90°. |
| --- | --- |

7.    Точить  10,0 мм на длину 20мм

|  | Резец токарный проходной для контурного точения с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин из сплава Т15К6, ГОСТ 20872-80, обозначение 2103-0671. 16х16, L=125мм, H=16мм, H1=19мм, b=20мм, угол в плане φ=93°. |
| --- | --- |

8.    Точить  12,4 мм на длину 60,50,3 мм

|  | Резец токарный проходной для контурного точения с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин из сплава Т15К6, ГОСТ 20872-80, обозначение 2103-0671. 16х16, L=125мм, H=16мм, H1=19мм, b=20мм, угол в плане φ=93°. |
| --- | --- |

9.    Точить  18,0 мм на длину 50,3 мм и снять фаску 1х45˚

|  | Резец токарный проходной для контурного точения с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин из сплава Т15К6, ГОСТ 20872-80, обозначение 2103-0671. 16х16, L=125мм, H=16мм, H1=19мм, b=20мм, угол в плане φ=93°. |
| --- | --- |

10.    Снять 2-е фаски 0,5х45˚

|  | Резец токарный проходной для контурного точения с механическим креплением многогранных твердосплавных пластин из сплава Т15К6, ГОСТ 20872-80, обозначение 2103-0671. 16х16, L=125мм, H=16мм, H1=19мм, b=20мм, угол в плане φ=93°. |
| --- | --- |

11.    Точить канавку под резьбу. Снять фаску 1х45˚

|  | Резец токарный для обработки наружных канавок 035-2126-1801 ОСТ 2И10-8-84, c пластинками из твердого сплава ВК8, 20×20, h1=20мм, l=125мм, f=25мм, m=23мм. Заготовка для режущих пластин по ГОСТ 25416-82. |
| --- | --- |

Управляющую программу разрабатываем для обработки поверхностей на операции 005 Токарная с ЧПУ.

Выбираем систему координат детали с центром в точке 0д. Исходя из того, что технологическими базами являются нижняя плоскость детали и два перпендикулярных ей отверстия, то центр системы координат выбираем на пересечении оси отверстия инижней плоскости детали. Оси системы координат направляем параллельно наружным плоскостям заготовки, направление осей выбираем таким образом, чтобы они совпадали с направлением координатных осей станка. Системы координат детали и станка представлены на рисунке.

Рисунок 4 Система координат детали и станка

Назначаем начало движения инструмента (ноль программы) в точке с координатами ХНИ = 120; YНИ = 0; ZНИ = 20.

Данные по технологическим переходам обработки (последовательность выполнения переходов, расположение опорных точек, режимы обработки и номер инструмента), необходимые для составления управляющей программы приведен на картах эскизов наладок операций на листах графической части проекта.

- Подрезка торца

| N1 | G54 | Смещение нулевой точки |
| --- | --- | --- |
| N2 | G92 S2000 | Ограничение скорости вращения |
| N3 | G14 Н0 | Подход к точке смены инструмента |
| N4 | G96 S315 F0.25 T1 M4 | Скорость резания, +технология, резец, вращение шпинделя по часовой |
| N5 | G0 X16 Z3 M8 | Быстрое позиционирование, вкл. СОЖ |
| N6 | G82 D0,6 | Цикл поперечной обдирки |
| N7 | G1 X-1 Z1,2 | Рабочий ход |
| N8 | G1 X-1 Z0 | Рабочий ход |
| N9 | G1 X-15.9Z0 | Рабочий ход |
| N10 | G80 | Конец цикла |

- Сверление центрового отверстия

| N11G14Н0 M9 | Подход к точке смены инструмента, выкл.СОЖ |
| --- | --- |
| N12G97 S315 F0.08 T8 M3 | Скорость вращения, технология, резец, вращение шпинделя против часовой |
| N13G0 X0 Z2 M8 | Быстрое позиционирование, вкл. СОЖ |
| N14G84 ZA-5 U0.5 | Цикл сверления на глубину 5мм. |
| N15G14 H0M9 | Подход к точке смены инструмента, выкл.СОЖ |

- Черновое точение

| N16 G96 S315 F0.3 T3 M4 | Скорость резания, +технология, резец, вращение шпинделя по часовой |
| --- | --- |
| N17 G0 X17 Z0 M8 | Быстрое позиционирование, вкл. СОЖ |
| N18 G81 D1.15 AK0.8 | Цикл продольной обдирки (черновая). Остаточный припуск параллельный (по Х,по Z) –AK0.8, глубина резания 1,15 мм |
| N19 G1 X10 Z-0 | Рабочий ход |
| N20 G1 X10 Z-20 | Рабочий ход |
| N21 G1 X12 Z-20.5 | Рабочий ход |
| N22 G1 X12 Z-60.5 | Рабочий ход |
| N23 G1 X15.9 Z-60.5 | Рабочий ход |
| N24 G80 | Конец цикла |
| N25 G0 X22 Z-59.5 | Быстрое позиционирование |
| N26 G81 D1.15 AK0.8 | Цикл продольной обдирки (черновая). Остаточный припуск параллельный (по Х,по Z) –AK0.8, глубина резания 1,15 мм |
| N27 G1 X18 Z-60.5 | Рабочий ход |
| N28 G1 X18 Z-61 | Рабочий ход |
| N29 G1 X22 Z-63 | Рабочий ход |
| N30 G80 | Конец цикла |
| N31 G14 H0 M9 | Подход к точке смены инструмента, выкл.СОЖ |

- Чистовое точение

| N32 | G96 S600 F0.1 T4 M4 | Скорость резания, +технология, резец, вращение шпинделя по часовой |
| --- | --- | --- |
| N33 | G0 X13 Z0 M8 | Быстрое позиционирование, вкл. СОЖ |
| N34 | G81 D0.6 AK0.2 | Цикл продольной обдирки (чистовая). Остаточный припуск параллельный (по Х,по Z) –AK0.2, глубина резания 0,6 мм |
| N35 | G23 N19 N22 | Повтор рабочего хода с 19 по 22 кадра |
| N36 | G80 | Конец цикла |
| N37 | G0 X20 Z-59.5 | Быстрое позиционирование |
| N38 | G81 X0.6 AK-0.2 | Цикл продольной обдирки (чистовая) Остаточный припуск параллельный (по Х,по Z) –AK0.2, глубина резания 0,6 мм |
| N39 | G23 N27 N29 | Повтор рабочего хода с 27 по 29 кадр |
| N40 | G80 | Конец цикла |
| N41 | G14 H0 M9 | Подход к точке смены инструмента, выкл.СОЖ |

- Точение канавки  и снятие фаски под резьбу

| N42 | G96 S1000 F0.2 T5 M4 | Скорость резания, +технология, резец, вращение шпинделя по часовой |
| --- | --- | --- |
| N43 | G0 X13 Z-20 M8 | Быстрое позиционирование, вкл. СОЖ |
| N44 | G1 X9 Z-20 | Рабочий ход |
| N45 | G0 X13 Z-20 | Быстрое позиционирование |
| N46 | G14 H0 M9 | Подход к точке смены инструмента, выкл.СОЖ |
| N47 | M30 | Конец программы |

2.7 Нормирование технологического процесса

005 операция. Токарная

- Основное время

To2=0,196мин; To3=0,683мин; To4=0,1мин; To5=0,82мин; To6=0,114мин; To7=0,254мин; To8=0,305мин; To9=0,035мин; T10=0,036мин

To=0,145+0,196+0,683+0,1+0,82+0,114+0,254+0,305+0,035+0,036+ =2,688 мин

- Вспомогательное время

I  Тв1=0,2 мин – на установку и снятие детали		4,с.31

Тв2=0,19 мин – на закрепление и открепление		4, с.58

Тв3=0,04 мин – на управление станком			4, с.78

Тв4=0,12 мин – на контрольное измерение	4 с.152

Тв=0,2+0,19+0,04+0,12=0,55 мин

II- IХ

Тв2=0,12 мин – на контрольное измерение

Тв3=0,04 мин – на управление станком

Тв=0,12+1,04=1,16мин

Х Тв1=0,2 мин – на установку и снятие детали

Тв2=0,19 мин – на закрепление и открепление

Тв3=0,04 мин – на управление станком

Тв4=0,12 мин – на контрольное измерение

Тв=0,2+0,19+0,04+0,12=0,55 мин

Tв=(0,16х8)+(0,55х2)= 2,38 мин

- Оперативное время.

Топ.=То+Тв=3,134+2,38=5,514 мин

- Время на обслуживание и отдых

Тоб =9% от Топ.=0,095,514=0,49 мин

- Штучное время

Тшт= Топ. + Тоб =5,514+0,49=6,004 мин

Таблица 4 – Нормы времени

| № операции | То, мин | Тв, мин | Топ, мин | Тобс, мин | Тшт, мин | Тпз, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010Токарная | 0,496 | 0,71 | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 30 |
| 015Шлифовальная | 0,676 | 0,55 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 17 |
| 020Фрезерная | 3,5 | 2,74 | 6,24 | 0,624 | 6,864 | 21,5 |
| 025Сверлильная | 2,05 | 1,24 | 2,18 | 0,218 | 2,398 | 17 |
| 030Фрезерная | 8,8 | 1,18 | 9,98 | 0,998 | 10,9 | 21,5 |
| 035Фрезерная | 7,6 | 1,18 | 8,78 | 0,88 | 9,66 | 21,5 |
| 040Фрезерная с ЧПУ | 6,3 | 1,18 | 7,48 | 0,75 | 8,23 | 21,5 |
| 045Токарная | 1,6 | 1,22 | 2,82 | 0,3 | 3,12 | 30 |
| 050Шлифовальная | 0,75 | 0,55 | 1,3 | 0,13 | 1,43 | 17 |
| 055Сверлильная | 0,32 | 0,54 | 0,86 | 0,09 | 0,95 | 17 |

2.8 Технологические расчёты параметров участка цеха

Металлорежущее оборудование в механических цехах машиностроительных заводов располагается:

1. по группам оборудования в единичном и мелкосерийном производстве

2. по технологическому принципу образуя предметно-замкнутые участки и автоматизированные линии.

При расположении станков необходимо добиться лучшего использования площади. Наиболее часто большинство станков располагается вдоль пролета. Производственная площадь, занимаемая отдельной единицей оборудования определяется в соответствии с паспортными данными.

Коэффициент учета дополнительной площади по всему периметру зоны для обеспечения разрыва между станками, в соответствии с нормами техники безопасности и площадь, которая включает проезды, проходы.

Эффективность использования производственной площади оценивается показателями удельная площадь на 1 станок.

Soб = 500 (м2)

Sуд = Soб/∑Cnp = 500/11 = 45,5 (м2)

По нормативам проектных организаций и справочным данным.

Станки	Syд на станок.

Для мелких              10-12м2

Для средних	15-25м2

Для крупных	                30-45м2

Для особо крупных     50-100м2

3 Конструкторский раздел

3.1 Разработка конструкции станочного приспособления

Главной задачей данного раздела диплома является разработка приспособления или комплекса устройств выполняющих ряд задач:

1) Надежное крепление инструмента

2) Высокая точность позиционирования

3) Быстрая переналадка и снижения числа установов

4) Небольшие габариты и масса

5) Хорошее соотношение цена/качество

6) Доступность оборудования

7) Возможность применения на других операциях

В данном разделе будет проектироваться приспособление для 025операции по следующим причинам:

1) На операции 025 обрабатываются радиальные отверстия, оси которых конструктивно лежат перпендикулярно друг другу, кроме того отверстия имеют разный диаметр, поэтому конструкция приспособления должна обеспечивать доступ ко всем поверхностям для обработки

3) Для остальных операций используется стандартно-типовая оснастка с пневматическим  приводом - патроны, тиски, и их выбор и расчет является типовым и не требует специальных решений.

Поэтому разработку приспособления будем проводить для операции 025 сверлильной.

Тип производства – среднесерийное, поэтому рекомендуется использовать систему универсально-сборочной оснастки УСПО в комплексе с универсально-безналадочными приспособлениями УБП типа поворотный стол. Универсально-сборной и переналаживаемой оснастки - УСПО имеет следующие основные особенности:

1) единство установочных параметров и присоединительных размеров;

2) ограниченные номенклатура и типоразмеры деталей и сборочных единиц при сохранении широкой универсальности, что позволяет быстро агрегатировать приспособления различного технического назначения для условий серийного производства;

3) повышенный уровень механизации за счет применения механизированных сборочных единиц и автономных средств механизации (например, гидроприводы, пневмозажимы, наклонные стойки и поворотно-глобусные столы, гидроаппаратура, аккумуляторные устройства и др.)

4) отказ от традиционных Т- и П-образных пазов с их заменой системой точно координированных цилиндрических и резьбовых отверстий, что позволяет повысить жесткость базовых плит без увеличения их металлоемкости.

Представленное станочное приспособление состоит из нормализованных станочных элементов, несложно в изготовлении и надежно в работе; предназначено для базирования детали Кардан на операции сверления радиальных отверстий.

Данное приспособление относится к универсальным сборочным станочным приспособлениям, компонуемых из нормализованных обратимых деталей и узлов.

Данное приспособление имеет свое преимущество - возможность его использования для обработки различных типовых деталей небольшого диаметра на других операциях.

Способ базирования заготовки

Для получения радиального отверстия Ø7 деталь устанавливается цилиндрической поверхностью Ø12 (поверхность предварительно обработанная).

Рисунок 5 – Теоретическая схема базирования.

Заготовка базируется тремя установочными базами: обработанной цилиндрической поверхностью Ø12 (1), буртиком (2), плоской поверхностью (3). При этом заготовка лишается 6-ти степеней свободы.

За главную базу можно выбрать цилиндрическую поверхность (1), при этом деталь лишается 4-х степеней свободы. Пятой степени свободы деталь при базировании детали до упора поверхностью (2). Шестой степени свободы деталь лишается при базировании плоской поверхностью (3).

Разработка принципиальной схемы базирования

При установке детали на опорную призму и фиксации детали опорной призмой определяется положение центра детали. Упор в буртик определяет положение

центра радиального конического отверстия по отношению к торцу детали.

Последовательность разработки принципиальной схемы следующая:

- Изображаем контуры заготовки соответствующие контурам заготовки на данную операцию в 2-х видах.

- Схематично изображаем инструмент в крайнем положении.

- Реализуем схему базирования и схему закрепления заготовки.

- Показываем корпус приспособления.

Установ А

Рисунок 6 – Теоретическая схема базирования.

Установ Б

Рисунок 7 – Теоретическая схема базирования

Установочные элементы приспособления

В качестве установочных элементов приспособления используются нормализованные установочные элементы.

Основными установочными элементами приспособления являются две опорные призмы с углом α=90°, на которые устанавливается и фиксируется деталь цилиндрической предварительно обработанной поверхностью Ø12 Ra3,2 и упирается буртиком вала в упор с целью ограничения перемещения детали при сверлении отверстий. Установочные поверхности опорных призм должны обрабатываться  Ra0,63 и изготавливаться из материала сталь 20 (по ГОСТ 1050-88). Термообработка – цементация на глубину h 0,8…1,2 и закалка HRC 50…55.

Поверхность контакта упора обрабатывается до Ra 0,63. Упор изготавливается из материала сталь 20 ГОСТ 1050-88. Термообработка – цементация на глубину h 0,8…1,2 и закалка HRC 50…55.

Рисунок 8 – Опорная призма

Описание конструкции и принцип работы приспособления

Деталь устанавливают цилиндрической поверхностью на опорную призму (10) и подают до упора в буртик, фиксируют нижнюю плоскость детали подводимым упором (14).

Принцип работы приспособления состоит в следующем: из сети по воздуховодам подается воздух, который поступает в бесштоковую полость цилиндра (3). Под действием воздуха корпус цилиндра (1) перемещается вниз, тянет за собой скалки (11) и (12) на которых установлена планка (13) с закрепленной на ней опорной призмой (10) и перемещает её в низ и закрепляет деталь.

После сверления отверстия воздух через обратный клапан стравливается из бесштоковой полости цилиндра, в результате чего давление в полости падает и под действием сил растяжения пружины (25) перемещают скалки вверх, на которых установлена планка с призмой, освобождая деталь.

3.2 Расчет конструкции станочного приспособления

При проектировании станочного приспособления необходимо уделить особое внимание выбору зажимных устройств. Сила зажима должна обеспечивать надежное закрепление заготовок в приспособлении и не допускать сдвига, поворота или вибраций заготовки при обработке.

Зажимное устройство и тип привода

В качестве силового механизма в приспособлении используется пневматическое бесштоковое зажимное устройство. Передача усилия Q осуществляется перемещением планки с установленной на ней призмой.

Расчет коэффициента надежности закрепления

К=К0·К1 ·К2 ·К3·К4·К5·К6

где     К0 - гарантированный коэффициент запаса;

K1- коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки (для черновой обработки – 1,2);

К2 - коэффициент, учитывающий увеличения сил резания отпрогрессирующего затупления инструмента;

К3 - коэффициент, учитывающий изменение сил резания при обработкепрерывистых поверхностей;

К4 - коэффициент,   учитывающий непостоянство сил при зацеплении;

К5 - коэффициент, учитывающий непостоянство сил зажимных с устройств с ручным приводом;

К6 - коэффициент, учитывающий неопределенность мест контакта детали с установочными элементами, имеющими большую установочную поверхность. Для установочного элемента с большой площадью.

К0=1,5

К1=1,2

К2=1,1

К3 =1,0

К4=1,0

К5 =1,0

К6=1,0

К=К0·К1 ·К2 ·К3·К4·К5·К6=1,5·1,2·1,1·1,0·1,0·1,0·1,0=1,98

Ро·К=1212·1,98=2399,76Н

Расчет сил зажима

Рисунок 9 – Расчетная схема базирования детали втулка на сверлильной операции.

Смещающее воздействие на заготовку при обработке оказывает осевая сила Ро, котораяпытается «оторвать» деталь от опорных точек и повернуть вокруг точкиО, противодействуют этому силы трения возникающие на поверхности контакта детали  с установочными и зажимными элементами приспособления.

Пренебрегая силами трения, реакцией опоры N, составляем уравнение сил с учетом коэффициента запаса:

Q=K∙Ро∙l, для  расчета выбираем наибольшее расстояние l=44мм=4,4см.

Q=121,2·1,98∙4,4=1055,9 кгс

Определение параметров силового механизма

Определяем диаметр цилиндра.

Dц=Pи+qπ∙p∙η=1055,9+2∙103,14∙4∙0,9=9,76см=97,6мм

где Dц – внутренний диаметр цилиндра, см,

p – давление воздуха р = 4кгс/см2,

q– сопротивление возвратной пружины  в конце рабочего ходаq=10кг

η≈0,85÷0,9 – к.п.д. цилиндра, учитывающий потери на трение.

Выбираем  значение Dц = 125мм.

Действительная сила зажима

Pи=πD21pη-q=3.14∙12,5214∙0.9-10=1756,25кгс≈17,56кН.

Расчет точности обработки

При выборе операции существенное влияние на не точность обработкимогут оказывать погрешности I-го и II-го рода, из них складывается суммарнаяпогрешность обработки ∆∑=∆∑'+∆∑''

Выявляем все составляющие суммарной погрешности обработки, используя  уравнение:

∆∑=(К1 ·∆Мо)² + ∆с²+ ∆и² + ∆изм²+∆пу²  + ∆nи²+ ∆nп²+ ∆np²

∆Мо=0,0017 - погрешность метода обработки, К1=0,7;

∆с=0,001 - погрешность от неточности сжатия;

∆u=0,005- погрешность от неточности изготовления и износа инструмента;

∆изм=0,005 - погрешность измерения;

∆пу- погрешность установки;

∆пу =∆пб + ∆пз=0,044, где

∆пб =∆баз==0,0014

∆пз=КRz∙Rz+KHB∙HB+C1∙QnFm=0,016∙10+(-0,0045∙170+(0,776+0,053·0,012)∙Q0,60,0120,6=0,043- погрешность закрепления;

∆пи = 0,04 погрешность изготовления и износа установочных элементов приспособления

∆пп=0,001- погрешность пространственного расположения инструмента;

∆пр =0,01   -     погрешность     пространственного     расположения     установочных поверхностей.

∆∑=(0,0017·0,7)² + 0,001²+ 0,005² + 0,005²+0,044²+ 0,04²+ 0,001²+0,012=0,07

Сопоставив расчетные значения погрешности обработки с допуском, получаем условия:∆∑<T,  (R12-0,43) 0,07мм<0,43мм,т.е. выполняется условие ∆∑<T, требуемую точность обработки.

4 Раздел Безопасность жизнедеятельности

  - Анализ возможных опасных, вредных факторов и ЧС

при работе на участке

Во время механической обработки на металлорежущих станках возникают факторы, оказывающие неблагоприятные воздействия на человека. Это могут быть вибрации, шум, травмы органов зрения, ожоги открытых частей тела, увечья и т.п.               Наибольшую опасность представляют вращающиеся и движущиеся части станков, отлетающая горячая стружка, выделение паров и газов при работе с СОЖ. При работе на шлифовальных станках образуется металлическая и абразивная пыль концентрацией 4...6 мг/м3 (предельно допустимая концентрация по ГОСТ 12.01.005-88 составляет 4... 10 мг/м3), при работе оборудовании выделяется избыточное тепло.

Показателями, характеризующими микроклимат в производственном помещении, являются: температура воздуха, температура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения.

При несоблюдении гигиенических норм микроклимата снижается работоспособность человека, возрастает опасность возникновения травм и ряда заболеваний, в том числе и профессиональных.

Температура воздуха оказывает большое влияние на самочувствие человека и производительность труда. Высокая температура в производственных помещениях вызывает быструю утомляемость работающего, перегрев организма и большое потоотделение, что ведет к снижению внимания, вялости и может оказаться причиной несчастного случая. Низкая температура может вызвать местное и общее охлаждение организма и стать причиной ряда профессиональных заболеваний.

Температура воздуха рабочей зоны в холодный период года составляет:

t = 17…19°С, W = 40%, V = 0,3м/с. В теплый период года оптимальная температура воздуха на рабочих местах: t = 20…2°3С, W = 60%, V = 0,3 м/с, что соответствует требованиям ГОСТа 12.1.005-96.

Влажность воздуха оказывает значительное влияние на терморегуляцию организма. Повышенная влажность (более 85 %) затрудняет терморегуляцию из-за снижения испарения пота, а слишком низкая влажность (менее 20 %) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей.

Скорость движения воздуха на рабочих местах производственных помещений имеет важное значение для создания благоприятных условий труда. Организм человека начинает ощущать воздушные потоки при скорости около 0,15 м/с. Если эти потоки имеют температуру менее 36°С, организм человека ощущает освежающее действие, а при температуре свыше 40°С они действуют угнетающе.

Скорость движения воздуха оказывает также влияние на распределение вредных веществ в помещении.

Под влиянием теплового облучения, которое оказывают инфракрасные лучи, в организме происходят биохимические сдвиги, уменьшается кислородная насыщенность крови, понижается венозное давление, замедляется кровоток и, как следствие, наступает нарушение деятельности сердечнососудистой и нервной системы.

Тепловые излучения коротковолнового диапазона глубоко проникают в ткани и разогревают их вызывая быструю утомляемость, понижение внимания, усиленное потовыделение, а при длительном облучении — тепловой удар, длинноволновые лучи поглощаются в основном в эпидермисе кожи. Они могут вызвать ожог кожи и глаз. Наиболее тяжелым поражением является катаракта глаза.

На данном рабочем месте тепловое излучение отсутствует, в связи с видом работ.

Для уменьшения травматизма на рабочем месте, уменьшения утомляемости органов зрения и организма в целом, большое значение имеет освещаемость участка.    Проектом предусматривается естественное и искусственное общее и местное освещение отвечающее требованию СНиП 23-05-95. Разряд зрительных работ – VI, коэффициент естественного освещения КЕО = 1 %, освещенность Енорм = 200 лк.

Оборудование подключается к сети напряжением 380В, что требует строгого соблюдения правил электробезопасности. Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействие на различные системы организма. Существует два основных вида действия электрического тока на организм человека: электрические травмы (ожоги, металлизация кожи, механические повреждения организма) и электрические удары.

При гигиеническом нормировании устанавливается предельно допустимые напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека (рука - рука, рука - нога) при нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановок производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока частотой 50 и 400 Гц.

Возможные чрезвычайные ситуации на объекте

Предприятия машиностроительной промышленности отличаются повышенной пожароопасностью, т.к. их характеризует сложность производственных установок, значительное количество легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов, твердых сгораемых материалов, большое количество емкостей и аппаратов, в которых находятся пожароопасные продукты под давлением; разветвленная сеть трубопроводов с запорно-пусковой регулирующей арматурой; большая освещенность электро-установками.

Причины пожаров технического характера, возникающих на машино-строительных предприятиях, и соответствующая им частота случаев (%) следующие:

- нарушение технологического режима 33

- неисправность электрооборудования (короткое замыкание, перегрузки и т.п.) 16

- плохая подготовка оборудования к ремонту 13

- самовозгорание промасленной ветоши и др. материалов 10

- не соблюдение графиков планового ремонта, износ и коррозия 8

- неисправность запорной арматуры и отсутствие заглушек 6

- искры при электро- и газосварочных работах 4

- конструктивные недостатки оборудования 7

- ремонт оборудования на ходу 2

- реконструкция установок с отклонением от технологических схем 1.

Эти данные показывают, что основной причиной пожаров на машиностроительных предприятиях является нарушение технологического режима. В известной мере это связано с большим разнообразием и сложностью технологических процессов. Они, как правило, помимо операций механической обработки материалов и изделий включают процессы очистки и обезжиривания, сушки и окраски, связанные с использованием веществ, обладающих высокой пожарной опасностью. Анализ зарегистрированных крупных пожаров на машзаводах показал, что при пожарах на этих предприятиях создается сложная обстановка для пожаротушения, поэтому требуется разработка комплекса мероприятий по противопожарной защите. Этот комплекс включает мероприятия профилактического характера и устройство систем пожаротушения и взрывозащиты.

При анализе месторасположения предприятия видно, что оно расположено по соседству с другими предприятиями, а также жилыми кварталами, поэтому в случае пожара огонь может перекинуться на расположенные рядом объекты и сооружения, что может причинить огромный материальный ущерб.

Для профилактики пожаров на участке проектом предусмотрено следующее:

– установка мусороприемников и сбор промасленной ветоши;

– оборудование мест для курения с наличием емкости с водой;

− размещение в помещениях огнетушителей и пожарных щитов (лопаты, багор, лом, песок, емкость с водой), а также противопожарных гидрантов.

При возникновении пожара персоналу необходимо:

− оповестить пожарную службу по телефону 01;

− оповестить начальство;

− организовать вынос наиболее ценных документов;

− использовать до приезда пожарных команд первичные средства тушения (пожарные краны, песок, ведра, огнетушители пенные (ОП), воздушнопенные (ОВП), углекислотные (ОУ)).

Для предотвращения чрезвычайной ситуации в виде пожара, необходимы мероприятия по пожарной профилактике:

- организационные – предусматривают правильную эксплуатацию машин и внутризаводского транспорта; правильное содержание зданий, сооружений, территорий; противопожарный инструктаж рабочих и служащих; организацию добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий; издание указов по вопросам усиленной пожарной безопасности;

- технические – соблюдение противопожарных правил, норм при проекти-ровании зданий, при устройстве электропроводов и оборудования, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования;

- режимные – запрещение курения в неустановленных местах; производства сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и т.п.;

- эксплуатационные – своевременные профилактические осмотры, ремонты и испытания технологического оборудования.

Обязательно должно быть предусмотрено на предприятии сооружение пожарного водопровода и водоема.

  - Разработка мероприятий по снижению опасных и вредных факторов при работе на участке

Для устранения вышеуказанных опасных и вредных факторов, воздействующих на человека, проектом предусмотрен ряд практических мероприятий по охране труда, в соответствии с требованиями нормативных документов. С целью уменьшения и предотвращения травм, вызванных вращающимися и движущими частями станков предусматривается применение различных ограждений: стационарные (несъемные), подвижные (съемные) и переносные. Ограждения выполняются в виде сварных или литых кожухов, жестких сплошных щитов (щитков, экранов) решеток, сеток на жестком каркасе. При необходимости наблюдения за рабочей зоной кроме сеток и решеток применяются сплошные оградительные устройства из прозрачных материалов (оргстекла, триплекса и т.п.) Также используются предохранительные защитные средства, которые предназначены для автоматическою отключения агрегатов и машин при выходе какого-либо параметра оборудования за пределы допустимых значений, что исключает аварийные режимы работы. Применяются блокирующие устройства, исключающие возможность проникновения человека на опасную зону, либо устраняют опасный фактор на время пребывания человека в этой зоне.

Для защиты глаз от механических повреждений, стружки, пыли применяются защитные очки, щитки и шлемы. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для работников предусматривается спецодежда и спецобувь, рукавицы и перчатки.

Специальная одежда производственного обслуживающего персонала проектируемого участка включает:

- Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Костюмы мужские 3 Ми, ГОСТ 12.4/109-82, тип А;

- Специальная обувь для защиты от действий электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей. Ботинки мужские нетокопроводящие ЭП ТУ 17-06-71-82;

3. Средства защиты рук от механического воздействия. Рукавицы хлопчатобумажные с накладками из текстина Ми, ГОСТ 12.4.010-75, тип В.

Либо рабочие обеспечиваются спецодеждой, состоящей из комбинезона из плотной ткани (ГОСТ 12.4.609-82), специальной обувью, защищающей ноги от масел и механических повреждений (ГОСТ 12.4.164-85), и очками открытыми 034-76-У для защиты глаз от стружки и пыли (ГОСТ 12.4.013-85).

Согласно СН правилам пожарной безопасности ППБ-01-93 для обеспечения противопожарной безопасности на участке проектом предусматривается установка датчиков пожарной сигнализации, пожарных щитов и ящиков с песком, а также огнетушителей, ОСП (огнетушитель самосрабатывающий порошковый), ОХП (химический пенный), СОТ (генераторы объемного аэрозольного тушения пожаров), предусматривается наличие пожарного водопровода.

Для создания нормальных метеорологических условий и обеспечения чистоты воздуха в производственном помещении предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию. Вентиляция достигается удалением загрязненного или нагретого воздуха из помещения и подачей в него свежего воздуха. В системе приточно-вытяжной вентиляции воздух подается в помещение приточной вентиляцией, а удаляется вытяжной, работающими одновременно.

Для поддержания в помещениях в холодное время года заданной температуры воздуха используется отопление (водяное и воздушное). Его назначение – восполнение потерь тепла, уносимого из помещения в холодное время года через строительные ограждения здания, на нагрев воздуха, проникающего при въезде и выезде транспорта, а также поступающего сырья и заготовок.

Для борьбы с пылью на ремонтно-механическом участке и ее вредным влиянием на организм работающего персонала необходимо производить мероприятия по следующим направлениям:

- рационализация технологического процесса

- максимальная герметизация аппаратуры, оборудования;

- устройства специальной пылеудаляющей вентиляции от мест образования пыли;

- тщательная систематическая уборка помещений;

- обеспечение рабочих противопылевой спецодеждой, очками (в качестве индивидуальной защиты – противопылевой респиратор «Астра - 2»).

Согласно СH 2.2.4./2.1.8.562 – 96 для защиты от вибрации и шума оборудования предлагаю следующие мероприятия:

- изыскание наилучших конструктивных форм для безударного воздействия на деталь и плавного обтекания их воздушными потоками;

- применение материалов, обладающие способностью поглощать колебательную энергию;

- уменьшения зазоров;

- повышение точности центровки и балансировки для снижения динамических нагрузок;

- исполнение прокладочных материалов, затрудняющих передачу колебаний от отдельных деталей к другим и т.п.

- применение индивидуальных средств защиты от вибрации и шума

Для защиты работающего от воздействия потока звуковой энергии, излучаемой источником шума на проектируемом ремонтно-механическом участке применяют отражающие экраны. Поверхности отражающих экранов, а также поверхности стен на участке рекомендуется покрывать звукопоглощающими облицовками, которые позволяют снизить уровень шума в цехе на 5-8 дБ на низких частотах и на 10-12 дБ на высоких.

Для уменьшения шума, излучаемого вибрирующими поверхностями оборудования, при обработке крупных деталей, их покрывают вибропоглащающими материалами с большим внутренним трением – рубероидом. Вибропоглащающее покрытие позволяет уменьшить излучение шума на 4-10 дБ в области средних и высоких частот.

В качестве индивидуальных способов защиты от шума использовать вкладыши, они снижают шум до 15-30 дБ.

На участке предусмотрено аварийное освещение. Мероприятия по контролю эксплуатации осветительных установок включают в себя:

- регулярную очистку помещения участка и светильников от загрязнения;

- своевременную замену перегоревших ламп и контроль за постоянством напряжения в осветительной сети.

Защита людей от поражения электрическим током в условиях производства на ремонтно-механический участок достигается следующим: обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напряжением, для случайного прикосновения; электрическое разделение сети; устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением малых напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием потенциала, защитным заземлением (сопротивление не более 4 Ом), занулением, защитным отключением; применение специальных электрозащитных средств переносных приборов и приспособлений; организация безопасной эксплуатации электроустановок. Также применяются различные средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, коврики и т.п.).

  - Разработка мероприятий по снижению вредного воздействия техпроцесса научастке на природу

Образование, сбор, накопление, хранение и первичная обработка отходов является неотъемлемой составной частью технологических процессов, в ходе которых они образуются и должны быть отражены в технологических регламентах и другой нормативно технической документации. В соответствии с ГОСТ 30772-2001 отходы - это остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. Под определенной деятельностью понимается производственная, исследовательская и другая деятельности, в том числе - потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и отходы потребления. Вопросы обращения с отходами регулируется федеральным законом «Об отходах производства и потребления» и подзаконными актами.

Отходы производства - это остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. Например: металлическая стружка, древесные опилки, бумажные обрезки и пр. К отходам производства также относят образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения в данном производстве. Например: твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов или сточных вод. Наряду с отходами производства на промышленных предприятиях образуются и отходы потребления, к которым относят в основном твердые, порошкообразные и пастообразные отходы (мусор, стеклобой, лом, макулатуру, пищевые отходы, тряпье и др.), образующиеся в результате жизнедеятельности работников предприятия.

Отходы производства и потребления требуют для складирования не только значительных площадей, но и загрязняют вредными веществами, пылью, газообразными выделениями атмосферу, территорию, поверхностные и подземные воды. В связи с этим, деятельность природопользователя должна быть направлена на сокращение объемов (массы) образования отходов, внедрение малоотходных технологий, преобразование отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо продукции, сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и захоронение их в соответствии с действующим законодательством. В соответствии со статьей 11 федерального закона «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей природной среде, здоровью или имуществу физических и юридических лиц, немедленно информировать об этом специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

В целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. При нарушении этих показателей деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Отходы производства и потребления могут включать в себя опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. Опасные отходы в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека подразделяются на классы опасности в соответствии с критериями, установленными специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.

В соответствии со статьей 14 федерального закона «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности. На опасные отходы должен быть составлен паспорт, который является документом, удостоверяющим принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, а также содержащим сведения об их составе.

Статья 9 федерального закона «Об отходах производства и потребления» предписывает, что деятельность по обращению с опасными отходами подлежит лицензированию. Порядок лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами определяет Правительство Российской Федерации.

В соответствии со статьей 19 федерального закона «Об охране окружающей среды» индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Статистический учет в области обращения с отходами осуществляется по форме 2тп - токсичные отходы.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасность для окружающей природной среды и здоровья человека, деятельность по обращению с опасными отходами может быть ограничена или запрещена в установленном законодательством РФ порядке.

Таким образом, юридические лица и частные предприниматели, в процессе деятельности которых образуются отходы, обязаны:

вести учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;

установить класс опасности образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;

составить паспорта на опасные отходы;

разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение;

получить лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами.

Учет отходов ведется с использованием федерального классификационного каталога отходов, который представляет собой перечень образующихся в Российской Федерации отходов.

В соответствии со статьей 14 федерального закона «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды утверждены Приказом МПР России от 15.06.01 №511 и предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы.

Паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе. Паспорт опасного отхода составляется и утверждается индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы, по согласованию с территориальным органом МПР России по соответствующему субъекту Российской Федерации. Паспорт опасного отхода составляется:

на отходы, обладающие опасными свойствами (токсичность, пожароопасность, взрывоопасность, высокая реакционная способность, содержание возбудителей инфекционных болезней);

на отходы I-IV класса опасности для окружающей природной среды.

Форма паспорта опасного отхода, утвержденная Приказом МПР России от 02.12.02 № 785 и зарегистрирована в Минюсте России 16 января 2003 года рег. N 4128, заполняется отдельно на каждый вид отходов.

В целях обеспечения охраны окружающей природной среды, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. Лимиты на размещение отходов, разрабатываемые в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду, количеством, видом и классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) объекта их размещения, устанавливают предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки данной территории.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утверждены приказом МПР России от 11.03.2002 N 115, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 июня 2002 года, рег. N 3553. При разработке проекта ПНООЛР учитываются:

экологическая обстановка на данной территории;

предельно-допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к размещению, на окружающую среду;

наличие имеющихся технологий переработки отхода данного вида, которые включены в банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов, являющийся составной частью государственного кадастра отходов.

При определении нормативов образования отходов применяются следующие методы:

метод расчета по материально-сырьевому балансу;

метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов.

Порядок использования вышеупомянутых методов для определения нормативов образования отходов подробно рассмотрен в Методических указаниях по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденных приказом МПР России от 11.03.2002 N 115.

Для объекта хранения отходов проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатывается с учетом:

площади и вместимости объекта хранения отходов;

сохранности у размещаемого отхода полноценных свойств  вторичного сырья;

экономической целесообразности формирования транспортной партии для вывоза размещаемых отходов.

Для объекта захоронения отходов проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатывается с учетом:

количества предполагаемых к захоронению отходов (с разбивкой по годам) в соответствии с проектными данными объекта захоронения отходов;

вместимости объекта захоронения отходов;

расчетного срока эксплуатации объекта захоронения отходов;

иных характеристик объекта захоронения отходов.

В случае наличия нескольких объектов размещения отходов, отдельно расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатывается по каждому объекту отдельно.

По решению территориального органа МПР России, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц непроизводственной сферы возможна разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по упрощенной форме. Проект по упрощенной форме разрабатывается в случае образования отходов V, IV, III классов опасности, а также отходов I класса опасности, представленных только люминесцентными лампами, если:

суммарное количество отходов не превышает 30 тонн в год;

масса отходов III класса опасности для окружающей природной среды не превышает 1% от общей массы образующихся отходов;

отдельно предусмотрен порядок сбора и экологически безопасного размещения люминесцентных ламп.

Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 года N 461. Для утверждения лимитов на размещение отходов индивидуальные предприниматели и юридические лица представляют в территориальные органы Министерства природных ресурсов Российской Федерации следующие документы:

заявление с указанием наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, наименования банка и номера расчетного счета в банке - для юридических лиц; фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, - для индивидуальных предпринимателей;

копию лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с опасными отходами);

проект расчета нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по форме, установленной Министерством природных ресурсов Российской Федерации;

свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре объектов размещения отходов.

Указанные документы принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой о дате приема документов. За представление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территориальные органы Министерства природных ресурсов Российской Федерации в месячный срок рассматривают представленные в установленном порядке материалы и принимают решение об утверждении лимитов на размещение отходов или о возвращении материалов на доработку с указанием причин отказа. Повторно представленные материалы рассматриваются в месячный срок. В случае их отклонения территориальный орган Министерства природных ресурсов Российской Федерации представляет мотивированный отказ, который может быть обжалован в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Неизменность производственного процесса и используемого сырья, представленные в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, должно ежегодно подтверждаться в виде технического отчета по обращению с отходами.

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» к опасным отходам отнесены отходы:

содержащие вредные вещества с опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью);

содержащие возбудителей инфекционных болезней, которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или в контакте с другими веществами.

Деятельность по обращению с опасными отходами подлежит лицензированию на основании #M12293 0 901794538 2428756088 3464 1865090750 13 3569884296 1407363076 996174811 4ст. 17 федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также статьи 9 федерального закона "Об отходах производства и потребления". Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами, является Министерство природных ресурсов Российской Федерации, во исполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 года N 135 "О лицензировании отдельных видов деятельности". Положение о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2002 года N 340.

Распоряжением МПР России от 2 декабря 2002 года N 483-р были утверждены Методические рекомендации по организации лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами на территории Российской Федерации. Лицензированию подлежит деятельность, осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV классов опасности для окружающей природной среды, в том числе опасных отходов, образующихся в процессе производственной деятельности. Деятельность по обращению с отходами V класса опасности для ОПС подлежит лицензированию в случае, если указанные отходы обладают следующими опасными свойствами; токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью или содержат возбудителей инфекционных болезней.

Сбор и хранение отходов, образовавшихся в непроизводственной сфере предприятий (отходы потребления), утвердивших проект нормативов, разработанный по упрощенной схеме, не подлежат лицензированию (приказ МПР России от 11.03.2002 N 115).

Лицензирующий орган предоставляет сведения о выданных лицензиях в территориальный орган Министерства РФ по налогам и сборам по месту получения лицензиатом документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (статья 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц").

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы:

заявление о предоставлении лицензии;

копии учредительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц или копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;

копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика;

документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии;

копии документов подтверждающих, соответствующую лицензионным требованиям и условиям профессиональную подготовку индивидуального предпринимателя или работников юридического лица, допущенных к деятельности по обращению с опасными отходами;

положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами.

До начала проведения реформы правительственных органов лицензии выдавались МПР России и его территориальными органами в субъектах Российской Федерации. Лицензирующий орган формировал и вел реестр лицензий. В настоящее время функции лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами переданы вновь образованной Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

5. Экономический раздел

5.1. Расчет себестоимости и определение цены продукции

Дляустановлениятипапроизводстваопределимкоэффициентзакрепленияопераций(η30).Дляопределениячисловогозначенияэтогокоэффициентапредварительнорассчитаемсреднийпроизводственныйтакт(τс)исреднеештучноевремяизготовлениядетали(изделия)повсемоперациям(tтс)[29]

| Материал |  | Масса детали | Вид |  | Прокат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-88 |  | 0,1 кг | Масса |  | 0,22 кг |  |  |
| № | Наименование операции | Оборудование | Раз ряд | Тп.з мин | Тшт. мин. | Тосн. мин | Твсп мин |
| 005 | Токарная с ЧПУ | 16К20Ф3С5 | 3 | 30 | 6,004 | 2,638 | 2,38 |
| 010 | Токарная | 16К20 | 3 | 30 | 1,3 | 0,496 | 0,71 |
| 015 | Шлифовальная | ВИА-31 | 6 | 17 | 1,4 | 0,676 | 0,55 |
| 020 | Фрезерная | 6Р13 | 4 | 21,5 | 6,864 | 3,5 | 2,74 |
| 025 | Сверлильная | 2Н125 | 4 | 17 | 2,398 | 2,05 | 1,24 |
| 030 | Фрезерная | 6Р13 | 4 | 21,5 | 10,9 | 8,8 | 1,18 |
| 035 | Фрезерная | 6Р13 | 4 | 21,5 | 9,66 | 7,6 | 1,18 |
| 040 | Фрезерная с ЧПУ | ГФ-2171.С5 | 4 | 21,5 | 8,23 | 6,3 | 1,18 |
| 045 | Токарная | 16К20 | 3 | 30 | 3,12 | 1,6 | 1,22 |
| 050 | Шлифовальная | 3П722 | 4 | 17 | 1,43 | 0,75 | 0,55 |
| 055 | Сверлильная | 2Н125 | 4 | 17 | 0,95 | 0,32 | 0,54 |
|  | Итого: |  |  | 244 | 49,15 | 34,78 | 1367 |

Таблица 7 – себестоимость и определение цены продукции

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

(6.5)

где,Fн–номинальныйфондрабочеговремениоборудования(рабочихмест)вплановомпериодепризаданномрежимеработы(мин)

Fgc–действительныйфондрабочеговремениоборудованиявгоду;

Nг–годовойобъемвыпускадеталейпоплану(шт.);(Nг= 3000 шт)

h–числорабочихсменвдень;

Fрg,Fпп–количестворабочихипредпраздничныхднейвг-у;Tсм-продолжительностьрабочихсмен;

Tск–количествочасов,накоторыесокращаетсярабочаясменавпред-праздничныедни;Tск=1ч.

ηр–коэффициент,учитывающий потери временинаремонтоборудования(приз=2,зр=0.97);

tшi–нормаштучноговременинаi-йоперации;т–числоопераций.

Рассчитаемноминальныйфондрабочеговремени:

Tсм=8часов

TCK=1 час

Fpg=251дней

FПП=6 дней

Fн=(250·8-6·1)·2·60=232102(мин).

Рассчитаемдействительныйфондрабочеговремениоборудованиявгоду:

Fgс=Fн·ηр=232102·0,97=3868час.

Среднеештучноевремя изготовления деталирассчитаем,учитываявремя

основныхопераций005,010, 015,020, 0,25, 030, 035, 040, 045, 050, 055:

tшi=(6,004+1,3+1,4+6,864+2,398+10,9+9,66+8,23+3,12+1,43+0,95)/11=49,15/11=4,47мин

Рассчитаемсреднийпроизводственныйтакт:

Tс=232102/3000=77 мин/шт

Рассчитаемкоэффициентзакрепленияопераций:

ηзо= 77/4,47=17,3

Коэффициентзакрепленияоперацииηзо=17,3соответственно,исходяизэтогопроектируетсяучастоксреднесерийногопроизводства.

Организацияучасткасреднесерийногопроизводства

Важнейшимикалендарно-плановыминормативамивсерийномпроизвод-ствеявляются:

- размерпартиидеталей;

- периодичность(ритм)ихзапускавпроизводство;

- длительностьпроизводственногоциклаизготовлениядеталей;

- величиназадела.

Исходнымиданнымидляихопределенияявляются:годовойобъемвы-пускадеталейNг=2000шт.инормывременинаизготовлениеединицыпродук-циивцеломипоотдельнымоперациям(см.таблицу7).

(6.6)

Сначалаопределиммесячныйобъемвыпускадетали(Nг)поформуле:

где	Nг–годовойобъемвыпускадеталей(шт.);

FдсгиFдсм–соответственногодовойиместныйдействительныйфондвре-мениработыоборудования(час).

Размерпартиидеталей,запускаемыходновременновпроизводство,рас-считываетсяпосреднемусоотношениюэтихвеличиндляподготовительно-заключительноговременикштучномувремени.

Расчетпартиидеталейведетсяпоформуле

(6.7)

где	nд–размерпартиидеталей(шт.);

tпз–подготовительно-заключительноевремя(мин);tш–штучноевремя(мин);

здп–коэффициентдопустимыхпотерьнапереналадкуоборудования.Величинукоэффициентаздппримемравным0,05.

Воспользовавшисьформулами(6.3)и(6.4)рассчитаемгодовойимесяч-ныйдействительныйфондвремениработыоборудования:

Fдсг=3868часов

Fдсм= 21*8*2*0,97=326часов

Поформуле(6.6)определиммесячныйобъемвыпускадеталей:

Nм=(3000*326)/3868=252,8шт.

ЦелесообразнопринятьNм=252,8шт.

Определимсредниезначенияподготовительно-заключительноговременииштучноговремени

,    (6.8)

tпзс=22,18мин

tшс=4,47мин

Поформуле(6.7)определимразмерпартиидеталей:nд=22,18/(4,47*0,05)=89,2

Целезообразно принять nд=84 шт

Определивразмерпартиидеталей(nд)иобъемвыпускадеталейвмесяц(Nм),устанавливаем,сколькоразвтечениемесяцабудетповторятьсязапуск(Qз)этойпартииипериодичностьповторения:

(6.9)

(6.10)

где	Fрд–количестворабочихднейвплановомпериоде.

Поформулам(6.9)и(6.10)получаем:Qз=252/84=3раза

Rn=21/3=7дней

Рассчитаемштучно-калькуляционноевремя (tк)покаждойоперации:

(6.11)

где	tш–штучноевремя;

tпз–подготовительно-заключительноевремя;пд–количестводеталейвпартии.

Рассчитанныезначенияпоформуле(6.11)заносимвтаблицу8.

Дляопределениякалендарныхсроковвыпускаизапускапартиидеталейвпроизводствоипостроенияграфикаработыучастканеобходимоопределитьдлительностьпроизводственногоциклаизготовленияпартиидеталейвзависи-мостиотпринятойформыдвиженияпооперациямтехнологическогопроцесса.

Принимаемпараллельно-последовательныйвиддвижения:

(6.12)

где	h–числосмен;

Тсм–продолжительностьоднойсмены,мин;nд –числодеталейвпартии;

nтр–величинатранспортнойпартии,nтр=0,2nд=10шт;

m-количествоопераций;

Тштк–штучно-калькуляционноевремянаi-ойоперации(мин);

Sni–количествопараллельноработающихрабочихместнаi-тойоперации;

Tест-времяестественныхпроцессов(мин);

-наименьшее соотношение для каждой пары смежных операцийтехнологического процесса;

tмо–времямежоперационногопролеживанияпартиидеталей(мин);

Ориентировочныезначениявременимежоперационногопролеживаниянаоднуоперацию

| Типпроизводства | Периодповторениязапуска(ритм)партиивднях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 5 | 15 | 30 | 60 |
| Крупносерийное | 0,3 | 0,7 | 0,75 | — | — |
| Среднесерийное | — | 0,55 | 1,4 | 2,75 | 5,5 |
| Мелкосерийное | — | — | 1,3 | 2,6 | 5,2 |

Поформуле(6.12)рассчитаемдлительностьпроизводственногоцикла.

Расчетобщейвеличинызаделанаучасткебудемпроизводитьпоформуле

,(6.13)

где	Nд-дневнойвыпускдеталей(шт.);

Тц-длительностьпроизводственногоциклаизготовленияпартиидеталей(дн)/Поформуле(6.13)определимобщуювеличинузадела:

Nд=21/252 =1штZ0=1*6,6=7 шт

Наосноверасчетовсоставляемграфикдвиженияпартиисоперациина

операцию(рисунок3)

Рисунок 3- График движения партии с операции на операцию

Расчетколичестварабочихместирабочих

Количестворабочихместнаучастке(Sр)определяетсяпоформуле: (6.14)

где	tк–штучно-калькуляционноевремяобработкидеталинаоднойоперации;Nг–годовойобъемвыпускадеталей;

Fдс–действительныйгодовойфондвремениработырабочегоместа.

Коэффициентиспользованиярабочихместопределяемотношениемихрасчетногочислакпринятому.

Результатырасчетасведемвтаблицу8.

Расчетноеколичестворабочихрассчитываемпокаждойоперации:

(6.15)

где	Wр–расчетноеколичестворабочих;

Fдс–действительныйгодовойфондвремениработыоборудования;

Sп–принятоеколичестворабочихмест;

Fрд–действительныйгодовойфондрабочеговремениодногорабочего;,(6.16)

,(6.17)

где	Fн–односменныйноминальныйфондвременирабочего;

ηкр–коэффициент,учитывающийпотерирабочеговременирабочихвсвязисотпускамииболезнями,принимаемзкр=0,9

ηис–коэффициентиспользованиярабочихмест;

ηм–коэффициентмногостаночногообслуживания;Внашемслучаепринимаемзм=0,9.

ОбозначенияFрд,Fпп,Тсм,Тсксм. фор-лу6.4.

Поформуле(6.17)рассчитаем:

Fн=250*8 –6*1=1994ч.

Поформуле(6.16)определим:Fрд=1994*0,9=1794,6ч.

ВоспользовавшисьполученнымизначениямиFн,Fрдивыбравсоответствующиезначениякоэффициентовηисиηмпоформуле(6.15)рассчитаемспи-сочноеколичестворабочих.Полученныезначениязапишемвтаблицу8.

Принятоеколичестворабочихопределяемпокаждойоперациипутемокруглениярасчетногоколичествадоближайшегобольшегочисласучетомсменностиработы,азатемсуммируемполученныеданныеповсемоперациям.Полученныезначениязаписываемвтаблице8.

Коэффициентиспользованиярабочих(ηир) определяем,как отношениеихрасчетногочислакпринятому: ηир=Wр/Wп.Полученные значения записываемвтаблицу8.

Таблица8 -Расчетколичестварабочихместирабочихнаучастке(проектныйвариант)

| № | Наименованиеоперации | Тшт | Тп-з | Тшт-к | Sр | Sп | ηис | Wр | Wп | ηир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | Токарная с ЧПУ | 6,004 | 30 | 6,36 | 0,082 | 1 | 0,082 | 0,176 | 2 | 0,088 |
| 010 | Токарная | 1,3 | 30 | 1,66 | 0,021 | 1 | 0,021 | 0,045 | 2 | 0,023 |
| 015 | Шлифовальная | 1,4 | 17 | 1,6 | 0,020 | 1 | 0,020 | 0,043 | 2 | 0,022 |
| 020 | Фрезерная | 6,864 | 21,5 | 7,12 | 0,092 | 1 | 0,092 | 0,23 | 2 | 0,115 |
| 025 | Сверлильная | 2,398 | 17 | 2,6 | 0,034 | 1 | 0,034 | 0,073 | 2 | 0,036 |
| 030 | Фрезерная | 10,9 | 21,5 | 11,16 | 0,144 | 1 | 0,144 | 0,31 | 2 | 0,155 |
| 035 | Фрезерная | 9,66 | 21,5 | 9,92 | 0,128 | 1 | 0,128 | 0,275 | 2 | 0,137 |
| 040 | Фрезерная с ЧПУ | 8,23 | 21,5 | 8,49 | 0,109 | 1 | 0,109 | 0,235 | 2 | 0,117 |
| 045 | Токарная | 3,12 | 30 | 3,48 | 0,045 | 1 | 0,045 | 0,096 | 2 | 0,048 |
| 050 | Шлифовальная | 1,43 | 17 | 1,63 | 0,021 | 1 | 0,021 | 0,045 | 2 | 0,022 |
| 055 | Сверлильная | 0,95 | 17 | 1,15 | 0,015 | 1 | 0,015 | 0,032 | 2 | 0,016 |
|  | Суммарные значения | 49,15 | 244 | 55,17 | 0,711 | 11 | 0,711 | 1,56 | 22 | 0,779 |
|  | Средние значения | 4,47 | 22,18 | 5,02 | 0,065 | 1 | 0,065 | 0,142 |  | 0,071 |

НаоснованиипроведенныхрасчетовстроимСтандарт-планзапуска-выпускадеталейиизменениязаделана участке, которыйпредставленнарисунке6.2.

Рисунок4–Графикзапуска-выпускадеталейиизменениязаделанаучастке

  - Расчеттехнико-экономическихпоказателейпроизводства

    - Определениестоимостиосновныхфондовиамортизационныхот-числений

Стоимостьосновныхфондовдляпроектируемоговариантоврассчитыва-етсяпоследующимгруппам:

- Здания;

- Производственноеоборудование;

- Энергетическоеоборудование;

- Подъемно-транспортноеоборудование;

- Инструментыиприспособления;

Производственный и хозяйственный инвентарь.

Приопределениистоимостизданийбудемучитыватьпроизводственнуюплощадь,занимаемуюоборудованием,включаяплощадьпроходовипроездовсредстваминаземногомежоперационноготранспортаит.п.,атакжесоответст-вующуюдолюконторскихибытовыхпомещений.

Производственнаяплощадьопределяетсяпоформуле:

Fпp=С*У+Ср*Ур	(6.17)

где	С-количествостанков

У-удельнаяпроизводственнаяплощадьна1станок(сучетомпроездовит.п.),дляуниверсальногооборудованияУ=40м2,длястанковсЧПУУ=60м2;

Ср-количествоместручнойобработки

Ур-удельнаяпроизводственнаяплощадьнаодноручноеместо,Ум=20м2Fпp=8*40+3*60=500м2

Определимплощадьконторскихибытовыхпомещений.Приукрупненныхрасчетахонаможетбытьпринятавразмере20%отпроизводственнойплоща-ди.

500*0,20=100м2.

Общаястоимостьзданияучасткаопределяетсяпоегонаружнойплощади,ко-тораяравна1,05-1,1внутреннейплощади.

ОпределимобщуюстоимостьзданияучасткаСзд(поданнымбазовогопред-приятиястоимость1м2-7000руб.)поформуле

Сзд=(Sпр+ Sкб) *Кнп*Сед*ηис. (6.18)

Сзд=(500+100)*1,05*7000*0,065=286650руб

Стоимостьпроизводственногооборудованиябудемопределятьисходяизегоколичестваповидамимаркам.Расчетпроизводитсявтаблице9.

Таблица9Стоимостьпроизводственногооборудования(проектныйвариант)

| №опер | Маркаобо-рудования | Мощностьстанков,кВт | Стоимостьоборудования,руб. | ηис | Мощностьсучетомηис | Стоимостьсучетомηис,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | 16К20Ф3С5 | 11 | 1200000 | 0,082 | 0,902 | 98400 |
| 010 | 16К20 | 10 | 980000 | 0,021 | 0,231 | 25200 |
| 015 | ВИА-31 | 11 | 1100000 | 0,02 | 0,200 | 19600 |
| 020 | 6Р13 | 15 | 960000 | 0,092 | 1,38 | 88320 |
| 025 | 2Н125 | 2,2 | 680000 | 0,034 | 0,075 | 23120 |
| 030 | 6Р13 | 15 | 960000 | 0,144 | 2,160 | 138240 |
| 035 | 6Р13 | 15 | 960000 | 0,128 | 1,92 | 122880 |
| 040 | ГФ-2171.С5 | 18 | 1200000 | 0,109 | 1,962 | 104640 |
| 045 | 16К20 | 10 | 980000 | 0,045 | 0,495 | 54000 |
| 050 | 3П722 | 15 | 990000 | 0,021 | 0,315 | 20790 |
| 055 | 2Н125 | 2,2 | 680000 | 0,015 | 0,033 | 10200 |
|  | Итого: | 122,4 | 10770000 | 0,711 | 9,35 | 705390 |

Определимстоимостьэнергетическогооборудованияизрасчета40рубна1кВтустановленноймощности:

40*9,35=374руб.

Стоимостьподъемно-транспортногооборудованияопределяетсяпоегоценесучетомсреднегокоэффициентаиспользованияоборудованияизатрат натранспортно-заготовительныеимонтажныеработывразмере35%отцены(пневматическаярохля-95000.руб.).

95000*1,35*0,0186=2382руб.

Стоимостьинструментовиприспособленийбудемприниматьвразмере10%отбалансовойстоимостипроизводственногооборудования.

705390*0,10=70539руб.

Стоимостьпроизводственногоихозяйственногоинвентаряпринимаетсявразмере1%отстоимостипроизводственногооборудованияиздания:

(705390+286650)*0,01=9920руб.

Стоимостьосновныхфондовравна:

286650+705390+374+2382+70539+9920=1075255руб.

    - Расчетамортизационныхотчислений

Рассчитаемдлякаждойгруппыосновныхфондовамортизационныеочисленияисходяизихстоимостииустановленнойнормыамортизационныхотчислений.Расчетвыполнимвтабличнойформе.

Таблица10Расчетстоимостиосновныхфондовиамортизационныхотчислений

| № П/П | Наименование групп ОФ | Балансовая стоимость, руб. | Амортизационные счисления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма АО в год % | Сумма в год, руб |
| 1 | Здания | 286650 | 2,5 | 7166 |
| 2 | Производственноеоборудование | 705390 | 12 | 84646 |
| 3 | Энергетическоеоборудование | 374 | 6,4 | 24 |
| 4 | Транспортноеоборудование | 2382 | 16,6 | 395 |
| 5 | Инструменты | 70539 | 20 | 14107 |
| 6 | Инвентарь | 9920 | 12,5 | 1240 |
| Итого: |  | 1075255 |  | 107578 |

    - Определениесебестоимостипродукции

1.Затратынаматериалызавычетомвозвратныхотходовбудемопределятьпоследующейформуле:

См=МзZмηтр–МоZо,	(6.19)

где	Мз–массазаготовки(кг)=0,22;

Zм–оптоваяценаданноговидаматериала–Сталь 30ХГСА - 148руб/кг;

ηтр=1,05–коэффициент.,учитывающийтранспортно-заготовительныерасходы;

Мо–массареализуемыхотхдов(кг)=0,12;

Zо–ценаотходов35%отZмат=51,8 руб.

См=0,22*3148*1.05-0,12*51,8=27,9 руб.

- Основнаязаработнаяплатапроизводственныхрабочих.Расчетзатратназаработнуюплатупредставленвтаблице11.

РасчетзатратнаосновнуюзаработнуюплатупроизводственныхрабочихОЗПбудемпроизводитьподвумеесоставляющим:

ОЗП=Сзт+Сзп,	(6.20)

где	ОЗП–основнаязаработнаяплата;

Сзт–затратынапрямую(тарифнуюзарплату);

Сзп-доплатыпопрогрессивно-премиальнымсистемам.

Прямую(тарифную)заработнуюср.платудлясерийногоучасткабудемрассчитыватьследующимобразом:

(6.21)

где	i	и	j	–	разряды	соответственно	рабочих-станочников	и	рабочих-нестаночников;

rciиrpj–часоваятарифнаяставкасоответственнорабочих-станочниковирабочих-нестаночников(руб/час);

пи т – количествоучитываемыхразрядов соответственнорабочих-станочниковирабочих-нестаночников;

м–коэффициентмногостаночногообслуживания;

tkciиtkcj– штучно-калькуляционное времяопераций iи j-го разрядовсоот-ветственнодлястаночныхипрочихработ(мин);

Nг–годовойобъемвыпускадеталей(шт).

Часовыетарифныеставки:

Для3-горазрядастаночников:rс3=70,32 руб/час

Для4-горазрядастаночников:rс4=79,53руб/час

Для6-горазрядастаночников:rс5=101,84руб/час

CЗТ=30000,9*606,004*70,32+1,3*70,32+1,4*101,84+6,864*79,53+2,398*79,53+0,95*79,53+10,9*79,53+9,66*79,53+8,23*79,53+3,12*70,32+1,43*79,53=227286

Доплатыпопрогрессивно-премиальнымсчитаем35%отСзт=79550

ПремииизфондаматериальныхпоощренийВф,которыеневходятвфондзарплатыпринимаемравными15%отпрямойзарплаты=34093 руб.

Дополнительнаязаработнаяплатапроизводственныхрабочихвключаетоплатуотпусков,компенсациюзанеиспользованныйотпуск,оплатуперерывовкормящихматерейит.д.Принимаетсявразмере10%отосновнойзарплатыиотпремийизФМП=226138

Отчислениянасоциальныенуждырассчитываютсявразмере26%отоб-щейсуммывыплатназаработнуюплату=95437

Результатырасчетовзанесенывтаблицу11.

- Расходынасодержаниеиэксплуатациюоборудования.

Вданнойстатьепланируютсяиучитываютсязатратынаамортизацию,эксплуатациюитекущийремонтпроизводственногоиподъемно-транспортногооборудования,ценныхинструментов,цеховоготранспорта,верстаков,стендовидр.рабочихмест,суммаизносаизатратнавосстановлениебыстроизнашивающихсяинструментовиприспособленийобщегоназначения,расходынасо-держаниеиэксплуатациюсобственныхипривлеченныхсосторонытранспортныхсредств,используемыхдлявнутризаводскогоперемещениягрузовипрочиерасходы,связанныессодержаниемиэксплуатациейоборудования.

Плановаясуммарасходовпосодержаниюиэксплуатацииоборудованияопределяетсяисходяизихвеличиныначасработыоборудования,занятогонаизготовлениеизделий,иколичествачасовегоработыдляпроизводстваодногоизделия.

Таблица11Расчетзаработнойплатыиотчисленийнасоциальныенужды.

| Категориярабочих,чел | Количестворабочих | КоэффициентиспользованияȠисф | Основнаязарплата |  |  |  | ПремииизФМПруб. | Дополнительнаязарплата |  |  |  | Общаясуммавыплатруб | Отчислениянасоц.нужды |  | Средняямесячнаязарплатаруб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Втомчисле |  | Нагодовойвыпуск(руб.) | Наоднудеталь(руб.) |  | Втомчисле |  |  | Общая(руб.) |  | Нагодовойвыпуск(руб.) | Наоднудеталь(руб.) |  |
|  |  |  | Прямая(тарифная)(руб.) | Доплатыифондызарплаты(руб.) |  |  |  | Отоснов-ной |  | ОтпремииизФМП(руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нагодовой выпуск,руб. | Наоднудеталь,руб. |  |  |  |  |  |  |
| Производственные | 22 | 0,711 | 227286 | 79550 | 306336 | 102 | 34093 | 30684 | 10 | 3409 | 34093 | 367067 | 95437 | 32 | 16685 |

Себестоимостьбазовогомашино-часадлясерийногопроизводствапридвухсменнойработеравна16руб.Определениеколичествакоэффициенто-машиночасовизготовлениядеталипредставленовтаблице.

Сметная(нормативная)ставкаСсррасходовнаодноизделие:Сср=1,31*16=20,97руб.

Таблица 12 - Определениеколичествакоэффициентов машино-часовизготовлениядетали.

| №п/п | Наименованиегруппыобору-дования | Коэффи-циент | Количествокоэффициенто-машиночасовнаодноизделие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерныеисверлильные | 1,6 | ((6,004+1,3+1,4+6,864+2,398+10,9+9,66+8,23+3,12+1,43+0,95)/60)*1,6=1,31 |
|  | Итого: |  | 1,31 |

Калькуляциясебестоимостиизготовлениядеталисучетомзаводскихивнепроизводственныхзатратрассчитанавтаблице13

Таблица13Калькуляциясебестоимостидетали«Кардан»

| № | Наименованиестатейзатрат | Обоснование | Величи-на,руб | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимостьматериала | См.расчетыстр. | 27,9 | 10,6 |
| 2 | Основнаязарплатапроизводственныхрабочих | табл.6.5. | 102 | 38,6 |
| 3 | Дополнительнаязарплатапроизводственныхрабочих | табл.6.5. | 10 | 3,7 |
| 4 | Отчислениянасоциальныенужды | табл.6.5. | 32 | 12,1 |
| 5 | Расходынасодержаниеоборудование | См.расчетыстр. | 20,9 | 7,5 |
| 6 | Цеховыерасходы | 15%от(п2+п5) | 18,3 | 6,8 |
| Итогоцеховаясебестоимость |  | Ʃ(п1…п6) | 210,3 |  |
| 7 | Общезаводскиерасходы | 35%от(п2+п5) | 42,7 | 16,1 |
| 8 | Расходынаподготовкупроизводства | 3%от(п1+..+п6) | 6,3 | 2,4 |
| 9 | Прочиерасходы | 0,3%от(п1+..+п8) | 0,78 | 0,3 |
| Итогозаводскаясебестоимость |  | Ʃ (п1…п9) | 260,1 |  |
| 10 | Внепроизводственныерасходы | 2%от(п1+..+п9) | 5,2 | 1,9 |
| Итогополнаясебестоимость |  | Ʃ (п1…п10) | 265,3 | 100 |

Оптоваяотпускнаяценадетали:

Zо=ηрСпб,	(6.22)

где	Zо–оптоваяценаданнойдетали;

ηр–коэф.,учитывающийнормативныйуровеньрентабельностиданнойпродукции;примемηр=1,3;

Спб–полнаясебестоимость1детали.Поформуле(6.22)получаем:

Zо=263,5*1.3=342,55руб.

ПримемZо=500 руб.

Валоваяприбыльпредприятия.ПриопределенииприбылиотреализациипродукциииспользуютсяценыбезНДС:

Пв=(Zоп-Спб)*Nг	(6.23)

Пв=(500-263,5)*3000=709500руб.

    - Расчеттехнико-экономическихпоказателейработыучастка

- Производительностьтруда

Этоотношениеобъемавыпускаемойпродукциикколичествупроизводственныхрабочих:

Пт=Nг*Zопт/Wп	(6.28)

Пт=(3000*900)/22=68181руб/чел

- Коэффициентфондоотдачи

Этоотношениепроизводимойпродукциикразмеруосновныхфондов:Кф=Nг*Zо/Коф	(6.29)

Кф=150000/1075255=1,39руб./руб.ОФ

Экономическийсмыслкоэффициентафондоотдачи–сколькопроизводитсяпродукциина1руб.основныхфондов.

- Срококупаемостикапитальныхвложений

Ток=К/Пв	(6.30)

Ток=1233355/709500=1,7лет

- Станкоемкостьитрудоемкостьпродукции

где	mиn–количествостаночныхиручныхопераций

tiиt–нормаштучно-калькуляционноговременинаiиjоперациях.

ηм–коэффициентмногостаночногообслуживанияηм=1,1

tст=49,15/60=0,82ст.час

tтр=0,82/1.1=0,75н.час

- Общаярентабельностьпроизводства

Rф=709500/(1075255+158100)*100%=57,5%	(6.32)

Коб=0,2*Спб*Nг	(6.33)

Коб=0.2*263,5*3000=1581000

- Рентабельностьпродукции

Rс=(Пв/(Спб*Nг))*100%	(6.34)

Rс=709500/263,5*3000=89%

Значениятехнико-экономическихпоказателейприведенывтаблице13

Таблица14Технико-экономическиепоказателипроизводства

| №пп | Наименованиепоказателей | Единицаизмерен. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовойвыпускпродукцииа)внатуральномвыраженииб)воптовыхценах | шт.Руб. | 3000 1500000 |
| 2 | Производственнаяплощадьучастка | М2 | 500 |
| 3 | Кол-вометаллорежущихстанков | шт. | 11 |
| 4 | Мощностьпроизв.оборудования | кВт | 122,4 |
| 5 | Суммакапитальныхвложенийвпроизводст-венныефонды,вт.ч. а)основныефонды б)нормируемыеоборотныесредства | РубРубРуб | 1233355 1075255 158100 |
| 6 | Количествопроизводственныхрабочих | Чел. | 22 |
| 7 | Станкоемкостьед-цыпродукции | ст.час | 0,75 |
| 8 | Трудоемкостьед-цыпродукции | н.час | 0,82 |
| 9 | Средняямощность1станка | кВт | 11,2 |
| 10 | Коэффициентмногостаночногообслуживания | - |  |
| 11 | Производительностьтрудапроизводственныхрабочих | Руб/чел | 68181 |
| 12 | СреднемесячнаяЗПодногопроизв.рабочего | руб/челмес. | 16685 |
| 13 | Полнаясебестоимостьединицыпродукции | руб | 263,5 |
| 14 | Рентабельностьпродукции | % | 57,5 |
| 15 | Срококупаемостикапитальныхвложений | лет | 1,7 |
| 16 | Прибыль | Руб. | 709500 |
| 17 | Коэффициентфондоотдачи | руб/рубОФ | 1,39 |
| 18 | Критическаяпрограммавыпуска | шт | 842 |

5.2 Расчет и построение графика безубыточности.

Для построения графика безубыточности определяем

условно-построенные и условно-переменные затраты.

Для построения графика безубыточности определяем

условно-построенные и условно-переменные затраты.

Рассчитаем а-удельные условно-переменные расходы

а=27,9+102+10+32=171,9 руб.                                                  (6.35)

А=a*Nr=171,9*3000=515,700  тыс. руб.

Рассчитаем b-удельные условно-постоянные затраты:

b=c-a=263,5-171,9=92руб.                                                               (6.36)

Рассчитаем условно-постоянные затраты:

B=b*Nr=92*3000=276 тыс.руб.

Найдём точку безубыточности К :

Nk=B/(Zo-a)=276000/(500-171,9)=842дет.                                    (6.37)

Выводыпоразделу

Произведенныерасчетысвидетельствуютобэкономическойцелесообразностиорганизациипроизводствадетали«Кардан»насреднесерийномучастке.

Улучшениетехнико-экономическихпоказателейидополнительнаяприбыльпо-лученазасчетвнедрениявтехпроцессвысокотехнологичногооборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В производственном проекте представлены следующие разделы: технологическая часть, конструкторская часть, организационно-экономическая часть, планировочные решения, раздел БЖД.

В технологической части производственного проекта проводился анализ детали, ее назначения, технологичности, выбирался тип заготовки. На основании анализа заводского технологического процесса по обработке детали спроектирован новый технологический процесс ее изготовления. Проводился расчет припусков на обработку поверхностей, выбрано оборудование и режущий инструмент, а также произведён расчет режимов обработки и нормирование операций.

Конструкторская часть производственного проекта посвящена разработке приспособлений для обработки детали.

Для разработанного технологического процесса сделан расчет затрат и прибыли, разработаны мероприятия по организации труда на участках, в цехах.

Еще одной важной частью производственного проекта является разработка планировочных решений участка или цеха по обработке заданной детали. Были произведены расчеты количества необходимого оборудования для обработки детали, площади участка. Результатом проведенных расчетов является планировка участка с расстановкой всего обрабатывающего и вспомогательного оборудования.

Вразделе«БЖД»проанализированыопасныеивредныефакторыпроизводства,предложенымерыпоихустранению.Проведенаэкологическаяоценкапроизводства.Благодаряоптимизациитехнологическогопроцессаиисходнойзаготовкивыдвинутыконструктивныхпредложенийвобластиснижениявредноговоздействиянаокружающуюсреду.

В«Экономическо-организационном»разделенаосновевыбранногоранееоборудования,разработанныхоперацийипараметровучасткабылипроизведенырасчетытехнико-экономическихпоказателей.

Список использованных источников

  - «Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения», И.С. Добрыднев. Москва, «Машиностроение», 1985 г.;

  - «Машиностроительное производство», В.П. Вороненко, А.Г. Схирладзе, В.Н. Брюханов. Москва, «Академия», 2001 г.;

  - «Методическое пособие по расчету припусков, допусков и межоперационных размеров», под редакцией М.А. Муравьевой;

  - «Общемашиностроительные нормативы времени». Москва, «Машиностроение», 1992 г.;

  - «Общемашиностроительные нормативы режимов резания», том 1, А.Д. Локтев, М.Ф. Гущин. Москва, «Машиностроение», 1991 г.;

  - «Общемашиностроительные нормативы режимов резания», том 2, А.Д. Локтев. Москва, «Машиностроение», 1991 г.;

  - «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения», Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов. Москва, «Машиностроение», 1989 г.

  - «Режимы резания металлов», Ю.В. Барановский 1972 г.;

  - «Справочник конструктора и технолога по технико-экономическим расчётам», Л.В. Барташев.  1979 г.;

  - «Справочник технолога - машиностроителя», том 1 под редакцией А.Г. Косиловой, Д.К. Мещерякова. Москва, «Машиностроение», 1972 г.;

  - «Справочник технолога - машиностроителя», том 2 под редакцией А.Г. Косиловой, Д.К. Мещерякова. Москва, «Машиностроение», 1972 г.;

  - «Технология машиностроения», В.В. Данилевский. Москва, «Высшая школа», 1984 г.;

  - «Экономика и организация производства в диплоных проектах», К.М. Великанов, В.Ф. Власов, К.С. Карандашова.  1977 г.;

  - «Экономика, организация и планирование машиностроительного производства»,     К.М. Коростелевой.  1984 г.;

  - Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя в 3-х томах.-М.: Машиностроение, 1979.

  - ГОСТ12.1.003-83ССБТ.Шум.Общиетребованиябезопасности.

  - ГОСТ12.1.019-76ССБТ.Электробезопасность.Общиетребования.

  - СНиП23-05-95.Естественноеиискусственноеосвещение.

  - ГОСТ12.1.003-83ССБТ.Шум.Общиетребованиябезопасности

  - ГОСТ12.1.019-76ССБТ.Электробезопасность.Общиетребования.

  - СНиП23-05-95.Естественноеиискусственноеосвещение.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Маршрутная карта по ГОСТ 3.1118-82

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Технологический процесс изготовления детали «Кардан»

(операционных карт (ГОСТ 3.1404-86), карт эскизов (ГОСТ 3.1105-84))